Приложение № 22 к Стандартной документации № 115 от 15 сентября 2021 г. - Технические спецификации [ Эта таблица будет заполнена оферентом в графах 2, 3, 4, 6, 7, а закупающим органом - в графах 1, 5,].. Номер процедуры закупки - ocds-b3wdp1-MD-1720765001954. Предмет закупки: Автоклав 300 л.

Код CPV; Наименование товаров; Страна происхождения; Производитель; Полная техническая спецификация, запрашиваемая закупающим органом; Полная техническая спецификация, предложенная оферентом; Справочные стандарты. 1; 2. Лот 1 Автоклав 300 л. 33191110-9; Автоклав 300 л с вакуумом; Автоклав 300л с вакуумом Размер камеры: φ632× 1000мм Габаритные размеры: 1415× 890× 1780мм Масса нетто: 750 кг Потребляемая мощность: трехфазная, 380 В , 50 Гц, 18 кВт Подача пара: Встроенный парогенератор Подача воды: умягчитель воды с системой фильтрации подключен к сети водоснабжения Максимальное рабочее давление: 0,23 МПа. Рабочая температура: 115-138 ℃. Предел вакуума: -0,080 МПа Диапазон настройки времени сушки: 0-7200 секунд Диапазон настройки количества пульсаций: 0 ~ 99 раз Диапазон настройки времени стерилизации: 0 ~ 7200 секунд Точность отображения давления: 1 кПа Материал камеры: нержавеющая сталь 316L Материал парогенератора: нержавеющая сталь 316L Материал внешней стороны: нержавеющая сталь Управление: микропроцессор Дисплей и управление: Цветной сенсорный экран Запись данных: встроенный микропринтер. Срок поставки: 5 месяцев. Гарантийный срок: 2 года..

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: ____________________

| Приложение № 23 к Стандартной документации № 115 от 15 сентября 2021 г. - Ценовые Спецификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Эта таблица будет заполнена оферентом в графах 5,6,7,8 и 11 при необходимости, а закупающим органом - в графах 1,2,3,4,9,10] Номер процедуры закупки - ocds-b3wdp1-MD-1720765001954. Предмет закупки : Автоклав 300 л. |  |  |
| Код CPV | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (без НДС) | Цена за единицу (с НДС) | Сумма без НДС | Сумма с НДС | Срок поставки/ доставки | Бюджетная классификация (IBAN) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | Лот 1 Автоклав 300 л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33191110-9 | Автоклав 300 л с вакуумом | шт | 1 |  |  |  |  |  | MD36TRPCCT518430B00317AA |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: __________________________