# Oбъект с.Конгаз, Теоретический лицей

Инвестор

Formular Nr.5

WinCmeta

# им.Т.Занет

Каталог единичных расценок к объекту Реконструкция кровли 3-х этажного учебного корпуса лицея. (на основании проекта: Объект №20/15 ППБ "Комрат" )

| (наименование работ) № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ, затрат и ресурсов | Ед.изм. | Количество ресурсов на единицу измерения | Стоимость, лей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения |  | Всего ————— В т.ч. зарплата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  |  | 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Разборка элементов крыш - желобов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (182м), водосточных труб (145м) включая воронки 14шт. с повторным использованием при устройстве новой | m |  |  |  |  |  |
|  |  | кровли из металлочерепицы) |  |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |  |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента, включая повторное | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | использование листов 70-80%) |  |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |  |  |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - свесов закрытых или видимых, фронтонов, | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | подшивки карнизов) |  |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |  |  |
| 4 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | elementelor de acoperis - astereala |  |  |  |  |  |  |
|  |  | invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | использования материалов) повторное |  |  |  |  |  |  |
|  |  | использование материалов обрешётки 50% |  |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |  |  |
| 5 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | elementelor de acoperis - sarpanta |  |  |  |  |  |  |
|  |  | acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  | componente, inclusiv sortarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rezultate (Разборка деревянных перекрытий |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбркой всех элементов, включая сортировку | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов) Повторное использование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов 50-60% по необходимости в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | других местах |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |  |  |  |
| 6 | RpCU13A | Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | canalelor principale de ardere a gazelor: un |  |  |  |  |  |  |
|  |  | canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida (Разборка кирпичных дымовых труб и боровов: один канал с толщиной стенки 1/2 кирпича) Разборка ВШ из кирпича до | m |  |  |  |  |  |
|  |  | основания 16 шт. (h=3,8м, b=0,4м, 50% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разборка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,2400 |  |  |  |  |
| 7 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кладки из кирпича или ВСА толщ. 6-8 см) Разбрка надстройки выхода на кровлю (2,0х2,5х2,0м.) | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |  |  |  |  |
| 8 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | membrane bituminoase in 4 straturi (Разборка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | элементов крыш - из битумизированных мембран в 4 слоя, с утеплителем (с выборкой керамзита) | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Устройство новой кровли из металлочерепицы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий в плитах перекрытия диаметром 10 см в бетонных элементах, | buc |  |  |  |  |  |
|  |  | толщ. до 20 см) |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |  |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |  |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |  |  |  |
| 10 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in |  |  |  |  |  |  |
|  |  | elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, толщиной | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 мм, включая подпорки, для |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бетонирования антисейсмического пояса) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство опалубки на опорные подушки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |  |  |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la | m2 | 0,1100 |  |  |  |  |
|  |  | umezeala |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904030 | Scinduri пиломатериалы | m3 | 0,0020 |  |  |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, | kg | 0,0800 |  |  |  |  |
|  |  | sirma, etc.) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 mm inclusiv, si montate in pereti si |  |  |  |  |  |  |
|  |  | diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m, exclusiv constructiile executate cu cofraje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | glisante (Стальная арматура класса ... , |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и | kg |  |  |  |  |  |
|  |  | диафрагмах, на высоте до 35 м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | включительно, исключая конструкции в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скользящей опалубке) Армирование ж/б |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опорных подушек АI d6 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0960 |  |  |
|  | 27106021000006 | Otel beton OB 30 STAS 438 D=6 mm AI | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 12 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in |  |  |  |  |
|  |  | ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 |  |  |  |  |
|  |  | mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi |  |  |  |  |
|  |  | mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv |  |  |  |  |
|  |  | constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |
|  |  | (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и | kg |  |  |  |
|  |  | колоннах на высоте до 35 м включительно, |  |  |  |  |
|  |  | исключая конструкции в скользящей |  |  |  |  |
|  |  | опалубке) Армирование поясов АIII d12 |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 271060230000012 | Otel beton OB 37 diam. 12 AIII | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 13 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata |  |  |  |  |
|  |  | confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Анкерные болты, | kg |  |  |  |
|  |  | арматура AI d12, А-1, А-2, А-3 |  |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2897 | Поковки (шайбы, гайки М12) | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2811236309900m 12 | Confectii metalice Анкерные болты AI d12 | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 14 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu |  |  |  |  |
|  |  | centrala de betoane si turnarea cu mijloace |  |  |  |  |
|  |  | clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B |  |  |  |  |
|  |  | 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  |  |  |
|  |  | (Устройство бетонных плит, балок, |  |  |  |  |
|  |  | колонн, приготовление бетона на РБУ и |  |  |  |  |
|  |  | укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса Б15/М200) | m3 |  |  |  |
|  |  | Приготовление и укладка бетона на |  |  |  |  |
|  |  | опорные подушки ОП-1, ОП-2, ОП-3, |  |  |  |  |
|  |  | ОП-4 *применён АБН-С |  |  |  |  |
|  |  | (автобетононасос-смеситель) |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) Б15/М200 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003700м | Centrala de beton АБН-С (Автобетононасос-смеситель) | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 15 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn |  |  |  |  |
|  |  | rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Установка мауэрлатов и лежней 120х120 | m3 |  |  |  |
|  |  | мм. |  |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 18,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0100 |  |  |
|  | 2010102909001м | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea | m3 | 0,3300 |  |  |
|  | 1 | lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor |  |  |  |  |
|  |  | Мауэрлат 120х120 |  |  |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 18,5000 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 4,2000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,0700 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 1,8600 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,4600 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si |  |  |  |  |
|  |  | plansee, din placi din vata minerala tip G 80 |  |  |  |  |
|  |  | sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, |  |  |  |  |
|  |  | lipite cu mastic de bitum pe suprafete |  |  |  |  |
|  |  | orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами толщ. 5см., наклеенными на битумную | m2 |  |  |  |
|  |  | мастику по горизонтальным или |  |  |  |  |
|  |  | наклонным до 40% поверхностям) |  |  |  |  |
|  |  | Устройство изоляции между парапетом и |  |  |  |  |
|  |  | опорными подушками |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 268216261137050 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm | m2 | 1,0100 |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 17 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  |  |  |
|  |  | (Установка с антисептированием каркаса и креплений кровли (диагональная нога 60х180мм. - 0,63м3, стропильная нога 50х150мм - 10,22м3, прогон 120х120мм - | m3 |  |  |  |
|  |  | 4,23м3, стойки 120х120мм - 4,31 м3)) |  |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |  |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |  |  |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, |  |  |  |  |
|  |  | grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита |  |  |  |  |
|  |  | деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
| 19 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss |  |  |  |  |
|  |  | montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi |  |  |  |  |
|  |  | ondulate sau amprentate (Установка полимерного слоя, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Монтаж кровельной мембраны | m2 |  |  |  |
|  |  | (гидро-пароизоляционной плёнки) |  |  |  |  |
|  |  | полимерно-тканевая плотностью 120г/м2. |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica Мембрана (гидро-пароизоляционная) 120г/м2. | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
| 20 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn |  |  |  |  |
|  |  | rotund (lamele) cu tratament antiseptic |  |  |  |  |
|  |  | (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Прижимная планка 25х50 мм. | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 18,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0100 |  |  |
|  | 2010102909001м | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=25х50 мм calit II прижимная планка | m3 | 0,3300 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,0700 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,5000 |  |  |
| 21 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor |  |  |  |  |
|  |  | din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri |  |  |  |  |
|  |  | brute de rasinoase (24 mm grosime), la | m2 |  |  |  |
|  |  | constructii obisnuite. Normele resurselor cu |  |  |  |  |
|  |  | valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Обрешётка рейка 50х50, под металлочерпицу с шагом 35см. |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495м | Scinduri de rasinoase Обрешётка рейка (h)50х50мм | m3 | 0,0081 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 22 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Карнизные элементы - каркас из брусок 70х80 мм. для подшивки карнизов и ветровой доски | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 18,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0100 |  |  |
|  | 2010102900900бр | Lemn rotund de rasinoase Брусок 70х80 мм. | m3 | 0,7200 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,0700 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 1,8600 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 23 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Подшивка свеса крыши: Карнизная доска строгання 20х200 мм. | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 18,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0100 |  |  |
|  | 2010102909001кд с | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor Карнизная доска строганная 20х200 мм. | m3 | 0,3300 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,0700 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,5000 |  |  |
| 24 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: обрешётки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 |  |  |
| 25 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешётки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
| 26 | CN18A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (Окраска изделий из дерева мягких пород красками на основе модифицированных алкидных смол на 1 слой грунтовки на основе полимер-акрила и 2 слоя краски на основе модифицированной алкидной смолы, разбавленной водой) Окраска карнизов 2 слоя "Пинотекс" *Цвет покраски см.проект раздел: Архитектура. Цветовое решение | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430226100800 | Grund pe baza de polimer acrilic |  | kg | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2430226109000 | Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate |  | kg | 0,3000 |  |  |  |
|  | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic |  | kg | 0,1700 |  |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,5000 |  |  |  |
| 27 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lindab) (Кровля из плит из штампованной |  |  |  |  |  |  |
|  |  | листовой стали толщ.не менее 0,45 мм. (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в компелкте с коньковыми, диагональными, ендовыми элементами |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | (123,0 м.п.), ветровые планки (120м). *Цвет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | матриала см.проект раздел: Архитектура. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu |  | h-om | 0,9000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2500 |  |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 1,1500 |  |  |  |
|  |  | металлочерепица толщ.не менее 0,45 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv 0,2 |  | kg | 0,2500 |  |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 9,0000 |  |  |  |
|  | 2640122303000м | Coame metalice pentru placi tip tigla коньки и |  | m |  |  |  |  |
|  |  | диагональные эелементы (вальма, ендовая) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv Ветровая |  | m |  |  |  |  |
|  |  | планка |  |  |  |  |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 0,0500 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0500 |  |  |  |
| 28 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | balustrada, grile, chepenguri, opritori de |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий - снегозадержателей) |  | m |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om | 0,1900 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0100 |  |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse снегозадержатели |  | m | 1,0000 |  |  |  |
|  | 2873145886762 | Cuie cap lat саморезы |  | kg | 0,0500 |  |  |  |
|  | 000001 | шуруповёрт |  | h/ut | 0,0900 |  |  |  |
| 29 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слуховых окон с деревянной жалюзийной решёткой) |  | buc |  |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 |  | h-om | 5,9700 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6330 |  |  |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) |  | buc | 4,0000 |  |  |  |
|  | 28631463112701 | Cremon | (ручка оконная) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea |  | m3 | 0,0600 |  |  |  |
|  |  | lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (пластиты) б=20-24см calitatea a II a |  |  |  |  |  |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a |  | m3 | 0,0600 |  |  |  |
|  |  | III a |  |  |  |  |  |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a |  | m3 | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) |  | m2 | 0,5000 |  |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie |  | kg | 1,4000 |  |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на |  | h-ut | 0,1100 |  |  |  |
|  |  | автомобильном ходу) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, |  | h-ut | 0,1600 |  |  |  |
|  |  | пила дисковая электрическая) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Вентшахты из оцинкованной жести - 16шт. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile |  |  |  |  |  |  |
|  |  | laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sau partial in beton (Изготовление и монтаж каркаса вентшахт ВШ-1 (4шт), ВШ-2 (6шт), ВШ-3 (1шт), ВШ-4 (5шт) (уголок |  | kg |  |  |  |  |
|  |  | 75х75х6 мм, полоса 40х4мм.) |  |  |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om | 0,1900 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0100 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 0,0100 |  |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,0100 |  |  |  |
|  | 2775276309886у5 | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 1,0000 |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,0050 |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 0,0080 |  |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,0150 |  |  |  |
| 31 | CE06Aприм | Invelitori din tabla profilata protejata |  | m2 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe |  |  |  |  |
|  |  | pane metalice, executate pe suprafete mai mari |  |  |  |  |
|  |  | de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere |  |  |  |  |
|  |  | cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de |  |  |  |  |
|  |  | talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, |  |  |  |  |
|  |  | sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Обшивка |  |  |  |  |
|  |  | вентканалов снаружи и внутри из |  |  |  |  |
|  |  | оцинкованной жести 0,8 мм, с креплением |  |  |  |  |
|  |  | специальными крючками и стальными |  |  |  |  |
|  |  | шурупами, на металлические подкладки) |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata 0,8 мм | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 32 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si |  |  |  |  |
|  |  | plansee, din placi din vata minerala tip G 80 |  |  |  |  |
|  |  | sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, |  |  |  |  |
|  |  | lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами | m2 |  |  |  |
|  |  | толщ. 5см., наклеенными на битумную |  |  |  |  |
|  |  | мастику по горизонтальным или |  |  |  |  |
|  |  | наклонным до 40% поверхностям) |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 268216261137050 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm | m2 | 1,0100 |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra |  |  |  |  |
|  |  | de sticla aplicat pe suprafata elementelor |  |  |  |  |
|  |  | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., | m2 |  |  |  |
|  |  | приклееный клеем, включая слой заливки) |  |  |  |  |
|  |  | Укладка стеклоткани поверх утеплителя |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913м | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 Стеклоткань | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 34 | CL57A прим. | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata |  |  |  |  |
|  |  | confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Анкерные болты | buc |  |  |  |
|  |  | HSL 3 G М12/50 "Hilti" крепление ВШ |  |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2897 | Поковки (шайбы, гайки М12) | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 281123630990012 | Confectii metalice Анкерные распорные болты | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 12/50 | болты HSL 3 G m12/50 "Hilti" |  |  |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 35 | CN25B | Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu |  |  |  |  |
|  |  | vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza |  |  |  |  |
|  |  | de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de |  |  |  |  |
|  |  | aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, |  |  |  |  |
|  |  | executate mecanizat (Окраска металлических поверхностей антикоррозионными, монокомпонентными красками на основе натурального асфальта, | m2 |  |  |  |
|  |  | масел, волокон, алюминиевых пигментов и |  |  |  |  |
|  |  | растворителей, в 2 слоя, |  |  |  |  |
|  |  | механизированным способом) Окраска |  |  |  |  |
|  |  | металлических поверхностей вентшахт |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5400 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2430116104170 | Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural | kg | 0,8500 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |  |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Крыльцо |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile |  |  |  |  |  |  |
|  |  | laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Изготовление и монтаж каркаса крыльца из равнобокого уголка | kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 50х50х5, 16м. ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |  |  |
|  | 2775276309886у5 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |  |  |
| 37 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) стропильная нога - брус 50х150мм | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | *см.проект |  |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 18,0900 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0100 |  |  |  |  |
|  | 2010102909001 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea | m3 | 0,3300 |  |  |  |  |
|  |  | lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (пластины) б=20-24см calit II |  |  |  |  |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 18,5000 |  |  |  |  |
|  | 2010102900900б | Lemn rotund de rasinoase Брус 50х150мм | m3 | 0,7200 |  |  |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0350 |  |  |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg | kg | 4,2000 |  |  |  |  |
|  |  | (Поковки) |  |  |  |  |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,0700 |  |  |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 1,8600 |  |  |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,5000 |  |  |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,4600 |  |  |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на | h-ut | 0,1700 |  |  |  |  |
|  |  | автомобильном ходу) |  |  |  |  |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, | h-ut | 0,3000 |  |  |  |  |
|  |  | бензопила) |  |  |  |  |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2000 |  |  |  |  |
| 38 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  | din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  | brute de rasinoase (24 mm grosime), la |  |  |  |  |  |  |
|  |  | constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | необработанных хвойных досок (толщиной |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 мм), для обычных сооружений. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрешётка рейка (h)50х50, шаг 35 см. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |  |  |
|  | 2010102903495м | Scinduri de rasinoase Обрешётка рейка | m3 | 0,0081 |  |  |  |  |
|  |  | (h)50х50мм |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |  |  |
| 39 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lindab) (Кровля из плит из штампованной |  |  |  |  |  |  |
|  |  | листовой стали толщ.не менее 0,45 мм. (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в компелкте с коньковыми, диагональными, ендовыми элементами | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | (128,4 м.п.), ветровые планки (120м). *цвет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | см.проект раздел: Архитектура. Цветовое |  |  |  |  |  |  |
|  |  | решение фасадов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | металлочерепица толщ.не менее 0,45 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv 0,2 | kg | 0,2500 |  |  |  |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 2640122303000м | Coame metalice pentru placi tip tigla коньки и диагональные эелементы (вальма, ендовая) | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv Ветровая планка | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Пожарная лестница металлическая П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж и изготовление наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.) *см.проект | kg |  |  |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  | 2811236309800п | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |  |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |  |  |  |
| 41 | CL57A прим. | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Анкерные распорные болты HSL 3 G М12/50 "Hilti" | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |  |  |  |
|  | 2897 | Поковки (шайбы, гайки М12) | kg | 0,0800 |  |  |  |  |  |
|  | 281123630990012 12/50 | Confectii metalice Анкерные распорные болты болты HSL 3 G m12/50 "Hilti" | buc | 1,0400 |  |  |  |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Устройство ограждения кровли |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения кровли, из профильной стали, обычной модели) проф.труба 40х25х2мм - 254м, проф.труба 15х15х1,5мм - 348м, полоса 5х40мм - 10м, болт М8 - 3,5кг. *см.проект | kg |  |  |  |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,3500 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами М8 | кг |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710703518270 | Otel profilat Ограждение кровли | kg | 1,0500 |  |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0060 |  |  |  |  |  |
|  | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund | kg | 0,0080 |  |  |  |  |  |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Устройство системы ливнёвого водостока (все элементы б/у снятые из старой кровли) |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10 см из ПВХ, установленная на цементной заливке) (*технические требования: проверять и очищать ливнёвые водостоки не менее 2 раза в год) | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,8000 |  |  |  |  |  |
|  | 2710403642598 | Воронка ПВХ 10 см | buc | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 44 | CE19B1 | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau | m |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые Д=150 мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м) |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2710406311700 | Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic желоба | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,5000 |  |  |
|  | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 0,2450 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 45 | CE21A1 | Burlane uzinate rotunde, cu D=10 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые Д=10 см пластиковые, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2710406311725м | Burlan rotund din mase plastice PVH confectionat in industrie d=10 см | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane d=10 см | buc | 0,6000 |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

# Составил	Проверил

Дул П.Н.

(должность, подпись,фамилия, отчество)	(должность, подпись,фамилия, отчество)

М.П.	М.П.