CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Lucrări de reparaţie capitală a Sălii de conferinţe şi încăperilor aferente în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, mun. Chişinău, str. Doina 104, Etapa I

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii constructive  (07/21-IA-C)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Structura de rezistenta trepte si podium |  |  |
| 1 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 4,025 |
| 2 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 4,025 |
| 3 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placaj OSB gr. 21mm | m2 | 150,000 |
|  |  | Capitolul 2. Structura de rezistenta perete despartitor |  |  |
| 4 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,450 |
| 5 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 21,400 |
| 6 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,472 |
| 7 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj M16x150 | buc | 20,000 |
| 8 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul 3. Executare gol in perete |  |  |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 4,620 |
| 10 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 17,800 |
| 11 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,400 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 68,900 |
| 13 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj A1 ф12 A-I L=530 mm | buc | 10,000 |
| 14 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,000 |
| 15 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 15,000 |
| 16 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 72,640 |
| 17 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime | m2 | 7,900 |
| 18 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 4,000 |
| 19 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20 | m3 | 1,100 |
| 20 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 2,700 |
| 21 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,300 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,300 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,300 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,300 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,300 |
|  |  | Capitolul 4. Scara exterioara |  |  |
| 26 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,720 |
| 27 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,590 |
| 28 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,590 |
| 29 |  | Sol | m3 | 9,000 |
| 30 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) | t | 15,300 |
| 31 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km / Aducerea solului | t | 15,300 |
| 32 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 9,600 |
| 33 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 18,600 |
| 34 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,186 |
| 35 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 51,720 |
| 36 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 236,750 |
| 37 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 32,500 |
| 38 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 5,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (07/21-IA-SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontare |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Scena | m2 | 71,000 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / Carcas scena | kg | 1 483,000 |
| 3 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 195,000 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 31,100 |
| 5 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 704,500 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Decor si finisaje pereti | m2 | 560,000 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Tavan Hol | m2 | 17,800 |
| 8 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 50,000 |
| 9 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 214,700 |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Ferestre | m2 | 43,875 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Usi | m2 | 23,950 |
| 12 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 31,600 |
| 13 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 31,600 |
| 14 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 31,600 |
|  |  | Capitolul 2. Plansa PE-5 |  |  |
| 15 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m / Soclu din caramida | m3 | 2,300 |
| 16 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie / se exclude materialul "Placi termoizolante" | m2 | 4,500 |
|  |  | Capitolul 3. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sala Banchet |  |  |
| 19 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m / Umplutura din zidarie | m3 | 2,650 |
| 20 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polistiren ciment | m3 | 16,800 |
| 21 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.59 kg/m2) | kg | 35,400 |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 59,900 |
| 23 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj, grosimea finala 4.0 cm | m2 | 59,900 |
|  |  | Capitolul 3.2. Trepte si podium |  |  |
| 27 | RpCE40A | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din argila expandata / cu reutilizarea argilei expandate (sub talpile de sustinere Gs1) | m2 | 34,000 |
| 28 | RpCK07C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit) / Material demontat anterior | m3 | 2,550 |
| 29 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 34,000 |
|  |  | Capitolul 5. Pereti si soclu |  |  |
| 55 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie / se exclude materialul "Placi termoizolante" | m2 | 66,000 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 573,850 |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 573,850 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 701,150 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Fibra de sticla (flizelina) 45 gr/m2 | m2 | 701,150 |
|  |  | Capitolul 6. Timplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Usi |  |  |
| 69 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa de exterior din aluminiu, cu bariera termica U1 1750x2650(h) - 1buc | m2 | 4,640 |
|  |  | Capitolul 6.2. Ferestre |  |  |
| 74 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv / Fereastra din aluminiu, cu bariera termica F1 2250x3250(h) - 4 buc | m2 | 29,250 |
| 75 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv / Fereastra din aluminiu, cu bariera termica cu deschidere automata 1000x1000 pentru evacuarea fumului F1 2250x3250(h) - 2 buc | m2 | 14,625 |
| 76 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 13,800 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Incalzire, Ventilare si Conditionare (006-1/21-IVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 9,200 |
| 2 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 149,700 |
| 3 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 0,350 |
| 4 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 0,350 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,350 |
|  |  | Capitolul 1.2. Incalzire |  |  |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator din otel de tip panou KORAD sau anaog cu alumentare laterala in complectare cu dezaerator, dop orb si elemente de sustinere (P lucru=10 bar, T=110*C) 22K-500-1500 | buc | 4,000 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator din otel de tip panou KORAD sau anaog cu alumentare laterala in complectare cu dezaerator, dop orb si elemente de sustinere (P lucru=10 bar, T=110*C) 33K-500-1400 | buc | 7,000 |
| 8 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator din otel de tip panou KORAD sau anaog cu alumentare laterala in complectare cu dezaerator, dop orb si elemente de sustinere (P lucru=10 bar, T=110*C) 33K-500-1600 | buc | 1,000 |
| 9 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 8,700 |
| 10 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 8,700 |
| 11 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 8,700 |
| 12 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" / Cap termostat RA2991 sau analog | buc | 12,000 |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur coltar 1/2" tip RA-N sau analog | buc | 12,000 |
| 14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet retur coltar 1/2" tip RLV-S sau analog cu robinet de drenare | buc | 12,000 |
| 15 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" | buc | 20,000 |
| 16 | IC01B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " - 1" / Teava din otel ф18x2.0 (DN15) | m | 20,000 |
| 17 | IC01B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " - 1" / Teava din otel ф25x2.0 (DN20) | m | 140,000 |
| 18 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 32x2.0 mm (DN25) | m | 50,000 |
| 19 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 38x2.0 mm (DN32) | m | 45,000 |
| 20 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x2.5 mm (DN40) | m | 10,000 |
| 21 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3.5 mm (DN50) | m | 6,000 |
| 22 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal | m2 | 25,000 |
| 23 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Vata minerala gr. 50mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva pentru tevi ф18x2.0 | m | 20,000 |
| 24 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Vata minerala gr. 50mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva pentru tevi ф25x2.0 | m | 140,000 |
| 25 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Vata minerala gr. 50mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva pentru tevi ф32x2.0 | m | 50,000 |
| 26 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Vata minerala gr. 50mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva pentru tevi ф38x2.0 | m | 45,000 |
| 27 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Vata minerala gr. 50mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva pentru tevi ф45x2.5 | m | 10,000 |
| 28 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Vata minerala gr. 50mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva pentru tevi ф57x3.5 | m | 6,000 |
| 29 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Colector de distributie cu 2 cai ф76x3.5mm | buc | 1,000 |
| 30 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Dezaerator automat ф15 | buc | 2,000 |
| 31 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet de golire ф15 | buc | 2,000 |
| 32 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Robinet de inchidere cu sfera DN50 | buc | 2,000 |
| 33 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet DN32 | buc | 2,000 |
| 34 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet DN40 | buc | 2,000 |
| 35 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton / Suport de prindere pentru colectoare | buc | 2,000 |
| 36 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet de golire 3/4" | buc | 2,000 |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" | buc | 6,000 |
| 38 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Dezaerator automat ф15 | buc | 6,000 |
| 39 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 50,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ventilare si conditionare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Sistema AR-1 |  |  |
| 40 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 1,410 |
| 41 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 66,510 |
| 42 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 30,000 |
| 43 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala acoperita la exterior cu un strat de isolair, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50 mm | m2 | 7,850 |
| 47 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare metalica P50 700x820 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Sistema A-2 |  |  |
| 48 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 3,530 |
| 49 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 4,320 |
| 50 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala acoperita la exterior cu un strat de isolair, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50 mm | m2 | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Sistema C1-C3 |  |  |
| 52 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 53,560 |
| 53 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 27,200 |
| 54 | IzH04B | Izolarea conductelor cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL-autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior (ADU-32mm/EA-L) grosime 32mm | m2 | 92,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Sistema C4-C5 |  |  |
| 57 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 2,120 |
| 58 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 10,560 |
| 59 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 21,900 |
| 60 | IzH04B | Izolarea conductelor cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL-autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior (ADU-32mm/EA-L) grosime 32mm | m2 | 41,000 |
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila de ventilare circulara exterioara din aluminiu MVMA 315bVn Al | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilare si conditionare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Sistema AR-1 |  |  |
| 65 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw / Sistema refulare-aspiratie AR-1 | buc | 1,000 |
| 66 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Regulator de debit | buc | 14,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Sistema A-2 |  |  |
| 67 | VC06C | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw | buc | 1,000 |
| 68 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | 1,000 |
| 69 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Supapa de sens | buc | 1,000 |
| 70 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 1,000 |
| 71 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm / aplicativ, baza suport pentru acoperis drept cu flansa JBR-435 N | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Sistema AR-1 |  |  |
| 83 |  | Sistema refulare-aspiratie Duplex 5000 Multi-V; Certificat ErP 2018 la refulare L=3560 m3/h, P=450 Pa in complectatie: ventilator N=3,30 kW; n=2700 rot/min; l=5,4A; U=400V la aspiratie L=3560 m3/h; P=450 Pa in complecatie ventilator N=3,30 kW, n=2700 rot/min, l=5,4A, U=400 V cu recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 70%, filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie, baterie electrica pentru incalzirea aerului E.12600 Q=12,7 kw/h de la -16 pina la +18*C, baterie de racire cu freon R-410A cu puterea la frig Q=19,79 kw/h de la +35 pina la +22*C, sistema de automatizare de inclus in complectatie cu utilajul la sistema de ventilare la aspiratie si refulare | buc | 1,000 |
| 84 |  | Atenuator de zgomot LDC 500-900 Systemair | buc | 2,000 |
| 85 |  | Regulator de debit KP 225 | buc | 2,000 |
| 86 |  | Regulator de debit KP 280 | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Sistema A-2 |  |  |
| 87 |  | Ventilator axial de acoperis CRHB/4-315 motor electric N=0,140 kW, l=0.60 A, n=1400 rot/min, U=230 V | buc | 1,000 |
| 88 |  | Suport elastic JAE-435 N | buc | 1,000 |
| 89 |  | Supapa de sens JCA-435 N | buc | 1,000 |
| 90 |  | Atenuator de zgomot JAA-435 | buc | 1,000 |
| 91 |  | Flansa JBR-435 N | buc | 1,000 |
| 92 |  | Baza suport pentru acoperis drept JBS-435 | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Retele electrice interioare (006-1/21-EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 83,000 |
| 2 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 15,000 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 98,000 |
| 4 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 220,000 |
| 5 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 220,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,000 |
| 7 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 28,000 |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat de perete | buc | 10,000 |
| 9 | RpEF23C | Demontari de armatura antiexploziva, reflector (софиты) | buc | 160,000 |
| 10 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete | buc | 8,000 |
| 11 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 6,000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 52,000 |
| 13 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 20,000 |
| 14 |  | Pictograma pe panou | buc | 8,000 |
| 15 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment | 100 buc | 0,150 |
| 16 |  | Нулевая рабочая шина N на 8 клемм | buc | 5,000 |
| 17 |  | Нулевая рабочая шина N на 12 клемм | buc | 1,000 |
| 18 |  | Нулевая рабочая шина PE на 8 клемм | buc | 8,000 |
| 19 |  | Нулевая рабочая шина PE на 12 клемм | buc | 1,000 |
| 20 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 6,450 |
| 21 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 8,450 |
| 22 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,600 |
| 23 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,150 |
| 24 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-LS 0,66 2x1,5 mm2 | m | 15,000 |
| 25 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-LS 0,66 3x1,5 mm2 | m | 580,000 |
| 26 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-LS 0,66 4x1,5 mm2 | m | 50,000 |
| 27 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-LS 0,66 5х1,5 mm2 | m | 15,000 |
| 28 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-LS 0,66 3x2.5 mm2 | m | 480,000 |
| 29 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-LS 0,66 4x2.5 mm2 | m | 60,000 |
| 30 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-LS 0,66 5х2,5 mm2 | m | 100,000 |
| 31 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-LS 0,66 3x4,0 mm2 | m | 190,000 |
| 32 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-LS 0,66 5х4,0 mm2 | m | 110,000 |
| 33 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-LS 0,66 3х6,0 mm2 | m | 25,000 |
| 34 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-LS 0,66 5х6 mm2 | m | 25,000 |
| 35 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-LS 0,66 5х10 mm2 | m | 15,000 |
| 36 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,550 |
| 37 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 38 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-FRLS 0,66 3x1,5 mm2 | m | 390,000 |
| 39 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-FRLS 0,66 5x1,5 mm2 | m | 25,000 |
| 40 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-FRLS 0,66 3x2,5 mm2 | m | 40,000 |
| 41 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-FRLS 0,66 3x4,0 mm2 | m | 20,000 |
| 42 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-FRLS 0,66 3x6,0 mm2 | m | 10,000 |
| 43 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,600 |
| 44 |  | Cablu de forta cu fire de aluminiu АВВГнг(A)-LS 0,66 5x35,0 mm2 | m | 45,000 |
| 45 |  | Cablu de forta cu fire de aluminiu АВВГнг(A)-LS 380 5x50,0 mm2 | m | 15,000 |
| 52 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast ТУ 6-19-215-83, fixare cu scoabe, DN16 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 1,500 |
| 53 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast ТУ 6-19-215-83, fixare cu scoabe, DN20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,900 |
| 54 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast ТУ 6-19-215-83, fixare cu scoabe, DN25 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 5,150 |
| 55 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast ТУ 6-19-215-83, fixare cu scoabe, DN32 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,050 |
| 56 | 08-02-407-1 | Teava din otel ГОСТу 10704-76, pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, ф 20х1,8 mm | 100 m | 6,300 |
| 57 | 08-02-407-1 | Teava din otel ГОСТу 10704-76, pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, ф 26х1,8 mm | 100 m | 1,600 |
| 58 | 08-02-407-2 | Teava din otel ГОСТу 10704-76, pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, ф 32х1,8 mm | 100 m | 2,300 |
| 74 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-12У3 | buc | 1,000 |
| 75 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 2,000 |
| 76 |  | Лючок напольный габ. 330х260х80 C-line 24 | buc | 2,000 |
| 77 |  | Коробка напольная под лючок габ. 332х250х80 C-line 24 | buc | 2,000 |
| 78 |  | Перегородка для лючка C-line 24 | buc | 2,000 |
| 79 |  | Коробка установочная PE 0000 43 | buc | 65,000 |
| 80 |  | Коробка ответвительная IP31 У 196 УХЛЗ | buc | 50,000 |
| 81 |  | Коробка распаечная KF 9020/R | buc | 25,000 |
| 82 |  | Коробка ответвительная IP44 У 409 | buc | 100,000 |
| 83 |  | Коробка ответвительная У 994М У3 | buc | 50,000 |
| 84 |  | Клеммная колодка земля на 4 клеммы кат. N810 | buc | 60,000 |
| 85 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm / Шланг электромонтажный ШЭМ 32 У8 | 100 m | 0,100 |
| 86 |  | Шланг электромонтажный ШЭМ 32 У8 | m | 10,000 |
| 87 | 08-02-152-13 | Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg | 100 buc | 1,500 |
| 88 | 08-02-152-8 | Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,7 kg | 100 buc | 0,650 |
| 89 |  | Шпилька М10 L=1m | buc | 150,000 |
| 90 |  | Профиль С-образный L=1m | buc | 65,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 91 |  | Бокс навесной для установки 36 мод., габ. 480х300х120мм, IP31 ЩРн-36з-1 | buc | 1,000 |
| 92 |  | Бокс навесной для установки 24 мод., габ. 350х300х120мм IP31 ЩРн-24з-1 | buc | 1,000 |
| 93 |  | Бокс навесной для установки 18 мод., габ. 350х300х120мм IP31 ЩРн-18з-1 | buc | 1,000 |
| 94 |  | Щит с монтажной панелью, габ. 395х310х220мм IP54 ЩРнМ-1 | buc | 1,000 |
| 95 |  | Бокс встроенный для установки 36 мод., габ. 520х340х120мм, IP31 ЩРв-36з-1 | buc | 1,000 |
| 96 |  | Бокс встроенный для установки 24 мод., габ. 390х340х120мм, IP31 ЩРв-24з-1 | buc | 1,000 |
| 97 |  | Бокс встроенный для установки 18 мод., габ. 390х340х120мм, IP31 ЩРв-18з-1 | buc | 1,000 |
| 98 |  | Щит автомат переключения на резерв, U=220B, Ip=20A ЩАП-12 | buc | 1,000 |
| 99 |  | Рубильник 3-х полюсный Iн=80А ТВ-80-3р-f | buc | 1,000 |
| 100 |  | Выкл. нагр. 3-ех полюсн. ВН32-3Р-100А | buc | 1,000 |
| 101 |  | Выкл. нагр. 3-ех полюсн. ВН32-3Р-63А | buc | 2,000 |
| 102 |  | Выкл. нагр. 1-но полюсн. ВН32-1Р-63А | buc | 2,000 |
| 103 |  | Выкл. автом. ВА47-63/3/С80А | buc | 1,000 |
| 104 |  | Выкл. автом. ВА47-63/3/С32А | buc | 1,000 |
| 105 |  | Выкл. автом. ВА47-63/3/С25А | buc | 1,000 |
| 106 |  | Выкл. автом. ВА47-63/3/С20А | buc | 3,000 |
| 107 |  | Выкл. автом. ВА47-63/3/С16А | buc | 3,000 |
| 108 |  | Выкл. автом. ВА47-63/3/С10А | buc | 2,000 |
| 109 |  | Выкл. автом. ВА47-63/1/С25А | buc | 1,000 |
| 110 |  | Выкл. автом. ВА47-29/1/С16А | buc | 1,000 |
| 111 |  | Выкл. автом. ВА47-29/1/C10А | buc | 2,000 |
| 112 |  | Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А | buc | 17,000 |
| 113 |  | Выкл. автом. ВА47-29/1/C6А | buc | 1,000 |
| 114 |  | Выкл. автом. ВА47-29/1/В6А | buc | 3,000 |
| 115 |  | Автом. Диф, АВДТ 12/2/16/30 | buc | 7,000 |
| 116 |  | Автом. Диф, АВДТ 12/2/25/30 | buc | 3,000 |
| 117 |  | Кросс-модуль 4-х полюсный 100А 4х15 | buc | 2,000 |
| 118 |  | Таймер электронный астрономический TM-AS | buc | 1,000 |
| 119 |  | Контактор модульный Iн=16А Uk=230B KM-1-16-11 | buc | 1,000 |
| 120 |  | Пост управления ПКЕ-222-2 | buc | 5,000 |
| 121 |  | Контактор электромагнитный Iн=65А, Uкаm=220B КМЭ 6511 | buc | 1,000 |
| 122 |  | Герметичный пакетный выключатель 10А ГПВМ2-10 | buc | 1,000 |
| 123 |  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-12У3 | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Semnalizare de incendiu (006-1/21-SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,000 |
| 3 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 24,500 |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 24,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,100 |
| 16 | pret furnizor | Cablu de alimentare cu 2 conductoare din cupru, ПСВВнг FRLSLTx 2x0,8mm2 | m.l. | 310,000 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,800 |
| 18 | pret furnizor | Cablu din cupru, ВВГнг FRLSLTx 3x1,5mm2 | m.l. | 80,000 |
| 19 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal plastic 10x22 MCS-1 | 100 m | 1,800 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,500 |
| 21 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, d=20 mm | m.l. | 50,000 |
| 22 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,100 |
| 23 | pret furnizor | Teava polietelena PE d=32 mm | m.l. | 10,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Automatizarea (006-1/21-AIVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Cablu si conductori |  |  |
| 10 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,900 |
| 11 |  | Cablu de control din cupru КВВГнг-LSLT 4x1,0 | m | 140,000 |
| 12 |  | Cablu de control din cupru КВВГнг-FRLSLT 4x1,0 | m | 150,000 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe | 100 m | 1,200 |
| 14 |  | Tub gofrat DN20 | m | 120,000 |
| 15 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,000 |
| 16 |  | Teava care nu propaga ardere diam.25mm | m | 100,000 |
| 17 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal din plastic | 100 m | 0,100 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Retea de telecomunicatii (006-1/21-TS)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,100 |
| 3 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru UTP cat.5e | m.l. | 110,000 |
| 7 |  | Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm | buc | 5,000 |
| 8 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,200 |
| 9 | pret furnizor | Teava gofrata d=20 mm PE | m.l. | 20,000 |
| 10 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 11 | pret furnizor | Cablu fibro optic FO-2 | m.l. | 30,000 |
| 12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 22x10, PE | 100 m | 0,500 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.