APROB

Şef al Direcţiei SE mun. Orhei

colonel al s/intern

___________Iulian Sîngereanu

,,___” ________________ 20__

# CAIET de SARCINI

Denumirea beneficiarului de stat- Direcția Situații Excepționale mun.Orhei

Organizatorul procedurii de achiziţie- Direcția Situații Excepționale mun.Orhei

Obiect: Servicii de reparații curente a încăperilor clădirii administrative a Direcției SE mun. Orhei (încăperea et.1 nr.11, S-11.4 m2, conform dosarului tehnic a clădirii blocului administrativ nr. cadastral 6401207047.01).

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1

| Devizul: Reparația blocului sanitar DSE mun.Orhei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente. | buc | 1,000 |
| 1.2 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4". | m | 8,000 |
| 1.3 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4". | m | 5,000 |
| 1.4 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm. | m | 3,000 |
| 1.5 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat. | buc | 1,000 |
| 1.6 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple. | buc | 1,000 |
| 1.7 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile. | buc | 1,000 |
| 1.8 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime. | buc | 8,000 |
| 1.9 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 20,000 |
| 1.10 | RpGB20C | Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora. | buc | 1,000 |
| 1.11 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . | m2 | 1,450 |
| 1.12 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. | m | 9,000 |
| 1.13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,120 |
| 1.14 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. | kg | 6,000 |
| 1.15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 3,750 |
| 1.16 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. (k=8) +4cm | m2 | 3,750 |
| 1.17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat | m2 | 3,750 |
| 1.18 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm. | m2 | 3,750 |
| 1.19 | CF59G | Placarea suprafetelor cu un strat de OSB fara carcasa. | m2 | 3,750 |
| 1.20 | IzF14D | Stra la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat | m2 | 3,750 |
| 1.21 | RCsE29A | Pelicula din polimeri | m2 | 7,500 |
| 1.22 | CK28C | Tavane suspendate din lambriu PVC. | m2 | 3,750 |
| 1.23 | CK27C | Despartitoarei din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (перегородки) | m2 | 2,000 |
| 1.24 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 1.25 | RpSC32A | Montarea cuierului pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 1.26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti. | m2 | 18,350 |
| 1.27 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(k-amestec uscat) | m2 | 18,350 |
| 1.28 | CI06C | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. | m2 | 18,350 |
| 1.29 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul | m | 5,000 |

|  |  | exterior de 40,0 mm. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | buc | 2,000 |
| 1.31 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" . | buc | 2,000 |
| 1.32 | IB05A | Radiatoare bimetalic, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. | buc | 1,000 |
| 1.33 | CL20A | Grile de ventilatie montate in zidarie. | buc | 1,000 |
| 1.34 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 1.35 | RpSA14B | Montarea tevii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm. | m | 48,000 |
| 1.36 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1/2". americanca | buc | 4,000 |
| 1.37 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1/2". MP | buc | 12,000 |
| 1.38 | IC53A | Racord ppr dublu pentru dus 1/2". MP | buc | 2,000 |
| 1.39 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". | buc | 8,000 |
| 1.40 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. | m | 12,000 |
| 1.41 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. | buc | 12,000 |
| 1.42 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. | m | 3,000 |
| 1.43 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. | buc | 3,000 |
| 1.44 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 2,000 |
| 1.45 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. cu mobilier (60cm latime) | buc | 2,000 |
| 1.46 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". | buc | 2,000 |
| 1.47 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. | m2 | 5,400 |
| 1.48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 5,400 |
| 1.49 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat | m2 | 5,400 |
| 1.50 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm. | m2 | 5,400 |
| 1.51 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. | m2 | 18,000 |
| 1.52 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare. | m2 | 18,000 |
| 1.53 | CF50B k=6 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=6 (amestec uscat) | m2 | 18,000 |
| 1.54 | CI06C | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. | m2 | 18,000 |
| 1.55 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, tip patrat la forma cu capac teliscopic | buc | 2,000 |
| 1.56 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat pentru bide avind diametrul de 1/2". | buc | 2,000 |
| 1.57 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. | m2 | 3,800 |
| 1.58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 3,800 |
| 1.59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat | m2 | 3,800 |
| 1.60 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm. | m2 | 3,800 |
| 1.61 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. | m2 | 9,000 |
| 1.62 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare. | m2 | 9,000 |
| 1.63 | CF50B k=6 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=6 (amestec uscat) | m2 | 12,450 |
| 1.64 | CI06C | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 60*60 | m2 | 12,450 |

| Devizul: Lucrari de electromontare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Volum |

|  | si Cod resurse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | RpEK05A | Demontarea corpurilor de iluminat | buc | 2,000 |
| 2.2 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm. | m | 2,000 |
| 2.3 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng-ls cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp. | m | 15,000 |
| 2.4 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. | buc | 2,000 |
| 2.5 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 1,000 |
| 2.6 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: Panouri Led | buc | 3,000 |
| 2.7 | RpEG05B | Montarea tablourilor de distributie electrica 1-2 module | buc | 1,000 |
| 2.8 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A | buc | 1,000 |
| 2.9 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator DIF | buc | 1,000 |
| 2.10 | RpEE15A | Montarea transformator 220v la 12v | buc | 1,000 |

| Devizul: Lucrari exterioare DSE mun. Orhei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. | m | 99,600 |

Caietul de sarcini, respectiv prezentul document, face parte integrantă din documentația pentru atribuire a contractului și constitue ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnico-financiară.

Caietul  de sarcini conține specificațiile tehnice minime și oligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în cazul în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale ale Caietului de sarcini.

- Adresa livrării- Direcția Siuații Excepționale mun.Orhei, or.Orhei, str.Eliberării 172A.

- Termen de prestare-30 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Perioada de garanție a serviciilor prestate este de minim 5 ani conform specificațiilor tehnice.

- Telefon de contact- 068921693.

Conducătorul grupului de lucru, Nasalciuc N.