| Reparatia sectiei Chirurgia oro-maxilo-faciala,a IMSP IMU mun. Chisinau, str. T.Ciorba, 1 | Aprob:_____________________________Director IMSP IMU Ciocanu Mihail |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Retele interioare А1.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de cantehnice |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | SD07B | Robinet PPR d=20 Sertar ventil | buc |  | 14,00 |  |
| 2 | SD07A | Robinet PPR d=15 Sertar ventil | buc |  | 5,00 |  |
| 3 | SA16D | Teava din material PPR PN20 avind diametrul de 40 mm | m |  | 45,00 |  |
| 4 | SA16C | Teava din material plastic PPR PN20 avind diametrul de d= 32 mm | m |  | 9,00 |  |
| 5 | SA16A | Teava din polietilen PPR PN20 d=20 | m |  | 37,00 |  |
| 6 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  | 91,00 |  |
| 7 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  | 91,00 |  |
| 8 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Invelitor de vata minerale cu falu de aluminiu d=40 | m |  | 45,00 |  |
| 9 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Invelitor de vata minerale cu falu de aluminiu d=32 | m |  | 9,00 |  |
| 10 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Invelitor de vata minerale cu falu de aluminiu d=20 | m |  | 37,00 |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari demolare |  |  |  |  |
| 11 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  | 91,00 |  |
| 12 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc |  | 33,00 |  |

Șef Serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare                             Timur Sîrbu