| Obiectivul: Satul Mihailovca |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul: Primăria satului Mihailovca |  |  |  |  |
| Devizul: Lucrări de amenajarea stratului rurier din beton ciment pe str. M. Eminescu s. Mihailovca |  |  |  |  |
| Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 9.3.1 |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumirelucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Str. Eminescu, L200 m B 4 m. 1.1 Lucrări de terasament |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Reprofilarea părții carosabile și excavarea covatei cu deplasarea pămîntului în goluri) | 100m3 | 1,6 |
| 1.1 | 2952220003546 | Autogrederpinala 175 cp | h-ut | 5,776 |
| 2 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. | 100m3 | 1,6 |
| 2.1 | 2952220003546 | Autogrederpinala 175 cp | h-ut | 2,56 |
| 3 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100m3 | 1,6 |
| 3.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,9072 |
| 3.2 | 2952260003552 | Buldozer pesenile 79 kW | h-ut | 2,544 |
| 3.3 | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,9072 |
|  |  | TOTAL 1.1 Lucrări de terasament |  |  |
|  |  | 1.2 Sistemul rutier |  |  |
| 4 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания). | m3 | 128 |
| 4.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 25,984 |
| 4.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 156,032 |
| 4.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 19,2 |
| 4.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 76,8 |
| 4.5 | 2952220003546 | Autogrederpinala 175 cp | h-ut | 5,376 |
| 4.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 33,024 |
| 4.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,92 |
| 5 | 42-01-020-1 | Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena (Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки). | 100 m2 | 8 |
| 5.1 | 102-0053 | Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III | m3 | 0,48 |
| 5.2 | 113-9040 | Peliculă din polietilenă | m2 | 960 |
| 5.3 | 1 | Muncitor | h-om | 28,88 |
| 5.4 | 21141 | Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t | h-ut | 0,24 |
| 5.5 | 400001 | Camioane cu obloane, pina la 5 t | h-ut | 0,16 |
| 6 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi. (VR-1 D 5 mm150mm x150mm 2,1 kg/m.p) | kg | 1680 |
| 6.1 | 2873122004111 | Plase sudate STM sau STNB (VR-1 D 5 mm150mm x150mm 2,1 kg/m.p) | kg | 1696,8 |
| 6.2 | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 8,4 |
| 6.3 | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 16,8 |
| 6.4 | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 252 |
| 6.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 52,08 |
| 6.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,4 |
| 6.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,008 |
| 7 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm.beton clasa C20/25 | m2 | 800 |
| 7.1 | 1422102205512 | Beton in banda pentru longrine beton clasa C20/25 | m3 | 4,8 |
| 7.2 | 1422102205515 | Beton in imbracaminte C20/25 | m3 | 120 |
| 7.3 | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 4 |
| 7.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 24 |
| 7.5 | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 78,4 |
| 7.6 | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 42,4 |
| 7.7 | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,016 |
| 7.8 | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 3,2 |
| 7.9 | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 5,6 |
| 7.10 | 2320166200676 | White spirit | kg | 8,8 |
| 7.11 | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 3,2 |
| 7.12 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 56,8 |
| 7.13 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,8 |
| 7.14 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 16 |
| 7.15 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 464 |
| 7.16 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16 |
| 7.17 | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 18,4 |
| 7.18 | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 18,4 |
| 7.19 | 2952270003608 | Vibro infigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 18,4 |
| 7.20 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,68 |
| 7.21 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 16 |
| 7.22 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 16 |
| 7.23 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 1760 |
| 7.24 | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri | h-ut | 18,4 |
| 8 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ( Tăierea în beton peste fiecare 6m, la adîncimea 45 mm) înbetonul de uzură la drumuri K = 0,5 | m | 100 |
| 8.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,175 |
| 8.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2 |
| 8.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,5 |
| 8.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 14,5 |
| 9 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 100 |
| 9.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 35 |
| 9.2 | 1 | Muncitor | h-om | 11 |
| 9.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 1,9 |
| 9.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 4 |
| 9.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 1,7 |
| 10 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie( fiecare 24m, pe toată grosimea stratului din beton) in betonul de uzura la drumuri. | m | 36 |
| 10.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,126 |
| 10.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,44 |
| 10.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,44 |
| 10.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 10,584 |
| 11 | Pret | Cherestea din conifere antiseptată pentru rost de dilatare ( Lățimea 100 mm grosimea 40 mm) | m. c. | 0,144 |
| 11.1 |  | Cherestea din conifere antiseptată pentru rost de dilatare ( Lățimea 100 mm grosimea 40 mm) | m.c. | 0,1454 |
| 12 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos 9 canal40 mm lățimex 40 mm adăncime( consum 1,6 kg/m.l) | m | 36 |
| 12.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 12,6 |
| 12.2 | 1 | Muncitor | h-om | 3,96 |
| 12.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,684 |
| 12.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 1,44 |
| 12.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,612 |
|  |  | TOTAL 1.2 Sistemul rutier |  |  |
| Proiectant: Arama Pavel |  |  |  |  |