| Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al IMSP Spitalul Raional Cahul | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-8

Iluminat electric interior. Echipament electic de forta (IEI/EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Раздел |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0400 |  |  |
| 2 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/100A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 3 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-100 3P/C50 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 4 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-100 3P/C20 |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 4,6800 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1470 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0420 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,6600 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-100 3P/C16 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-100 1P/C16 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 6,2400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1960 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0560 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,8800 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-100 1P/C10 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 8 | 11-03-001-01 |  | DIN-reica 60 cm zincata |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0400 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,0700 |  |  |
| 9 | pret de piata |  | Marginitor pentru DIN-reica |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 21122` |  | Marginitor pentru DIN-reica |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 10 | pret de piata |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 44422 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni |  | buc | 4,0000 |  |  |
| 11 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 13 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/100A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C20 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C16 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 16 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C25 |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 7,8000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,2450 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0700 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 6,1000 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C10 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 18 | 11-03-001-01 |  | DIN-reica 60 cm zincata |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0400 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,0700 |  |  |
| 19 | pret de piata |  | Marginitor pentru DIN-reica |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 21122` |  | Marginitor pentru DIN-reica |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 20 | pret de piata |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 44422 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni |  | buc | 4,0000 |  |  |
| 21 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 23 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/40A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,6200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,9100 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,4400 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,4400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 24 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10 |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 4,6800 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1470 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0420 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,6600 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 25 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 6,2400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1960 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0560 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,8800 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 26 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 27 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0400 |  |  |
| 29 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/40A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,6200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,9100 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,4400 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,4400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 30 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10 |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 10,9200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,3430 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0980 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 8,5400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 31 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA |  | buc | 13,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 20,2800 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,6370 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,1820 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 15,8600 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,5200 |  |  |
| 32 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0400 |  |  |
| 34 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/40A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,6200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,9100 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,4400 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,4400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 35 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10 |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 4,6800 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1470 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0420 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,6600 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 36 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 12,4800 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,3920 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,1120 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 9,7600 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,3200 |  |  |
| 37 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 39 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0980 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,4400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 40 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C10/4,5 kA |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 4,6800 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1470 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0420 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,6600 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 41 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C6/4,5 kA |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 6,2400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1960 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0560 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,8800 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 42 | 08-03-525-2 |  | Contactor electromagnetic modular KM20-20 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,2400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2800 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,8200 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,8800 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0560 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,8800 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 43 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Cabluri |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv |  | 100 m | 24,5000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 137,4450 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 298,9000 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 1,2250 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0490 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 3,9200 |  |  |
| 45 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-3*1,5 |  | m | 1 400,0000 |  |  |
|  | 44590-400155 |  | Cablu VVGng-LS-3*1.5 |  | m | 1 400,0000 |  |  |
| 46 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-3*2,5 |  | m | 1 050,0000 |  |  |
|  | 5544590-400155 |  | Cablu VVGng-LS-3*2.5 |  | m | 1 050,0000 |  |  |
| 47 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 2,5000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,8500 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,7750 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 30,5000 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,1250 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,4000 |  |  |
| 48 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-3*4,0 |  | m | 250,0000 |  |  |
|  | 55433334590-400155 |  | Cablu VVG-LS-3*4,0 |  | m | 250,0000 |  |  |
| 49 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 0,4000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,1440 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,1240 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,3200 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 4,8800 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0080 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,1280 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 50 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-5*2,5 |  | m | 40,0000 |  |  |
|  | 3335544590-340012 |  | Cablu VVG-LS-5*2,5 |  | m | 40,0000 |  |  |
| 51 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  | 100 m | 0,7500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,4000 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,0009 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,2325 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,6000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 9,1500 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,0375 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0150 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 52 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-5*4 |  | m | 65,0000 |  |  |
|  | 333554459440-3403330 |  | Cablu VVG-LS-5*4 |  | m | 65,0000 |  |  |
| 53 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-5*16,0 |  | m | 10,0000 |  |  |
|  | 333554459440-3403301 |  | Cablu VVG-LS-5*16,0 |  | m | 10,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3553Lm, 35W, OPL/R LED 600 4000K |  | 100 buc | 0,8900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 105,9100 |  |  |
|  | 1570-555353334223 |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3553Lm, 35W, OPL/R LED 600 4000K |  | buc | 89,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0472 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0890 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,0027 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,3738 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,0769 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 37,5580 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,0769 |  |  |
| 55 | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54, 3476Lm, 35W, OWP OPTIMA LED 595 4000K |  | 100 buc | 0,0600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,1400 |  |  |
|  | 1570-5553533342234 |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54, 3476Lm, 35W, OWP OPTIMA LED 595 4000K |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0032 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0060 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,0002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0252 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0726 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 2,5320 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0726 |  |  |
| 56 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1280Lm, 18W, CD LED 18 |  | 100 buc | 0,1200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 32,5200 |  |  |
|  | 21570-5335553422 |  | 22Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1280Lm, 18W, CD LED 18 |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,0672 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2520 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,2480 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,8360 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,8360 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,3600 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 14,4000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0504 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 7,1160 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,1308 |  |  |
| 57 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1465Lm, 19W, ROUND BLADE 19 4000K |  | 100 buc | 0,0900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 24,3900 |  |  |
|  | 21570-422678 |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1465Lm, 19W, ROUND BLADE 19 4000K |  | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,0504 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1890 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,9360 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,3770 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,3770 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,2700 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 10,8000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0378 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 5,3370 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,0981 |  |  |
| 58 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator |  | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,8800 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 2,0400 |  |  |
|  | 33443 |  | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,0204 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.9. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 |  | 100 buc | 0,4900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 15,7780 |  |  |
|  | 540-40525 |  | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 |  | buc | 49,0000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 49,9800 |  |  |
| 60 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,6400 |  |  |
|  | 540-4026 |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 5,1000 |  |  |
| 61 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP44 |  | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 33395544 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP44 |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 5,1000 |  |  |
| 62 | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  | 100 buc | 1,7200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 74,3040 |  |  |
|  | 540-4003 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  | buc | 172,0000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 1,7544 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,1892 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 11,0080 |  |  |
| 63 | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 |  | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,7280 |  |  |
|  | 540-40033 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0408 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0044 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,2560 |  |  |
| 64 | 2451089 |  | Cutie pentru intreruptor si priza |  | buc | 235,0000 |  |  |
|  | 2451089 |  | Cutie pentru intreruptor si priza |  | buc | 235,0000 |  |  |
| 65 | pret de piata |  | Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-31 |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 4444444544455 |  | Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-31 |  | buc | 3,0000 |  |  |
| 66 | pret de piata |  | Post cu doua butoane de comanda pornire-oprire IP-54 |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 44444444444332 |  | Post cu doua butoane de comanda pornire-oprire IP-54 |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.10. Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |  |
| 67 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | 100 m | 21,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 499,8000 |  |  |
|  | 3378503-8010 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | m | 2 100,0000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0441 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 20,1600 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 281,4000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 281,4000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 140,7000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 378,0000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 101,6400 |  |  |
| 68 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | 100 m | 1,6000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 38,0800 |  |  |
|  | 23378503-8010 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | m | 160,0000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0034 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,5360 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 21,4400 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 21,4400 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 10,7200 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 28,8000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 7,7440 |  |  |
| 69 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D50 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | 100 m | 0,1000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3800 |  |  |
|  | 32337558503-8010333 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D50 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | m | 10,0000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0960 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,3400 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,3400 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,6700 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,8000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,4840 |  |  |
| 70 | 08-02-409-1 |  | Teava rigida 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | 100 m | 0,1300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,0940 |  |  |
|  | 3378222503-8010 |  | Teava rigida 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | m | 13,0000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1248 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,7420 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,7420 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,8710 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,3400 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,6292 |  |  |
| 71 | 08-02-409-1 |  | Teava rigida 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | 100 m | 1,3000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 30,9400 |  |  |
|  | 337822222503-8010 |  | Teava rigida 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | m | 130,0000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0027 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,2480 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 17,4200 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 17,4200 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 8,7100 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 23,4000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 6,2920 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.11. Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |
| 72 | pret de piata |  | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm |  | m | 9,0000 |  |  |
|  | 24402422433212 |  | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm |  | m | 9,0000 |  |  |
| 73 | 08-02-472-2 |  | Platbanda din otel 40x4 mm |  | 100 m | 0,3000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,9800 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0011 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2700 |  |  |
|  | 10133344 |  | Platbanda din otel 40x4 mm |  | t | 0,0390 |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |  |  |  |
| 74 | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 54455555343300433 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 75 | pret de piata |  | Intrerupator ВН32-3P/100A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 422099431 |  | Intrerupator ВН32-3P/100A |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 76 | pret de piata |  | Automat BA 47-100 3P/C50 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 4102994442 |  | Automat BA 47-100 3P/C50 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 77 | pret de piata |  | Automat BA 47-100 3P/C20 |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 41029944423331 |  | Automat BA 47-100 3P/C20 |  | buc | 3,0000 |  |  |
| 78 | pret de piata |  | Automat BA 47-100 3P/C16 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 410299444212 |  | Automat BA 47-100 3P/C16 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 79 | pret de piata |  | Automat BA 47-100 1P/C16 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 4102994442123 |  | Automat BA 47-100 1P/C16 |  | buc | 4,0000 |  |  |
| 80 | pret de piata |  | Automat BA 47-100 1P/C10 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 41029944433321231 |  | Automat BA 47-100 1P/C10 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |  |
| 81 | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 54455333344622 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 82 | pret de piata |  | Intrerupator ВН32-3P/100A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 422099431 |  | Intrerupator ВН32-3P/100A |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 83 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/C20 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 41029944421 |  | Automat BA 47-29 3P/C20 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 84 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/C16 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 410299444212222 |  | Automat BA 47-29 3P/C16 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 85 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 1P/C25 |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 410299444212311223 |  | Automat BA 47-29 1P/C25 |  | buc | 5,0000 |  |  |
| 86 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 1P/C10 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 41029944421231 |  | Automat BA 47-29 1P/C10 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |  |
| 87 | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 54455333344622 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 88 | pret de piata |  | Intrerupator ВН32-3P/40A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 422099431344 |  | Intrerupator ВН32-3P/40A |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 89 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 1P/B10 |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 410299444212220 |  | Automat BA 47-29 1P/B10 |  | buc | 3,0000 |  |  |
| 90 | pret de piata |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 44223000943477829121 |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  | buc | 4,0000 |  |  |
| 91 | pret de piata |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 44223000943477829112 |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |  |  |  |
| 92 | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 54455555343300433 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 93 | pret de piata |  | Intrerupator ВН32-3P/40A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 422099431344 |  | Intrerupator ВН32-3P/40A |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 94 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 1P/B10 |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 410299444212220 |  | Automat BA 47-29 1P/B10 |  | buc | 7,0000 |  |  |
| 95 | pret de piata |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  | buc | 13,0000 |  |  |
|  | 44223000943477829121 |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  | buc | 13,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |  |  |  |
| 96 | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 54455555343300436778 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 97 | pret de piata |  | Intrerupator ВН32-3P/40A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 422099431344 |  | Intrerupator ВН32-3P/40A |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 98 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 1P/B10 |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 410299444212220 |  | Automat BA 47-29 1P/B10 |  | buc | 3,0000 |  |  |
| 99 | pret de piata |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 44223000943477829121 |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |  |
| 100 | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 54455333344622 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 101 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 4102994442131444551 |  | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 102 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/C10/4,5 kA |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 20623331122231 |  | Automat BA 47-29 3P/C10/4,5 kA |  | buc | 3,0000 |  |  |
| 103 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 41029944421313 |  | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA |  | buc | 4,0000 |  |  |
| 104 | pret de piata |  | Contactor electromagnetic modular KM20-20 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 12621301231 |  | Contactor electromagnetic modular KM20-20 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.7. Generator electric |  |  |  |  |  |
| 105 | pret de piata |  | Generator electric 3000 BA |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5663312133 |  | Generator electric 3000 BA |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Generator electric |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |