CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Forarea sondei arteziene Nr.1 in s. Selemet, r-nul Cimislia.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI DE FORAJ |  |  |
|  |  | 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,20 |
| 2 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica 1BA-15V | buc | 1,00 |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,28 |
| 4 | FjH01B | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 | m3 | 28,43 |
| 5 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=151 mm | m | 78,00 |
| 6 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=151 mm | m | 182,00 |
| 7 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=151 mm | m | 35,00 |
| 8 | FjB03I | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=151 mm | m | 25,00 |
| 9 | FjF01A | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia 1BA-15V hidraulica | operatie | 1,00 |
| 10 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=394 mm | m | 18,00 |
| 11 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=394 mm | m | 17,00 |
| 12 | Pretul de piata | Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=325x8 mm | m | 35,00 |
| 13 | FjD01A | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatia 1BA-15V | m | 35,00 |
| 14 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata (dop de ciment 3 m) | m3 | 0,74 |
| 15 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Frezarea dopului de ciment d=295 mm | m | 3,00 |
| 16 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=295 mm | m | 60,00 |
| 17 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=295 mm | m | 165,00 |
| 18 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Largirea gaurei sondei d=295 mm | m | 20,00 |
| 19 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj din otel d=168x7 mm | m | 280,50 |
| 20 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executata cu instalatie 1BA-15V hidraulica (filtru perforat) | m | 20,00 |
| 21 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m | 260,50 |
| 22 | FjD04A | Introducerea dopului de lemn la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica la adincimea de 259.5 m | buc | 1,00 |
| 23 | FjF03A | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica intervalul 260-235 m. Dop de ciment 5 m. | m3 | 1,59 |
| 24 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Frezarea dopului de lemn si ciment 5 m. | m | 5,50 |
| 25 | FjB03A | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 1BA-15V ,0-400 m adincime, in teren grupa I. Curatirea gaurei sondei d=151 mm | m | 40,00 |
| 26 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m | 320,00 |
| 27 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica | m | 20,00 |
| 28 | Pret de achizitie | Procurarea tevilor de ridicare a apei d=60x5 mm | m | 165,00 |
| 29 | AcA06C | Montarea in tevile d=168x7 mm a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 60x5 mm, inclusiv mufele de insurubare -24 buc | m | 165,00 |
|  |  | 1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora |  |  |
| 30 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,16 |
| 31 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,60 |
| 32 | RpAcA27A | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm | buc | 1,00 |
| 33 | CA01B2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,90 |
| 34 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,90 |
| 35 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,69 |
| 36 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ-20-9 - 2 buc; КЦП1-20-1 - 1 buc) | buc | 1,00 |
| 37 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 2,00 |
| 38 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 1,00 |
| 39 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Vana fonta d=50 mm | buc | 1,00 |
| 40 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Supapa de presiune d=50 mm | buc | 1,00 |
| 41 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". Robinet cu 3 cai pentru manometru | buc | 1,00 |
| 42 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Manometru OBM 1 - 100 | buc | 1,00 |
| 43 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 3,00 |
| 44 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m | buc | 1,00 |
| 45 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Оголовлк герметизированный ОГ-51 | buc | 1,00 |
| 46 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Cot otel d=50 mm | buc | 1,00 |
| 47 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 0,50 |
| 48 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 10,00 |
| 49 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare. | buc | 1,00 |
| 50 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN | buc | 1,00 |
| 51 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,25 |
|  |  | 1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene |  |  |
| 52 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric | ora | 72,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 53 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 1,00 |
| 54 | RpEB06A | Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw | buc | 3,00 |
| 55 | 07-04-030-01 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR6/56 " (doar manopera h-om si utilajul h-ut, restul materialelor de exclus) | buc | 1,00 |
| 56 | RpED15C | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol PVS-4x10 | m | 175,00 |
| 57 | AcB03D | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |
| 58 | Pret de achizitie | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR6/56 | buc | 1,00 |
| 59 | Pret de achizitie | Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm | buc | 1,00 |
| 60 | Pret de achizitie | Procurarea panoului de dirijare "ADE-COS-7.5-15/40" | buc | 1,00 |