| Constructia str.Trandafirilor din or.Donduseni |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Lucrari de constructia

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 |  | (demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=15cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  | 100 m3 | 4,450 |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 578,500 |  |  |
| 3 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  | 100 m3 | 4,450 |  |  |
| 4 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  | 100 m3 | 4,450 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea sistemului rutier |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reamenajarea fintinilor (apeduct) |  |  |  |  |  |
| 5 | AcE07Ck=0.7 |  | (Demontarea) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  | buc | 21,000 |  |  |
| 6 | PJ05B |  | (Demontarea partiala (beton) a fintinei existente) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  | m3 | 2,400 |  |  |
| 7 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  | m3 | 3,200 |  |  |
| 8 | Dl119 |  | (indreptarea cercului) Fundatii monolite din beton C16/20(XF1) la edificiile artificiale |  | m3 | 0,160 |  |  |
| 9 | DE16B |  | (Ridicarea fintinilor la cota imbracamintei cu КЦ 0,1 ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv |  | buc | 5,000 |  |  |
| 10 | Dl119 |  | (monolitizarea) Fundatii monolite din beton C16/20(XF1) la edificiile artificiale |  | m3 | 0,500 |  |  |
| 11 | AcE07C |  | Montarea capacelor (DEMONTAT) din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  | buc | 21,000 |  | 2 |
|  |  |  |  | Total Reamenajarea fintinilor (apeduct) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC03B1 |  | (p-ru rambleu de la depozit ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 1,450 |  |  |
| 13 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t | 276,000 |  |  |
| 14 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 1,450 |  |  |
| 15 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  | 100 m3 | 1,450 |  |  |
| 16 | TsC22D1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II |  | 100 m3 | 1,450 |  |  |
| 17 | TsC03F1 |  | ( debleu ; din caseta ; Y=1.9t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 11,880 |  |  |
| 18 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t | 2 257,000 |  |  |
| 19 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 11,880 |  |  |
| 20 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  | 100 m3 | 11,880 |  |  |
| 21 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 | 5,150 |  |  |
| 22 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  | m3 | 51,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |
| 23 | TsE05B |  | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 52,900 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm cu inseminare |  |  |  |  |  |
| 24 | TsC59A |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  | 100 m3 | 0,920 |  |  |
| 25 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t | 110,000 |  |  |
| 26 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  | 100 m3 | 0,920 |  |  |
| 27 | TsC50Ak=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I |  | 100 m3 | 0,920 |  |  |
| 28 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  | 100m2 | 6,110 |  |  |
| 29 | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  | 100m2 | 6,110 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm cu inseminare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |
| 30 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=15см Kcomp-1.22) |  | m3 | 677,000 |  |  |
| 31 | DA12C |  | (H=16cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  | m3 | 692,000 |  |  |
| 32 | DA12B |  | (H=14cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 606,000 |  |  |
| 33 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) |  | t | 2,260 |  |  |
| 34 | DB19G |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 3 762,000 |  |  |
| 35 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) |  | t | 1,130 |  |  |
| 36 | DB16H |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 3 762,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Drumuri laterale, acces |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |  |
| 37 | nota |  | Tip I |  | м2 | 0,000 |  |  |
| 38 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  | 100 m3 | 0,380 |  |  |
| 39 | TsC22K1k=2 |  | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II |  | 100 m3 | 0,380 |  |  |
| 40 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 | 0,380 |  |  |
| 41 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  | m3 | 3,800 |  |  |
| 42 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=15см Kcomp-1.22) |  | m3 | 19,000 |  |  |
| 43 | DA12C |  | (H=16cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  | m3 | 20,300 |  |  |
| 44 | DA12B |  | (H=14cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 17,800 |  |  |
| 45 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) |  | t | 0,076 |  |  |
| 46 | DB19G |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 127,000 |  |  |
| 47 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) |  | t | 0,038 |  |  |
| 48 | DB16H |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 127,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Amenajarea trotuarului |  |  |  |  |  |
| 49 | TsC03F1 |  | ( caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 1,190 |  |  |
| 50 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t | 226,000 |  |  |
| 51 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 1,190 |  |  |
| 52 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  | 100 m3 | 1,190 |  |  |
| 53 | Dl111 |  | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  | m2 | 917,000 |  |  |
| 54 | DE18A |  | ( h=6)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/A-LL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 917,000 |  |  |
| 55 | DE11A |  | (100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Beton C16/20 XF1 |  | m | 611,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea trotuarului |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Amenajarea bordurii mari |  |  |  |  |  |
| 56 | DE10A |  | (100.30.18) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Beton C16/20 XF1 |  | m | 1 248,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea bordurii mari |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumuri laterale, acces |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Instalarea indecatelor rutiere |  |  |  |  |  |
| 57 | DF18A |  | (CKM2.35=6buc;CKM2.40=0buc) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton (C16/20 XF1 ) |  | buc | 6,000 |  |  |
| 58 | DF20A |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti |  | buc | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea indecatelor rutiere |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |  |
| 59 | DF17A |  | (longitudional) Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  | m2 | 40,300 |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |