CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini

| Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38425000-0 | Achiziție pompe hidraulice de comparație (пресссы манометрические) din componența manometrelor cu piston și greutăți. (Repetat) | buc. | 2 | Conform cerințelor tehnico specifice tab.1 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Scopul Achiziției: Bunurile achiziționate vor servi pentru generarea de presiune pentru testarea, ajustarea și calibrarea manometrelor prin intermediul unor măsurări comparative.

- Cerințe tehnice specifice ale pompei hidraulice de comparație:

Tab. Nr.1

| Nr. d/o | Caracteristici | Valori/caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Clasa de precizie a manometrelor care urmează a fi calibrate cu ajutorul pompei | 0,02 - 0,05 |
| 2 | Valoarea presiunii de lucru, max/min | 6 MPa/0,02 MPa |
| 3 | Cursa pistonului, min | 15 mm |
| 4 | Suprafața nominală a pistonului | 0,5 cm2 |
| 5 | Materialul pistonului | Carbură de wolfram |
| 6 | Materialul tuburilor de conectare a ansamblurilor sub presiune | Oţel inox sau aliaj cupru |
| 7 | Lichidul de lucru | Ulei de transformator |
| 8 | Volumul lichidului de lucru, max | 300 cm3 |
| 9 | Viteza de coborîre a pistonului, max | 0,2 mm/min |
| 10 | Masa, max | 43 kg |
| 11 | Condiții de exploatare: |  |
|  | -umiditatea relativă a aerului | 60 ± 20 % |
|  | -limitele temperaturii mediului ambiant | 15 - 30 oC |
| 12 | Modelul manometrelor cu piston și greutăți în cadrul căroar vor fi utilizate pompele hidraulice | МП-60 |
| 13 | Corespundere cu standardul | GOST 8291-83 (sau alte standarde analogice pentru manometrele cu piston) |

- Articole, produse și piese necesare:

Bunurile livrate trebuie să corespundă tuturor cerințelor specificate  în punctele 1 și 3 și să fie completate fiecare cu piese de schimb și de rezervă:

| Nr. d/o | Caracteristici | Valori/ caracteristici | Unități/ bucăți |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompă de creare a presiunii |  | 1 |
| 2 | Dop |  | 1 |
| 3 | Nivelă |  | 1 |
| 4 | Șaibă cu diametrul interior | 17 mm | 2 |
| 5 | Șaibă cu diametrul interior | 12mm | 2 |
| 6 | Șaibă cu diametrul interior | 10mm | 2 |
| 7 | Bucșă de trecere | M10x1 | 2 |
| 8 | Bucșă de trecere | M12x1,5 | 2 |
| 9 | Bucșă de trecere | M14x1,5 | 2 |
| 10 | Bucșă de trecere | M20x1,5 | 2 |
| 11 | Supapă de refulare |  | 1 |
| 12 | Supapă de reținere Piston |  | 1 |
| 13 | Garnituri pentru verificare manometre | 0 8,8/011/018 | 20 |
| 14 | Garnituri | МКДС.754176.015-03 | 1 |
|  |  | МКДС.754176.015-09 | 1 |
| 15 | Inele de etanșare din cauciuc (conform GOST 9833-73/GOST 18829-73, sau alte standarde analogice) | Cod articol 008-012-25-2-2 | 10 |
|  |  | Cod articol 016-020-25-2-2 | 2 |
| 16 | Racord |  | 1 |
| 17 | Piuliță |  | 1 |
| 18 | Manual de utilizare |  | 1 |
| 19 | Certificat de garanție |  | 1 |

- Condiții de recepție a bunului:

- Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

Furnizorul vă efectua livrarea pompelor hidraulice la adresa str. Meșterul Manole 3, Depozitul Central “Termoelectrica”S.A., Republica Moldova, mun.Chișinău, respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea, avarierea sau furtul bunului.

- Pompele hidraulice și componentele acestuia trebuie să fie noi, neutilizate, fără defecte vizibile, funcționale, și să fie compatibile cu modelul manometrelor cu piston existente menționate în p.3

Condiții de primire-predare a bunurilor:

- Transmiterea bunurilor la depozitul Beneficiarului se va efectua în baza facturii fiscale.

- În cazul depistării neconformităților (defectelor) la componentele bunurilor, Beneficiarul este în drept să refuze de acestea (se returneze marfa fără a o achita).

- Cerințe de mentenanță:

- Ofertantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele bunurilor livrate, Ofertantul este obligat în termen de 15 zile calendaristice să înlăture neconformitățile din cont propriu.