## CAIET DE SARCINI

Obiectul:  Lucrări de reparație curentă în cadrul subdiviziunilor  ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrări de reparatie curentă în  subdiviziunile ÎM CSMChișinău conform loturilor:

LOT 1:  Secția Stomatologică sector Rîșcani,  str. Aleco Russo 11, etaj 4

| № crt. | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  | Capitolul 1.1. cab. 416 |  |  |
|  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici | m2 | 50,000 |
|  | Capitolul 1.1.2. Timplarie |  |  |
| 2 | Confectionarea storurilor de pinza pentru ferestre | m2 | 5,200 |
|  | Capitolul 1.2. cab. 424 |  |  |
|  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 3 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 30,000 |
| 4 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,000 |
|  | Capitolul 1.3. cab. 415 |  |  |
|  | Capitolul 1.3.1. Demontari |  |  |
| 5 | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 1,000 |
| 6 | Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 6,000 |
|  | Capitolul 1.3.2. Pereti |  |  |
| 7 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,000 |
| 8 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,000 |
|  | Capitolul 1.3.3. Glafuri |  |  |
| 9 | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 36,000 |
| 10 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,000 |
|  | Capitolul 1.3.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |
| 11 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP d.50 | m | 4,000 |
| 12 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,000 |
| 13 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere PP de la 110mm la 50mm) | buc | 2,000 |
| 14 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 15 | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 16 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 6,000 |
| 17 | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR d.20 PN25 | m | 1,000 |
| 18 | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Trecere PPR 20 * 1/2 FE) | buc | 2,000 |
| 19 | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 |
| 20 | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,000 |
| 21 | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |
|  | Capitolul 1.4. cab. 426 |  |  |
|  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 22 | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 3,500 |
| 23 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 3,500 |
| 24 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 3,500 |
| 25 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,500 |
| 26 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,500 |
| 27 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,500 |
| 28 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,500 |
| 29 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,500 |
| 30 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,500 |
|  | Capitolul 1.4.2. Glafuri |  |  |
| 31 | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 36,000 |
| 32 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,000 |
|  | Capitolul 1.4.3. Timplarie |  |  |
| 33 | Confectionarea storurilor de pinza pentru ferestre | m2 | 9,200 |
|  | Capitolul 1.5. cab. 417 |  |  |
|  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 34 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,000 |
| 35 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,000 |
|  | Capitolul 1.5.2. Glafuri |  |  |
| 36 | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 36,000 |
| 37 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,000 |
|  | Capitolul 1.5.3. Timplarie |  |  |
| 38 | Confectionarea storurilor de pinza pentru ferestre | m2 | 50,000 |
|  | Capitolul 1.6. cab. 419 |  |  |
|  | Capitolul 1.6.1. Demontari |  |  |
| 39 | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 1,000 |
| 40 | Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 6,000 |
|  | Capitolul 1.6.2. Pereti |  |  |
| 41 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,000 |
| 42 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,000 |
|  | Capitolul 1.6.3. Glafuri |  |  |
| 43 | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 36,000 |
| 44 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,000 |
|  | Capitolul 1.6.4. Timplarie |  |  |
| 45 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,200 |
| 46 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,200 |
| 47 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,200 |
| 48 | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,200 |
| 49 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,200 |
| 50 | Confectionarea storurilor de pinza pentru ferestre | m2 | 9,200 |
|  | Capitolul 1.7. cab. 421 |  |  |
|  | Capitolul 1.7.1. Pereti |  |  |
| 51 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |
| 52 | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 8,000 |
| 53 | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 0.6m) | m | 2,600 |
| 54 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici | m2 | 50,000 |
|  | Capitolul 1.7.2. Glafuri |  |  |
| 55 | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 36,000 |
| 56 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,000 |
|  | Capitolul 1.7.3. Timplarie |  |  |
| 57 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,200 |
| 58 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,200 |
| 59 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,200 |
| 60 | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,200 |
| 61 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,200 |
| 62 | Confectionarea storurilor de pinza pentru ferestre | m2 | 9,200 |
|  | Capitolul 1.8. cab. 432 |  |  |
|  | Capitolul 1.8.1. Pereti |  |  |
| 63 | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 0.6m) | m | 6,300 |
| 64 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici | m2 | 10,000 |
|  | Capitolul 1.9. cab. 434 |  |  |
|  | Capitolul 1.9.1. Pereti |  |  |
| 65 | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 0.6m) | m | 1,630 |
| 66 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici | m2 | 12,000 |
|  | Capitolul 1.10. cab. 413 |  |  |
|  | Capitolul 1.10.1. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |
| 67 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP d.50 | m | 4,000 |
| 68 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,000 |
| 69 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere PP de la 110mm la 50mm) | buc | 2,000 |
| 70 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( tip de bucatarie cu doua lavuare 2,08x0,6x091) | buc | 2,000 |
| 71 | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 72 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 6,000 |
|  | Capitolul 1.11. cab. 411 |  |  |
| 73 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m (transportarea mobilierului din 411 in vestiare) | t | 0,800 |
|  | Capitolul 1.12. cab. 412 |  |  |
| 74 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m (transportarea mobilierului din 412 in vestiare) | t | 0,800 |
|  | Capitolul 1.13. coridor |  |  |
|  | Capitolul 1.13.1. Demontari |  |  |
| 75 | Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre, .) | m2 | 7,560 |
|  | Capitolul 1.13.2. Timplarie |  |  |
| 76 | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu | m2 | 7,560 |
|  | Capitolul 1.14. Evacuarea gunoi |  |  |
| 77 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 16,000 |
| 78 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 16,000 |
| 79 | Incarcarea in auto gunoi | t | 16,000 |
| 80 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 16,000 |
|  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  | Capitolul 2.1. cab. 416 |  |  |
| 81 | Demontarea cutiei cu cleme | buc | 3,000 |
| 82 | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 4,000 |
| 83 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou electric interior 24 de module IP44) | buc | 1,000 |
| 84 | Sina N | buc | 1,000 |
| 85 | Sina PE | buc | 1,000 |
| 86 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AVDT32) | buc | 6,000 |
| 87 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 88 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,100 |
| 89 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 20x20 mm. | 100 m | 0,100 |
| 90 | Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2 | m | 10,000 |
| 91 | Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2 | m | 56,000 |
| 92 | Cablu VVGng-LS 5x4 mm2 | m | 20,000 |
| 93 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,060 |
| 94 | Priza 220V 2P+PE 16A IP44 | buc | 6,000 |
| 95 | Doza 65 x 65 mm Plastic | buc | 6,000 |
|  | Capitolul 2.2. cab. 424 |  |  |
| 96 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 97 | Intrerupator cu doua clape interior IP44 | buc | 1,000 |
| 98 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,030 |
| 99 | Priza 220V 2P+PE 16A IP44 | buc | 3,000 |
| 100 | Doza 65 x 65 mm Plastic | buc | 4,000 |
|  | Capitolul 2.3. cab. 415 |  |  |
| 101 | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 1,000 |
| 102 | Demontarea cutiei cu cleme | buc | 3,000 |
| 103 | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 4,000 |
| 104 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 105 | Intrerupator cu doua clape interior IP44 | buc | 2,000 |
| 106 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,060 |
| 107 | Priza 220V 2P+PE 16A IP44 | buc | 6,000 |
| 108 | Doza 65 x 65 mm Plastic | buc | 8,000 |
|  | Capitolul 2.4. cab. 426 |  |  |
| 109 | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 1,000 |
| 110 | Demontarea cutiei cu cleme | buc | 3,000 |
| 111 | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 4,000 |
| 112 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 113 | Intrerupator cu doua clape interior IP44 | buc | 2,000 |
| 114 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,060 |
| 115 | Priza 220V 2P+PE 16A IP44 | buc | 6,000 |
| 116 | Doza 65 x 65 mm Plastic | buc | 8,000 |
|  | Capitolul 2.5. cab. 417 |  |  |
| 117 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 118 | Intrerupator cu doua clape interior IP44 | buc | 1,000 |
| 119 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 120 | Priza 220V 2P+PE 16A IP44 | buc | 5,000 |
| 121 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 20x20 mm. | 100 m | 0,150 |
|  | Capitolul 2.6. cab. 419 |  |  |
| 122 | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 1,000 |
| 123 | Demontarea cutiei cu cleme | buc | 3,000 |
| 124 | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 1,000 |
| 125 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou electric interior 12 de module IP44) | buc | 1,000 |
| 126 | Sina N | buc | 1,000 |
| 127 | Sina PE | buc | 1,000 |
| 128 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AVDT32) | buc | 6,000 |
| 129 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,100 |
| 130 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 131 | Intrerupator cu doua clape interior IP44 | buc | 2,000 |
| 132 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 133 | Priza 220V 2P+PE 16A IP44 | buc | 4,000 |
| 134 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,020 |
|  | Capitolul 2.7. cab. 434 |  |  |
| 135 | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 1,000 |
| 136 | Demontarea cutiei cu cleme | buc | 3,000 |
| 137 | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 1,000 |
|  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 138 | Mobilier sub lavuar de inox ( tip de bucatarie) | buc | 1,000 |
| 139 | Mobilier sub lavuar de inox ( tip de bucatarie 1,4x0,6x0,85) | buc | 2,000 |
| 140 | Mobilier sub lavuar de inox ( tip de bucatarie 2,08x0,6x091) | buc | 1,000 |
| 141 | Polite-raft pentru calculator (sistem de bloc) | buc | 8,000 |
| 142 | Corp de iluminat 595x595mm exterior 6500K 3200 Lm 45W-48W | buc | 5,000 |
| 143 | Panou electric interior 12 de module IP44 | buc | 1,000 |
| 144 | Panou electric interior 24 de module IP44 | buc | 1,000 |
| 145 | Intrerupator automat AVDT32 C16 30mA 2P | buc | 18,000 |
| 146 | Intrerupator automat VA47-29 C40 3P | buc | 2,000 |

LOT 2: Secția Stomatologică sector Botanica, bd. Dacia 5/2 et. 5

| № crt. | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  | Capitolul 1.1. spatiu tehnic |  |  |
|  | Capitolul 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 14,740 |
| 2 | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,700 |
| 3 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 14,740 |
| 4 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 6,700 |
| 5 | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 1,000 |
| 6 | Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 4,000 |
|  | Capitolul 1.1.2. Pereti |  |  |
| 7 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 29,480 |
| 8 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 29,480 |
| 9 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 29,480 |
| 10 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 14,740 |
| 11 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 14,700 |
| 12 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 14,700 |
| 13 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,740 |
| 14 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 14,700 |
| 15 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,740 |
| 16 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 16,000 |
| 17 | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 16,000 |
| 18 | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 8,000 |
|  | Capitolul 1.1.3. Tavane |  |  |
| 19 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 6,700 |
| 20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,700 |
| 21 | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,700 |
| 22 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,700 |
| 23 | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,700 |
| 24 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,700 |
|  | Capitolul 1.1.4. Glafuri |  |  |
| 25 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 23,000 |
| 26 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (latimea 0,6m) | m2 | 12,000 |
| 27 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,000 |
| 28 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,000 |
| 29 | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 12,000 |
| 30 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,000 |
|  | Capitolul 1.1.5. Pardosele |  |  |
| 31 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,000 |
| 32 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 7,000 |
| 33 | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele | m2 | 7,000 |
| 34 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 7,000 |
|  | Capitolul 1.1.6. Timplarie |  |  |
| 35 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2000x1040) | m2 | 2,080 |
| 36 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2000x660) | m2 | 1,320 |
| 37 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,200 |
| 38 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,200 |
| 39 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,200 |
|  | Capitolul 1.1.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |
| 40 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP d.50 | m | 4,000 |
| 41 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,000 |
| 42 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere PP de la 110mm la 50mm) | buc | 2,000 |
| 43 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 44 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 6,000 |
|  | Capitolul 1.2. coridor |  |  |
|  | Capitolul 1.2.1. Demontari |  |  |
| 45 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 156,300 |
|  | Capitolul 1.2.2. Pereti |  |  |
| 46 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 156,300 |
| 47 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 156,300 |
| 48 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 156,300 |
| 49 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 156,300 |
|  | Capitolul 1.2.3. Tavan |  |  |
| 50 | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 180,000 |
| 51 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 180,000 |
|  | Capitolul 1.3. Evacuarea gunoi |  |  |
| 52 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 6,500 |
| 53 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 6,500 |
| 54 | Incarcarea in auto gunoi | t | 6,500 |
| 55 | Transportarea deseuri cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 6,500 |
|  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  | Capitolul 2.1. spatiu tehnic |  |  |
| 56 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale | m | 6,000 |
| 57 | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament | buc | 1,000 |
| 58 | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
| 59 | Demontarea cutiei cu cleme | buc | 3,000 |
| 60 | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 4,000 |
| 61 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou electric interior 24 de module IP44) | buc | 1,000 |
| 62 | Sina N | buc | 1,000 |
| 63 | Sina PE | buc | 1,000 |
| 64 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AVDT32) | buc | 6,000 |
| 65 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 66 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,860 |
| 67 | Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2 | m | 10,000 |
| 68 | Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2 | m | 56,000 |
| 69 | Cablu VVGng-LS 5x4 mm2 | m | 20,000 |
| 70 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 71 | Intrerupator cu doua clape interior IP44 | buc | 2,000 |
| 72 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,060 |
| 73 | Priza 220V 2P+PE 16A IP44 | buc | 6,000 |
| 74 | Doza 65 x 65 mm Plastic | buc | 8,000 |
| 75 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,020 |
|  | Capitolul 2.2. inventar tehnic |  |  |
| 76 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale | m | 6,000 |
| 77 | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
| 78 | Demontarea cutiei cu cleme | buc | 3,000 |
| 79 | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 4,000 |
| 80 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,200 |
| 81 | Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2 | m | 10,000 |
| 82 | Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2 | m | 10,000 |
| 83 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 84 | Intrerupator cu doua clape interior IP44 | buc | 2,000 |
| 85 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,030 |
| 86 | Priza 220V 2P+PE 16A IP44 | buc | 3,000 |
| 87 | Doza 65 x 65 mm Plastic | buc | 5,000 |
| 88 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,010 |
|  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 89 | Mobilier sub lavuar de inox ( tip de bucatarie) | buc | 1,000 |
| 90 | Corp de iluminat 595x595mm exterior 6500K 3200 Lm 45W-48W | buc | 3,000 |
| 91 | Panou electric interior 24 de module IP44 | buc | 1,000 |
| 92 | Intrerupator automat AVDT32 C16 30mA 2P | buc | 6,000 |
| 93 | Intrerupator automat VA47-29 C40 3P | buc | 1,000 |

LOT 3: Secția Stomatologică sector Buiucani, str. I. L. Caragiale 2, etaj 5

| № crt. | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  | Capitolul 1.1. cab. 504 |  |  |
|  | Capitolul 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 51,660 |
| 2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 51,660 |
| 3 | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 4 | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 1,000 |
| 5 | Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 4,000 |
|  | Capitolul 1.1.2. Pereti |  |  |
| 6 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 51,660 |
| 7 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 51,660 |
| 8 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,660 |
|  | Capitolul 1.1.3. Tavane |  |  |
| 9 | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 41,610 |
| 10 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 41,610 |
|  | Capitolul 1.1.4. Glafuri |  |  |
| 11 | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 36,000 |
| 12 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 36,000 |
| 13 | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 36,000 |
| 14 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,000 |
|  | Capitolul 1.1.5. Pardosele |  |  |
| 15 | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (matarea golurilor ramase in podea dupa demontarea scaunelor stamatologice) | buc | 8,000 |
|  | Capitolul 1.1.6. Timplarie |  |  |
| 16 | Confectionarea storurilor de pinza pentru ferestre | m2 | 10,620 |
| 17 | Confectionarea storurilor de pinza pentru ferestre | m2 | 6,100 |
|  | Capitolul 1.1.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |
| 18 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP d.50 | m | 4,000 |
| 19 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,000 |
| 20 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere PP de la 110mm la 50mm) | buc | 2,000 |
| 21 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 22 | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 23 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 6,000 |
|  | Capitolul 1.2. sterilizare |  |  |
|  | Capitolul 1.2.1. Demontari |  |  |
| 24 | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 35,310 |
| 25 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 35,310 |
| 26 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 12,390 |
| 27 | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 28 | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 1,000 |
| 29 | Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 4,000 |
|  | Capitolul 1.2.2. Pereti |  |  |
| 30 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 35,310 |
| 31 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 35,310 |
| 32 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,310 |
| 33 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 35,310 |
| 34 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 10,000 |
| 35 | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 10,000 |
| 36 | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 3,000 |
|  | Capitolul 1.2.3. Tavane |  |  |
| 37 | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,390 |
| 38 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,390 |
|  | Capitolul 1.2.4. Glafuri |  |  |
| 39 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 32,000 |
| 40 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (latimea 0,6m) | m2 | 47,000 |
| 41 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,000 |
| 42 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,000 |
| 43 | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 47,000 |
| 44 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,000 |
|  | Capitolul 1.2.5. Timplarie |  |  |
| 45 | Confectionarea storurilor de pinza pentru ferestre | m2 | 5,240 |
|  | Capitolul 1.2.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |
| 46 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP d.50 | m | 4,000 |
| 47 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,000 |
| 48 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere PP de la 110mm la 50mm) | buc | 2,000 |
| 49 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 50 | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie simpla (nu cu maner mare pentru spitale) | buc | 1,000 |
| 51 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 6,000 |
|  | Capitolul 1.3. coridor |  |  |
|  | Capitolul 1.3.1. Pardosele |  |  |
| 52 | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 0,620 |
|  | Capitolul 1.4. Evacuarea gunoi |  |  |
| 53 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1,200 |
| 54 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 1,200 |
| 55 | Incarcarea in auto gunoi | t | 1,200 |
| 56 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 1,200 |
|  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  | Capitolul 2.1. cab. 504 |  |  |
| 57 | Montarea boiler electric, din tabla emailata, cu capacitatea de 80 l (boiler beneficiarului demontat) | buc | 1,000 |
| 58 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale | m | 20,000 |
| 59 | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament | buc | 1,000 |
| 60 | Demontarea cutiei cu cleme | buc | 3,000 |
| 61 | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 4,000 |
| 62 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou electric interior 24 de module IP44) | buc | 1,000 |
| 63 | Sina N | buc | 1,000 |
| 64 | Sina PE | buc | 1,000 |
| 65 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AVDT32) | buc | 6,000 |
| 66 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 67 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 2,360 |
| 68 | Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2 | m | 36,000 |
| 69 | Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2 | m | 180,000 |
| 70 | Cablu VVGng-LS 5x4 mm2 | m | 20,000 |
| 71 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,500 |
| 72 | Teava PE d16mm | m | 50,000 |
| 73 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cablu de IT existent) | 100 m | 0,500 |
| 74 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 75 | Intrerupator cu doua clape interior IP44 | buc | 2,000 |
| 76 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,060 |
| 77 | Priza 220V 2P+PE 16A IP44 | buc | 6,000 |
| 78 | Doza 65 x 65 mm Plastic | buc | 8,000 |
| 79 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,060 |
|  | Capitolul 2.2. sterilizare |  |  |
| 80 | Montarea boiler electric, din tabla emailata, cu capacitatea de 80 l (boiler beneficiarului demontat) | buc | 1,000 |
| 81 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale | m | 26,000 |
| 82 | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament | buc | 4,000 |
| 83 | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 3,000 |
| 84 | Demontarea cutiei cu cleme | buc | 3,000 |
| 85 | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 6,000 |
| 86 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou electric interior 12 de module IP44) | buc | 4,000 |
| 87 | Sina N | buc | 4,000 |
| 88 | Sina PE | buc | 4,000 |
| 89 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AVDT32) | buc | 6,000 |
| 90 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 4,000 |
| 91 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 1,120 |
| 92 | Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2 | m | 20,000 |
| 93 | Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2 | m | 62,000 |
| 94 | Cablu VVGng-LS 5x4 mm2 | m | 30,000 |
| 95 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 96 | Intrerupator cu doua clape interior IP44 | buc | 1,000 |
| 97 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,060 |
| 98 | Priza 220V 2P+PE 16A IP44 | buc | 6,000 |
| 99 | Doza 65 x 65 mm Plastic | buc | 7,000 |
| 100 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,060 |
|  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 101 | Mobilier sub lavuar de inox ( tip de bucatarie) | buc | 1,000 |
| 102 | Corp de iluminat 595x595mm exterior 6500K 3200 Lm 45W-48W | buc | 12,000 |
| 103 | Panou electric interior 24 de module IP44 | buc | 1,000 |
| 104 | Intrerupator automat AVDT32 C16 30mA 2P | buc | 6,000 |
| 105 | Intrerupator automat VA47-29 C40 3P | buc | 1,000 |

LOT 4. ÎM CSM Chisinau, sediul Central, bd. Negruzzi 3/2

| № crt. | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  | Capitolul 1.1. sala de sedinte |  |  |
|  | Capitolul 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 12,600 |
| 2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 8,400 |
| 3 | Demontari: pervazuri de la ferestre (L=8m,l=0.3m) | m2 | 2,400 |
|  | Capitolul 1.1.2. Pereti |  |  |
| 4 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 12,600 |
| 5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 12,600 |
| 6 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,600 |
| 7 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,600 |
| 8 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,600 |
| 9 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,600 |
| 10 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,600 |
|  | Capitolul 1.1.3. Tavane |  |  |
| 11 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 8,400 |
| 12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,400 |
| 13 | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor | m2 | 8,400 |
| 14 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,400 |
| 15 | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor | m2 | 8,400 |
| 16 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,400 |
|  | Capitolul 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 17 | Glafuri montate la ferestre din otel latime de 0.5m | m | 8,000 |
|  | Capitolul 1.2. acoperis la galerie |  |  |
|  | Capitolul 1.2.1. Demontari |  |  |
| 18 | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 2,000 |
| 19 | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,000 |
| 20 | Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 4,000 |
| 21 | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 10,000 |
| 22 | Demontari: glafuri de la ferestre (L=8m,l=0.3m) | m2 | 2,400 |
|  | Capitolul 1.2.2. Pereti |  |  |
| 23 | Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton de pe autoturnuri: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: peste 5 m2 | m2 | 10,000 |
| 24 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 10,000 |
| 25 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 10,000 |
| 26 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 10,000 |
| 27 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,000 |
|  | Capitolul 1.2.3. Glafuri |  |  |
| 28 | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti pentru gluafuri latimea de 0,8m cu lungime de 16 m | kg | 320,000 |
| 29 | Sorturi, glafuri din tabla zincata de 0,8 mm grosime, cu latime desfasurata 0,8m | m | 16,000 |
|  | Capitolul 1.2.4. scurgeri |  |  |
| 30 | Montarea tevilor din otel, zincate pentru scurgeri de apa de pe acoperisul galeriei, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 4" | m | 4,000 |
| 31 | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 20,000 |
|  | Capitolul 1.2.5. izolatie acoperis |  |  |
| 32 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 6,000 |
| 33 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linokrom TKP consum 1.15 m2/m2, Linokrom HPP consum 1.15 m2/m2 (sau analog) | m2 | 6,000 |
| 34 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (glafuri) | m2 | 12,000 |
| 35 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 12,000 |
|  | Capitolul 1.3. bucataria |  |  |
|  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 36 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 3,000 |
| 37 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 31,800 |
| 38 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,800 |
|  | Capitolul 1.4. vestiar B/F |  |  |
|  | Capitolul 1.4.1. Demontari |  |  |
| 39 | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 63,600 |
| 40 | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 26,000 |
|  | Capitolul 1.4.2. Pereti |  |  |
| 41 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,600 |
| 42 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,600 |
| 43 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,600 |
| 44 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,600 |
|  | Capitolul 1.4.3. Pardosele |  |  |
| 45 | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 26,000 |
| 46 | Pardoseli din placi de gresie 18.5x59.8cm ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 26,000 |
|  | Capitolul 1.4.4. Glafuri |  |  |
| 47 | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 10,000 |
| 48 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,000 |
|  | Capitolul 1.5. cab. 12 |  |  |
|  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 49 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,000 |
| 50 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,000 |
|  | Capitolul 1.6. Evacuarea gunoi |  |  |
| 51 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2,000 |
| 52 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 2,000 |
| 53 | Incarcarea in auto gunoi | t | 2,000 |
| 54 | Transportarea deseuri cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,000 |

2. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei: Documentele conform pct 16 al anuntului de participare vor fi încarcate obligatoriu în SIA RSAP.

ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău

Data "03" Octombrie 2025