| Paratrasnet si priza de pamînt a Blocului B la LT " P. Stefanuca ", or. Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Paratrasnet, priza de pamint |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate pentru sustineri - profil U 65x36x4.4 mm din otel zincat- 2buc. de 7m - 82.6 kg. cu placa-suport 250x250x 10 mm cu guseuri de rigizidate, gata confectionat - 2 buc.- 13.8 kg. | kg | 96,400 |
| 2 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,096 |
| 3 | pret de piata | Tija filetata M 12x400 | buc | 8,000 |
| 4 | pret de piata | Piulita M12 | buc | 8,000 |
| 5 | pret de piata | Saiba M 12 | buc | 8,000 |
| 6 | pret de piata | Surub autofiletant 4.8x3.5 | buc | 200,000 |
| 7 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,400 |
| 8 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 4,400 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montate |  |  |
| 9 | RpEH04B | Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, tros executat din otel rotund zincat, d = 8 mm. Se exclude: fisie tabla, suport centura, banda de otel Materiale marunte (aliaj, grund, electrozi, etc.) din val. mat. explicitate=1,020 | m | 85,000 |
| 10 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm. Se exclude: cartus pentru impuscat, scoabe, suport corp iluminat, dibluri | 100 m | 0,390 |
| 11 | pret de piata | Suport conductor H-024 | buc | 4,000 |
| 12 | pret de piata | Suport drept de coama H-042 | buc | 4,000 |
| 13 | RpEH01A | Montarea tijei de captare M - 115 , d = 16 mm. Se exclude: otel lat Materiale marunte (ciment, nisip, apa) din val. mat. explicitate=1,200 | buc | 2,000 |
| 14 | pret de piata | Suport tija de captare | buc | 2,000 |
| 15 | pret de piata | Suport de ancorare CA 1500 | buc | 4,000 |
| 16 | pret de piata | Clema de stringere ( zajim ) | buc | 14,000 |
| 17 | pret de piata | Clema de fixare pentru tros | buc | 50,000 |
| 18 |  | Clema de ancoraj conductor - tava de scurgere | buc | 34,000 |
| 19 | pret de piata | Mufa de intindere K 798 | buc | 6,000 |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, 4x3=12m | 10 buc | 0,400 |
| 21 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 200 mm2 - 40 x 5 mm | 100 m | 0,400 |
| 22 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.