CAIET  DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DF PREŢ

- Denumirea beneficiarului de stat:	Primăria   comunei Vădeni

- Organizatorul procedurii de achiziţie:  Primăria comunei Vădeni

- Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparaţii curente a unor porţiuni de drum

din com.Vădeni, r-nul Soroca

| N. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor |  | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  |  | - S. Vadeni - Reparaţia imbrăcămintei rutiere din piatră spartă |  |  |  |
| 1 | TsC21 A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I |  | 100 m3 | 0,1790 |
| 2 | TsC22J 1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2 |  | 100 m3 | 0,1790 |
| 3 | TsC0o3E 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  | 100 m3 | 0,1790 |
| 4 | TsI5 l A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km |  |  | 26,8000 |
| 5 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea |  | 100m2 | 44,6700 |
| 6 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta SM EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 | 44,6700 |
|  |  | 1.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole) |  |  |  |
|  |  | Sapatura | mecanica cu excavatorul de 0,40- |  |  |
|  |  | 0,70 mc, | cu motor cu ardere interna si |  |  |
|  |  | comanda naturala, | hidraulica, in pamint cu umiditate descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 1,8400 |
|  |  | catg. II |  |  |  |
| 8 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta |  |  | 322,0000 |

|  | 2 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de 10t la distanta de: 5 krn |  |  |
| 9 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,6700 |
| 10 | TsE05 B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 11,1600 |