| Reabilitarea complexului sportiv, str. Mihai Eminescu, 44, n.c.5701217.209, or. Leova, Republica Moldova | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 1-1-1

Lucrari pregatitoare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Acoperiri existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 338,35 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 541,36 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 6,462 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 262,221 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 262,221 |  |
| 2 |  |  | TsC35C1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 4,09 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 5,8300 |  |  | 23,845 |  |
| 3 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 744,37 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 28,509 |  |
| 4 |  |  | TsC35C1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 20,30 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 5,8300 |  |  | 118,349 |  |
| 5 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2 842,14 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 108,854 |  |
| 6 |  |  | TsC51C |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 24,39 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 9,268 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 10,244 |  |
| 7 |  |  | RpCS20E |  |  | Demontarea imprejmuirilo de 1,20 m inaltime |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 388,77 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 194,385 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4900 |  |  | 190,497 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 23,326 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperiri existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Scoaterea solului fertil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | TsC18A1 |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 51,44 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1000 |  |  | 108,024 |  |
| 9 |  |  | TsC22A1 K=3 |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 51,44 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3300 |  |  | 205,246 |  |
| 10 |  |  | TsC35A1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7600 |  |  | 209,44 |  |
| 11 |  |  | TsI51A3 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 6 160,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0307 |  |  | 189,112 |  |
| 12 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 14,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scoaterea solului fertil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sistematizarea pe verticala si lacat de argila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | pret furnizor |  |  | Cost argila pentru umplutura |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2 849,00 |  |
|  |  |  | 1420202205501 |  |  |  | Argila comuna pentru constructii |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 3 276,35 |  |
| 14 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 28,49 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 31,054 |  |
| 15 |  |  | TsD7G1 |  |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 28,49 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 4,9700 |  |  | 141,595 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1700 |  |  | 175,783 |  |
| 16 |  |  | TsD14A01 |  |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 284,90 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 284,90 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 28,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistematizarea pe verticala si lacat de argila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Executarea retelilor de drenaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,904 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 4,256 |  |
| 18 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,37 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 20,49 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 48,191 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 12,199 |  |
| 19 |  |  | TsI51A3 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 556,05 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0307 |  |  | 17,071 |  |
| 20 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,37 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 1,213 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,348 |  |
| 21 |  |  | AcA07B |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180* si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 100 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 269,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 469,53 |  |
|  |  |  | 25212167005001 |  |  |  | Teava drenaj cu filtru D100 mm SN4 (invelita in geotextil) |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 1 359,099 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
| 22 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 80,45 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 49,075 |  |
|  |  |  | 1421102200575 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 82,461 |  |
| 23 |  |  | AcF03B |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 142,13 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 120,811 |  |
|  |  |  | 1421102200147 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 145,683 |  |
| 24 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2 309,60 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 46,192 |  |
|  |  |  | 2682132601682 |  |  |  | Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 2 494,368 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 1,155 |  |
| 25 |  |  | AcA08B |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180*, conexiune prin mufe, avind diametrul de 315 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 362,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 141,18 |  |
|  |  |  | 2521216700315 |  |  |  | Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.315 (271) 180* cu rastrub |  |  |  | m |  |  | 1,0450 |  |  | 380,181 |  |
|  |  |  | 2513736601700 |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
| 26 |  |  | AcA36B |  |  | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera) Materiale marunte (cirpe, apa, etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 34,20 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 21337 |  |  |  | Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,00 |  |
| 28 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 53,50 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 32,635 |  |
|  |  |  | 1421102200575 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 54,838 |  |
| 29 |  |  | AcF03B |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 64,29 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 54,647 |  |
|  |  |  | 1421102200147 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 65,897 |  |
| 30 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 955,70 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 19,114 |  |
|  |  |  | 2682132601682 |  |  |  | Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 1 032,156 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,478 |  |
| 31 |  |  | AcE14A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Camine de drenaj - 5 buc) Material marunt (scoabe, apa)=1,0060 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,7600 |  |  | 32,989 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 14,152 |  |
|  |  |  | 2663102100957 |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1820 |  |  | 0,893 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1600 |  |  | 0,785 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0820 |  |  | 0,403 |  |
|  |  |  | 1421102200575 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1450 |  |  | 0,712 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 3,436 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0680 |  |  | 5,212 |  |
| 32 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 26611264331526 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 33 |  |  | AcE14A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 26611264331521 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 34 |  |  | AcE14A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 26611264331523 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 35 |  |  | AcE14A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: PP-8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 26611264330910 |  |  |  | Capac din beton PP-8 (0,04 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 36 |  |  | AcF03B |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 14,70 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 12,495 |  |
|  |  |  | 1421102200147 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 15,068 |  |
| 37 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 11,78 |  |
| 38 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,80 |  |
| 39 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 2,646 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 2,829 |  |
| 40 |  |  | AcE06A |  |  | Montarea Rigola DN200 mm, H200 mm, cu gratar fonta C250 (1000x260x200 mm) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 132,00 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 149,16 |  |
|  |  |  | 2875274203624 |  |  |  | Rigola DN200 mm, H200 mm, cu gratar fonta C250 (1000x260x200 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 134,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Executarea retelilor de drenaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reabilitarea complexului sportiv, str. Mihai Eminescu, 44, n.c.5701217.209, or. Leova, Republica Moldova | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Teren de fotbal cu iarba naturala 73x111 m, (68x105 marcaj)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Teren de fotbal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DA06B1 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1 215,45 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 449,717 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 1 593,455 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 281,984 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 185,964 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 27,955 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0480 |  |  | 58,342 |  |
| 2 |  |  | DA06B2 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 405,15 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 149,906 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 93,995 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 531,152 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 61,988 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 9,318 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0480 |  |  | 19,447 |  |
| 3 |  |  | TsH05C |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8 103,00 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 1 134,42 |  |
| 4 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 81,03 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,8200 |  |  | 390,565 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte amestec de iarba pentru gazon "Sport" |  |  |  | kg |  |  | 3,9600 |  |  | 320,879 |  |
| 5 |  |  | TsH12A |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (4 ori, K=4) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 81,03 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 213,919 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 324,12 |  |
| 6 |  |  | TsH15A |  |  | Plivirea buruienilor in peluze (2 ori, K=2) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 81,03 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 24,309 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 385,703 |  |
| 7 |  |  | TsH63A |  |  | Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400 (2 ori, K=2) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 81,03 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 38,894 |  |
|  |  |  | 931006001992 |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 59,962 |  |
|  |  |  | 2952270004709 |  |  |  | Motocositoarea G-400 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 40,515 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Teren de fotbal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Gard de protectie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,45 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 4,106 |  |
| 9 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,68 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 34,96 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 2,944 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 3,312 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,129 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 4,416 |  |
| 10 |  |  | CC03D |  |  | Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 23,23 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,014 |  |
| 11 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,05 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 32,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 3,22 |  |
|  |  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 8,375 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,817 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 4,83 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,013 |  |
| 12 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 132,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 66,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 198,00 |  |
| 13 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice din teava 80x80mm, b-2,5 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 693,26 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 321,719 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 16,933 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 16,933 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1 693,26 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 8,466 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 13,546 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 25,399 |  |
| 14 |  |  | pret ofertant |  |  | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
|  |  |  | 236008080 |  |  |  | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 46,00 |  |
| 15 |  |  | CL10C |  |  | Bare din teava 40x80, b=2,5 mm, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,486 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 42,5000 |  |  | 20,655 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 29,7500 |  |  | 14,459 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 8,5000 |  |  | 4,131 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,2500 |  |  | 2,066 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 486,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 5,5000 |  |  | 2,673 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,194 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,6000 |  |  | 0,292 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 5,5000 |  |  | 2,673 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,5000 |  |  | 4,617 |  |
| 16 |  |  | CN20D |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 114,82 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 172,23 |  |
|  |  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 43,632 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 28,705 |  |
|  |  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 5,741 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 22,964 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 5,741 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 11,482 |  |
| 17 |  |  | DF50A |  |  | Intinderea cablului de parapet |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 5,4000 |  |  | 28,512 |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu din otel D=4.0 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 528,00 |  |
|  |  |  | 522003 |  |  |  | Cablu de otel pentru tiranti D=4 mm |  |  |  | m.l. |  |  | 1,0250 |  |  | 541,20 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 547005 |  |  |  | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 543104 |  |  |  | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 533103 |  |  |  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 22 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa protectie din textil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 660,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 363,00 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 9,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Plasa de protectie fir 4,2mm, ochi 130 x 130 mm, culoare verde inchis |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 660,00 |  |
|  |  |  | 111042 |  |  |  | Plasa de protectie fir 4,2mm, ochi 130 x 130 mm, culoare verde inchis |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 693,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gard de protectie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | TsH80B |  |  | Aranjarea portilor de fotbal 7,32x244(h) m, masa 100-200 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Porti fotbal dimensiuni 7.32x2.44(h) m, mobile, din profil aluminiu oval 120x100 mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 301 |  |  |  | Porti fotbal dimensiuni 7.32x2.44(h) m, mobile, din profil aluminiu oval 120x100 mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reabilitarea complexului sportiv, str. Mihai Eminescu, 44, n.c.5701217.209, or. Leova, Republica Moldova | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Teren pentru baschet. Teren pentru tenis. Pista de alergari

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DA06B1 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 660,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 244,20 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 865,26 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 153,12 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 100,98 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 15,18 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0480 |  |  | 31,68 |  |
| 2 |  |  | CG48A |  |  | Pardoseli de beton armat C20/25 (B25) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 100x100 mm - consum 1,719 kg/m2 Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4 400,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7800 |  |  | 3 432,00 |  |
|  |  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) |  |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  |  | 911,064 |  |
|  |  |  | 2872122005458 |  |  |  | Plasa de otel sudata d=4mm 100x100 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7190 |  |  | 7 714,872 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 4,5000 |  |  | 20 196,00 |  |
|  |  |  | 2873122000752 |  |  |  | Piese inglobate |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 233,376 |  |
|  |  |  | 2524217304418 |  |  |  | Banda din polietilena flexibila |  |  |  | m2 |  |  | 0,0260 |  |  | 116,688 |  |
|  |  |  | 24301173268451 |  |  |  | Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 897,60 |  |
|  |  |  | 2682117345590 |  |  |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  |  | m |  |  | 0,2900 |  |  | 1 301,52 |  |
|  |  |  | 2682117345591 |  |  |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  |  | kg |  |  | 0,0192 |  |  | 86,17 |  |
|  |  |  | 2524217304419 |  |  |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  |  | m |  |  | 0,5700 |  |  | 2 558,16 |  |
|  |  |  | 2881116002697 |  |  |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0040 |  |  | 17,952 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 8,80 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0202 |  |  | 88,88 |  |
|  |  |  | 2940340004215 |  |  |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0410 |  |  | 180,40 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 52,80 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 8,80 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0164 |  |  | 72,16 |  |
| 3 |  |  | CG48A1 |  |  | Corectii: se scade la schimbarea grosimii betonului cu 10 mm (k=10, strat final 100 mm) Coeficient la manoperei=10,0000 Coeficient la pentru materiale=10,0000 Coeficient la utilajului=10,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -4 400,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0147 |  |  | -646,80 |  |
|  |  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  |  | -448,80 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -44,00 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -44,00 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -44,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | TsH38E |  |  | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de tenis (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 77,7150 |  |  | 155,43 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,3340 |  |  | 0,668 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1470 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
| 5 |  |  | TsH38D |  |  | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,9200 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,0600 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 155,4300 |  |  | 310,86 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,3630 |  |  | 0,726 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2870 |  |  | 0,574 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0590 |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Set Pilon Tenis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 305 |  |  |  | Set Pilon Tenis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 304 |  |  |  | Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reabilitarea complexului sportiv, str. Mihai Eminescu, 44, n.c.5701217.209, or. Leova, Republica Moldova | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Teren de fotbal cu iarba artificiala 66x44 m, (60x40 marcaj)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Teren de fotbal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DA06B1 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 871,20 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 322,344 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 1 142,143 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 202,118 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 133,294 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 20,038 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0480 |  |  | 41,818 |  |
| 2 |  |  | DA11C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 87,12 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 121,968 |  |
|  |  |  | 11202062010362 |  |  |  | Savura granit fr. 1-5 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2700 |  |  | 110,642 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 4,356 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1740 |  |  | 15,159 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,436 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Teren de fotbal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Gard de protectie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,78 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 10,448 |  |
| 4 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 74,10 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 7,02 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,273 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 9,36 |  |
| 5 |  |  | CC03D |  |  | Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 39,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,195 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 39,39 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,195 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,023 |  |
| 6 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 13,65 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 54,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 5,46 |  |
|  |  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 14,201 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,385 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 8,19 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 3,413 |  |
| 7 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 220,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 330,00 |  |
| 8 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice din teava 80x80mm, b-2,5 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2 871,18 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 545,524 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 28,712 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 28,712 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 2 871,18 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 14,356 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 22,969 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 43,068 |  |
| 9 |  |  | pret ofertant |  |  | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 78,00 |  |
|  |  |  | 236008080 |  |  |  | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 78,00 |  |
| 10 |  |  | CL10C |  |  | Bare inclinata din teava 40x80, b=2,5 mm, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,856 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 42,5000 |  |  | 36,38 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 29,7500 |  |  | 25,466 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 8,5000 |  |  | 7,276 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,2500 |  |  | 3,638 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 856,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 5,5000 |  |  | 4,708 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 4,28 |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 4,28 |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 4,28 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,6000 |  |  | 0,514 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 5,5000 |  |  | 4,708 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,5000 |  |  | 8,132 |  |
| 11 |  |  | CL10A |  |  | Bare din teava 40x80x2,5 mm si constructii metalice din tabla gr. 4 mm (placi fixare), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,079 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 132,536 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 7,796 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 7,796 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 7,796 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 2 079,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,728 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 18,711 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 390,00 |  |
|  |  |  | 156074 |  |  |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 390,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita hexagonala cu flansa M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 390,00 |  |
|  |  |  | 236012000 |  |  |  | Piulita hexagonala cu flansa M12 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 390,00 |  |
| 14 |  |  | CN20D |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 300,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 450,90 |  |
|  |  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 114,228 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 75,15 |  |
|  |  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 15,03 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 60,12 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 15,03 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 30,06 |  |
| 15 |  |  | DF50A |  |  | Intinderea cablului de parapet |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 15,40 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 5,4000 |  |  | 83,16 |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu din otel D=4.0 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 1 540,00 |  |
|  |  |  | 522003 |  |  |  | Cablu de otel pentru tiranti D=4 mm |  |  |  | m.l. |  |  | 1,0250 |  |  | 1 578,50 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 547005 |  |  |  | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 28,00 |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 543104 |  |  |  | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 56,00 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 533103 |  |  |  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 56,00 |  |
| 20 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa protectie din textil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 440,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 242,00 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  | Plasa de protectie fir 4,2mm, ochi 130 x 130 mm, culoare verde inchis |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 440,00 |  |
|  |  |  | 111042 |  |  |  | Plasa de protectie fir 4,2mm, ochi 130 x 130 mm, culoare verde inchis |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 462,00 |  |
| 22 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.9 mm, celula 45x45 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 650,40 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 357,72 |  |
|  |  |  | 2734113805529 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2,9 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1518 |  |  | 98,731 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 9,756 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x55 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 650,40 |  |
|  |  |  | 010294545 |  |  |  | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x55 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 682,92 |  |
| 24 |  |  | CK14A |  |  | Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.00 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,4 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 2.92x2.96(h) m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,642 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9600 |  |  | 8,294 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,555 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 3,283 |  |
|  |  |  | 28121063060001 |  |  |  | Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 34,56 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 34,56 |  |
|  |  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 34,56 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1150 |  |  | 0,994 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2300 |  |  | 1,987 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gard de protectie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |