Caiet de sarcini pentru achiziție sistem informatic clinic (digitalizare Anestezie și Terapie Intensivă)

| Nr. | Parametru / Cerință | Valoarea necesară | Cost estimativ MDL (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Caracteristici tehnice software |  |  |
| 1 | Sistem informatic clinic conceput pentru a furniza o evidenta medicala electronic pentru documentarea anesteziei și a șederii la ATI. | Da |  |
| 2 | Software care oferă înregistrare continua a cursului anesteziei, inclusiv medicamentele administrate, produsele sanguine și fluidele intravenoase, citind automat valorile parametrilor vitali și de ventilație de pe aparatul de anestezie și de pe monitorul pacientului. | Da |  |
| 3 | Comunicarea cu aparatele de anestezie și monitoarele pacientului deținute de Spital | Da |  |
| 4 | Conectare directă a stației de lucru la aparatul de anestezie și la monitorul pacientului – fără utilizarea unor dispozitive intermediare sau middleware. | Da |  |
| 5 | Capacitatea de a completa retrospectiv diagrama de flux a anesteziei (după începerea monitorizării) cu introducerea corecta a orelor și minutelor procedurii efectuate și a medicamentelor administrate — până la închiderea protocolului de anestezie. | Da |  |
| 6 | Interval de timp reglabil pentru citirea parametrilor în intervalul min. 30-600 s. | Da |  |
| 7 | Posibilitatea de a modifica intervalul de citire în timpul înregistrări anesteziei. | Da |  |
| 8 | Posibilitatea de a adăuga citiri suplimentare „la cerere" intre intervale de timp definite. Buton folosit pentru a adăuga o citire vizibila tot timpul pe ecranul principal al aplicației. | Da |  |
| 9 | Citirea de pe monitorul pacientului și de pe aparatul de anestezie a parametrilor disponibili conform documentației interfeței de comunicare a dispozitivului, minim următorii parametri: - Ritmul cardiac - Tensiune arterială invaziva (diastolica, sistolica, medie) minimum 3 canale - Valoarea SpO2 - Tensiune arterială neinvazivă (diastolica, sistolica, medie) - Frecventa respiratorie - Temperatura (min. 2 canale de măsurare) - CO2, O2, N2O, AER, Agent Anestezic (inspirare/expirare) - MAC - Mod de ventilație - Volumul curent - Volum pe minut - Presiuni Ppeak, PIP, PEEP - BIS/Entropie (daca monitorul pacientului este echipat cu modulul de măsurare corespunzător) | Da |  |
| 10 | Posibilitatea de a schimba unitatea parametrilor înregistrați în intervalul minim: - [mmHg, mbar, hPa] pentru tensiunea arterială invaziva (diastolica, sistolica, medie) - [mmHg, mbar, hPa] pentru tensiunea arterială neinvazivă (diastolica, sistolica, medie) - [mmHg, %] pentru CO2 - [ml, 1] pentru volumul curent și volumul pe minut - [mmHg, mbar, hPa] pentru presiunile Ppeak, PIP și PEEP | Da |  |
| 11 | Unitatea de înregistrare a parametrilor este independentă de unitatea de parametri prezentata pe monitorul pacientului și pe aparatul de anestezie. Cerința are scopul de a asigura consecventa și uniformitatea documentației, indiferent de tipul de aparat de anestezie și monitor pacient utilizat. | Da |  |
| 12 | Înregistrarea și afișarea sub forma de grafic a minim 4 parametri simultan, cu posibilitatea modificării și configurării acestora la cererea Cumpărătorului. Posibilitatea de a afișa minimum 2 grafice simultan pe ecran. | Da |  |
| 13 | Funcția de adăugare a oricăror semne vitale sau parametri de ventilație disponibili de la dispozitive la procedura care se desfășoară. | Da |  |
| 14 | Funcție de căutare pentru toate semnele vitale sau parametrii de ventilație disponibili de la dispozitive. | Da |  |
| 15 | Posibilitatea de a comenta (in scris în program) parametrii afișați sub forma de tabel. | Da |  |
| 16 | Marcarea începutului și sfârșitului anesteziei, momentului intubării și extubării, începutul sfârșitul intervenției chirurgicale, inserarea și scoaterea măștii, sfârșitul inducerii anesteziei începutul anesteziei regionale cu simboluri grafice clare. | Da |  |
| 17 | Evenimente intraoperatorii definite de utilizator (de exemplu, repoziționarea pacientului, CPR, nefibrilare) cu opțiunea de a le marca în orice moment al procedurii. Posibilitatea unei descrieri suplimentare pentru fiecare eveniment. | Da |  |
| 18 | Lista de evenimente intraoperatorii definite independent pentru fiecare stație de lucru. | Da |  |
| 19 | Adăugarea de recomandări postoperatorii. Posibilitatea de a adăuga recomandări predefinite (definite de utilizator) folosind butoane de selecție rapida | Da |  |
| 20 | Posibilitatea de a comanda administrarea unui medicament sau lichid conform bibliotecii de medicamente disponibila în aplicație. | Da |  |
| 21 | Capacitatea de a completa scala Aldret. | Da |  |
| 22 | Introducerea informațiilor folosind tastatura afișată pe ecranul tactil. | Da |  |
| 23 | Biblioteca de medicamente editabila cu determinarea dozei a unității de ieșire pentru minimum 1000 de articole. Divizare între administrarea unică și cea continuă. Medicamente clasificate, cu specificarea dozei implicite a incrementului acesteia. Categorii minime de medicamente: - Antibiotice - Psihotrope - Narcotice - Relaxante musculare nedepolarizante - Relaxante musculare depolarizante - Antiemetice - Inversarea relaxării - Benzodiazepine - Diastolice - Inversarea benzodiazepinelor - Inversarea efectelor opioidelor - Analgezice - Vasoactive - Diuretice | Da |  |
| 24 | Pentru fiecare medicament din biblioteca, posibilitatea de a defini posibile cai de administrare (de exemplu, intravenoasa, orala) împreună cu calea implicita de administrare. | Da |  |
| 25 | Posibilitatea de a căuta medicamente după substanța activa (denumirea internațională). | Da |  |
| 26 | Capacitatea de a defini grupuri individuale de medicamente atribuite seturilor de parametri înregistrați. | Da |  |
| 27 | Un sistem pentru generarea de rapoarte privind consumul total (g, mg, µg sau ml total) de medicamente pe grupe. Posibilitatea de a genera un raport după data pentru o anumita stație de anestezie pentru un anumit tip de anestezie. | Da |  |
| 28 | Cont individual de conectare pentru fiecare utilizator, securizat prin nume de utilizator parola. | Da |  |
| 29 | Posibilitatea de autentificare de urgenta a utilizatorului în cazul uitării parolei. | Da |  |
| 30 | Imposibilitatea de a arhiva un document fără o autentificare valida din partea Utilizatorului. | Da |  |
| 31 | O funcție care vă permite să începeți crearea documentației electronice imediat după pornirea programului fără a vă conecta, un buton pentru a începe imediat monitorizarea procedurii cu citirea completa a datelor în dispozitive. Cerința este de a asigura confortul utilizării sistemului în situații de intervenție chirurgicala de urgenta cu o amenințare imediata la adresa vieții pacientului. | Da |  |
| 32 | Capacitatea de a defini tipurile de monitorizare în funcție de tipurile de proceduri/tipuri de anestezie, cu un set individual definibil de parametri înregistrați și un aspect tabelar/grafic. Capacitatea de a atribui medicamente implicite (cele mai frecvent utilizate) fiecărui tip de monitorizare. | Da |  |
| 33 | Capacitatea de a înregistra informații despre transfuziile de sânge și produse sanguine utilizând un cititor de coduri de bare. Identificarea automata a informațiilor citite de cititor. Orice ordine a codurilor de scanare plasate pe punga. | Da |  |
| 34 | Generarea unui raport de transfuzie de produse sanguine în format PDF care să conțină cel puțin următoarele informații: - Denumirea componentei sanguine - Nr. donație - Data de expirare a componentei sanguine - Donator AB0 RhD - primitor AB0 RhD - Numele, prenumele, actul de identitate al destinatarului - Numele medicului care a prescris transfuzia - Data și ora începerii transfuziei componentelor sanguine - Data și ora finalizării transfuziei componentelor sanguine - Numele persoanei care efectuează transfuzia - Volum transferat - Evaluarea transfuziei (de exemplu, f era complicații) | Da |  |
| 35 | Capacitatea de a înregistra informații detaliate despre diverse proceduri de anestezie: - Anestezie generală - Anestezie regională Posibilitatea înregistrării simultane a până la 3 proceduri conform codurilor ICD-9 (procedura principală și 2 proceduri suplimentare) Capacitatea de a înregistra proceduri și activități preoperatorii, cum ar fi: - Preoxigenare - Intubație endotraheală - Intubație endobronșică - Mască laringiană și facială - Tub orofaringian - Traheostomie - Intubație pe cale orală - Intubație nazale - Intubație cu bronhofibroscop - Informații despre dimensiunea și tipul tuburilor și măștilor utilizate | Da |  |
| 36 | Capacitatea de a înregistra dimensiunea sondei endotraheale și adâncimea de inserție. | Da |  |
| 37 | Raportul final de anestezie salvat ca document PDF imprimabil. Posibilitatea de a modifica șablonul de imprimare (determinat în etapa de analiza pre-implementare) | Da |  |
| 38 | Raport final cu includerea logoului și numelui spitalului. | Da |  |
| 39 | Instalarea actualizărilor ca parte a versiunii de software furnizate (garanția ca software-ul este actualizat pe toata perioada de garanție). | Da |  |
| 40 | Înregistrarea și raportarea evenimentelor adverse din aplicația stației de lucru pentru anestezie fără a fi nevoie să deschideți o altă baza de date | Da |  |
| 41 | Accesați rezultatul analizei evenimentelor adverse din aplicația stației de lucru pentru anestezie fără a fi nevoie să deschideți o altă baza de date. | Da |  |
| 42 | Software pentru a asigura automatizarea generării dosarelor medicale ale pacienților pentru documentarea internării în Unitatea de Terapie Intensivă. | Da |  |
| 43 | Integrare cu monitoarele și ventilatoarele pentru pacienți utilizate de spital | Da |  |
| 44 | Înregistrarea automata a semnelor vitale a parametrilor de ventilație. Interval minim de parametri: • SpO2 • NIBP, NIBPm, NIBPd • Ritmul cardiac • Temperatură • Mod de ventilație • Vte • Pinsp • PEEP • etCO2 | Da |  |
| 45 | Opțiune de integrare cu alte dispozitive medicale: dispozitive de terapie de substituție renala, monitoare regionale de oxigenare, monitoare de debit cardiac. | Da |  |
| 46 | Integrarea sistemului cu pompele de perfuzie B.Braun deținute de Spital. Fiecare pompa este identificata în sistem pe baza poziției sale în stația de andocare. Date citite de la pompa de perfuzie: viteza, unitate de debit, timp de bolul și doza. | Da |  |
| 47 | Ecranul principal al aplicației (tabloul de bord) împărțit în câmpuri corespunzătoare fiecărui pat de la ATI. Pentru fiecare poziție vizibila min: numărul patului, numele pacientului, data internării, ziua spitalizării, principalii parametri vitali și de ventilație (NIBP, SpO2, FC, etCO2, FR, Vte). | Da |  |
| 48 | Ecran cu vizualizare individuală a fiecărui pat. Prezentarea simultana a tuturor parametrilor citiți de pe ventilator monitorul pacientului, medicamentele administrate prin pompe de perfuzie, diureza per ora, pe 24 de ore bilanțul hidric (curent și pe 24 de ore). | Da |  |
| 49 | Ecran de prezentare a parametrilor sub forma de tabele numerice sau diagrame grafice de tendințe. Posibilitatea de a scala graficele în unități de timp: ture (tura curenta, ture anterioare), ultimele 8 ore, ultimele 12 ore, ultimele 24 de ore sau integral. | Da |  |
| 50 | Capacitatea de a marca retrospectiv începutul internării pacientului. | Da |  |
| 51 | Posibilitatea înregistrării manuale a parametrilor care nu sunt monitorizați automat (de exemplu, măsurarea temperaturii). | Da |  |
| 52 | Capacitatea de a înregistra informații despre transfuziile de sânge și produse sanguine utilizând un cititor de coduri de bare. | Da |  |
| 53 | Capacitate serviciu web care oferă acces la datele sistemului de pe orice computer din rețeaua spitalului - min. 1000 de licențe. | Da |  |
| 54 | Confirmarea statutului pacientului în aplicația desktop cu un nume de utilizator o parola individuală sau un cod PIN. | Da |  |
| 55 | Capacitatea de a programa planul de terapie medicamentoasa (administrare unica, perfuzie, perfuzie prin picurare). Programare posibila din aplicație și serviciu web. Introducerea unei comenzi de medicamente într-un plan de terapie autorizata printr-un nume de Utilizator și o parola individuală sau un cod PIN. | Da |  |
| 56 | Posibilitatea de a programa medicamentele după denumiri internaționale sau denumiri comerciale. | Da |  |
| 57 | Posibilitatea de a anula, copia și comenta comanda. | Da |  |
| 58 | Confirmarea administrării medicamentelor autorizate prin nume de utilizator și parolă individuală sau cod PIN. | Da |  |
| 59 | Reprezentare grafica a pacientului luând automat în considerare vârsta în 4 categoric: nou născut, sugar, copil și adult. | Da |  |
| 60 | Reprezentare grafica a corpului pacientului pentru a descrie starea acestuia, inclusiv părțile corpului. Descrierea pacientului atribuita fiecărei părți a corpului, inclusiv: escare, răni, drenaje și țevi de drenaj, aborduri vasculare (venoase, arteriale, intravenoase), cateter urinar. | Da |  |
| 61 | Ecran dedicat îngrijirilor medicale cu prezentare grafica a tuturor elementelor marcate conform punctului de mai sus și informații clare despre ziua întreținerii, ora de monitorizare și alertă în cazul depășirii datei de încheiere planificate a întreținerii elementului (de exemplu, data înlocuirii cateterului urinar). | Da |  |
| 62 | Scale disponibile pentru descrierea riscului de escare minime: Douglas, Norton, Waterlow, Braden, CBO. | Da |  |
| 63 | Înregistrarea escarelor folosind reprezentarea grafica are ca rezultat un formular de observare a escarelor. Un formular care conține câmpuri descriptive pentru escare: dimensiune, scurgere, grad, gradul escarelor conform scalei Enis și Sarmlento. | Da |  |
| 64 | Înregistrarea unei răni cu o reprezentare grafica are ca rezultat un formular de observație. Un formular care include câmpuri descriptive pentru răni: dimensiune, scurgeri, tamponare, schimbarea pansamentului cu înregistrarea datei și orei. | Da |  |
| 65 | Înregistrarea drenajelor și a canalizării folosind reprezentarea grafica are ca rezultat un formular de observare a drenajelor și canalizării. Formularul conține câmpuri de descriere a drenajului: cantitatea de fluid, tipul de fluid. Cantitatea de lichid înregistrată este inclusa automat în calculul bilanțului hidric. | Da |  |
| 66 | Înregistrarea cateterului urinar cu ajutorul reprezentării grafice are ca rezultat un formular de observație ce conține câmpuri descriptive ale cateterului: ziua întreținerii (completata automat), tipul cateterului, temperatura, procedura de curățare. Diureza înregistrată este inclusa automat în calculul bilanțului hidric. | Da |  |
| 67 | Înregistrarea tipurilor de accese vasculare împărțite in: centrale, venoase, endovasculare și arteriale. Înregistrarea locului și a venei/arterei/osului de inserție cu posibila corelație intre partea Corpului și vene/artere/oase. Interval de monitorizare reglabil individual (pentru fiecare acces vascular). Înregistrarea persoanelor care plasează accesul, împărțite în personal principal și personal auxiliar. | Da |  |
| 68 | Înregistrarea medicației a aportului de fluide intravenoase cu prezentare cronologica într-un interval reglabil de ture minime (tura curenta, ture anterioare), ultimele 8 ore, ultimele 12 ore, ultimele 24 de ore sau întreaga ședere. Posibilitatea de a înregistra atât ingredientul activ/produsul comercial administrat (cantitatea în µg, mg, g, ui), cat și cantitatea de solvent utilizata (ml). | Da |  |
| 69 | Prezentare grafica care grupează automat intrările pe categorii: pompa de perfuzie, administrare unica, fluid (perfuzie prin picurare). | Da |  |
| 70 | Calcul automat al bilanțului hidric, inclusiv transpirația (transpirația în funcție de temperatura corpului) într-un interval reglabil de timp pentru ture minime (tura curenta, ture anterioare), ultimele 8 ore, ultimele 12 ore, ultimele 24 de ore sau întreaga ședere. | Da |  |
| 71 | Modul de calcul automat al scorurilor. Scale disponibile minime: GCS (neonatala, pediatrică și adultă), APACHE II, SAPS, SOFA. | Da |  |
| 72 | Modul automat de calcul al scării TISS-28 (versiuni pentru adulți și copii). | Da |  |
| 73 | Un modul de raportare care ia în considerare toate elementele îngrijirii pacientului descrise mai sus. Domeniul de aplicare al rapoartelor va fi determinat în etapa de analiza pre-implementare. | Da |  |
| 74 | Documentul care rezuma o zi sau o tura de îngrijire a pacientului se salvează în format PDF imprimabil. | Da |  |
| 75 | Garanție minim 12 luni, inclusiv supraveghere / mentenanță cu posibilitatea de prelungire în cadrul post-garanției | Da |  |
| 76 | API de integrare cu sistemul informațional al spitalului, ce permite extragerea și completarea datelor pacientului cu investigații deja efectuate, precum date de identitate, analize de laborator, etc. | Da |  |
|  | Licențe pentru produse software sau abonamente la servicii software |  |  |
| 1 | Sunt fumizate minim 3 licențe pe viață ale sistemului pentru generarea fisei electronice de anestezie. Livrarea include conectarea sistemului la un aparat de anestezie împreună cu un monitor pentru pacient, cu posibilitatea extinderii ulterioare cu alte dispozitive medicale utilizate de Spital (Spitalul garantează disponibilitatea licențelor, protocoalelor de comunicare și opțiunilor software adecvate care permit transmiterea datelor către sisteme externe). | Da |  |
| 2 | 1 licență de server a sistemului pentru generarea documentației electronice a fisei de anestezie si a documentarii tratamentului pacientului în Terapia Intensive. Instalare pe serverul Spitalului. | Da |  |
| 3 | 6 licențe pe viață (fără termini de expirare) ale sistemului pentru generarea documentației privind șederea pacientului în Unitatea de Terapie Intensivă. Livrarea include conectarea sistemului la ventilatoarele și monitoarele pacientului utilizate în secția de terapie intensivă, cu posibilitatea extinderii ulterioare cu alte dispozitive medicale utilizate de spital (spitalul garantează disponibilitatea licențelor, protocoalelor de comunicare și opțiunilor software adecvate pentru transmiterea datelor către sisteme externe). | Da |  |
| 4 | Furnizarea a 100 de licențe pe viață pentru a accesa versiunea web a sistemului de monitorizare de la distanta a pacienților din sala de operație, pentru editarea și completarea datelor documentației. | Da |  |
|  | Cerințe speciale |  |  |
| 1 | Instalarea actualizărilor ca parte a versiunii de software furnizate (garanția ca software-ul este actualizat pe toata perioada de garanție). | Da |  |
| 2 | In perioada de garanție și supraveghere, acces la linia telefonica de asistenta 24/7. Posibilitatea de a raporta defecțiuni/nereguli prin telefon, e-mail și prin intermediul unui serviciu web dedicat. | Da |  |
| 3 | Livrarea unui sistem pentru documentarea procesului anesteziei și a tratamentului pacientului în Unitatea de Terapie Intensivă, fiind un dispozitiv medical de Clasa I în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745, cu înregistrarea obligatoriu în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Da |  |
| 4 | Software și manual de utilizare în limba romana. | Da |  |
| 5 | Programe, componente, instrumente administrative disponibile în forma actualizata. | Da |  |
| 6 | Instruirea utilizatorilor cel puțin 3 zile a câte 4-8 ore. | Da |  |
| 7 | Se va prezenta o ofertă estimativă privind costul serviciilor de întreținere și mentenanță a sistemului informațional pentru 12 luni. Costurile vor fi prezentate în MDL (fără TVA) | Da |  |
| 8 | Operatorul economic desemnat câștigător va realiza toate conexiunile (hardware și software) dintre sistemul informațional furnizat și dispozitivele medicale de la patul pacientului sau mașina de anestezie | Da |  |