Anexă la

Documentația de atribuire

la Anunțul de participare

nr. FR-G/03-2026-inv din 09.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Achiziționarea lucrărilor de construcție a hidrantului de incendiu suprateran

(sucursala Soroca)

| Nr crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Instalarea hidrantului sucursla Soroca-Gaz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Capitolul 1. Lucrari de de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Capitolul 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  | m2 |  | 70,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,44 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 2,24 |  |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  | h-ut |  | 1,27 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 1,27 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 1,27 |  |  |
| 2 | RpDB37A |  | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice |  | m2 |  | 70,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 48,30 |  |  |
| 3 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t |  | 5,25 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
| 4 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  | 0,78 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
| 5 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную) |  | m3 |  | 2,42 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 7,82 |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  | 0,67 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 |  | 0,67 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 5,91 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 6,32 |  |  |
| 8 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) |  | m3 |  | 13,42 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 4,16 |  |  |
| 9 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  | 13,42 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 10,06 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 1,34 |  |  |
| 10 | DA11A |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire |  | m3 |  | 5,60 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 10,08 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,43 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 |  | 0,57 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 |  | 7,11 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 1,40 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Capitolul 1.2. Retele |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Sa bransament in ansamblu cu freza) din polietilena, tevii avind diametrul de 315 mm. Sa bransament electrosudabila set cu freza d315/90 (k=3,0) |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 0,00 |  |  |
|  | 25231567138114315 |  | Sa bransament electrosudabila (in ansamblu cu freza) d315/90 |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  | 3,80 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut |  | 3,80 |  |  |
| 12 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om |  | 8,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,27 |  |  |
|  | 25212167100011 |  | Teava polietilena D. 90/PN16 PE100 SDR11 x 8.2 SM |  | m |  | 70,35 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  | m |  | 75,60 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  | 2,80 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  | 2,80 |  |  |
| 13 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2523156713811m90 |  | Fiting polietilena (mufa D90) |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
| 14 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Capat flanse) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2523156713811cf90 |  | Fiting polietilena (Capat flansa D90) |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 15 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d 80 mm |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 28752741101001 |  | Flanse d80 mm |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 16 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300000V80 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica D80 |  | buc |  | 1,04 |  |  |
| 17 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie 90/63) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2523156713811r90/63 |  | Fiting polietilena (Reductie D90/63) |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
| 18 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2523156713811cf63 |  | Fiting polietilena (Capat flansa D 63) |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
| 19 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d 50 mm |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 287527411010050 |  | Flanse d 85 mm |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 20 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d50 |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 28741173000004 |  | Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d50 |  | buc |  | 1,04 |  |  |
| 21 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu fonta cu flanse 80x80x80 |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 28752741100002 |  | Teu fonta cu flanse 80x80x80 |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,06 |  |  |
|  | 1320157334838 |  | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit |  | kg |  | 0,91 |  |  |
| 22 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d 80 mm |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 28752741101001 |  | Flanse d80 mm |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 23 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse oarba d 80 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 28752741101002 |  | Flanse oarba d80 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 24 | GB06A |  | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm |  | 2 buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 2874115818452 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115821700 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272 |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115842805 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5 |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg |  | 0,24 |  |  |
| 25 | GB06B |  | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 80 mm |  | 2 buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 2,76 |  |  |
|  | 2874115818452 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115821700 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272 |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115842805 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5 |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg |  | 5,40 |  |  |
| 26 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 89 mm |  | m |  | 1,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel D 89 x4.0 mm |  | m |  | 1,59 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 27 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t |  | 0,011 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 28 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Capitolul 1.3.2. Camine |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  | 2,70 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 18,23 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 |  | 0,54 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,73 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 5,00 |  |  |
| 30 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 31 | AcD53A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 266112643310143 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 32 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 33 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 266112643315224 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 34 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 35 |  |  | Capacul cu rama din fonta |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28752742000012 |  | Capacul cu rama din fonta |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 36 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 |  | 0,57 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, Hidrant H = 1.0 m d80 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 2,72 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
| 38 | AcB04D |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 2,45 |  |  |
|  | 2744233336462 |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm |  | kg |  | 4,54 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Hidrant suprateran de incendiu, d 65 ,H=1000 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 34101100345 |  | Hidrant suprateran de incendiu, d 90 ,H=1000 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 40 |  |  | Contor Dn 50mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 341011004 |  | Contor Dn 50mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 41 |  |  | Filtru Dn 50mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 341011005 |  | Filtru Dn 50mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA 20% |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                         Cucuruzeac Igor