„Aprob”

Director al IMSP SCTO

____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

PENTRU LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat    IMSP SCTO

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  IMSP SCTO

3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparatie curenta a secției ,,Ortopedie şi Traumatologie’’ (nr 1), conform necesităților IMSP SCTO.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sala de operatii nr 2 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: | m2 | 23,200 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 23,200 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 23,200 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 23,200 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 23,200 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 23,200 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti . | m2 | 63,000 |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 63,000 |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 7,250 |
| 11 | RpCP45D | Demontarea grilelor, si imprejmuirilor metalice etc | kg | 80,000 |
| 12 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 63,000 |
| 13 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 12,000 |
| 14 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 12,000 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,000 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,000 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 63,000 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,000 |
| 20 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 63,000 |
| 21 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 6,500 |
| 22 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp ( Cu semirotund) | m2 | 5,300 |
| 23 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (600mm) | m | 2,200 |
| 24 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protegata anticoroziv | m | 2,200 |
| 25 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, (Glisante cu auto-dschidere) | m2 | 2,800 |
| 26 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 5,200 |
| 27 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 24,000 |
| 28 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 24,000 |
| 29 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 24,000 |
| 30 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,000 |
| 31 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 24,000 |
| 32 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 5,500 |
| 33 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 5,500 |
| 34 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 4,200 |
| 35 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 4,200 |
|  |  | 1.2. Incalzire |  |  |
| 36 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,000 |
| 37 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 16,000 |
| 38 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 39 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 6,000 |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 |
| 41 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 42 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556 | buc | 1,000 |
| 43 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,000 |
| 44 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 45 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 46 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 2,000 |
| 47 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 20,000 |
| 48 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 49 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 50 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 51 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
| 52 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 53 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12,000 |
|  |  | 1.3. Electricitate |  |  |
| 54 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 14,000 |
| 55 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,000 |
| 56 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 20,000 |
| 57 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 10,000 |
| 58 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 2,000 |
| 59 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 2,000 |
| 60 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 6,000 |
| 61 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x36) | buc | 4,000 |
| 62 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere, | buc | 3,000 |
| 63 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 204,000 |
| 64 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 120,000 |
| 65 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 204,000 |
| 66 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 120,000 |
|  |  | 2. Sala preoperatorie nr . 2 |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 67 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: | m2 | 22,500 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 22,500 |
| 69 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,000 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 22,500 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 22,500 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 22,500 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 22,500 |
| 74 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 42,000 |
| 75 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 12,000 |
| 76 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 9,700 |
| 77 | RpCP45D | Demontarea grilelor, si imprejmuirilor metalice etc | kg | 80,000 |
| 78 | RpCP45B | Demontarea , vitrinelor luminatoare, obloanelor etc | kg | 120,000 |
| 79 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,120 |
| 80 | RpCG22A | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 11,000 |
| 81 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 75,000 |
| 82 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,000 |
| 83 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 14,000 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 75,000 |
| 85 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 75,000 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 75,000 |
| 87 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 75,000 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 75,000 |
| 89 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 75,000 |
| 90 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 6,500 |
| 91 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 3,800 |
| 92 | RpCO49A | Confectii din lemn: rafturi la camari si debarale, executate din PFL dur, de 5 mm si de 50 cm latime, montate pe un schelet de lemn de brad ecarisat | m2 | 15,000 |
| 93 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 22,500 |
| 94 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 22,500 |
| 95 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 22,500 |
| 96 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,500 |
| 97 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 22,500 |
| 98 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 3,200 |
| 99 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 3,200 |
| 100 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 3,800 |
| 101 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 3,800 |
|  |  | 2.2. Incalzire |  |  |
| 102 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 6,000 |
| 103 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 8,000 |
| 104 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,300 |
| 105 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 106 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 |
| 107 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 108 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556 | buc | 1,000 |
| 109 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,000 |
| 110 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 111 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 112 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 2,000 |
| 113 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 114 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 115 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 116 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 117 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
| 118 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 119 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,000 |
|  |  | 2.3. Electricitate |  |  |
| 120 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 4,000 |
| 121 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,000 |
| 122 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 15,000 |
| 123 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 4,000 |
| 124 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 1,000 |
| 125 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 1,000 |
| 126 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 6,000 |
| 127 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x36) | buc | 1,000 |
| 128 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere, | buc | 2,000 |
| 129 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 108,000 |
| 130 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 48,000 |
| 131 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 108,000 |
| 132 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 48,000 |
| 133 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 loc plastic | buc | 1,000 |
| 134 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul. | buc | 3,000 |
| 135 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A. | buc | 4,000 |
| 136 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar16 A. | buc | 5,000 |
|  |  | 2.4. Apa si canalizare |  |  |
| 137 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 5,000 |
| 138 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 6,000 |
| 139 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 3,000 |
| 140 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 15,000 |
| 141 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,000 |
| 142 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 8,000 |
| 143 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 6,000 |
| 144 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 6,000 |
| 145 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 10,000 |
| 146 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 147 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 148 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment H=25cm x50x60 cu suport dulap inox 1.5x0.6x0.85 cu usite si stilaj) pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 3,000 |
|  |  | 3. Sala de operatii nr 1 |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 149 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: | m2 | 41,000 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 41,000 |
| 151 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,000 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 41,000 |
| 153 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 41,000 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 41,000 |
| 155 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 41,000 |
| 156 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 90,000 |
| 157 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 90,000 |
| 158 | RpCO56A | Demontari: timplarie usi. | m2 | 3,000 |
| 159 | RpCP45D | Demontarea grilelor, si imprejmuirilor metalice etc | kg | 20,000 |
| 160 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 90,000 |
| 161 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 12,000 |
| 162 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 12,000 |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,000 |
| 164 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 90,000 |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,000 |
| 166 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 90,000 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,000 |
| 168 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 90,000 |
| 169 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, (Glisante) cu auto-deschidere ) | m2 | 3,000 |
| 170 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 41,000 |
| 171 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 41,000 |
| 172 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 41,000 |
| 173 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 41,000 |
| 174 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 41,000 |
| 175 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 7,500 |
| 176 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 7,500 |
| 177 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 6,700 |
| 178 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 6,700 |
|  |  | 3.2. Incalzire |  |  |
| 179 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,000 |
| 180 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 10,000 |
| 181 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 7,000 |
| 182 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 7,000 |
| 183 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,000 |
| 184 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 185 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556 | buc | 3,000 |
| 186 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 18,000 |
| 187 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 3,000 |
| 188 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 3,000 |
| 189 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 6,000 |
| 190 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 10,000 |
| 191 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 192 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 193 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 6,000 |
| 194 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
| 195 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 196 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,000 |
|  |  | 3.3. Electricitate |  |  |
| 197 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 20,000 |
| 198 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 16,000 |
| 199 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 40,000 |
| 200 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 20,000 |
| 201 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 1,000 |
| 202 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 3,000 |
| 203 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 9,000 |
| 204 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x36) | buc | 2,000 |
| 205 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere, | buc | 5,000 |
| 206 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 240,000 |
| 207 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 240,000 |
| 208 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 240,000 |
| 209 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 240,000 |
|  |  | 4. Sala preoperatorie nr . 1 |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 210 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: | m2 | 19,600 |
| 211 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 19,600 |
| 212 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,000 |
| 213 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 19,600 |
| 214 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 19,600 |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 19,600 |
| 216 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 19,600 |
| 217 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 70,000 |
| 218 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 70,000 |
| 219 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,600 |
| 220 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 70,000 |
| 221 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 12,000 |
| 222 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 18,000 |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 70,000 |
| 224 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 70,000 |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 70,000 |
| 226 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 70,000 |
| 227 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 70,000 |
| 228 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 70,000 |
| 229 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 5,600 |
| 230 | CL23D | Dulap din inox H200x100x50 cu polite si usite montate pe pereti | buc | 2,000 |
| 231 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 19,600 |
| 232 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 19,600 |
| 233 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 19,600 |
| 234 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,600 |
| 235 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 19,600 |
| 236 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 3,400 |
| 237 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 3,400 |
| 238 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 3,600 |
| 239 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 3,600 |
|  |  | 4.2. Incalzire |  |  |
| 240 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,000 |
| 241 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 8,000 |
| 242 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 243 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 3,000 |
| 244 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 245 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 246 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556 | buc | 1,000 |
| 247 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,000 |
| 248 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 249 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 250 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 2,000 |
| 251 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 252 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 253 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 254 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 255 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
| 256 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 257 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,000 |
|  |  | 4.3. Electricitate |  |  |
| 258 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 6,000 |
| 259 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,000 |
| 260 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 15,000 |
| 261 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 8,000 |
| 262 | RpEE03C | Montarea prizelor 380 V | buc | 1,000 |
| 263 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 1,000 |
| 264 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 2,000 |
| 265 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 4,000 |
| 266 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x36) | buc | 1,000 |
| 267 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere, | buc | 2,000 |
| 268 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 84,000 |
| 269 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 96,000 |
| 270 | RpED08D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea 5x6 VVGng mmp | m | 18,000 |
| 271 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 84,000 |
| 272 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 96,000 |
| 273 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 25 mm, montat aparent, | m | 18,000 |
| 274 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 loc plastic | buc | 1,000 |
| 275 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul. | buc | 3,000 |
| 276 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A. | buc | 4,000 |
| 277 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar16 A. | buc | 5,000 |
|  |  | 4.4. Apa si canalizare |  |  |
| 278 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 279 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 6,000 |
| 280 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 3,000 |
| 281 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 15,000 |
| 282 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,000 |
| 283 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 8,000 |
| 284 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 6,000 |
| 285 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 6,000 |
| 286 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 10,000 |
| 287 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 288 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 289 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment H=25cm x150x60 cu suport dulap inox 150x60x85 H cu usite si stilaj) pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 |
|  |  | 5. Sala de pregatire |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 290 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: | m2 | 19,600 |
| 291 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 19,600 |
| 292 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,000 |
| 293 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 19,600 |
| 294 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 19,600 |
| 295 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 19,600 |
| 296 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 19,600 |
| 297 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 68,000 |
| 298 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 25,000 |
| 299 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,800 |
| 300 | RpCG22A | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 1,200 |
| 301 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 68,000 |
| 302 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 15,000 |
| 303 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 15,000 |
| 304 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 68,000 |
| 305 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 68,000 |
| 306 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 68,000 |
| 307 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 68,000 |
| 308 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 68,000 |
| 309 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 68,000 |
| 310 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 5,800 |
| 311 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 20,600 |
| 312 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 20,600 |
| 313 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 20,600 |
| 314 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,600 |
| 315 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 20,600 |
| 316 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 3,200 |
| 317 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 3,200 |
| 318 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 3,800 |
| 319 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 3,800 |
|  |  | 5.2. Incalzire |  |  |
| 320 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,000 |
| 321 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 322 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 323 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 3,000 |
| 324 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 |
| 325 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 326 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556 | buc | 1,000 |
| 327 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,000 |
| 328 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 329 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 330 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 2,000 |
| 331 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 332 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 333 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 334 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 335 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
| 336 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 337 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,000 |
|  |  | 5.3. Electricitate |  |  |
| 338 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 5,000 |
| 339 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,000 |
| 340 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 15,000 |
| 341 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 3,000 |
| 342 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 1,000 |
| 343 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 1,000 |
| 344 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 4,000 |
| 345 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere, | buc | 1,000 |
| 346 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 84,000 |
| 347 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 48,000 |
| 348 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 84,000 |
| 349 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 48,000 |
|  |  | 5.4. Apa si canalizare |  |  |
| 350 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 351 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,000 |
| 352 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 353 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 8,000 |
| 354 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 12,000 |
| 355 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 356 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 4,000 |
| 357 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 4,000 |
| 358 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 10,000 |
| 359 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 360 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 361 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu doua compartiment H=25cm x50x50x60 cu suport dulap inox 1.0x0.6x0.85 cu usite si stilaj) pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 |
| 362 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (boiler) de inclus in resurse. | buc | 1,000 |
|  |  | 6. Sala de pansament |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 363 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: | m2 | 18,000 |
| 364 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 18,000 |
| 365 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,000 |
| 366 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 18,000 |
| 367 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 18,000 |
| 368 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 18,000 |
| 369 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 18,000 |
| 370 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 56,000 |
| 371 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 28,000 |
| 372 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,800 |
| 373 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 56,000 |
| 374 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 15,000 |
| 375 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 15,000 |
| 376 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,000 |
| 377 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 56,000 |
| 378 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,000 |
| 379 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 56,000 |
| 380 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,000 |
| 381 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 56,000 |
| 382 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 1,400 |
| 383 | RpCO49A | Confectii din lemn: rafturi la camari si debarale, executate din PFL dur, de 5 mm si de 50 cm latime, montate pe un schelet de lemn de brad ecarisat | m2 | 10,000 |
| 384 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 6,800 |
| 385 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 19,000 |
| 386 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 19,000 |
| 387 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 19,000 |
| 388 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,000 |
| 389 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 19,000 |
| 390 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 5,200 |
| 391 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 5,200 |
| 392 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 4,400 |
| 393 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 4,400 |
|  |  | 6.2. Incalzire |  |  |
| 394 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,000 |
| 395 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 396 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 397 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 3,000 |
| 398 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 399 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 400 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556 | buc | 1,000 |
| 401 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,000 |
| 402 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 403 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 404 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 2,000 |
| 405 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 406 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 407 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 408 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 409 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
| 410 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 411 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 6.3. Electricitate |  |  |
| 412 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 11,000 |
| 413 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,000 |
| 414 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 15,000 |
| 415 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, (dubla) | buc | 9,000 |
| 416 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 1,000 |
| 417 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 2,000 |
| 418 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 4,000 |
| 419 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere, | buc | 2,000 |
| 420 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 108,000 |
| 421 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 108,000 |
| 422 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 108,000 |
| 423 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 108,000 |
|  |  | 6.4. Apa si canalizare |  |  |
| 424 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 425 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,000 |
| 426 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 427 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 6,000 |
| 428 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,000 |
| 429 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 430 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 3,000 |
| 431 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 4,000 |
| 432 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 433 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 434 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 435 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu doua compartiment H=25cm x50x50x60 cu suport dulap inox 1.0x0.6x0.85 cu usite si stilaj) pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 |
| 436 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile (boiler) | buc | 1,000 |
| 437 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (boiler beneficiar) | buc | 1,000 |
|  |  | 7. Sala de trezire. |  |  |
|  |  | 7.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 438 | RpCM33E | Demontarea placajelor din gipscarton. | m2 | 39,000 |
| 439 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala) | m2 | 39,000 |
| 440 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 39,000 |
| 441 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,000 |
| 442 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 39,000 |
| 443 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 39,000 |
| 444 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 39,000 |
| 445 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 39,000 |
| 446 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 80,000 |
| 447 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,800 |
| 448 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 5,300 |
| 449 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 80,000 |
| 450 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 20,000 |
| 451 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 20,000 |
| 452 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 80,000 |
| 453 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 80,000 |
| 454 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 80,000 |
| 455 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 80,000 |
| 456 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 80,000 |
| 457 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 80,000 |
| 458 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 1,400 |
| 459 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti. | m2 | 4,800 |
| 460 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 5,000 |
| 461 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 40,000 |
| 462 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 40,000 |
| 463 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 40,000 |
| 464 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,000 |
| 465 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 40,000 |
| 466 | RpSA10A | Montarea tevii din otel suport pentru perdele, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 1/2" | m | 30,000 |
| 467 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 6,500 |
| 468 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 6,500 |
| 469 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 5,600 |
| 470 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 5,600 |
|  |  | 7.2. Incalzire |  |  |
| 471 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 |
| 472 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 14,000 |
| 473 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,600 |
| 474 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 6,000 |
| 475 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,000 |
| 476 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 477 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556 | buc | 2,000 |
| 478 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,000 |
| 479 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,000 |
| 480 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 2,000 |
| 481 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 4,000 |
| 482 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 12,000 |
| 483 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 484 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 485 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 486 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
| 487 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 488 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 7.3. Electricitate |  |  |
| 489 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 6,000 |
| 490 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,000 |
| 491 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 30,000 |
| 492 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 18,000 |
| 493 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 1,000 |
| 494 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 6,000 |
| 495 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 6,000 |
| 496 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere, | buc | 2,000 |
| 497 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 168,000 |
| 498 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 216,000 |
| 499 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 168,000 |
| 500 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 216,000 |
| 501 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 loc plastic | buc | 1,000 |
| 502 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul. | buc | 3,000 |
| 503 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A. | buc | 4,000 |
| 504 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar16 A. | buc | 5,000 |
|  |  | 7.4. Apa si canalizare |  |  |
| 505 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 506 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 507 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 508 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 509 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 4,000 |
| 510 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 511 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 512 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |
| 513 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 514 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 515 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 516 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment H=25cm x50x50x60 cu suport dulap mobila 1.0x0.6x0.85 cu usite si stilaj) pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 |
|  |  | 8. Wiceu |  |  |
|  |  | 8.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 517 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala) | m2 | 12,000 |
| 518 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 12,000 |
| 519 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,000 |
| 520 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 12,000 |
| 521 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,000 |
| 522 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 12,000 |
| 523 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 12,000 |
| 524 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 96,000 |
| 525 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 96,000 |
| 526 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 9,450 |
| 527 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 96,000 |
| 528 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 40,000 |
| 529 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 30,000 |
| 530 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 96,000 |
| 531 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,000 |
| 532 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 4,000 |
| 533 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 4,000 |
| 534 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 4,000 |
| 535 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 9,500 |
| 536 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,220 |
| 537 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 80,000 |
| 538 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 12,000 |
| 539 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,000 |
| 540 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 7,200 |
| 541 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 12,000 |
| 542 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,000 |
| 543 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 2,500 |
| 544 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardosele in bae executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 2,500 |
| 545 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 12,000 |
| 546 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 8,500 |
| 547 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 8,500 |
| 548 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 18,000 |
| 549 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 18,000 |
|  |  | 8.2. Incalzire |  |  |
| 550 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 3,000 |
| 551 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 |
| 552 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 553 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 2,000 |
| 554 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 555 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 556 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 557 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 558 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 559 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 560 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 2,000 |
| 561 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 12,000 |
| 562 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 563 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 564 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 565 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
| 566 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 567 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 8.3. Electricitate |  |  |
| 568 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 1,000 |
| 569 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 570 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 10,000 |
| 571 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 1,000 |
| 572 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 2,000 |
| 573 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 36,000 |
| 574 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 36,000 |
|  |  | 8.4. Apa si canalizare |  |  |
| 575 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 576 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,000 |
| 577 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 578 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,000 |
| 579 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 16,000 |
| 580 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 18,000 |
| 581 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 36,000 |
| 582 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 10,000 |
| 583 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 12,000 |
| 584 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 585 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 14,000 |
| 586 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 30,000 |
| 587 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 22,000 |
| 588 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 12,000 |
| 589 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 590 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 591 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 592 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,000 |
| 593 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C=250 80x80xh15cm avind teava de scurgere din material plastic si trap, montata pe pardosea. | buc | 1,000 |
| 594 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (boiler) de inclus in resurse. | buc | 1,000 |
|  |  | 9. Salon N 1 |  |  |
|  |  | 9.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 595 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala) | m2 | 22,000 |
| 596 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 22,000 |
| 597 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,000 |
| 598 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 22,000 |
| 599 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 22,000 |
| 600 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 22,000 |
| 601 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 22,000 |
| 602 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 66,000 |
| 603 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 3,200 |
| 604 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 4,060 |
| 605 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 66,000 |
| 606 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 16,000 |
| 607 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,500 |
| 608 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 16,000 |
| 609 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,000 |
| 610 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,000 |
| 611 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,000 |
| 612 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 66,000 |
| 613 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,000 |
| 614 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti. | m2 | 66,000 |
| 615 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 1,200 |
| 616 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti. | m2 | 2,600 |
| 617 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 4,420 |
| 618 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid | buc | 2,000 |
| 619 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 23,500 |
| 620 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 23,500 |
| 621 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 23,500 |
| 622 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 23,500 |
| 623 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 25,500 |
| 624 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 5,300 |
| 625 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 5,300 |
| 626 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 3,800 |
| 627 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 3,800 |
|  |  | 9.2. Incalzire |  |  |
| 628 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 629 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 630 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,700 |
| 631 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 3,000 |
| 632 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 633 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 634 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556 | buc | 1,000 |
| 635 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,000 |
| 636 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 637 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 638 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 2,000 |
| 639 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 640 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 641 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 642 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 643 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 1,000 |
| 644 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 |
| 645 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 9.3. Electricitate |  |  |
| 646 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 5,000 |
| 647 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,000 |
| 648 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 16,000 |
| 649 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 10,000 |
| 650 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 1,000 |
| 651 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 2,000 |
| 652 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 4,000 |
| 653 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere, | buc | 2,000 |
| 654 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 84,000 |
| 655 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 120,000 |
| 656 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 84,000 |
| 657 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 120,000 |
|  |  | 9.4. Apa si canalizare |  |  |
| 658 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 659 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 660 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 661 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 662 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 4,000 |
| 663 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 664 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 665 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |
| 666 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 667 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 668 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 669 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  |  | 10. Salon N 2 |  |  |
|  |  | 10.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 670 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala) | m2 | 36,000 |
| 671 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 36,000 |
| 672 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,000 |
| 673 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 36,000 |
| 674 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 36,000 |
| 675 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 36,000 |
| 676 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 36,000 |
| 677 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 82,000 |
| 678 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,800 |
| 679 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 2,600 |
| 680 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 82,000 |
| 681 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 18,000 |
| 682 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,500 |
| 683 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 18,000 |
| 684 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 82,000 |
| 685 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 82,000 |
| 686 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 82,000 |
| 687 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 82,000 |
| 688 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 82,000 |
| 689 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti. | m2 | 82,000 |
| 690 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 1,400 |
| 691 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti. | m2 | 4,800 |
| 692 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 2,600 |
| 693 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 36,000 |
| 694 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 36,000 |
| 695 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 36,000 |
| 696 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 36,000 |
| 697 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 39,000 |
| 698 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 6,300 |
| 699 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 6,300 |
| 700 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 5,400 |
| 701 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 5,400 |
|  |  | 10.2. Incalzire |  |  |
| 702 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 3,600 |
| 703 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 |
| 704 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,600 |
| 705 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 6,000 |
| 706 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,000 |
| 707 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 708 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556 | buc | 2,000 |
| 709 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,000 |
| 710 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,000 |
| 711 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 2,000 |
| 712 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 4,000 |
| 713 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 12,000 |
| 714 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 715 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 716 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 717 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
| 718 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 719 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000 |
|  |  | 10.3. Electricitate |  |  |
| 720 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 4,000 |
| 721 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,000 |
| 722 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 24,000 |
| 723 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 14,000 |
| 724 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 1,000 |
| 725 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 6,000 |
| 726 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 6,000 |
| 727 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere, | buc | 2,000 |
| 728 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 140,000 |
| 729 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 180,000 |
| 730 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 140,000 |
| 731 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 180,000 |
|  |  | 10.4. Apa si canalizare |  |  |
| 732 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 733 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 734 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 735 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 736 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 4,000 |
| 737 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 738 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 739 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |
| 740 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 741 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 742 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 743 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  |  | 11. Salon N 3 |  |  |
|  |  | 11.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 744 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala) | m2 | 21,000 |
| 745 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 21,000 |
| 746 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,000 |
| 747 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 21,000 |
| 748 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 21,000 |
| 749 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 21,000 |
| 750 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 21,000 |
| 751 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 64,000 |
| 752 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,800 |
| 753 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 3,900 |
| 754 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 64,000 |
| 755 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 14,000 |
| 756 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,500 |
| 757 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 14,000 |
| 758 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 64,000 |
| 759 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 64,000 |
| 760 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 64,000 |
| 761 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 64,000 |
| 762 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 64,000 |
| 763 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 64,000 |
| 764 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 1,200 |
| 765 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti. | m2 | 2,800 |
| 766 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 3,800 |
| 767 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid | buc | 2,000 |
| 768 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 22,500 |
| 769 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 22,500 |
| 770 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 22,500 |
| 771 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,500 |
| 772 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 24,500 |
| 773 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 5,000 |
| 774 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 5,000 |
| 775 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 3,600 |
| 776 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 3,600 |
|  |  | 11.2. Incalzire |  |  |
| 777 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 778 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 779 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,700 |
| 780 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 3,000 |
| 781 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 782 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 783 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556 | buc | 1,000 |
| 784 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,000 |
| 785 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 786 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 787 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 2,000 |
| 788 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 789 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 790 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 791 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 792 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 1,000 |
| 793 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 |
| 794 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 11.3. Electricitate |  |  |
| 795 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 5,000 |
| 796 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,000 |
| 797 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 15,000 |
| 798 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 10,000 |
| 799 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 1,000 |
| 800 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 2,000 |
| 801 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 4,000 |
| 802 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere, | buc | 2,000 |
| 803 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 72,000 |
| 804 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 120,000 |
| 805 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 72,000 |
| 806 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 120,000 |
|  |  | 11.4. Apa si canalizare |  |  |
| 807 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 808 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 809 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 810 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 811 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 4,000 |
| 812 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 813 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 814 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |
| 815 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 816 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 817 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 818 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  |  | 12. Salon N 4 |  |  |
|  |  | 12.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 819 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala) | m2 | 23,500 |
| 820 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 23,500 |
| 821 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,000 |
| 822 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 23,500 |
| 823 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 23,500 |
| 824 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 23,500 |
| 825 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 23,500 |
| 826 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 67,000 |
| 827 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,500 |
| 828 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 4,200 |
| 829 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 65,000 |
| 830 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 14,000 |
| 831 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,500 |
| 832 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 14,000 |
| 833 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 65,000 |
| 834 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,000 |
| 835 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 65,000 |
| 836 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 65,000 |
| 837 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 65,000 |
| 838 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti. | m2 | 65,000 |
| 839 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 1,200 |
| 840 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti. | m2 | 2,800 |
| 841 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 4,400 |
| 842 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid | buc | 2,000 |
| 843 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc | m2 | 24,500 |
| 844 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 24,500 |
| 845 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 24,500 |
| 846 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,500 |
| 847 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 26,500 |
| 848 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 6,400 |
| 849 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 6,400 |
| 850 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 4,800 |
| 851 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 4,800 |
|  |  | 12.2. Incalzire |  |  |
| 852 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 853 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 854 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,700 |
| 855 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 3,000 |
| 856 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 857 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 858 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556 | buc | 1,000 |
| 859 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,000 |
| 860 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 861 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 862 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 2,000 |
| 863 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 864 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 865 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 866 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 867 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 1,000 |
| 868 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 |
| 869 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 12.3. Electricitate |  |  |
| 870 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 7,000 |
| 871 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,000 |
| 872 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 18,000 |
| 873 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 12,000 |
| 874 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 1,000 |
| 875 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 2,000 |
| 876 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 4,000 |
| 877 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere, | buc | 2,000 |
| 878 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 108,000 |
| 879 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 144,000 |
| 880 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 108,000 |
| 881 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 144,000 |
|  |  | 12.4. Apa si canalizare |  |  |
| 882 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 883 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 884 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 885 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 886 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 6,000 |
| 887 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 888 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 889 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |
| 890 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 891 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 892 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 893 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  |  | 13. Salon N 5 |  |  |
|  |  | 13.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 894 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala) | m2 | 30,000 |
| 895 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 30,000 |
| 896 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,000 |
| 897 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 30,000 |
| 898 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 30,000 |
| 899 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 30,000 |
| 900 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 30,000 |
| 901 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti . | m2 | 72,000 |
| 902 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,800 |
| 903 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 2,600 |
| 904 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 72,000 |
| 905 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 18,000 |
| 906 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,500 |
| 907 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 18,000 |
| 908 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 72,000 |
| 909 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 72,000 |
| 910 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 72,000 |
| 911 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 72,000 |
| 912 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 72,000 |
| 913 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 72,000 |
| 914 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 1,400 |
| 915 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti. | m2 | 4,600 |
| 916 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 2,600 |
| 917 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 30,000 |
| 918 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 30,000 |
| 919 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 30,000 |
| 920 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,000 |
| 921 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 30,000 |
| 922 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 6,000 |
| 923 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 6,000 |
| 924 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 5,200 |
| 925 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 5,200 |
|  |  | 13.2. Incalzire |  |  |
| 926 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 3,600 |
| 927 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 |
| 928 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,600 |
| 929 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 6,000 |
| 930 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,000 |
| 931 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 932 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556 | buc | 2,000 |
| 933 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,000 |
| 934 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,000 |
| 935 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 2,000 |
| 936 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 4,000 |
| 937 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 12,000 |
| 938 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 939 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 940 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 941 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
| 942 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 943 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000 |
|  |  | 13.3. Electricitate |  |  |
| 944 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 4,000 |
| 945 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,000 |
| 946 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 24,000 |
| 947 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 14,000 |
| 948 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 1,000 |
| 949 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 6,000 |
| 950 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 6,000 |
| 951 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere, | buc | 2,000 |
| 952 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 140,000 |
| 953 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 180,000 |
| 954 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 140,000 |
| 955 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 180,000 |
|  |  | 13.4. Apa si canalizare |  |  |
| 956 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 957 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 958 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 959 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 960 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 4,000 |
| 961 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 962 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 963 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |
| 964 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 965 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 966 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 967 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  |  | 14. Salon N 6 |  |  |
|  |  | 14.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 968 | RpCH32D | Desfacerea planseelor de la tavan din placi de tip (Armstrong) | m2 | 21,000 |
| 969 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala) | m2 | 21,000 |
| 970 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 21,000 |
| 971 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,000 |
| 972 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 21,000 |
| 973 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 21,000 |
| 974 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 21,000 |
| 975 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 21,000 |
| 976 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 63,000 |
| 977 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 3,600 |
| 978 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 6,020 |
| 979 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 63,000 |
| 980 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 18,000 |
| 981 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,500 |
| 982 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 18,000 |
| 983 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,000 |
| 984 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,000 |
| 985 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,000 |
| 986 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 63,000 |
| 987 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,000 |
| 988 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti. | m2 | 63,000 |
| 989 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 1,200 |
| 990 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti. | m2 | 2,700 |
| 991 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 5,800 |
| 992 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid | buc | 2,000 |
| 993 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 22,500 |
| 994 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 22,500 |
| 995 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 22,500 |
| 996 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,500 |
| 997 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 24,500 |
| 998 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 5,100 |
| 999 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 5,100 |
| 1000 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 3,600 |
| 1001 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 3,600 |
|  |  | 14.2. Incalzire |  |  |
| 1002 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 1003 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 1004 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,700 |
| 1005 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 3,000 |
| 1006 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 1007 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 1008 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556 | buc | 1,000 |
| 1009 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,000 |
| 1010 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 1011 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 1012 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 2,000 |
| 1013 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 1014 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1015 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1016 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1017 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 1,000 |
| 1018 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 |
| 1019 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 14.3. Electricitate |  |  |
| 1020 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 7,000 |
| 1021 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,000 |
| 1022 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 14,000 |
| 1023 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 10,000 |
| 1024 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 1,000 |
| 1025 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 2,000 |
| 1026 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 4,000 |
| 1027 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere, | buc | 2,000 |
| 1028 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 96,000 |
| 1029 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 120,000 |
| 1030 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 96,000 |
| 1031 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 120,000 |
|  |  | 14.4. Apa si canalizare |  |  |
| 1032 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 1033 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 1034 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 1035 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 1036 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 4,000 |
| 1037 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 1038 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 1039 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |
| 1040 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 1041 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 1042 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 1043 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  |  | 15. Sala p/u medici |  |  |
|  |  | 15.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1044 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala) | m2 | 23,500 |
| 1045 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 23,500 |
| 1046 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,000 |
| 1047 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 23,500 |
| 1048 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 23,500 |
| 1049 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 23,500 |
| 1050 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 23,500 |
| 1051 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 65,000 |
| 1052 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,250 |
| 1053 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 4,000 |
| 1054 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 65,000 |
| 1055 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 14,000 |
| 1056 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 14,000 |
| 1057 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 65,000 |
| 1058 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,000 |
| 1059 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 65,000 |
| 1060 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 65,000 |
| 1061 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 65,000 |
| 1062 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti. | m2 | 65,000 |
| 1063 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 1,200 |
| 1064 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti. | m2 | 2,600 |
| 1065 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 3,700 |
| 1066 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid | buc | 2,000 |
| 1067 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 24,500 |
| 1068 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 24,500 |
| 1069 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 24,500 |
| 1070 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,500 |
| 1071 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 27,500 |
| 1072 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 5,100 |
| 1073 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 5,100 |
| 1074 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 3,600 |
| 1075 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 3,600 |
|  |  | 15.2. Incalzire |  |  |
| 1076 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,500 |
| 1077 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 1078 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,620 |
| 1079 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 1080 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,000 |
| 1081 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 1082 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 7sectii H 556mm L322 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556 | buc | 2,000 |
| 1083 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,000 |
| 1084 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,000 |
| 1085 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 2,000 |
| 1086 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 4,000 |
| 1087 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 1088 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 1089 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1090 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 1091 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 1,000 |
| 1092 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 |
| 1093 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 15.3. Electricitate |  |  |
| 1094 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 9,000 |
| 1095 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,000 |
| 1096 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 14,000 |
| 1097 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 12,000 |
| 1098 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 1,000 |
| 1099 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 4,000 |
| 1100 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 60,000 |
| 1101 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 120,000 |
| 1102 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 60,000 |
| 1103 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 120,000 |
|  |  | 15.4. Apa si canalizare |  |  |
| 1104 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 1105 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 1106 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 1107 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 1108 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 4,000 |
| 1109 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 1110 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 1111 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |
| 1112 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 1113 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 1114 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 1115 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  |  | 16. Bufet |  |  |
|  |  | 16.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1116 | RpCH32D | Desfacerea planseelor de la tavan din placi de PVC | m2 | 13,000 |
| 1117 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala) | m2 | 13,000 |
| 1118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 13,000 |
| 1119 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,500 |
| 1120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 13,000 |
| 1121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,000 |
| 1122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 13,000 |
| 1123 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 13,000 |
| 1124 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 54,000 |
| 1125 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 34,000 |
| 1126 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 6,200 |
| 1127 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 54,000 |
| 1128 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 14,000 |
| 1129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 54,000 |
| 1130 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 54,000 |
| 1131 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 27,000 |
| 1132 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 1,200 |
| 1133 | RpCO49A | Confectii din lemn: rafturi la camari si debarale, executate din PFL dur, de 5 mm si de 50 cm latime, montate pe un schelet de lemn de brad ecarisat | m2 | 8,000 |
| 1134 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 6,000 |
| 1135 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid | buc | 2,000 |
| 1136 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 14,500 |
| 1137 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 14,500 |
| 1138 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 14,500 |
| 1139 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,500 |
| 1140 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 14,500 |
| 1141 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 4,600 |
| 1142 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 | t | 4,600 |
| 1143 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 4,200 |
| 1144 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 4,200 |
|  |  | 16.2. Incalzire |  |  |
| 1145 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 1146 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 4,000 |
| 1147 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,700 |
| 1148 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 3,000 |
| 1149 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 1150 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 1151 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 1152 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 1153 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 1154 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 1155 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 2,000 |
| 1156 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 4,000 |
| 1157 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1158 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 1,000 |
| 1159 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1160 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 1,000 |
| 1161 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 |
| 1162 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,000 |
|  |  | 16.3. Electricitate |  |  |
| 1163 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 7,000 |
| 1164 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 1165 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 12,000 |
| 1166 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 6,000 |
| 1167 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 1,000 |
| 1168 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 2,000 |
| 1169 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 36,000 |
| 1170 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 72,000 |
| 1171 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 36,000 |
| 1172 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 72,000 |
|  |  | 16.4. Apa si canalizare |  |  |
| 1173 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, inox | buc | 3,000 |
| 1174 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 6,000 |
| 1175 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, | buc | 2,000 |
| 1176 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 3,000 |
| 1177 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 12,000 |
| 1178 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,000 |
| 1179 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 14,000 |
| 1180 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 6,000 |
| 1181 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 8,000 |
| 1182 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 18,000 |
| 1183 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 12,000 |
| 1184 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 1185 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu doua compartiment H=25cm x50x50x60 cu suport dulap inox 1.0x0.6x0.85 m cu usite si stilaj) pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 |
| 1186 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase,pe suport din , inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 |
| 1187 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 1188 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (boiler)- beneficiar. | buc | 2,000 |
|  |  | 17. Asistenta sefa |  |  |
|  |  | 17.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1189 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala) | m2 | 9,000 |
| 1190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 9,000 |
| 1191 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,500 |
| 1192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 9,000 |
| 1193 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,000 |
| 1194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 9,000 |
| 1195 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 9,000 |
| 1196 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 48,000 |
| 1197 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 2,160 |
| 1198 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 48,000 |
| 1199 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 48,000 |
| 1200 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,000 |
| 1201 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 10,000 |
| 1202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,000 |
| 1203 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,000 |
| 1204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,000 |
| 1205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 48,000 |
| 1206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,000 |
| 1207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti. | m2 | 48,000 |
| 1208 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 1,200 |
| 1209 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti. | m2 | 1,300 |
| 1210 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 2,500 |
| 1211 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid | buc | 1,000 |
| 1212 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,500 |
| 1213 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,500 |
| 1214 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 10,500 |
| 1215 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,500 |
| 1216 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 12,500 |
| 1217 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 2,800 |
| 1218 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 2,800 |
| 1219 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 3,200 |
| 1220 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 3,200 |
|  |  | 17.2. Incalzire |  |  |
| 1221 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 1222 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 2,500 |
| 1223 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,400 |
| 1224 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 2,500 |
| 1225 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 1226 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 1227 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 1228 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 1229 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 1230 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 1231 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 2,000 |
| 1232 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 3,000 |
| 1233 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1234 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 1,000 |
| 1235 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1236 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 1,000 |
| 1237 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 |
| 1238 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 17.3. Electricitate |  |  |
| 1239 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 5,000 |
| 1240 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 1241 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 12,000 |
| 1242 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 4,000 |
| 1243 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 2,000 |
| 1244 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 2,000 |
| 1245 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 48,000 |
| 1246 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 60,000 |
| 1247 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 48,000 |
| 1248 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 60,000 |
|  |  | 18. Sala proceduri |  |  |
|  |  | 18.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1249 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: | m2 | 16,000 |
| 1250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 16,000 |
| 1251 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,000 |
| 1252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 16,000 |
| 1253 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 16,000 |
| 1254 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 16,000 |
| 1255 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 16,000 |
| 1256 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 72,000 |
| 1257 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 50,000 |
| 1258 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida de sticla de 6-8 cm grosime | m2 | 3,600 |
| 1259 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 10,600 |
| 1260 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 72,000 |
| 1261 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 30,000 |
| 1262 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 12,000 |
| 1263 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 72,000 |
| 1264 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 72,000 |
| 1265 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 72,000 |
| 1266 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 72,000 |
| 1267 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 72,000 |
| 1268 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 72,000 |
| 1269 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 1,200 |
| 1270 | RpCO49A | Confectii din lemn: rafturi la camari si debarale, executate din PFL dur, de 5 mm si de 50 cm latime, montate pe un schelet de lemn de brad ecarisat | m2 | 6,000 |
| 1271 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 6,400 |
| 1272 | CK19A | Ferestre din aluminiu econom cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 3,600 |
| 1273 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 17,500 |
| 1274 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,500 |
| 1275 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 17,500 |
| 1276 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,500 |
| 1277 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 17,500 |
| 1278 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 4,800 |
| 1279 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 4,800 |
| 1280 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 4,200 |
| 1281 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 4,200 |
|  |  | 18.2. Incalzire |  |  |
| 1282 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,000 |
| 1283 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 4,000 |
| 1284 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 1285 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 3,000 |
| 1286 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 1287 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 1288 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 10sectii H 556mm L460 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556 | buc | 1,000 |
| 1289 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,000 |
| 1290 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 1291 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 1292 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 2,000 |
| 1293 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 4,000 |
| 1294 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 1295 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1296 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1297 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
| 1298 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 1299 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 18.3. Electricitate |  |  |
| 1300 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 7,000 |
| 1301 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,000 |
| 1302 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 20,000 |
| 1303 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala | buc | 8,000 |
| 1304 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 1,000 |
| 1305 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 2,000 |
| 1306 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 3,000 |
| 1307 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere, | buc | 3,000 |
| 1308 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 84,000 |
| 1309 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 96,000 |
| 1310 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 84,000 |
| 1311 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 96,000 |
|  |  | 18.4. Apa si canalizare |  |  |
| 1312 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 1313 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,000 |
| 1314 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 1315 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 6,000 |
| 1316 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,000 |
| 1317 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 1318 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 3,000 |
| 1319 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 4,000 |
| 1320 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 1321 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 1322 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 1323 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu doua compartiment H=25cm x50x50x60 cu suport dulap inox 1.0x0.6x0.85 m cu usite si stilaj) pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 |
| 1324 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile (boiler) | buc | 1,000 |
| 1325 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (boiler beneficiar) | buc | 1,000 |
|  |  | 19. Asistente medicale |  |  |
|  |  | 19.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1326 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala) | m2 | 12,000 |
| 1327 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 12,000 |
| 1328 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,000 |
| 1329 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 12,000 |
| 1330 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,000 |
| 1331 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 12,000 |
| 1332 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 12,000 |
| 1333 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 44,000 |
| 1334 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 13,700 |
| 1335 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 44,000 |
| 1336 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 20,000 |
| 1337 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 20,000 |
| 1338 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 44,000 |
| 1339 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,000 |
| 1340 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 44,000 |
| 1341 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 44,000 |
| 1342 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 44,000 |
| 1343 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti. | m2 | 44,000 |
| 1344 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 2,400 |
| 1345 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti. | m2 | 1,400 |
| 1346 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 7,800 |
| 1347 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,600 |
| 1348 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 3,500 |
| 1349 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid | buc | 2,000 |
| 1350 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,500 |
| 1351 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,500 |
| 1352 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 13,500 |
| 1353 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,500 |
| 1354 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 15,000 |
| 1355 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 2,800 |
| 1356 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 2,800 |
| 1357 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 3,200 |
| 1358 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 3,200 |
|  |  | 19.2. Incalzire |  |  |
| 1359 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 1360 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 2,500 |
| 1361 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,400 |
| 1362 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 2,500 |
| 1363 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 1364 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 1365 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 1366 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 1367 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 1368 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 1369 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 2,000 |
| 1370 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 3,000 |
| 1371 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1372 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 1,000 |
| 1373 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1374 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 1,000 |
| 1375 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 |
| 1376 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 19.3. Electricitate |  |  |
| 1377 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 4,000 |
| 1378 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 1379 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 12,000 |
| 1380 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 6,000 |
| 1381 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 1,000 |
| 1382 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 2,000 |
| 1383 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 48,000 |
| 1384 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 72,000 |
| 1385 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 48,000 |
| 1386 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 72,000 |
|  |  | 20. Sef sectie |  |  |
|  |  | 20.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1387 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala) | m2 | 15,500 |
| 1388 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 15,500 |
| 1389 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,500 |
| 1390 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 15,500 |
| 1391 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,500 |
| 1392 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 15,500 |
| 1393 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 15,500 |
| 1394 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 57,000 |
| 1395 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 1396 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 2,160 |
| 1397 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 30,000 |
| 1398 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 57,000 |
| 1399 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,000 |
| 1400 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 10,000 |
| 1401 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 57,000 |
| 1402 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,000 |
| 1403 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 57,000 |
| 1404 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 57,000 |
| 1405 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 57,000 |
| 1406 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti. | m2 | 57,000 |
| 1407 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 1,200 |
| 1408 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti. | m2 | 1,500 |
| 1409 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 2,500 |
| 1410 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid | buc | 1,000 |
| 1411 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 16,500 |
| 1412 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,500 |
| 1413 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 16,500 |
| 1414 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,500 |
| 1415 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 18,500 |
| 1416 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 3,200 |
| 1417 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 3,200 |
| 1418 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 3,600 |
| 1419 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 3,600 |
|  |  | 20.2. Incalzire |  |  |
| 1420 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 1421 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 2,500 |
| 1422 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,400 |
| 1423 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 2,500 |
| 1424 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 1425 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 1426 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 1427 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,000 |
| 1428 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 1429 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 1430 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 2,000 |
| 1431 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 5,000 |
| 1432 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 m | buc | 2,000 |
| 1433 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 1,000 |
| 1434 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1435 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 1,000 |
| 1436 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 |
| 1437 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,000 |
|  |  | 20.3. Electricitate |  |  |
| 1438 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 4,000 |
| 1439 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 1440 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 14,000 |
| 1441 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 8,000 |
| 1442 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 1,000 |
| 1443 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 2,000 |
| 1444 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 48,000 |
| 1445 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 96,000 |
| 1446 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 48,000 |
| 1447 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 96,000 |
|  |  | 20.4. Apa si canalizare |  |  |
| 1448 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 1449 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 1450 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 1451 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 1452 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 4,000 |
| 1453 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 1454 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 1455 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |
| 1456 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 1457 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 1458 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 1459 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 1460 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi | buc | 1,000 |
| 1461 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  |  | 21. Cabinet sanitar |  |  |
|  |  | 21.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1462 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: | m2 | 19,500 |
| 1463 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 19,500 |
| 1464 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,000 |
| 1465 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 19,500 |
| 1466 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 19,500 |
| 1467 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 19,500 |
| 1468 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 19,500 |
| 1469 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 80,000 |
| 1470 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 45,000 |
| 1471 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,400 |
| 1472 | RpCG22A | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 1,200 |
| 1473 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 85,000 |
| 1474 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 25,000 |
| 1475 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 80,000 |
| 1476 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 80,000 |
| 1477 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 45,000 |
| 1478 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 6,400 |
| 1479 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 19,500 |
| 1480 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 19,500 |
| 1481 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 19,500 |
| 1482 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,500 |
| 1483 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 21,000 |
| 1484 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 2,500 |
| 1485 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardosele in bae executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 2,500 |
| 1486 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 5,400 |
| 1487 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 5,400 |
| 1488 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 6,200 |
| 1489 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 6,200 |
|  |  | 21.2. Incalzire |  |  |
| 1490 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,000 |
| 1491 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 1492 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 1493 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 3,000 |
| 1494 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 |
| 1495 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 1496 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 1497 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,000 |
| 1498 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 1499 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 1500 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 2,000 |
| 1501 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 1502 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 1503 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 1504 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1505 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
| 1506 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 1507 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,000 |
|  |  | 21.3. Electricitate |  |  |
| 1508 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 6,000 |
| 1509 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 1510 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 20,000 |
| 1511 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 4,000 |
| 1512 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 1,000 |
| 1513 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 2,000 |
| 1514 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 48,000 |
| 1515 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 64,000 |
| 1516 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 48,000 |
| 1517 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 64,000 |
|  |  | 21.4. Apa si canalizare |  |  |
| 1518 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 1519 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,000 |
| 1520 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 1521 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 8,000 |
| 1522 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 12,000 |
| 1523 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 1524 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 4,000 |
| 1525 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 4,000 |
| 1526 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 10,000 |
| 1527 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 1528 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 1529 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 1530 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 1531 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (boiler) -beneficiar | buc | 1,000 |
| 1532 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C=250 80x80xh15cm avind teava de scurgere din material plastic si trap, montata pe pardosea. | buc | 1,000 |
|  |  | 22. Holul central |  |  |
|  |  | 22.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1533 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala) | m2 | 98,000 |
| 1534 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 98,000 |
| 1535 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 42,000 |
| 1536 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 98,000 |
| 1537 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 98,000 |
| 1538 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 98,000 |
| 1539 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 98,000 |
| 1540 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti . | m2 | 250,000 |
| 1541 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 11,200 |
| 1542 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 150,000 |
| 1543 | K=2 RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 240,000 |
| 1544 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 115,000 |
| 1545 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 115,000 |
| 1546 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 240,000 |
| 1547 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 240,000 |
| 1548 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 240,000 |
| 1549 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 240,000 |
| 1550 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 240,000 |
| 1551 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti. | m2 | 240,000 |
| 1552 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti. | m2 | 14,000 |
| 1553 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 12,000 |
| 1554 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice( La intrare in sectie) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 10,500 |
| 1555 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid | buc | 2,000 |
| 1556 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 122,000 |
| 1557 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 98,000 |
| 1558 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 98,000 |
| 1559 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 98,000 |
| 1560 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 120,000 |
| 1561 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 8,200 |
| 1562 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 8,200 |
| 1563 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 6,400 |
| 1564 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 6,400 |
|  |  | 22.2. Incalzire |  |  |
| 1565 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 5,400 |
| 1566 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,500 |
| 1567 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 9,900 |
| 1568 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 10,000 |
| 1569 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12,000 |
| 1570 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 1571 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556 | buc | 2,000 |
| 1572 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 1573 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,000 |
| 1574 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 2,000 |
| 1575 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 4,000 |
| 1576 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,500 |
| 1577 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 1578 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1579 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 1580 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 1,000 |
| 1581 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 |
| 1582 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 22.3. Electricitate |  |  |
| 1583 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 4,000 |
| 1584 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 12,000 |
| 1585 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 120,000 |
| 1586 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 6,000 |
| 1587 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 4,000 |
| 1588 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 12,000 |
| 1589 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 192,000 |
| 1590 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 96,000 |
| 1591 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 5x6 VVGng mmp | m | 40,000 |
| 1592 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 192,000 |
| 1593 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 96,000 |
| 1594 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 25 mm, montat aparent, | m | 40,000 |
| 1595 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cutie metal ЩРв 54з-36 ухлэ IP31 | buc | 1,000 |
| 1596 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat DIF SUPR HDB 3 WPLE (AVDT 32 63 1P+N C 25A 30MA | buc | 14,000 |
| 1597 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat (VA 47-29,63) 1p B 10A | buc | 12,000 |
| 1598 | RpEE15A | Montarea separator de sarcina HDG3 (VN-32 63 125) 3P 40A | buc | 3,000 |
| 1599 | RpEE15B | Montarea sina de conectare PIN 3P 63A 1.5mm (L=1m) | buc | 1,000 |
| 1600 | RpEE15B | Montarea sina de distributie HTB043 6x8mm 133 PIN M4 (L=1m) | buc | 1,000 |
|  |  | 22.4. Apa si canalizare |  |  |
| 1601 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 1602 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 1603 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 1604 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 1605 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 4,000 |
| 1606 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 1607 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 1608 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |
| 1609 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 1610 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 1611 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 1612 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 90 zile

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2024.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcție.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; | da |
|  | Garanția pentru ofertă 1% | în cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; -în cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO # Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 nota “In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului se va atașa în SIARSAP la procedura vizată. | da |
|  | GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR | Completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | DECLARAȚIE privind experienţa similară | Completată conform anexei nr. 12 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; | da |
|  | DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Completată conform anexei nr. 13 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | ## DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Completată conform anexei nr. 14 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Completată conform anexei nr. 15 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |
|  | Garanție de bună execuție 5% (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice | Prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCTO) sau rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintată # Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 nota “In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului se va atașa în SIARSAP la procedura vizată. | da |
|  | Avizul Inspecției de Stat în Construcție | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Devizile | Formularul nr. 3,5,7 | da |
|  | Certificat de conformitate a principalelor material utilizate | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Termenul de garanție a  lucrăriilor sau serviciilor - minim 36  luni din momentul semnării actului de recepție finală a lucrărilor.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Persoană de contact: 078913550

- Alte informații relevante:

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

Morozova Violeta  - membru, șefă serviciul bioinginerie.

Toma Irina - membru, asistentă medicală- şefă.

Caraman Natalia – membru, șefă depozite

Gabriela Doagă - secretar, contabilă șefă.

Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.