| Lucrari de reparație a încăperilor pentru amplasarea unui Angiograf IMSP SCM SF TREIME Nr.ob. 12/23-1-EEF/IEI | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Blocul chirurgical (Sectia angiografie)

Echipament electric de forta si iluminat electric . (Marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A | buc | 6,000 |
| 3 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, ABP | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,000 |
| 5 | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (PD-A) | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 6,000 |
| 8 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 9 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,007 |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDV-A) | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolar 32A | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 13 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD-A) | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 20A | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 9,000 |
| 16 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDL) | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 20A | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 19 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (S3RB) | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 4,000 |
| 21 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 22 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,070 |
| 23 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,320 |
| 24 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc | 4,000 |
| 25 | 08-02-160-2 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 | buc | 4,000 |
| 26 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 9,300 |
| 27 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,300 |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,350 |
| 29 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 0,550 |
| 30 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,300 |
| 31 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,550 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 33 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 11,150 |
| 34 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,100 |
| 35 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,060 |
| 36 | 08-03-591-12 | Intreruptori cu 3 grupe tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 37 | 08-03-591-12 | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,030 |
| 38 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,100 |
| 39 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 2,000 |
| 40 | 3332147-01 | Cablu VVGng-LS 2х1.5mm2 | m | 30,000 |
| 41 | 3332147-03 | Cablu VVGng-LS 3х1.5mm2 | m | 610,000 |
| 42 | 3332147-04 | Cablu VVGng-LS 3х2.5mm2 | m | 35,000 |
| 43 | 3332147-17 | Cablu VVGng-LS 5х4mm2 | m | 10,000 |
| 44 | 3332139-072 | Cablu ВВГнг(A)-FR-LS 3х1.5mm2 | m | 50,000 |
| 45 | 3332147-24 | Cablu VVGng-LS 5х70mm2 (4.514kg/m) | m | 30,000 |
| 46 | 3332034-52 | Cablu ABBГнг-LS 5х120mm2 (2.78kg/m) | m | 55,000 |
| 47 | 33351000130 | Manson terminal tip "RAYCHEM" 5x70mm | buc | 4,000 |
| 48 | 33351000131 | Manson terminal tip "RAYCHEM" 5x120mm | buc | 4,000 |
| 49 | 3331028-06 | Conductor ПВ1нг 1,5mm2 | m | 380,000 |
| 50 | 3331028-07 | Conductor ПВ1нг 2,5mm2 | m | 910,000 |
| 51 | 3331028-01 | Conductor ПВ1нг 6,0mm2 | m | 100,000 |
| 52 | 33400171-15 | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 | buc | 7,000 |
| 53 | 33600173-182 | Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie ascunsa 250V,6A | buc | 58,000 |
| 54 | 33600173-183 | Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa 250V,6A | buc | 6,000 |
| 55 | 33600173-184 | Intrerupator cu 3 grupe pentru instalatie ascunsa 250V,6A | buc | 2,000 |
| 56 | 435522-012 | Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa | buc | 3,000 |
| 57 | 336009-201 | Cadru pentru bloc cu 3 prize | buc | 3,000 |
| 58 | 336019-18 | Priza tripolara 250V, 10A ingropat | buc | 10,000 |
| 59 | 337003-162 | Doza ingroata pentru instalarea intrerupatoarelor si prizelor | buc | 40,000 |
| 60 | 441000-1560 | Teava ПВХ d=20mm | m | 930,000 |
| 61 | 337003-161 | Cutie de ramificare pentru instalare prin tevi | buc | 55,000 |
| 62 | 33371041-012 | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm | m | 30,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 63 | 555-100378 | -Intrerupator cu pirgie РO3-400 . 400A | buc | 1,000 |
| 64 | 3370201-301 | -Siguranta ППНИ-37 gab.2 In=315A | buc | 6,000 |
| 65 | 5552012-69 | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-210K-250-54УХ (IP54) (АВР) | buc | 1,000 |
| 66 | 5550213-3 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 200A, BA88-35/3/200 | buc | 1,000 |
| 67 | 333410001-22 | Sursa de alimentare neintrerubila UPS ,380V, 100kW | buc | 1,000 |
| 68 | 55500059-2 | Punct de distributie ПР11Д -3084-21УЗ | buc | 1,000 |
| 69 | 5550297-106 | - Intrerupator automat de diferentiere AD-14/4/100/200, 100A, 200mA | buc | 2,000 |
| 70 | 5550297-107 | - Intrerupator automat de diferentiere AD-14/4/50/200, 50A, 200mA | buc | 1,000 |
| 71 | 5550244-115 | -Intrerupator automat bipolar, 50A, BA47-29//2/50C | buc | 2,000 |
| 72 | 5550244-13 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C | buc | 1,000 |
| 73 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 1,000 |
| 74 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc | 1,000 |
| 75 | 5550086-26 | Dulap de distributie ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 (PDV-A) | buc | 1,000 |
| 76 | 555-100011-3 | Intreruptor BH32/3/32 , 32A | buc | 1,000 |
| 77 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc | 2,000 |
| 78 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 1,000 |
| 79 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 2,000 |
| 80 | 5550086-41 | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 ( PD-A ) | buc | 1,000 |
| 81 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 82 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 3,000 |
| 83 | 555000255-031 | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA | buc | 6,000 |
| 84 | 5550086-032 | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PDL) | buc | 1,000 |
| 85 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 86 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 3,000 |
| 87 | 5550089-01 | Dulap de comanda cu 2 motoare (de lucru si rezerva) 380V, 23A S3RB-(B) -1/2-23-54 | buc | 1,000 |
| 88 | 55600076-1 | Demaror magnetic ПМА-1230У2 10A | buc | 2,000 |
| 89 | 55600073 | Demaror magnetic ПМА-0230У2 2.5A | buc | 1,000 |
| 90 | 55600075-12 | Demaror magnetic ПМА-2150 25.0A | buc | 1,000 |
| 91 | 5550261-6 | -Intrerupator automat AK50-3M 3P 10A, 380V | buc | 3,000 |
| 92 | 33410169-09 | Corp de iluminat LED incorporat IP20, 35W OPL/R ECO LED595 | buc | 13,000 |
| 93 | 33410169-10 | Corp de iluminat LED incorporat IP20, 35W +ES1 OPL/R ECO LED595+ES1 | buc | 2,000 |
| 94 | 33400169-06 | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 33W | buc | 8,000 |
| 95 | 33400169-07 | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 33W (cu bloc de alimentare de urgenta) | buc | 9,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.