Anexă la Documentația de atribuire

pentru procedura de achiziție:

№ SV-G-L-02/01-25

” Achiziția lucrărilor de reparație a clădirii

administrative a filialei ”Căușeni-gaz”

din str.Petre Vechi, or.Căușeni”,

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiei:  ” Achiziția lucrărilor de reparație a clădirii administrative a filialei ”Căușeni-gaz” din str.Petre Vechi, or.Căușeni”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari interioare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,134 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,134 |
| 2 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 5,400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,938 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,432 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,350 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 5,400 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,459 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 2,430 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 1,188 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,108 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 285,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 34,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,750 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 285,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 695,400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 4 069,800 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 9,120 |
| 5 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 2,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,410 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,772 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,609 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,609 |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 150,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19,500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,000 |
| 7 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 142,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 45,440 |
| 8 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,050 | buc | 3,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,510 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 2,520 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,270 |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 98,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 117,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 548,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,232 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,352 |
| 10 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 44,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 99,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 45,320 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 178,200 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 13,200 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 880,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 39,600 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,528 |
| 11 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 54,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 62,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,100 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 57,267 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 57,267 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 49,086 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,620 |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 88,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 180,400 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 352,000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 92,400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,320 |
| 13 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 54,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,940 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,620 |
| 14 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 44,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 17,160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,160 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,200 |
|  |  | 1.2. Lucrari electrice |  |  |
| 15 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 140,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 112,000 |
| 16 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3*2,5mm2) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100 | m | 75,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,250 |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru 3*2,5mm2 | m | 84,975 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 4,125 |
| 17 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3*1,5mm2) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100 | m | 134,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,380 |
|  | 27221031070011 | Conductor de aluminiu sau cupru 3*1,5mm2 | m | 151,822 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 7,370 |
| 18 | RpEG04B | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : 7-10 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,570 |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat 10 automate | buc | 1,000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,020 |
| 19 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 24,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,440 |
|  | 2746167335100 | Priza bloc 4+1 | buc | 24,480 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 24,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,120 |
| 20 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare | buc | 8,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,640 |
|  | 3320634625001 | Automat AB 16A | buc | 8,000 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 48,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 32,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 32,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,600 |
| 21 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,800 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator I pol | buc | 6,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,030 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,200 |
| 22 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020 | buc | 18,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 19,620 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 18,360 |