| Batalionul de Instrucție-Baza militara de instruire a Armatei Naționale | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cantităților de lucrări  № 22-10-2025

Reabilitarea turnului de apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Reparații curente si de reabilitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrări de construcții |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcE12A |  | Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fără apa subterana. Material mărunt (scoabe, apa)=1,01 |  |  |  |  | m3 | 0,59 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 3,54 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 1,676 |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  | m3 | 0,169 |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  | m2 | 0,125 |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  | m3 | 0,051 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 0,154 |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  |  |  | kg | 0,054 |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  |  |  | kg | 0,088 |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  |  |  | m3 | 0,002 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,991 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fără apa subterana. Nota: se exclud toate resursele cu excepția inelul prefabricat KЦ-20-9(0,59M3). |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AcE11A |  | Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fără apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015 |  |  |  |  | m3 | 1,43 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 9,652 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 4,133 |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  |  |  | m3 | 0,289 |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  | m2 | 0,174 |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  | m3 | 0,015 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 0,386 |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  |  |  | kg | 0,16 |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  |  |  | kg | 0,116 |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  |  |  | m3 | 0,006 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut | 2,646 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fără apa subterana. Nota: resursa cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 26611264331522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  |  | kg | 0,00 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de încălzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator încălzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,40 |
|  | 33205000000001 |  | Manometre |  |  |  |  | buc | 1,01 |
|  | 1714227322940 |  | Cânepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,006 |
|  | 2430126100338 |  | Soluție de etanșare |  |  |  |  | kg | 0,012 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpAcB42A |  | Demontarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, având diametrul de 50-250 mm |  |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 2,52 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l | 0,48 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm (vana fonta d=80mm) Mat. mărunte si montaj (garnituri, șuruburi, etc.)=1,04 |  |  |  |  | buc | 8,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 4,40 |
|  | 287411730005454 |  | Vana de fonta d=80mm |  |  |  |  | buc | 8,32 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AcA23A |  | Îmbinarea cu flanșe libere a tuburilor, pieselor de legătura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, având diametrul de 50-100 mm Materiale mărunte (benzina, lac bitum etc.)=1,03 |  |  |  |  | buc | 16,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 9,28 |
|  | 2875274428200 |  | Flanșa rotunda libera d=80mm |  |  |  |  | buc | 16,48 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu inserții |  |  |  |  | buc | 16,645 |
|  | 2874115800001 |  | Șuruburi hexagonale cu piulițe |  |  |  |  | buc | 131,84 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, țevii având diametrul de 75 mm. |  |  |  |  | buc | 8,00 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 8,00 |
|  | 2523156713811 |  | Cot e/f d=75mm |  |  |  |  | buc | 8,08 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 6,40 |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  | h-ut | 6,40 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, țevii având diametrul de 75mm. |  |  |  |  | buc | 8,00 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 8,00 |
|  | 2523156415212 |  | Mufa e/f d=75mm |  |  |  |  | buc | 8,08 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 6,40 |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  | h-ut | 6,40 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). Îmbinare mecanica intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, țevile având diametrul de 75 mm. Nota: adaptor flanșa. |  |  |  |  | buc | 8,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 4,64 |
|  | 2523156713811751 |  | Adaptor d=75mm |  |  |  |  | buc | 8,24 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcF11C |  | Spălarea țevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila după montarea si îmbinarea, înaintea recepției |  |  |  |  | m | 500,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 20,00 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 50,00 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut | 15,00 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in tranșee pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru până la 100 mm. |  |  |  |  | m | 500,00 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 2,05 |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  |  |  | h-ut | 1,00 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrări de construcții |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrări de întreținere si deservire |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpAcH11C |  | Dezinfectarea rezervoarelor închise si deschise sau a puțurilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor |  |  |  |  | m3 | 25,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 1,50 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 1,50 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 25,00 |
|  | 2413217309637 |  | Cloramina B |  |  |  |  | kg | 3,375 |
|  | 2952270003301 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw |  |  |  |  | h-ut | 2,50 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIzA14A |  | Îndepărtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzător sau a diverselor depuneri de pe suprafețe metalice |  |  |  |  | m2 | 90,00 |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  |  |  | h-om | 45,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 45,00 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 21,15 |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  |  |  |  | l | 2,70 |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,27 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 4,50 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIzA05A |  | Vopsitorii anticorozive pe tâmplărie metalica, utilaje tehnologice si construcții metalice, executate cu email clor cauciuc (un strat grund de minium, un strat grund de culoare si trei straturi de email) Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,03 |  |  |  |  | m2 | 90,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 146,70 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 63,00 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu alhcidic G 355-6 |  |  |  |  | kg | 13,905 |
|  | 2430226101259 |  | Grund de clor cauciuc de culoare G-359/1 NII-1707/61 |  |  |  |  | kg | 13,905 |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  | kg | 41,715 |
|  | 2430226109231 |  | Diluant S-905 NII 1708-61 |  |  |  |  | kg | 4,913 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit rafinat tip A |  |  |  |  | kg | 9,27 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 4,635 |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  |  |  |  | kg | 13,905 |
|  | 2952270003371 |  | Malaxor de chituri si vopsele 10 l |  |  |  |  | h-ut | 1,80 |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  |  |  | h-ut | 2,70 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Aplicativ |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut. | 16,00 |
|  | 21541541215641 |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut | 16,00 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IzF04F K=2,00 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații si radiere, in terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolații curenta pe suprafețe inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). Nota: se exclude resursa lemn de foc, K=2,00. |  |  |  |  | m2 | 21,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 2,52 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  | kg | 71,40 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg | 14,28 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,042 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut | 0,546 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IzH18C |  | Izolarea pieselor speciale cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevăzute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, Nota: se exclude resursa brățara cu catarama. |  |  |  |  | m2 | 30,00 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om | 1,20 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 87,90 |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  |  |  |  | m2 | 30,90 |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  |  |  | kg | 11,22 |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  |  |  | kg | 228,60 |
|  | 2710403707842 |  | Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm |  |  |  |  | kg | 14,91 |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg | 1,50 |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg | 0,27 |
|  | 2430226102885 |  | Chit Romtix 1502 - Snur- |  |  |  |  | kg | 4,74 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CE13A |  | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra. Material marunt=1,05 |  |  |  |  | m2 | 15,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 4,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,70 |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  |  |  | m2 | 18,112 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg | 4,725 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut | 1,50 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,60 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrări de întreținere si deservire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicală si sociala (VR) * 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparații curente si de reabilitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, până la: 50. Nota: se exclude resursele ( white-spirit, electrozi, solvenți, șuruburi, rama pentru inscripții, chit, email si laminate). |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 5,15 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  |  |  | h-ut | 0,23 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  |  |  | h-ut | 0,53 |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut | 0,03 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-149-1 |  | Cablu până la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m până la: 1 kg. Nota: se exclude resursa (carton, cleme, butoane,ancoraje, fise, banda, cercul si cricuri, cabestane). |  |  |  |  | 100 m | 1,80 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 30,78 |
|  | 1039163 |  | Mansoane tensionate |  |  |  |  | buc | 14,40 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,702 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut | 23,94 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,702 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Aplicativ |  | Cablu Vpp 10mm |  |  |  |  | m | 180,00 |
|  | Cost piata |  | Cablu Vpp 10mm |  |  |  |  | m | 180,00 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala (VR) * 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 7 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR) * 76 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrări de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Aplicativ |  | Panou de comanda si dirijare automata |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | Cost piața 2 |  | Panou de comanda si derijare automata |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa valori adaugate (VR) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |