| № crt. | Simbol norme §i Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli §i resurse | U.M. | Consum de resurse pe imitate de masura |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe imitate de masura |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | RpCI42 В п. K=3= 1,000 ; M=1,000; m= 1,000 | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, | m2 |  |  |  |
|  | 721305001 3100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 57,66 |  |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 57,66 |  |
|  | 292214000 6703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 15,00 |  |
| 2 | RpCH32 С п. K=3= 1,000 ; M= 1,000; 111=1,000 | Desfacerea elementelor de acoperis - astereala | m2 |  |  |  |
|  | 712401001 0700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 57,66 |  |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 57,66 |  |
| - | 292214000 6702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 15,00 |  |
| 3 | CB02C П. K=3= 1,000 ; M= 1,000; Ш= 1,000 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la Centura de beton de la parapet la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 9 |  |  |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,66 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,106 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,112 |  |
| 4 | CC02F п. К=3= 1,000; М= 1,000; 111=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, pentru Centura de beton de la parapet | kg | 851,800 | 18,809 |
|  |  |  |  |  | 1,384 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 20,443 |  |
|  | '2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 873,095 |  |
| 5 | СС02Е п. К=3—1,000; М= 1,000; 111=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru Centura de beton de la parapet | kg | 126,600 | 18,867 |
|  |  |  |  |  | 1,442 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,165 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 129,765 |  |
| 6 | CL18A п. К=3= 1,000; М=1,000; Ш= 1,000 | Confectii metalice diverse din, otel beton, inglobate total sau partial in beton - buloane tumbe | kg | 85,000 | 28,406 |
|  |  |  |  |  | 12,109 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 16,150 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,850 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,850 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,850 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 85,000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,425 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,680 |  |
| 7 | СА04В п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa С 15/12 (Вс 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - la Centura de beton Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1,030 | m3 | 21,100 | 1 698,232 |
|  |  |  |  |  | 311,364 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 104,445 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,495 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 22,276 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,908 |  |
| 8 | СЕ27А п, К—3=1,000; М= 1,000; Ш= 1,000 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. | m2 | 9 1 000,40 0 | 281,922 |
|  |  |  |  |  | 66,309 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 900,360 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 250,100 |  |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 11,004 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 4,002 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 11,004 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructs | kg | 150,060 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 30,012 |  |
| 9 | СЕ30А п. К=3= 1,000; М=1,000; 111=1,000 | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. | m2 | 1 250,80 0 | 109,807 |
|  |  |  |  |  | 17,010 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 281,430 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 87,556 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 13,759 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 150,096 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 37,524 |  |
| 10 | СЕ42А п. К=3= 1,000; М=1,000; Ш= 1,000 | Executarea luearnelor | buc | 6,000 | 1 961,289 |
|  |  |  |  |  | 380,729 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 35,820 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,798 |  |
|  | 2863146310808 1 | Balamale (петли) | buc | 24,000 |  |
|  | 2863146311270 1 | Cremon (ручка оконная) | buc | 6,000 |  |
|  | 2010102904169 3 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=19- 22mm calit a III a | m3 | 0,360 |  |
|  | 2010102904169 4 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=44mm calit a III a | m3 | 0,600 |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 3,000 |  |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 8,400 |  |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,660 |  |
| 11 | CN51D п. К=3= 1,000; М= 1,000; Ш= 1,000 | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 40,100 | 75,952 |
|  |  |  |  |  | 9,802 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,817 |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 54,135 |  |
| 12„ | CN50A п. К=3= 1,000; М=1,000; Ш= 1,000 | Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 9 40,100 | 256,539 |
|  |  |  |  |  | 49,011 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 34,085 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, prat) calitate superioara | kg | 68,170 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 268,670 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,481 |  |
| 13 | СЕ31С | Streasina infundata, fara console | m2 | 88,000 | 713,350 |

| 1 | 2 | О 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. К=3= 1,000; М=1,000; Ш= 1,000 | aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe о parte, cu latimea medie de 0,5 m |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 234,100 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 5,280 |  |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 325,600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,400 |  |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 3,520 |  |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 440,000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 35,200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,640 |  |
| 14 | CN17A п. К=3=1,000; М=1,000; LU=1,000 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit streasina | m2 | 88,000 | 66,420 |
|  |  |  |  |  | 57,660 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 88,000 |  |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 15,840 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 10,560 |  |
| 15 | СЕ17А п. К=3= 1,000; М=1,000; 111=1,000 | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt= 1,030 | m2 | 1 250,80 0 | 26,312 |
|  |  |  |  |  | 14,415 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 250,160 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 62,540 |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1 481,573 |  |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 15 459,888 |  |
| 16 | СЕ07А п. К=3=1,000; М=1,000; Ш= 1,000 | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelilorile acoperisuri lor (tip metalocerepita) Material marunt= 1,050 | m2 | 1 250,80 0 | 239,994 |
|  |  |  |  |  | 66,309 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1 125,720 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 312,700 |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla - metalocerepita | m2 | 1 510,341 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 656,670 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 1 1 820,060 |  |
| * | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 131,334 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 62,540 * |  |
| 17 | CL17B п. К=3= 1,000; М= 1,000; Ш= 1,000 | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, | m | 179,000 | 118,526 |
|  |  |  |  |  | 12,109 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 34,010 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,790 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,790 |  |
|  | 2811236309801 | Confectii metalice diverse- opritori de | m | 179,000 |  |

| 1 | 2 | о J | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zapada |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,895 |  |
|  | 401И06202741 | Energie electrica | lew | 1,432 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v,351-3 ntr 90-80 | kg | 1,790 |  |
| 18 | СЕ 19В п. К=3=1,000; М= 1,000; Ш=1,000 | Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=l ,030 | m | 181,000 | 119,448 |
|  |  |  |  |  | 49,011 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 126,700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,150 |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 279,645 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 42,879 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 279,645 |  |
|  | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | _ kg | 45,675 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,810 |  |
| 19 | СЕ21В п. К=3= 1,000; М=1,000; Ш= 1,000 | Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)= 1,020 | m | 201,600 | 108,887 |
|  |  |  |  |  | 60,543 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 171,360 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,320 |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 349,574 |  |
|  | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 123,379 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,419 |  |
| 20 | RpCH31A п. К=3=1,000; М= 1,000; Ш= 1,000 | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 576,900 | 49,155 |
|  |  |  |  |  | 43,245 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 346,140 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 86,535 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini els B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, 1=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,173 |  |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3- 6 m STAS 942-80 | m3 | 0,173 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,069 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sinma, etc.) | kg | 1,731 |  |
| 21 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km - | t | 26,000 | 56,760 |