Aprob:____________________________Vicedirector medical IMSP IMU

Diana MANEA

| Bloc №1, №3. Alimentare cu energie electrica 0,4 kV IMSP IMU mun.Chisinau |  |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Сablu si conducatori |  |  |
| 1 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg (Кабель по желобам) | 100 m | 0,200 |
| 2 | Pret de piata | Cablu АВВГнг(А)-LS 4*120мм2 | m | 20,000 |
| 3 | Pretul firmei | Papuc pentru conductor cu sectiunea 120mm2 | buc | 16,000 |
| 4 | 08-02-165-4 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 4,000 |
| 5 | Pretul firmei | Manson terminal 4ПКТп-1 150/240 | buc | 4,000 |
| 6 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,100 |
| 7 | Pret de piata | Jgheab din otel zincat 80x300x2000mm | m | 10,000 |
| 8 | Pret de piata | Cot 90° orizontal 80x300mm | buc | 1,000 |
| 9 | Pret de piata | Capac pentru jgheab din otel zincat 80x300x2000mm | m | 10,000 |
|  |  | 1.2. Reconstrutia panou AAR-3, Blocul Nr.3. |  |  |
| 10 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Aппаратура, устанавливаемая в щит AAR) | buc | 31,000 |
| 11 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,620 |
| 12 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) | buc | 4,000 |
| 13 | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A (Демонтаж трехполярных: выключателей рычажных на 25-100-200 А или лестничных автоматических выключателей, защитных автоматов на 25-350 А, воздушных или маслянных контактов на 25-63-100-200А ) | buc | 8,000 |
| 14 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare (Демонтаж выключателя в вводно-распределительном шкафу) | buc | 3,000 |
|  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |
| 15 | Pretul firmei | Intrerupator automat de tipul EasyPact CVS250F, 36kA, cu declansator electronic ETS 2.2 | buc | 3,000 |
| 16 | Pretul firmei | Intrerupator automat de tipul Acti9 Ic60N/3P/C6A | buc | 3,000 |
| 17 | Pretul firmei | Intrerupator automat de tipul Acti9 Ic60N/1P/C6A | buc | 1,000 |
| 18 | Pretul firmei | Comutator Cu Came - 2 Poli - 60° - 10 A - Pentru O 16 Sau 22 Mm | buc | 1,000 |
| 19 | Pretul firmei | TeSys F contactor - 3P (3 NO) - c.a.-3 - <= 440 V/225A - bobina 208V c.a. | buc | 4,000 |
| 20 | Pretul firmei | Interblocare Mecanica - Pentru Cr1F185 / Cr1F1854 / Lc1-F | buc | 4,000 |
| 21 | Pretul firmei | Contact auxiliar TeSys Deca, 1NO+1NC | buc | 4,000 |
| 22 | Pretul firmei | Releu Control Tensiune Rm35-U - Interval 114 - 329 V C.A. | buc | 3,000 |
| 23 | Pretul firmei | TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440V/9A - 220 V c.a. bobina | buc | 3,000 |
| 24 | Pretul firmei | Releu de Temporizare 10 Functii, 1S-100H, 24-240 Vca | buc | 1,000 |
| 25 | Pretul firmei | Releu cu Temporizare la Anclansare, 1 S, 100 H, 24, 240 V Ca/Cc, iesire Statica | buc | 1,000 |
| 26 | Pretul firmei | Lampa LED verde 220V, AC | buc | 3,000 |

Șef Serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare                          Timur Sîrbu