| Reparatia capitala a incaperilor laboratorului biochimic IMSP SCM "GHEORGHE PALADI" din or. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3695/2-1-1

Deviz-oferta № 3695/2-1-1

Lucrari de reparatie laboratorului (bloc K).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre din lemn) | m2 | 0,72 |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn) | m2 | 63,63 |  |  |
| 3 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 198,43 |  |  |
| 4 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) - pervazuri | m | 40,80 |  |  |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (podea din linoleum) | m2 | 203,00 |  |  |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (gresie) | m2 | 292,90 |  |  |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (sapa) | m2 | 292,90 |  |  |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (faianta) | m2 | 681,40 |  |  |
| 9 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (tavane suspendate) | m2 | 70,00 |  |  |
| 10 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (15m pe orizontala + 13m pe verticala) - evacuare timplarie | t | 4,61 |  |  |
| 11 | RpCU09C1 k=13.5 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 4,61 |  |  |
| 12 | TrI1AG24G1 | Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1 (timplarie) | t | 4,61 |  |  |
| 13 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - 15m pe orizontala | t | 42,72 |  |  |
| 14 | RpCU09C1 k=0.5 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 42,72 |  |  |
| 15 | RCsH27A | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere (Tub de evacuare a deseurilor) | m | 13,00 |  |  |
| 16 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 42,72 |  |  |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (evacuare gunoi) | t | 47,33 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Gauri in peretii si despartion. |  |  |  |  |
| 18 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat gr.350mm | m3 | 0,16 |  |  |
| 19 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,98 |  |  |
| 20 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (poz.8) | buc | 17,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Timplarie |  |  |  |  |
| 21 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu canale de aerare in partea inferioara U-1, U-3) | m2 | 14,83 |  |  |
| 22 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu banda de etansare U-2,U-5) | m2 | 38,15 |  |  |
| 23 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu banda de etansare U-4, U-6) | m2 | 9,82 |  |  |
| 24 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu inchidere ermetica U-8) | m2 | 15,64 |  |  |
| 25 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 6,00 |  |  |
| 26 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi l=400mm (pervaz lucios cu suprafata rezistenta la dezinfectanti agresivi, chimici) | m | 52,80 |  |  |
| 27 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile | m2 | 73,44 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Ferestre |  |  |  |  |
| 28 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica)-F1 | m2 | 0,31 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Vitralii |  |  |  |  |
| 29 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V1-V5 | m2 | 34,81 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Podele |  |  |  |  |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 167,00 |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - podele | m2 | 167,00 |  |  |
| 32 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=167,0m2+182.5mx0.2m=203.5m2) inclusiv profil de plinta pe perete | m2 | 203,50 |  |  |
| 33 | CG56A1 k=2 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (2mm grosime pentru sapa autonivelanta sub vinil omogen) | m2 | 167,00 |  |  |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 125,90 |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - podele | m2 | 125,90 |  |  |
| 36 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda (consum pentru 2 straturi - 1.2kg/m2) | m2 | 125,90 |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - podele (grund ,,Betohgpuht") | m2 | 125,90 |  |  |
| 38 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 125,90 |  |  |
| 39 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 128,40 |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - podele | m2 | 222,24 |  |  |
| 41 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=222.24m2+294.8mx0.2m=281.2m2) inclusiv profil de plinta pe perete | m2 | 281,20 |  |  |
| 42 | CG56A1 k=2 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (2mm grosime pentru sapa autonivelanta sub vinil omogen) | m2 | 222,24 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Finisarea interioara |  |  |  |  |
| 43 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 498,10 |  |  |
| 44 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug 12.5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 17,00 |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund ,,Supraton Extra") | m2 | 515,10 |  |  |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 515,10 |  |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund ,,Supraton Extra") | m2 | 515,10 |  |  |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita) | m2 | 498,10 |  |  |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa rezistenta la umezeala) | m2 | 17,00 |  |  |
| 50 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 120-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (astupare goluri de fereastra) | m2 | 0,72 |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund ,,Supraton") | m2 | 1 528,53 |  |  |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 439,88 |  |  |
| 53 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 1 439,88 |  |  |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund ,,Supraton Extra") | m2 | 1 439,88 |  |  |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 439,88 |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund ,,Supraton Extra") | m2 | 1 439,88 |  |  |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita) | m2 | 802,80 |  |  |
| 58 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 637,08 |  |  |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestec pentru tencuieli pe baza de ciment) | m2 | 88,65 |  |  |
| 60 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 88,65 |  |  |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund ,,Supraton Extra") | m2 | 88,65 |  |  |
| 62 | CI06C6 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2 | 88,65 |  |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund ,,Betohgpuht" ) | m2 | 39,60 |  |  |
| 64 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare glafuri de fereastra) | m2 | 39,60 |  |  |
| 65 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu (profil de colt-imbinare pvc cu faianta la glafuri de fereastra) | m | 132,00 |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat Cheltuieli de transport Cheltuieli de depozitare Cheltuieli de regie |  |  |  |  |