| Resistematizarea incaperilor blocului operational de la etajul 8 I.C.S. Oncologic din str. N. Testemiteanu 30, or. Chisinau (Bloc №1: Transa II) | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-10

Alimentarea cu gaze medicinale (235/18/23-GM)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpIC17A | Demontarea tevilor din cupru, avind diametrul de 6-22 mm | m | 180,00 |
| 2 | IC31A | Tevi cupru fabricate in conformitate cu EN 13348 avind diametrul si grosimea peretelui de: 10 x 1 mm | m | 280,00 |
| 3 | IC31A | Tevi cupru fabricate in conformitate cu EN 13348 avind diametrul si grosimea peretelui de: 12 x 1 mm | m | 95,00 |
| 4 | IC31A | Tevi cupru fabricate in conformitate cu EN 13348 avind diametrul si grosimea peretelui de: 15 x 1 mm | m | 120,00 |
| 5 | IC31C | Tevi cupru fabricate in conformitate cu EN 13348 avind diametrul si grosimea peretelui de: 22 x 1 mm | m | 50,00 |
| 6 | IC34A | Cot 90* din cupru fabricat in conformitate cu EN 13348 avind diametrul de: 10 mm | buc | 120,00 |
| 7 | IC34A | Cot 90* din cupru fabricat in conformitate cu EN 13348 avind diametrul de: 12 mm | buc | 30,00 |
| 8 | IC34A | Cot 90* din cupru fabricat in conformitate cu EN 13348 avind diametrul de: 15 mm | buc | 35,00 |
| 9 | IC34H | Teu 90* din cupru fabricat in conformitate cu EN 13348 avind diametrul de: 10x10x10 mm | buc | 56,00 |
| 10 | IC34H | Teu 90* din cupru fabricat in conformitate cu EN 13348 avind diametrul de: 15x12x15 mm | buc | 8,00 |
| 11 | IC34J | Teu 90* din cupru fabricat in conformitate cu EN 13348 avind diametrul de: 22x12x22 mm | buc | 4,00 |
| 12 | IC34A Ksal=0.5 | Racord Hollender pentru tevi din cupru d=12.0 mm x 1/2" | buc | 22,00 |
| 13 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 11,00 |
| 14 | IC40D Ksal=0.1 | Bratara din PVC (clipsa ordinara) pentru fixarea conductelor din cupru cu d=10-12 mm, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 250,00 |
| 15 | IC40D Ksal=0.1 | Bratara din PVC (clipsa ordinara) pentru fixarea conductelor din cupru cu d=15 mm, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 100,00 |
| 16 | IC40D Ksal=0.1 | Bratara din PVC (clipsa ordinara) pentru fixarea conductelor din cupru cu d=22 mm, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 40,00 |
| 17 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 545,00 |
| 18 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 545,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 19 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,45 |
| 20 | pret furnizor | Canal metalic neperforat, zincat cu capac 50x150x3000 mm | m.l. | 45,00 |
| 21 | 11-06-001-01 | PGM1. Rampa gaze medicale (oxigen/aer/vacuum), prize - pentru post chirurg | buc | 6,00 |
| 22 | 11-06-001-01 | PGM1. Rampa gaze medicale (oxigen/aer/vacuum), prize - pentru post anestezist | buc | 6,00 |
| 23 | 11-06-001-01 | PGM3. Rampa gaze medicale (oxigen/aer/vacuum), iluminat, prize - pentru sala de trezire | buc | 6,00 |
| 24 | 11-06-001-01 | PGA. Panou evacuare gaze anestezice: AGSS tip 902.076 | buc | 6,00 |
| 25 | 11-07-001-02 | Umidificator cu debitmetru tip. 900.753+904.836 | buc | 12,00 |
| 26 | 11-07-001-02 | Aspirator secretii AER/VAC cod 900.960+900.911 | buc | 18,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 27 | pret furnizor | PGM1. Rampa gaze medicale cu prindere in tavan - 1 post, 220V, 50 Hz din profile de aluminiu extrudat, otel inoxdabil cu urmatoarea echipare: 8 prize gaz (configuratie la alegere aer/vacuum/oxigen) / 12 prize electrice / 4 prize echipotential / suport perfuzii / suport monitor / cos instrumente / brat articulat / borcan aspirator secretii / vas cateter / bol / cuple prize gaze. | set | 6,00 |
| 28 | pret furnizor | PGM2. Rampa gaze medicale cu prindere in tavan - 1 post, 220V, 50 Hz din profile de aluminiu extrudat, otel inoxdabil cu urmatoarea echipare: 8 prize gaz (configuratie la alegere aer/vacuum/oxigen) / 12 prize electrice / 4 prize echipotential / suport perfuzii / suport monitor / cos instrumente / brat articulat / borcan aspirator secretii / vas cateter / bol / cuple prize gaze. | set | 6,00 |
| 29 | pret furnizor | PGM3. Rampa gaze medicale (oxigen/aer/vacuum) cu cuple prize gaze, iluminat, prize, buton de alarma - pentru sala de trezire, in set cu toate accesoriile necesare | set | 6,00 |
| 30 | pret furnizor | PGA. Panou evacuare gaze anestezice: AGSS tip 902.076 | buc | 6,00 |
| 31 | pret furnizor | Umidificator cu debitmetru tip. 900.753+904.836 | buc | 12,00 |
| 32 | pret furnizor | Aspirator secretii AER/VAC cod 900.960+900.911 | buc | 18,00 |
| 33 | pret furnizor | Vas colector secretii organice, volum -2.0 l, cu accesorii | buc | 18,00 |
| 34 | pret furnizor | Bara suport accesorii medicale L=1.0 m - pentru sala de trezire | buc | 6,00 |
| 35 | pret furnizor | Stativ perfuzie (suport perfuzii) cu picior inox si 4 carlige inox - pentru sala de trezire | buc | 6,00 |

Elaborat Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.