CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitățile de lucrări

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Denumirea obiectivului:  Lucrări de constructie a garajului si depozitului la IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei

Amplasarea obiectivului:  or. Orhei, str. Vasile Lupu 127

Cod CPV: 45200000-9

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcţii a Garajului si Depozitului la Centru de Sanatate Nr.l Orhei I.M.S.P Capitolul 1.1. Lucrări de construcţie a Garajului Capitolul 1.1.1. Lucrări dc terasament |  |  |
| 1 | TSC03F1 | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 4,301 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 688,160 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrări de construcţie (cota - 0.900-0.00) Capitolul 1.1.2.1. Execuţia fundaţiei |  |  |
| 3 | TsC54B | Strat de fundaţie din piatra sparta (20-40mm) | m3 | 6,368 |
| 4 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineţi, fundaţii pahar si fundaţii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 71,840 |
| 5 | CC01C | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor dc 6 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 87,410 |
| 6 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 96,560 |
| 7 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul de 12 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 739,890 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 Material mărunt (dulapi do rasinoase, cuie, scoabe)= 1,015 | m3 | 19,392 |
| 9 |  | Capitolul 1.1.2.2. Execuţia coloanelor (cota -0.500 la 0.00)) |  |  |
| 10 | СВОЗА1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineţi, fundaţii pahar si fundaţii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,760 |
|  | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material mărunt (dulapi de rasinoase. cuie, scoabe)= 1,030 | m3 | 0,468 |
| 11 | CC01C | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 24,420 |
| 12 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul de 16 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 140,220 |
| 13 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul de 18 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 59,140 |
| 14 |  | Capitolul 1.1.2.3. Execuţia peretelui de fundaţie (cota -0.500 la 0.200) |  |  |
| 15 | СВ0ЗА1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineţi, fundaţii pahar si fundaţii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 39,780 |
|  | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa CI5 Material mărunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=l,015 | m3 | 5,589 |
| 16 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperişuri sau la fundaţii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafeţe orizontale sau înclinate pi na la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 16,380 |
| 17 |  | Capitolul 1.1.2.4. Execuţia centurei (cota -0.200 In 0.00) |  |  |
| 18 | CB03A1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj dc 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineţi, fundaţii pahar si fundaţii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 26,520 |
|  | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu centrala dc betoane sau beton marfa C15 Material mărunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1,015 | m3 | 3,978 |
| 19 | CC01C | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 58,040 |
| 20 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul de 12 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 254,320 |
| 21 | lzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperişuri sau la fundaţii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pc suprafeţe orizontale sau inclinate pina la 40% piane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 10,920 |
| 22 |  | Capitolul 1.1.2.5. Lucrări dc construcţii (Cota 0.000-3.200) Capitolul 1.1.2.5.1. Execuţia pardosclei cota 0.00 |  |  |
| 23 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile | m3 | 96,930 |
|  | TsC54B | Strat de fundaţie din piatra sparta (20-40mm) | m3 | 8,321 |
| 24 | CC01C | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 407,140 |
| 25 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C7.5 in grosime de 8.0 cm, in cimp continuu, driscuit. turnat pe loc, in incaperi cu suprafaţa mai marc de 16 mp K=0.8 K-0,800 | m2 | 164,290 |
| 26 |  | Capitolul 1.1.2.5.2. Execuţia carcasei coloanelor si pereţilor despărţitori (cota 0.000 la 2.900) |  |  |
| 27 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la construcţii cu inaltimca pina la 20 m inclusiv, exclusiv susţinerile | m2 | 55,680 |
|  | CA04F | Beton turnat in stilpi, beton marfa C15 si turnate cu mijloace clasice Material mărunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1.030 | m3 | 4,176 |
| 28 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereţi la construcţii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 215,760 |
| 29 | CA09A | Beton ciclopian, clasa C5/4 in pereţi | m3 | 25,230 |
| 30 | CD55A | Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereţi cu inaltimea pina la 4 m, zidărie ordinara | m3 | 13,630 |
| 31 | CC02K | .Armaturi din otel beton A 1 fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante | kg | 97,680 |
| 32 | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante | kg | 200,850 |
| 33 | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante | kg | 84,720 |
| 34 |  | Capitolul I.I.2.5.3. Execuţia carcasei spaţiale grinzi (Cota 3.200) |  |  |
| 35 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului grinzi la construcţii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv susţinerile | m2 | 76,230 |
|  | CA04F | Beton turnat in grinzi, beton marfa CI 5 si turnate cu mijloace clasice Material mărunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabc)=l,030 | m3 | 9,396 |
| 36 | CC02K | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m. exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante | kg | 173,910 |
| 37 | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor 14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante | kg | 236,290 |
| 38 | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor 16 mm. si montate in grinzi si stilpi. la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante | kg | 785,390 |
| 39 |  | Capitolul 1.1.2.6. Lucrări de finisări interiuare si exteriuare Capitolul 1.1.2.6.1. Finisario interiuare Pereţi |  |  |
| 40 | CF15A | Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 207,060 |
|  | CN53A | Grunduirca suprafeţelor interioare a pereţilor si tavanelor | m2 | 207,060 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 207,060 |
| 42 |  | Capitolul 1.1.2.6.2. Porţi |  |  |
| 43 | CK13B | Porţi roleta (3 buc.) montate in zidărie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafaţa peste 7 mp | m2 | 27,840 |
|  |  | Capitolul Ll.2.6.3. Fasada |  |  |
| 44 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar dc ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 130,500 |
|  | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereţi exteriori la faţade | m2 | 130,500 |
| 45 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereţi | m2 | 130,500 |
| 46 |  | Capitolul 1.1.2.7. Execuţia acoperişului si a tavanului |  |  |
| 47 | CN50A | Tratament ignifug al lemnăriei; grinzi, căpriori, cosoroabe, pane, popi, sipci | m3 | 9,123 |
|  | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 3,752 |
| 48 | CE41A | Montarea căpriorilor, cosoroaba, pana, popi cu tratament antiseptic | m3 | 4,287 |
| 49 | CE30A | Astereala le invelilori sau doliile invelitorilor din sipci 70x30mm pas aproximativ 400mm, v=1.084 m3 | m2 | 206,600 |
| 50 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de ţigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt= 1,030 | m2 | 206,600 |
| 51 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolaţii generale, simplu aşezate pe extradosul tavanului suspendat | m2 | 151,760 |
| 52 | CK28C | Tavane suspendate executate pe şantier din OSB mclaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn Material nmrunt(suruburi autofileiante, cu cap înecat crestat, prenadez, cuie)= 1,027 | m2 | 151,760 |
| 53 | RpCR16B | Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, OSB, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafeţe de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea | m2 | 151,760 |
| 54 | CE07A | Invelilori din placi din tabla amprentata (tip ţigla) pentru invelitorile acoperişurilor (tip Lindab) Material mărunt =1,050 | m2 | 206,600 |
| 55 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm Material marunt=l,030 | m | 27.400 |
| 56 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt= 1,020 | m | 24,000 |
| 57 |  | Capitolul 1.1.2.8. Lucrări de amenajare a teritoriului |  |  |
| 58 | TsA02E | Săpătură manuala de paminl in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latimc, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrăţire. in parnint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincirae < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 5,710 |
|  | TsC54B | Strat de fundaţie din piatra sparta | m3 | 2,850 |
| 59 | CA02B2 | Beton simplu turnat la pereu Material mărunt (dulapi de rasmoase)=l:010 | m3 | 2,850 |
| 60 | DE18B | Pavaje executate din placi de 5 cm gros. trotuare din beton prefabricat aşezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporţie 1:6. rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 20,000 |
| 61 |  | Capitolul 1.2. Lucrări de construcţie a Depozitului Capitolul 1.2.1. Lucrări de lerusnment |  |  |
| 62 | TsC03Fl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in parnint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,866 |
|  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 298,560 |
| 63 | TsE0lB | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,844 |
| 64 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de parnint in parte, avind 10 cm grosime parnint coeziv | m3 | 21.900 |
| 65 |  | Capitolul 1.2.2. Lucrări de constructi Capitolul 1.2.2.1. Lucrări de construcţii (cota - 0.900-0.000) Capitolul 1.2.2.1.1. Execuţia fundaţiei (cota - 0.900) |  |  |
| 66 | TsC54B | Strat de fundaţie din piatra sparta (20-40mm) | m3 | 4,050 |
|  | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineţi, fundaţii pahar si fundaţii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 35,200 |
| 67 | CC01C | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de şantier si montate eu diametrul barelor dc 6 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 62,160 |
| 68 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere dc şantier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 49,420 |
| 69 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul de 12 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 439,660 |
| 70 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 Material mărunt (.dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)-1,015 | m3 | 12,712 |
| 71 |  | Capitolul 1.2.2.1.2. Execuţia coloanelor (cota - 0.500 la -0.200) |  |  |
| 72 | СВ0ЗА1 | Cofraje din panouri rcfolosibile. eu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineţi, fundaţii pahar si fundaţii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,880 |
|  | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat eu centrala de betoane sau beton marfa conf. ari. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material mărunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 0,216 |
| 73 | СС01C | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 11,720 |
| 74 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul de 16 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 93,480 |
| 75 |  | Capitolul 1.2.2.1.3. Execuţia peretelui de fundaţie (cota -0.200) |  |  |
| 76 | СВ0ЗА1 | Cofraje din panouri rcfolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineţi, fundaţii pahar si fundaţii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 27,360 |
|  | СA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa CI 5 Material mărunt (dulapi de rasinoase. cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 3,942 |
| 77 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperişuri sau la fundaţii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafeţe orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, eu mastic de bitum aplicat eu peria sau gleluitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 11,400 |
| 78 |  | Capitolul 1.2.2.1.4. Executia centurei (cota 0.00) |  |  |
| 79 | СВ03A1 | Colrajc din panouri retblosibilc. cu placaj de 8 nun pentru turnarea betonului in cuzineţi, fundaţii pahar si fundaţii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 18,240 |
|  | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero. preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 Material mărunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)-1,015 | m3 | 2,772 |
| 80 | СС01С | Armaturi clin otel beton A I fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 41,270 |
| 81 | СС01D1 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul de 12 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 180,440 |
| 82 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperişuri sau la fundaţii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafeţe orizontale sau indinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 7,600 |
| 83 |  | Capitolul 1.2.2.2. Lucrări de construcţii (cota 0.000-4,000) Capitolul 1.2.2.2.1. Execuţia pardoselei cota 0.00 |  |  |
| 84 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile | m3 | 41,160 |
|  | TsC54B | Strat de fundaţie din piatra sparta (20-40mm) h=5cm | m3 | 2,939 |
| 85 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C7.5 in grosime de 8.0 cm. in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incapcri cu suprafaţa mai mare de 16 mp K-0.8 K-0,800 | m2 | 62,130 |
| 86 | CC01C | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv in fundaţii izolate | kg | 145,050 |
| 87 |  | Capitolul I.2.2.2.2. Execuţia carcasei coloanelor si pereţilor despărţitori (cota 0.000 la 2.900) |  |  |
| 88 | СВ03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la construcţii cu înălţimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv susţinerile | m2 | 27,840 |
|  | CA04F | Beton turnat in stilpi, beton marfa C15 si turnate cu mijloace clasice Material mărimi (dulapi do rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 2,304 |
| 89 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj dc 15 mm pentru turnarea betonului in pereţi la construcţii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 127,020 |
| 90 | CA09A | Beton ciclopian. clasa C5/4 in pereţi | m3 | 19,053 |
| 91 | CD55A | Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereţi cu inaltimea pina la 4 in, zidărie ordinara | m3 | 9,586 |
| 92 | CC02K. | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in stilpi. la înălţimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante | kg | 48,840 |
| 93 | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi. Ia înălţimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante | kg | 133.900 |
| 94 |  | Capitolul 1.2.2.2.3. Execuţia carcasei spaţiale grinzi (Cota 3.200) |  |  |
| 95 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului grinzi la construcţii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv susţinerile | m2 | 27,720 |
|  | CA04F | Beton turnat in grinzi, beton marfa C15 si turnate cu mijloace clasice Material mărunt (dulapi de rasinoase. cuie, scoabe)= 1,030 | m3 | 4,152 |
| 96 | CC02K | Armaturi din otel beton A l fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in stilpi. la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m. exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante | kg | 77,440 |
| 97 | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor 14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante | kg | 266,730 |
| 98 | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 26,370 |
| 99 |  | Capitolul 1.2.2.2.4. Execuţia stilpi parapet (Cota 3.2 la 4,00) |  |  |
| 100 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la construcţii cu inaltimea pi na la 20 m inclusiv, exclusiv susţinerile | m2 | 11,520 |
|  | CA04F | Beton turnat in stilpi, beton marfa CI5 si turnate cu mijloace clasice Material mărunt (dulapi de rasinuase, cuie, scoabe)=l ,030 | m3 | 0,576 |
| 101 | CD58C | Zidărie medie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in condiţii de şantier pereţi exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m | m3 | 2,436 |
| 102 | CC02K | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere dc şantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante | kg | 22,380 |
| 103 | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante | kg | 102,300 |
| 104 |  | Capitolul 1.2.2.3. Lucrări de finisări interiuare si extenuare Capitolul 1.2.2.3.1. Finisări interiuare Pereţi |  |  |
| 105 | CF15A | Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 168,860 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si tavanelor | m2 | 168,860 |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straiuri pc glet existent, executate manual | m2 | 168,860 |
| 107 |  | Capitolul 1.2.2.3.2. Usi si porţi |  |  |
| 108 | CK12A | Usi metalice confecţionate din profiluri dc otel laminat (3 buc.), profiluri din bunda ele otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare uşilor montate in zidărie de orice natura la construcţii cu inaltimea pinii la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafaţa tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,670 |
|  | CK13A | Usi metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidărie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafaţa pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,520 |
| 109 | CK13B | Porţi roleta (1 buc.) montate in zidărie dc orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafaţa peste 7 mp | m2 | 9,280 |
| 110 |  | Capitolul I.2.2.3.3. Fasada |  |  |
| 111 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru spril si mortar dc var-cinient M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 89,060 |
|  | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereţi exteriori la faţade | m2 | 89,060 |
| 112 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereţi | m2 | 89,060 |
| 113 |  | Capitolul 1.2.3. Execuţia acoperişului si a tavanului |  |  |
| 114 | CN50A | Tratament ignifug al lemnăriei; grinzi, căpriori, cosoroabe, pane, popi, sipci | m3 | 9,123 |
|  | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,447 |
| 115 | CE41A | Montarea căpriorilor, cosoroaba cu tratament antiseptic | m3 | 1,900 |
| 116 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invclitorilor din sipci 70x30mm pas 400mm v=0.398m3 | m2 | 75,850 |
| 117 | CE17A | Strai suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de inveliloare de ţigla, placi ondulate sau amprentate Material mărunt=1,030 | m2 | 75,850 |
| 118 | lzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolaţii generale, simplu aşezate pe extradosul tavanului suspendat | m2 | 62,130 |
| 119 | CK28C | Tavane suspendate executate pe şantier din OSB melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn Material marum(suruburi autofilelante. cu cap inecat crestat, prenadez. cuie)= 1,027 | m2 | 62,130 |
| 120 | RpCR16B | Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, OSB. cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice. pe suprafeţe do peste 20 mp, in doua straturi de vopsea | m2 | 62,130 |
| 121 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip ţigla) pentru invelitorile acoperişurilor (tip Lindab) Material marunt=l,050 | m2 | 75,500 |
| 122 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata antieoroziv D=120mm Material marunt= 1,030 | m | 13,300 |
| 123 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata antieoroziv Material mărunt 1.020 | m | 5,550 |
| 124 |  | Capitolul 1.2.4. Lucrări de amenajare a teritoriului |  |  |
| 125 | TsA02E | Săpătură manuala de pamim in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m lăţime, executata tara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1.5 in teren mijlociu | m3 | 1,480 |
|  | TsC54B | Strat de fundaţie din piatra sparta | m3 | 0,750 |
| 126 | CA02B2 | Beton simplu turnat la pereu Material mărunt (dulapi de rasinoase)=I,010 | m3 | 0,740 |
| 127 | DE18B | Pavaje executate din placi de 5 cm gros. trotuare din beton prefabricat aşezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporţie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 20,00 |
| 128 |  | Capitolul 1.3. Electricitate (Garaj si Depozit) Capitolul 1.3.1. Lucrări de montare |  |  |
| 129 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa. avind suprafaţa 0,31-0,90 mp ЩP н 24з 074 Y2 IP54, 24 module Materiale mărunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mact. explicitate =1,010 | buc | 1,000 |
|  | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - întrerupător monopolar BH-32/3P/20A 380V | buc | 1,000 |
| 130 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcţii pe perete sau coloana, curent pina la 380V 10A BA47-29/3P | buc | 1,000 |
| 131 | Preţul firmei | Intrerupător automat BA47-29/3P/10A 380V | buc | 1,000 |
| 132 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar. montat pe construcţii pe perete sau coloana, curent pina la 220V 10A BA47-29/1P | buc | 1,000 |
| 133 | Preţul firmei | Intrerupător automat BA47-29/3P/10A 220V | buc | 1,000 |
| 134 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafaţa 0,31-0,90 mp ЩРн 12з 074 У2 IP54, 12 module Materiale mărunte (vaselina, cirpe, grund, apa, ele.) din val. mat. explicitate=l,,010 | buc | 1,000 |
| 135 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarclor - întrerupător monopolar BH-32/1P/20A 220V | buc | 1,000 |
| 136 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcţii pe perete sau coloana, curent pina la 220V6A ВA47-29/1P | buc | 1,000 |
| 137 | Preţul firmei | Intrerupător automat BA47-29/3P/10A 220V | buc | 2,000 |
| 138 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП 0,25 | buc | 3,000 |
| 139 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple LSP 44 - 2x36, pentru lămpi lluoresceme, cu 2 tuburi Materiale mărunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.020 | buc | 32,000 |
| 140 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple LBO 54 2x18, pentru lămpi fluorescente, cu 2 tuburi Materiale mărunte (banda izol.. dibluri, ele.)= 1.020 | buc | 32,000 |
| 141 | 555-1-1 -6 | Lămpi luminiscente compacte d=13mm 220V, FDT8 36W | buc | 64,000 |
| 142 | 08-01-085-1 | Авариный блок резервного питания АВП AWExLE 58/3 | buc | 3,000 |
| 143 | RpEE0lA | Montarea interupatoarelor unipolare 220V de 10- 25 А IP44, dc construcţie normala, impermeabile sau etanşe in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau porţelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori dc cupru sau aluminiu | buc | 10,000 |
| 144 | RpEE0lA | Montarea interupatoarelor bipolare 220V de 10- 25 A IP44, dc construcţie normala, impermeabile sau etanşe in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau porţelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu aminoplast. bachelita. | buc | 3,000 |
| 145 | RpED11F | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolaţie din PVC, cu rezistenta mărită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV. simbol CYYF, montate aparent, avind secţiunea de 4x16 mmp Conductor SIP 2A sect. 4x 16 mm2 Materiale mărunte (cleme, papuci, sîrma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,030 | m | 20,000 |
| 146 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica (VVGng-0.66-3x4mm2 ) | m | 35,000 |
| 147 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica (VVGng-0.66-3x 1.5mm2) | m | 130,000 |
| 148 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica (VVGng-Q.66-4x 1.5mm2) | m | 20,000 |
| 149 | RpEA03B | Montarea ţevilor de proiecţie din ţeava de otel, neagra sau zincata cu diametrul -32mm. montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. Materiale mărunte (şuruburi, vopsea etc.) din valoarea materialelor explicitât=1,030 | m | 35,000 |
| 150 | RpEA04A | Montarea ţevilor de proiecţie din ţeava PVC neplastifiat, tip uşor (U), avind diametrul pina la 20mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice. Materiale mărunte (sirma, adeziv, dicloretan etc.) clin valoarea materialelor explicitate =1,050 | m | 150,000 |
| 151 | CL18A | Confecţii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, ţevi pentru susţineri sau acoperiri, inglobate total sau parţial in beton | kg | 8,000 |
| 152 |  | Capitolul 1.3.2. Utilaj |  |  |
| 153 | Preţul firmei | Tablu electric ЩPh-42з 074 Y2 IP54 | buc | 1,000 |
|  | Preţul firmei | Tablu electric ЩPh -12 з 074 Y2 IP54 | buc | 1,000 |
| 154 | Preţul firmei | Авариный блок резервного питания АВП AWExLE 58/3 | buc | 3,000 |
| 155 | Preţul firmei | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП 0,25 | buc | 3,000 |

Data ″___″_________    (semnatura autorizata) _____________