WinСмета

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Reparația capitală a sectorului de drum din str.Constantin Balaur din sat. Vorniceni, r-nul Strășeni, cu lungimea de 0.50 Km |
| --- | --- |

Borderou de resurse № 2-2

Etapa 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Etapa I PC04+95,00 - PC08+10,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 |  | 12,82 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,300 |  |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 2 346,02 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 12,82 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din depozit) | 100 m3 |  | 0,44 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 79,88 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (in spatele bordurei) | m3 |  | 43,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,44 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 8 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului) | 100m2 |  | 21,46 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
| 9 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (in norma se lasa doar compactorul) 2146.18m2 | 100 m3 |  | 6,439 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
| 10 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,69 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,950 |  |
| 11 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 82,57 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pe taluzuri si zone verzi) | m3 |  | 68,81 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 13 | TsE03A | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor | 100m2 |  | 6,98 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,060 |  |
| 14 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 6,98 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,200 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,000 |  |
| 15 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 6,98 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 1.2. Constructia sistemului rutier |  |  |  |
| 16 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip | m3 |  | 255,17 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 2,55 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 18 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.0 km | t |  | 433,79 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 2,55 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 20 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-31.5 mm H=20cm (Balast) coeficient de compactare se aplica k=1.20 | m3 |  | 418,27 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |  |
|  | 1421402200393-315 | Balast amestec optimal fr.0-31,5mm | m3 | 1,200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,232 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,26 m) | m3 |  | 443,44 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-863 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 141112220167721-863 | Piatra sparta LA30, fr. 8-63 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 22 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t |  | 1,15 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 23 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat BAD 22.4 leg, bitum 50/70 ) | m2 |  | 1 769,50 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 111100010001310-322 | Beton asfaltic BAD 22.4 | t | 0,141 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 24 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t |  | 0,442 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 25 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA16 rul, bitum 50/70) | m2 |  | 1 769,50 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-160 | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.3. Montarea bordurei |  |  |  |
| 26 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 |  | 54,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 27 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF2) | m |  | 909,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |  |
|  | 2663102100001-16202 | Beton clasa C16/20 XF2 | m3 | 0,053 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,010 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,006 |  |
|  | 2666122800284-3015 | Bordura beton 100x30x15cm | m | 1,005 |  |
| 28 |  | Beton C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E) | m3 |  | 5,46 |
|  | 2663102100001-16202 | Beton clasa C16/20 XF2 | m3 | 1,000 |  |
|  |  | 1.4. Executia intrarilor in curti |  |  |  |
| 29 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decapare covata) | 100 m3 |  | 0,86 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 30 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.0 km | t |  | 107,76 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,86 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 32 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF2) | m |  | 134,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 |  |
|  | 2663102100001-16202 | Beton clasa C16/20 XF2 | m3 | 0,048 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |
| 33 |  | Beton C16/20XF2 (se exclude la norma DE11A) | m3 |  | -2,14 |
|  | 2663102100001-16202 | Beton clasa C16/20 XF2 | m3 | 1,000 |  |
| 34 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,874 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 35 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-31.5 mm H=10cm (Balast) coeficient de compactare se aplica k=1.20 | m3 |  | 31,32 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |  |
|  | 1421402200393-315 | Balast amestec optimal fr.0-31,5mm | m3 | 1,200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,232 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 36 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 |  | 43,10 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-832 | Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 141112220167721-832 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 37 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata h= 6 cm, tip Caramida ) | m2 |  | 290,24 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 266111280065-66 | Pavaj vibropresat tip Caramida h=6 cm | m2 | 1,015 |  |
|  | 26511221000271 | Ciment CEM I 32.5R | kg | 1,600 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM I 32.5R | kg | 7,870 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |
|  |  | 1.5. Drumuri laterale |  |  |  |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 |  | 6,78 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 39 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF2) | m |  | 113,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |  |
|  | 2663102100001-16202 | Beton clasa C16/20 XF2 | m3 | 0,053 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,010 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,006 |  |
|  | 2666122800284-3015 | Bordura beton 100x30x15cm | m | 1,005 |  |
| 40 |  | Beton C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E) | m3 |  | 0,68 |
|  | 2663102100001-16202 | Beton clasa C16/20 XF2 | m3 | 1,000 |  |
| 41 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 |  | 0,825 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,300 |  |
| 42 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.0 km | t |  | 150,88 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 43 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,825 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 44 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea) | 100 m3 |  | 0,154 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,610 |  |
| 45 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei) | m3 |  | 15,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 46 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,154 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 47 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-31.5 mm H=20cm (Balast) coeficient de compactare se aplica k=1.20 | m3 |  | 42,55 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |  |
|  | 1421402200393-315 | Balast amestec optimal fr.0-31,5mm | m3 | 1,200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,232 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 48 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,26 m) | m3 |  | 43,33 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-863 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 141112220167721-863 | Piatra sparta LA30, fr. 8-63 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 49 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t |  | 0,113 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 50 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat BAD 22.4 leg, bitum 50/70 ) | m2 |  | 174,40 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 111100010001310-322 | Beton asfaltic BAD 22.4 | t | 0,141 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 51 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t |  | 0,044 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 52 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA16 rul, bitum 50/70) | m2 |  | 174,40 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-160 | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 53 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten) | m3 |  | 2,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.6. Constructia trotuarului |  |  |  |
| 54 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF2) | m |  | 248,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 |  |
|  | 2663102100001-16202 | Beton clasa C16/20 XF2 | m3 | 0,048 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |
| 55 |  | Beton C16/20XF2 (se exclude la norma DE11A) | m3 |  | -3,97 |
|  | 2663102100001-16202 | Beton clasa C16/20 XF2 | m3 | 1,000 |  |
| 56 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea pamintului din covata) | 100 m3 |  | 0,22 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,610 |  |
| 57 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 0,22 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 58 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 39,91 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 59 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,22 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 60 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30, fr. 8-31,50 mm la trotuare | m2 |  | 218,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14211022004-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,50 mm | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,020 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 61 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata h= 6 cm, tip Caramida ) | m2 |  | 220,26 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 266111280065-66 | Pavaj vibropresat tip Caramida h=6 cm | m2 | 1,015 |  |
|  | 26511221000271 | Ciment CEM I 32.5R | kg | 1,600 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM I 32.5R | kg | 7,870 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |
|  |  | 1.7. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat monolit |  |  |  |
| 62 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (autobasculanta din norma se exclude) | 100 m3 |  | 0,273 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,040 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,320 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,080 |  |
| 63 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 11,72 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 64 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 71,46 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 65 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  | 0,39 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 66 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 0,71 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |
| 67 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 |  | 5,86 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 68 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 142,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,042 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |
| 69 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XD3, XC4, XF4 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit , h=25cm, lemnul din norma se exclude )-fund | m3 |  | 8,09 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-303744 | Beton C30/37 XD3, XC4, XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 70 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XD3, XC4, XF4 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit , h=25cm, lemnul din norma se exclude )-taluz | m3 |  | 12,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-303744 | Beton C30/37 XD3, XC4, XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 71 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 47,29 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-240 | Otel beton A240 | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 72 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg |  | 1 877,08 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-500 | Otel beton A500C | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
|  |  | 1.8. Constructia si montarea placilor din beton armat |  |  |  |
| 73 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 8,25 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,042 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |
| 74 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 2,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-240 | Otel beton A240 | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 75 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg |  | 76,79 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-500 | Otel beton A500C | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 76 | Dl119 | Fabricarea placilor din beton C30/37 XD3, XC4, XF4 | m3 |  | 0,66 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-303744 | Beton C30/37 XD3, XC4, XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 77 | Dl124 | Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat monolit, fara cost-costul placilor este calculat in normele precedente) | m3 |  | 0,66 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,800 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,120 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,740 |  |
|  |  | 1.9. Constructia rigolei prefabricate L4-8 |  |  |  |
| 78 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 79 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.0 km | t |  | 9,32 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 80 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 81 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 0,198 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |
| 82 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec nisip-pietris fr.0-31.5mm (15cm) | m3 |  | 1,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1421102200068-55 | Amestec nisip-pietris fr.0-31.5mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 83 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L4-8, 2985x780x530mm) 9buc | m3 |  | 1,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,100 |  |
|  | 2666122800562-48 | Sectiile rigolei L4-8 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,380 |  |
| 84 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment | m3 |  | 0,05 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-445 | Mortar de ciment | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 85 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20,XF4 la edificiile artificiale (pentru consolidari) | m3 |  | 0,01 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-16204 | Beton C16/20,XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.10. Fintini de captare |  |  |  |
| 86 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 87 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 88 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  | 13,10 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,064 |  |
| 89 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 90 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  | 0,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 91 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 0,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |
| 92 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm h=20cm | m3 |  | 1,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 93 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 30,50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,042 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |
| 94 | AcE01A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton C30/37 XD3, XC4, XF4 (pereti si fundatii) | m3 |  | 4,11 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,720 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,700 |  |
|  | 266310210095-30374 | Beton C30/37 XD3, XC4, XF4 | m3 | 1,030 |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,020 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,010 |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,400 |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,325 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,350 |  |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,092 |  |
| 95 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 5,95 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-240 | Otel beton A240 | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 96 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg |  | 457,04 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-500 | Otel beton A500C | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 97 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (plasa de acoperire cu cornier) | kg |  | 91,64 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |
|  |  | 1.11. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat monolit cu gratar |  |  |  |
| 98 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  | 0,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 99 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 0,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |
| 100 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm h=20cm | m3 |  | 1,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 101 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 22,55 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,042 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |
| 102 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XD3, XC4, XF4 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit , h=20cm, lemnul din norma se exclude )-fund | m3 |  | 1,65 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-303744 | Beton C30/37 XD3, XC4, XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 103 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XD3, XC4, XF4 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit , h=20cm, lemnul din norma se exclude )-taluzuri | m3 |  | 2,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-303744 | Beton C30/37 XD3, XC4, XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 104 |  | Material lemnos | m3 |  | 0,02 |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,000 |  |
| 105 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) | m2 |  | 1,88 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,030 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,050 |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 1,100 |  |
| 106 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg |  | 303,33 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-500 | Otel beton A500C | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 107 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 7,33 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-240 | Otel beton A240 | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 108 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (540x940x100mm) | buc |  | 11,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,130 |  |
|  | 2875274203624-54 | Gratar cu rama de fonta 540x940x100mm | buc | 1,000 |  |
|  |  | 1.12. Deversor carosabil |  |  |  |
| 109 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 0,93 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |
| 110 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-31.5 mm H=20cm (Balast) coeficient de compactare se aplica k=1.20 | m3 |  | 18,24 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |  |
|  | 1421402200393-315 | Balast amestec optimal fr.0-31,5mm | m3 | 1,200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,232 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 111 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,18 m) | m3 |  | 13,68 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-863 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 141112220167721-863 | Piatra sparta LA30, fr. 8-63 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 112 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( butto-beton C25/30 XF4 h=15cm ) | m3 |  | 11,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-215 | Butto-beton C25/30 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.13. Constructia podetelor 3.5x1.2m |  |  |  |
| 113 | PJ01A | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con sub nivelul solului | m3 |  | 22,00 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,760 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,280 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,140 |  |
| 114 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 0,22 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 115 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t |  | 55,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 116 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,22 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 117 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei si reprofilarea albiei) | 100 m3 |  | 1,55 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 118 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t |  | 283,87 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 119 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei si reprofilarea albiei) | 100 m3 |  | 2,39 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 120 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t |  | 436,58 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 121 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei) | 100 m3 |  | 0,92 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,560 |  |
| 122 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 123 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 |  | 1,23 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 124 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip fr.0-32mm | m3 |  | 25,84 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1421102200068-032 | Amestec pietris-nisip fr.0-32mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 125 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C30/37 XF4 ) h=20cm | m3 |  | 8,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 126 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (corpul podetului) | m2 |  | 115,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,042 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |
| 127 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 105,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-0240 | Armatura A240 | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 128 | PD04A | Montarea armaturilor A500 | kg |  | 1 720,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-0500 | Armatura A500 | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 129 | PB06A | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea corpului podetului 3.5x1.2m din beton C30/37 XD3, XC4, XF4) | m3 |  | 23,00 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,150 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,240 |  |
|  | 2663102100000-303744 | Beton C30/37 XD3, XC4, XF4 | m3 | 1,008 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,357 |  |
| 130 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura | m |  | 31,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,160 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,040 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,160 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,160 |  |
| 131 | RpCO44A | Montarea in rosturi a lemnului imbibat cu bitum | m2 |  | 7,04 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,890 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,300 |  |
|  | 2010102904353-2 | Lemn imbibat cu bitum | m3 | 0,065 |  |
|  | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,050 |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,000 |  |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,050 |  |
|  | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0,120 |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 6,000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,040 |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,020 |  |
| 132 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,457 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,880 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,250 |  |
| 133 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 457,24 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,000 |  |
| 134 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 11,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,160 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,340 |  |
| 135 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (portale) | m2 |  | 30,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,042 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |
| 136 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 24,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-0240 | Armatura A240 | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 137 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg |  | 343,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-0500 | Armatura A500 | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 138 | PB06A | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea portalului din beton monolit C30/37 XD3, XC4, XF4.) 2buc | m3 |  | 10,63 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,150 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,240 |  |
|  | 2663102100000-303744 | Beton C30/37 XD3, XC4, XF4 | m3 | 1,008 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,357 |  |
| 139 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Strat suport din material hidroizolant tip "ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б" in 3 straturi suprapuse) k=3 | m2 |  | 5,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |
|  | 2682132600470-33 | Membrane ЭЛАСТМОСТ Б | m2 | 1,150 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,300 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 |  |
| 140 | Dl124 | Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat prefabrict tip D1-4.70) 10buc | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,800 |  |
|  | 12432435345477878 | Dale peste podet tip D1-4.70 | m3 | 1,000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,120 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,740 |  |
| 141 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 78,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 142 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Strat suport din material hidroizolant tip "ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б" in 1 strat) | m2 |  | 78,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |
|  | 2682132600470-33 | Membrane ЭЛАСТМОСТ Б | m2 | 1,150 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,300 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 |  |
| 143 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 h=30cm | m3 |  | 2,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 144 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Deversor din beton monolit C30/37 XF4) h=20cm | m3 |  | 1,75 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 145 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 h=10cm | m3 |  | 0,22 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 146 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C30/37 XF4) h=20cm | m3 |  | 1,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 147 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip fr.0-32mm h=20cm | m3 |  | 3,52 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1421102200068-032 | Amestec pietris-nisip fr.0-32mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 148 | RpDD30C | Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta cu fatada nefinisata (Zid de sprijin) | m3 |  | 30,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,760 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,500 |  |
|  | 1411122201359 | Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm | m3 | 1,200 |  |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,310 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,097 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,065 |  |
| 149 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip fr.0-32mm h=20cm | m3 |  | 11,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1421102200068-032 | Amestec pietris-nisip fr.0-32mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 150 | RpDD30C | Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta cu fatada nefinisata (Zid de sprijin) | m3 |  | 63,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,760 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,500 |  |
|  | 1411122201359 | Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm | m3 | 1,200 |  |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,310 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,097 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,065 |  |
| 151 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 50,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-0240 | Armatura A240 | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 152 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 h=12cm | m3 |  | 2,28 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 153 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (fundul albiei din beton monolit C30/37 XD3, XC4, XF4) h=12cm | m3 |  | 2,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 154 | pretul firmei | Chit asfaltic | m3 |  | 0,20 |
|  | 2132423543453455 | Chit asfaltic | m3 | 1,000 |  |
| 155 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 41,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-0240 | Armatura A240 | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 156 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 h=30cm | m3 |  | 4,98 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 157 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Deversor din beton monolit C30/37 XD3, XC4, XF4) h=20cm | m3 |  | 3,32 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-303744 | Beton C30/37 XD3, XC4, XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 158 | pretul firmei | Chit asfaltic | m3 |  | 0,15 |
|  | 2132423543453455 | Chit asfaltic | m3 | 1,000 |  |
| 159 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 56,88 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-0240 | Armatura A240 | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 160 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 h=30cm | m3 |  | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 161 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C30/37 XF4) h=20cm | m3 |  | 2,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 162 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri fr.200-500mm | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,780 |  |
|  | 1411122201001-2050 | Piatra bruta fr.200-500 | m3 | 1,010 |  |
| 163 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 130,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-0240 | Armatura A240 | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 164 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 h=12cm | m3 |  | 6,19 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 165 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (fundul albiei in aval din beton monolit C30/37 XD3, XC4, XF4) h=12cm | m3 |  | 6,19 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-303744 | Beton C30/37 XD3, XC4, XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 166 | pretul firmei | Chit asfaltic | m3 |  | 0,50 |
|  | 2132423543453455 | Chit asfaltic | m3 | 1,000 |  |
| 167 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 h=10cm | m3 |  | 0,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 168 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C30/37 XF4) h=10cm | m3 |  | 1,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 169 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 h=10cm | m3 |  | 0,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 170 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C30/37 XF4) h=20cm | m3 |  | 0,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 171 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (asternere pamint din lateral) | 100 m3 |  | 0,44 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 172 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,44 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 173 | Dl119 | Fundatii monolite din Mortar de ciment la edificiile artificiale | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 26631021000022 | Mortar de ciment | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.14. Montare parapetelor de protectie |  |  |  |
| 174 | DI135 | Executarea parapetului metalic zincat de protectie (1ml=35kg) | m |  | 35,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,330 |  |
|  | 2663102100001-154 | Beton clasa C12/15 XF4 | m3 | 0,0372 |  |
|  | 28111063012001-27524 | Parapet metalic zincat tip H2W4 | t | 0,035 |  |
|  | 2952270002911 | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m | h-ut | 0,0369 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0264 |  |