| Reparatia/reabilitarea a doua sectoare de drum din or. Donduseni(Etapa I) |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. I sector - Str. Hajdeu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  | m2 |  | 4 068,0000 |  |  |  |  |
| 2 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire,Hmed=10cm,S=4068m.p,(fara utilizarea compactorului,cisternei,apa) |  | m3 |  | 406,8000 |  |  |  |  |
| 3 |  | DA21D |  | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (112kg/m3) (Rc6/08-SM EN14227-1:2015),(S=4068m.p.: h=0.20m; V=813.6m.c) |  | 100 m3 |  | 8,1360 |  |  |  |  |
| 4 |  | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri 813.6m.c.*0.15m.c de apa) |  | m3 |  | 122,0400 |  |  |  |  |
| 5 |  | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I |  | 100m2 |  | 40,6800 |  |  |  |  |
| 6 |  | TsD08B1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv |  | 100 m3 |  | 8,1360 |  |  |  |  |
| 7 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 |  | t |  | 2,4400 |  |  |  |  |
| 8 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD 22.4(conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021)executata la cald, in grosime de H= 6,0 cm, cu asternere mecanica (din normativ se exclude "Nisip bitumat",Otel patrat lam.cald lt =30mm) |  | m2 |  | 4 068,0000 |  |  |  |  |
| 9 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 |  | t |  | 1,2200 |  |  |  |  |
| 10 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA 16(conform SMEN 13108-1 siCP D.02.25.2021) executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu norma de consum 0.0974 t/m2, cu asternerea mecanica (din normativ se exclude "Nisip bitumat","Otel patrat lam.cald lt-30mm") |  | m2 |  | 4 068,0000 |  |  |  |  |
| 11 |  | RpDE11A |  | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200 |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |
| 12 |  | RpDE11C |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300 |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total I sector - Str. Hajdeu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. II sector - Str. Sovhozului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  | m2 |  | 1 239,0000 |  |  |  |  |
| 14 |  | TsI50A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (1239m2x0.05mx2.4t/m3) |  | t |  | 148,6800 |  |  |  |  |
| 15 |  | DI158C |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm |  | m2 |  | 123,9000 |  |  |  |  |
| 16 |  | DI141A |  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  | m2 |  | 1 239,0000 |  |  |  |  |
| 17 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2 |  | t |  | 0,0750 |  |  |  |  |
| 18 |  | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 16(conform SMEN 13108-1 si CP D.02.25.2021)(1239m2-80%)aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic pe 20% din suprafata) |  | t |  | 23,3000 |  |  |  |  |
| 19 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2 |  | t |  | 0,3720 |  |  |  |  |
| 20 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA 16(conform SMEN 13108-1 siCP D.02.25.2021) executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu norma de consum 0.0974 t/m2, cu asternerea mecanica (din normativ se exclude "Nisip bitumat","Otel patrat lam.cald lt-30mm") |  | m2 |  | 1 239,0000 |  |  |  |  |
| 21 |  | RpDE11A |  | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200 |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |
| 22 |  | RpDE11C |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300 |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total II sector - Str. Sovhozului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |