SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750321909381 din 19.06.2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dezabilității locomotorii în incintra clădirii administrative din str. A. Russo nr.1 aflată in gestiunea I.P. DGACG RM (repetat)____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului /serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| Lotul 1 Echipament (platforme)pentru accesul persoanelor cu dezabilități locomotorii |  |  |  |  |  |  |
| Platforme pentru accesul persoanelor cu dezabilități locomotorii |  |  |  | Ascensor vertical sau platformă (în funcție de soluția propusă), pentru persoane cu deficiente locomotorii, traseu care urmărește linia scărilor existente; Dimensiuni minime cabină: 1100 x 1400 mm; Uși automate cu deschidere adecvată; Panouri de comandă între 900–1200 mm, cu inscripții tactile și semnalizare acustică; Sistem de comunicație de urgență (interfon); Sistem de coborâre automată în caz de pană de curent. Amenajări conexe: Rampă de acces cu înclinație ≤ 8%; Balustrade din inox conforme cu CP C.01.02:2018; Iluminat de siguranță în cabină și în zonele de acces; Pardoseli și finisaje antiderapante.. Viteza minima 0,10 m/s. Capacitatea de ridicare minima 225 kg. Rețele electrice: Sursa de alimentare — 220V. Alimentare din tabloul electric general; Protecție la supratensiune și scurtcircuit; Instalare UPS (necesar). Documente livrate de către operatorul economic: Proiect tehnic complet, inclusiv memoriu, planșe și devize (F1, 3, 7, 9); Vizualizări 3D și soluții alternative; Copii după certificatele de conformitate ale echipamentelor; Cartea tehnică a lucrării și echipamentelor; Procese-verbale de recepție și punere în funcțiune; Autorizația de funcționare emisă de autoritatea competentă. Respectarea standardelor: SM SR EN 81-20, EN 81-70, EN 81-40, CP C.01.02:2018 . Compatibilitatea cu structura existentă a clădirii; Lucrările să nu afecteze structura de rezistență. Cerințe obligatorii: l . Platforma va avea pasaport tehnic, eliberat de uzina producătoare. 2. Nivelul de zgomot să corespundă standardelor în vigoare. 3. Termen de garanție pentru utilaj conform termenelor prevăzute de uzina producătoare, dar nu mai mic de 3 ani. 4. Termen de garanție pentru lucrări — nu mai mic de 5 ani din data semnării procesului-verbal de predare-primire. 5. Termen de livrare, montare dare în exploatare 90 •zile calendaristice. 6. Platforma , piesele si materialele de completare propuse de ofertant trebuie sa fie produse in una din tarile Uniunii Europene in conformitate cu standardele si directivele europene 7. Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor §i/sau serviciilor similare — 3 ani Ofertantul va prezenta un contracte similare îndeplinit pe parcursul perioadei indicate —3 ani. 9. Prezentarea obligatorie a unui desen tehnic pentru platforma propusă . 10. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produsului - Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată de Producător, 11. Licență de activitate , 12. Avizul expertizei privind securitatea industriala (cu privire la posibilitățile tehnice de efectuare a lucrărilor de montare reglare a ascensoarelor ) In prețul ofertei de asemenea vor fi incluse costul tuturor lucrărilor de construcție, demolării, perforări, sau restabilirii, a treptelor sau a balustradelor existente. Ofertanții au obligația de a vizita pe cont propriu încăperile, destinate instalării platformei a determina parametrii tehnici necesari volumurile de lucrări, inclusiv cele aferente montării platformei, în baza cărora va formula oferta tehnică financiară. |  |  |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

| BENEFICIAR: I.P. DGACG RM | FURNIZOR: |
| --- | --- |
| Director Igor MÎNĂSCURTĂ | Director |
| L.Ș. | L.Ș. |

Anexa nr. 23

La documentația standard nr. 115

Din 15.09.2021

SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750321909381 din 19.06.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dezabilității locomotorii în incintra clădirii administrative din str. A. Russo nr.1 aflată in gestiunea I.P. DGACG RM (repetat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Cantitatea U.M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| Lotul 1 Echipament (platforme)pentru accesul persoanelor cu dezabilități locomotorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Platforme pentru accesul persoanelor cu dezabilități locomotorii | 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

| BENEFICIAR: I.P. DGACG RM | FURNIZOR: |
| --- | --- |
| Director Igor MÎNĂSCURTĂ | Director |
| L.Ș. | L.Ș. |