## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații curente la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui din str. Academiei 11, mun. Chisinau

Autoritatea contractantă: Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

Lot nr. 1

Lucrări de reparații curente la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui din str. Academiei 11, mun. Chisinau etajul 3 și etajul 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Et 3(Birou 20,21,22,23,25,26,27,28,29,) |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCM33D | Demontarea tapete textile | m2 | 361,62 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 102,62 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,50 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn dulap ,rafturi din PAL | m2 | 68,50 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi, | m2 | 2,70 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din , mocheta, | m2 | 175,40 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 7 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,03 |
| 8 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 8,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betogrund | m2 | 342,62 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 342,62 |
| 11 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 75,00 |
| 12 | CN33A | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 342,62 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton. | m2 | 462,62 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 462,62 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton. | m2 | 462,62 |
| 16 | CN33B | Tapete lavabile cu structura densa pe baza de poliesteri aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti din elemente prefabricate din beton celular autoclavizat, pe glet de netezire existent, lipite cu adeziv pe baza de aracet(se va coordona cu beneficiarul marca ,tipul,culoarea,factura) | m2 | 462,62 |
| 17 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,40 |
| 18 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 35,80 |
|  |  | 1.1.3. Glafuri |  |  |
| 19 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,80 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 29,30 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton | m2 | 29,30 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,30 |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 23 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 195,40 |
| 24 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 8 mm clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (fara plinte)(se va coordona cu beneficiarul marca ,tipul,culoarea,factura) | m2 | 195,40 |
| 25 | RpCK28C | Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti, executate din PVC | m | 165,00 |
| 26 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 19,20 |
| 27 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 20,00 |
|  |  | 1.1.5. Tavan |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului,,( betogrund) | m2 | 64,30 |
| 29 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 64,30 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 64,30 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor supraton | m2 | 64,30 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 64,30 |
| 33 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(complectarea existent) | m2 | 10,20 |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie WC barbati |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 8,70 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 8,70 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,70 |
| 37 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,70 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,70 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,70 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic) | m2 | 8,70 |
|  |  | 1.2.2. Pereti (volumele finale se stabilesc in procesul executarii lucrarilor) |  |  |
| 41 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 10,70 |
| 42 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,50 |
| 43 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 1,00 |
| 44 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 8,20 |
| 45 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare) | m | 5,00 |
| 46 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 40,00 |
| 47 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,00 |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 40,00 |
| 49 | CN33A | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 40,00 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,00 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau amnalogic) | m2 | 40,00 |
| 52 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, | buc | 1,00 |
| 53 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara cost calorifer) | m2 | 1,50 |
| 54 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 1,50 |
|  |  | 1.3. Lucrari de reparatie WC femei |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |
| 55 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 12,00 |
| 56 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,00 |
| 57 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,00 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,00 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,00 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic) | m2 | 12,00 |
|  |  | 1.3.2. Pereti (volumele finale se stabilesc in procesul executarii lucrarilor) |  |  |
| 61 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 1,00 |
| 62 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 25,00 |
| 63 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 25,00 |
| 64 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 16,00 |
| 65 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 55,00 |
| 66 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,00 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 55,00 |
| 68 | CN33A | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 55,00 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 55,00 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic) | m2 | 55,00 |
| 71 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, | buc | 1,00 |
| 72 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 2,31 |
|  |  | 1.4. Lucrari de reparatie coridor |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavan |  |  |
| 73 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 14,00 |
| 74 | RpCO56C | Demontari: tavane din sifer ploschii | m2 | 90,00 |
| 75 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 90,00 |
| 76 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob) | m2 | 4,00 |
| 77 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,25 |
| 78 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate la scari, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile | kg | 10,00 |
| 79 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp | m | 36,00 |
| 80 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 23,00 |
| 81 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 23,00 |
| 82 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 23,00 |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 23,00 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 23,00 |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2 | 23,00 |
| 86 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED | buc | 14,00 |
| 87 | RpER08A | Montarea conectorului farbox | buc | 84,00 |
| 88 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 140,00 |
| 89 | CG09A | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez. | m | 26,00 |
|  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |
| 90 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 12,00 |
| 91 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 6,00 |
| 92 | CG06A | Demontarea lambriului din lemn | m | 52,00 |
| 93 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 13,90 |
| 94 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 204,00 |
| 95 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 302,00 |
| 96 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 302,00 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 302,00 |
| 98 | CN33A | Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 302,00 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 302,00 |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2 | 302,00 |
| 101 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, | buc | 12,00 |
| 102 | CG06A | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti 20 cm | m | 58,40 |
| 103 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret) | m2 | 13,90 |
| 104 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 13,90 |
|  |  | 1.4.3. Pardoseli |  |  |
| 105 | RpCK42E | Desfacerea plintei din PVC | m | 105,00 |
| 106 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 140,60 |
| 107 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 140,60 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 140,60 |
| 109 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic, sau analogic), la pardoseli | m2 | 157,60 |
|  |  | 1.5. Etaj I Nr. 52 |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavan |  |  |
| 110 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 9,70 |
| 111 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,70 |
| 112 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,70 |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,70 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,70 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,70 |
| 116 | CG09A | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez. | m | 12,50 |
|  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |
| 117 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 36,62 |
| 118 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,62 |
| 119 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 36,62 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,62 |
| 121 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,62 |
| 122 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 2,48 |
|  |  | 1.5.3. Pardoseli |  |  |
| 123 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 9,70 |
| 124 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,70 |
| 125 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,70 |
| 126 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 9,70 |
| 127 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 11,60 |
|  |  | 1.6. Etaj I Nr. 53 |  |  |
|  |  | 1.6.1. Tavan |  |  |
| 128 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 9,70 |
| 129 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,70 |
| 130 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,70 |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,70 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,70 |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,70 |
| 134 | CG09A | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez. | m | 12,50 |
|  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |
| 135 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 36,62 |
| 136 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,62 |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 36,62 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,62 |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,62 |
| 140 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 2,48 |
|  |  | 1.6.3. Pardoseli |  |  |
| 141 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 9,70 |
| 142 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,70 |
| 143 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,70 |
| 144 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 9,70 |
| 145 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 11,60 |
|  |  | 1.7. Etaj I Nr. 54 |  |  |
|  |  | 1.7.1. Tavan |  |  |
| 146 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 8,90 |
| 147 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,90 |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,90 |
| 149 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,90 |
| 150 | CG09A | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez. | m | 14,22 |
|  |  | 1.7.2. Pereti |  |  |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 26,02 |
| 152 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,02 |
| 153 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 1,86 |
|  |  | 1.8. Etaj I Nr. 55 |  |  |
|  |  | 1.8.1. Tavan |  |  |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 41,50 |
| 155 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 41,50 |
| 156 | CG09A | Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez. | m | 25,94 |
|  |  | 1.8.2. Pereti |  |  |
| 157 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 14,00 |
| 158 | RpCJ05A1 | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 14,00 |
| 159 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 14,00 |
| 160 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 14,00 |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 77,82 |
| 162 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 77,82 |
| 163 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 11,60 |
|  |  | 1.8.3. Pardoseli |  |  |
| 164 | RpCK42E | Desfacerea plintei din lemn | m | 26,00 |
| 165 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 41,70 |
| 166 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 41,50 |
| 167 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 41,50 |
| 168 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 41,50 |
| 169 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli | m2 | 43,01 |
|  |  | 1.9. Etaj I Nr. 56 |  |  |
|  |  | 1.9.1. Tavan |  |  |
| 170 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 11,60 |
| 171 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,60 |
| 172 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,60 |
| 173 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 11,60 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,60 |
| 175 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,60 |
|  |  | 1.9.2. Pereti |  |  |
| 176 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 34,54 |
| 177 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,54 |
| 178 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 34,54 |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 34,54 |
| 180 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 34,54 |
| 181 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 11,60 |
|  |  | 1.9.3. Pardoseli |  |  |
| 182 | RpCK42E | Desfacerea plintei din lemn | m | 15,70 |
| 183 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,60 |
| 184 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,60 |
| 185 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,60 |
| 186 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 11,60 |
| 187 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli | m2 | 13,30 |
|  |  | 1.10. Diverse |  |  |
| 188 | TrI1AA01D1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (gunoiul ) | t | 10,00 |
| 189 | TsI50A10 | Transportarea deseuri constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 10,00 |
|  |  | 2. Lucrari electrice in incaperi (volumele finale se stabilesc in procesul executarii lucrarilor) |  |  |
| 190 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 18,00 |
| 191 | RpEC16A | Demontat loc de priza/intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 6,00 |
| 192 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x2.5 mmp | m | 35,00 |
| 193 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 11,00 |
| 194 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 5,00 |
| 195 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub tip 2x36 | buc | 6,00 |
| 196 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub tip 1x36 | buc | 6,00 |
| 197 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente led | buc | 18,00 |
| 198 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub tip (material beneficiar) | buc | 6,00 |
| 199 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m | 10,00 |

Lot nr. 2

Lucrări de reparații curente a încăperilor din subsolul Centrului Național                     de Transfuzie a Sângelui din str. Academiei 11

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Nr, 20 (Depozit LRI) |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 16,80 |
| 2 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,80 |
| 3 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,80 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 16,80 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,80 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,80 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 1,90 |
| 8 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 40,10 |
| 10 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,10 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 40,10 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,10 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,10 |
|  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 14 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 1,70 |
| 15 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,80 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,80 |
| 17 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 16,80 |
| 18 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 16,34 |
|  |  | 1.2. Nr. 25 (Ospataria si antreul) |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 64,00 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 64,00 |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1,50 |
| 22 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,50 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1,50 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 75,60 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene) | m2 | 75,60 |
|  |  | 1.3. Nr. 9 (Depozit central) |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 27,30 |
| 27 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,30 |
| 28 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 27,30 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 27,30 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 27,30 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,30 |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |
| 32 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 2,00 |
| 33 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice din gratii | kg | 15,00 |
| 34 | CK12A | Usi metalice din gratii confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,80 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 50,20 |
| 36 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,20 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 50,20 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,20 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,20 |
|  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 40 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 27,30 |
| 41 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 27,30 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,30 |
| 43 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 27,30 |
| 44 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 20,80 |
|  |  | 1.4. Nr 14-2 (Coridor cu garderoba) |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavan |  |  |
| 45 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 38,10 |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 38,10 |
| 47 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 38,10 |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 38,10 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 38,10 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,10 |
|  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |
| 51 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 72,60 |
| 52 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 72,60 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 72,60 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 72,60 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 72,60 |
|  |  | 1.4.3. Pardoseli |  |  |
| 56 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 38,10 |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 38,10 |
| 58 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 38,10 |
| 59 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,50 |
|  |  | 1.5. Nr. 14-1 (Coridor adiacent intrarii la lift, scara si garderoba) |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavan |  |  |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 38,70 |
| 61 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 38,70 |
| 62 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 38,70 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 38,70 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 38,70 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,70 |
|  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 72,60 |
| 67 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 72,60 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 72,60 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 72,60 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 72,60 |
|  |  | 1.5.3. Pardoseli |  |  |
| 71 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 24,20 |
| 72 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,20 |
| 73 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 24,20 |
| 74 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,50 |
|  |  | 1.6. Nr 6 (Coridor adiacent depozit farmacist si STAAIMSPS Nr. 1 (pina la coridor cu garderoba)) |  |  |
|  |  | 1.6.1. Tavan |  |  |
| 75 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 34,60 |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 34,60 |
| 77 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 34,60 |
| 78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 34,60 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 34,60 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 34,60 |
|  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |
| 81 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 90,60 |
| 82 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 72,60 |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 90,60 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,60 |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 90,60 |
|  |  | 1.6.3. Pardoseli |  |  |
| 86 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 34,60 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 34,60 |
| 88 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 34,60 |
| 89 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 25,50 |
|  |  | 1.7. Nr 5b (Camera panouri electrice) |  |  |
|  |  | 1.7.1. Tavan |  |  |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 10,70 |
| 91 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,70 |
| 92 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,70 |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,70 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,70 |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,70 |
|  |  | 1.7.2. Pereti |  |  |
| 96 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 1,90 |
| 97 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 98 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 33,00 |
| 99 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 33,00 |
| 100 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 33,00 |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,00 |
| 102 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,00 |
|  |  | 1.7.3. Pardoseli |  |  |
| 103 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,70 |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,70 |
| 105 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 10,70 |
| 106 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 14,50 |
|  |  | 1.8. Nr. 5 si 5a (Coridor adiacent camerei panouri electrice si arhiva) |  |  |
|  |  | 1.8.1. Tavan |  |  |
| 107 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 8,90 |
| 108 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,90 |
| 109 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,90 |
| 110 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,90 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,90 |
| 112 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,90 |
|  |  | 1.8.2. Pereti |  |  |
| 113 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 36,10 |
| 114 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,10 |
| 115 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 36,10 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,60 |
| 117 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,10 |
|  |  | 1.8.3. Pardoseli |  |  |
| 118 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,90 |
| 119 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,90 |
| 120 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 8,90 |
| 121 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 10,20 |
|  |  | 1.9. Nr 4 (Depozit farmacist 3) |  |  |
|  |  | 1.9.1. Tavan |  |  |
| 122 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 39,70 |
| 123 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,70 |
| 124 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 39,70 |
| 125 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 39,70 |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 39,70 |
| 127 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,70 |
|  |  | 1.9.2. Pereti |  |  |
| 128 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 1,90 |
| 129 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 12,90 |
| 130 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 131 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 49,74 |
| 132 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,74 |
| 133 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 49,74 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 49,74 |
| 135 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,74 |
|  |  | 1.9.3. Pardoseli |  |  |
| 136 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 39,70 |
| 137 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 39,70 |
| 138 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 39,70 |
| 139 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 20,60 |
|  |  | 1.9.4. Instalatii sanitare |  |  |
| 140 | RpSB01D | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 2,00 |
| 141 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,00 |
|  |  | 1.10. Nr. 7 (Depozit STAAIMSPS) |  |  |
|  |  | 1.10.1. Tavan |  |  |
| 142 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 15,10 |
| 143 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,10 |
| 144 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,10 |
| 145 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,10 |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,10 |
| 147 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,10 |
|  |  | 1.10.2. Pereti |  |  |
| 148 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,70 |
| 149 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,06 |
| 150 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice din gratii | kg | 15,00 |
| 151 | CK12A | Usi metalice din gratii confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 152 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 35,06 |
| 153 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,06 |
| 154 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 35,06 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,06 |
| 156 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,06 |
|  |  | 1.10.3. Pardoseli |  |  |
| 157 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,10 |
| 158 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,10 |
| 159 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 15,10 |
| 160 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 14,40 |
|  |  | 1.11. Nr. 11 (Depozit STAAIMSPS Nr. 1) |  |  |
|  |  | 1.11.1. Tavan |  |  |
| 161 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 9,30 |
| 162 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,30 |
| 163 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,30 |
| 164 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,30 |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,30 |
| 166 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,30 |
|  |  | 1.11.2. Pereti |  |  |
| 167 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,70 |
| 168 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, | buc | 1,00 |
| 169 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 1,90 |
| 170 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 171 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 28,38 |
| 172 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 28,38 |
| 173 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 28,38 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 28,38 |
| 175 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,38 |
|  |  | 1.11.3. Pardoseli |  |  |
| 176 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,30 |
| 177 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,30 |
| 178 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 9,30 |
| 179 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 11,30 |
|  |  | 1.12. Nr. 29 (Depozit farmacist 2) |  |  |
|  |  | 1.12.1. Tavan |  |  |
| 180 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 31,40 |
| 181 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,40 |
| 182 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 31,40 |
| 183 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 31,40 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,40 |
| 185 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,40 |
|  |  | 1.12.2. Pereti |  |  |
| 186 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 4,15 |
| 187 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 188 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 2,25 |
| 189 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 69,22 |
| 190 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 69,22 |
| 191 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 69,22 |
| 192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 69,22 |
| 193 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 69,22 |
|  |  | 1.12.3. Pardoseli |  |  |
| 194 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 31,40 |
| 195 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 31,40 |
| 196 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 31,40 |
| 197 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 24,50 |
|  |  | 1.13. Nr. 28 si 28a (Depozit alimentar 2) |  |  |
|  |  | 1.13.1. Tavan |  |  |
| 198 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 39,70 |
| 199 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,70 |
| 200 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 39,70 |
| 201 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 39,70 |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 39,70 |
| 203 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,70 |
|  |  | 1.13.2. Pereti |  |  |
| 204 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 3,60 |
| 205 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, (perete despartitor din carton presat pe carcasa din lemn) | m2 | 5,30 |
| 206 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 6,10 |
| 207 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 3,60 |
| 208 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,05 |
| 209 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 10,00 |
| 210 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 211 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 64,96 |
| 212 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 64,96 |
| 213 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 64,95 |
| 214 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 64,96 |
| 215 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 64,96 |
|  |  | 1.13.3. Pardoseli |  |  |
| 216 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,80 |
| 217 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,43 |
| 218 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 18,43 |
| 219 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 22,30 |
|  |  | 1.14. Nr 30 si 31 (Hol adiacent spalatorie pregatire solutii, depozit alimentar 2) |  |  |
|  |  | 1.14.1. Tavan |  |  |
| 220 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 41,06 |
| 221 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,06 |
| 222 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 41,06 |
| 223 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 41,06 |
| 224 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 41,06 |
| 225 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 41,06 |
|  |  | 1.14.2. Pereti |  |  |
| 226 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 2,55 |
| 227 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,50 |
| 228 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 80,14 |
| 229 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 85,14 |
| 230 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 85,14 |
| 231 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 85,14 |
| 232 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 85,14 |
| 233 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 85,14 |
|  |  | 1.14.3. Pardoseli |  |  |
| 234 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 14,20 |
| 235 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 16,96 |
| 236 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 41,06 |
| 237 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 41,06 |
| 238 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 33,60 |
|  |  | 1.15. Nr. 32 si 33 (Elevator) |  |  |
|  |  | 1.15.1. Tavan |  |  |
| 239 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 50,60 |
| 240 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,60 |
| 241 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 50,60 |
| 242 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 50,60 |
| 243 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 50,60 |
| 244 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,60 |
|  |  | 1.15.2. Pereti |  |  |
| 245 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 4,15 |
| 246 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 247 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 2,25 |
| 248 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 118,74 |
| 249 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 118,74 |
| 250 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 118,74 |
| 251 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 118,74 |
| 252 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 118,74 |
|  |  | 1.15.3. Pardoseli |  |  |
| 253 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 50,60 |
| 254 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 50,60 |
| 255 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 40,34 |
|  |  | 1.16. Nr. 4 (Depozit farmacist 4) |  |  |
|  |  | 1.16.1. Tavan |  |  |
| 256 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 40,93 |
| 257 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,93 |
| 258 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 40,93 |
| 259 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 40,93 |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 40,93 |
| 261 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,93 |
|  |  | 1.16.2. Pereti |  |  |
| 262 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn placate cu tabla ) | m2 | 1,90 |
| 263 | CK12A | Usi metalice din gratii confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 264 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 63,40 |
| 265 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,40 |
| 266 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 63,40 |
| 267 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,40 |
| 268 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,40 |
|  |  | 1.16.3. Pardoseli |  |  |
| 269 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 0,50 |
| 270 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,93 |
| 271 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 40,93 |
| 272 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 25,30 |
|  |  | 1.17. Nr. 15 si 16 (Depozit SRPS) |  |  |
|  |  | 1.17.1. Tavan |  |  |
| 273 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 62,70 |
| 274 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 62,70 |
| 275 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 62,70 |
| 276 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 62,70 |
| 277 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 62,70 |
| 278 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 62,70 |
|  |  | 1.17.2. Pereti |  |  |
| 279 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 3,60 |
| 280 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 281 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 1,70 |
| 282 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 82,40 |
| 283 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 82,40 |
| 284 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 82,40 |
| 285 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 82,40 |
| 286 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 82,40 |
|  |  | 1.17.3. Pardoseli |  |  |
| 287 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 62,70 |
| 288 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 62,70 |
| 289 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 62,70 |
| 290 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 32,90 |
|  |  | 1.18. Nr. 22, 23, 24 (Spalatorie sora gospodina) |  |  |
|  |  | 1.18.1. Tavan |  |  |
| 291 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 60,90 |
| 292 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,90 |
| 293 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 60,90 |
| 294 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 60,90 |
| 295 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 60,90 |
| 296 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 60,90 |
|  |  | 1.18.2. Pereti |  |  |
| 297 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 3,60 |
| 298 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 5,16 |
| 299 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 300 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,36 |
| 301 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 118,70 |
| 302 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 118,70 |
| 303 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 118,70 |
| 304 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 118,70 |
| 305 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 118,70 |
|  |  | 1.18.3. Pardoseli |  |  |
| 306 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,50 |
| 307 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 45,30 |
| 308 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 60,90 |
| 309 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 60,90 |
| 310 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 60,90 |
| 311 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 45,84 |
|  |  | 1.19. Nr. 1, 2 (Casa scarii) |  |  |
|  |  | 1.19.1. Tavan |  |  |
| 312 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 22,64 |
| 313 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 22,64 |
| 314 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 22,64 |
| 315 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 22,64 |
| 316 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,64 |
| 317 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,64 |
|  |  | 1.19.2. Pereti |  |  |
| 318 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,80 |
| 319 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80 |
| 320 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 54,94 |
| 321 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 54,94 |
| 322 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 54,94 |
| 323 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 54,94 |
| 324 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,94 |
|  |  | 1.19.3. Pardoseli |  |  |
| 325 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 21,90 |
| 326 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,90 |
| 327 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 21,90 |
| 328 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 18,23 |
|  |  | 1.20. Nr 34 (Casa scarii) |  |  |
|  |  | 1.20.1. Tavan |  |  |
| 329 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 23,50 |
| 330 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 23,50 |
| 331 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 23,50 |
| 332 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 23,50 |
| 333 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 23,50 |
| 334 | CN06A | Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,50 |
|  |  | 1.20.2. Pereti |  |  |
| 335 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,80 |
| 336 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80 |
| 337 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 64,40 |
| 338 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 64,40 |
| 339 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 64,40 |
| 340 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 64,40 |
| 341 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 64,40 |
|  |  | 1.20.3. Pardoseli |  |  |
| 342 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 22,50 |
| 343 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,50 |
| 344 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 22,50 |
| 345 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 18,23 |
|  |  | 1.21. Nr. 18 (Sala garderoba) |  |  |
|  |  | 1.21.1. Pereti |  |  |
| 346 | CN23B1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 10,35 |
| 347 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 28,00 |
| 348 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 28,00 |
| 349 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 28,00 |
| 350 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 28,00 |
| 351 | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,00 |
|  |  | 1.22. Lucrari diverse |  |  |
| 352 | RpCU09C2 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 63,50 |
| 353 | TsH92B | Incarcarea in auto a gunoiului | t | 63,50 |
| 354 | TsI50C5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 63,50 |
|  |  | 2. Lucrari de montare electrice |  |  |
| 355 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 42,00 |
| 356 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED | buc | 42,00 |
| 357 | RpER08A | Montarea conectorului farbox | buc | 168,00 |