| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a Cabinetului Medical si amenajarea terenului de joaca pentru copii cu CES la  Gradinita nr. 167

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cabinet Medical |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolare |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 51,16 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 2 | RpCM33D | Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile | m2 |  | 51,16 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 1.1.2. Pareti tavan |  |  |  |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti | m2 |  | 51,16 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 51,16 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 51,16 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 6 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  | 51,16 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 51,16 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului si peretilor | m2 |  | 51,16 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA | m2 |  | 51,16 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici LAVABILA | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
| 10 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 16,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 1.1.3. Lucrari diverse |  |  |  |
| 11 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0100 |  |
| 12 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 5,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |
|  |  | 1.2. Amenajarea teritoriului de joaca pentru copii cu CES |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demolate |  |  |  |
| 14 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 0,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 15 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 16 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,24 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 17 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 48,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 18 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
|  |  | 1.2.2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
| 19 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 21 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 100x100x4 (1.98 kg/m2) | kg |  | 148,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 22 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B20 ( M250) | m3 |  | 7,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |
|  | 266310321000010 | Beton B20 ( M 250) | m3 | 1,0200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |
| 23 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 40,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26631021000011 | Beton clasa М200 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 266612283300325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 24 | CI15A | Placaje din dale din cauciuc executate simplu in una sau mia multe culoari pe suprafete plane la pardosea montate pe beton, fixate cu aracet 2cm grosime | m2 |  | 75,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |  |
|  | 266631223800400 | Dale flexibile cauciuc 2cm | m2 | 1,0400 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2200 |  |
|  | 1421102200898 | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm | kg | 1,4800 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,3700 |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,5800 |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0700 |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0060 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
|  |  | 1.2.3. Teren de joaca |  |  |  |
| 25 | TsH91A k=10 | Instalarea Complex de joaca IP-901 ( Dimensiuni: 8400 x 6850 mm H): 4200 mm ( se elimina - Banca pe 2 picioare) Beton coef 0.1 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
| 26 | TsH91A k=2 | Instalarea Panou interactiv PTP 040-02 ( se elimina - banci pe 2 picioare) Beton coef 0.1 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
| 27 | TsH91A k=2 | Instalarea Masa cu scaune PTP 039 ( se elimina - banci pe 2 picioare) Beton coef 01. | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | 2. Retele electrice |  |  |  |
| 28 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |
| 29 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |
| 30 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |
| 31 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |  |
|  | 2746167335101 | Priza bipolara | buc | 1,0000 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |
| 32 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED 48 W | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |  |
|  | 28752744005321 | Corp de iluminat LED 48W | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |
| 33 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 40,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |  |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |  |
| 34 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m |  | 14,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 |  |
|  | 11110001000331 | Cordoane de cupru 3*1.5 mmp | m | 1,0500 |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0300 |  |
| 35 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m |  | 26,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3500 |  |
|  | 11110003100033 | Cordoane de cupru 3*2.5mm | m | 1,0500 |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0200 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 36 | pret piata | Complex de joaca IP-901 ( Dimensiuni: 8400 x 6850 mm H): 4200 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 1151651 | Complex de joaca IP-901 ( Dimensiuni: 8400 x 6850 mm H): 4200 mm | buc | 1,0000 |  |
| 37 | pret piata | Panou interactiv PTP 040-02 | buc |  | 1,00 |
|  | 11516511 | Panou interactiv PTP 040-02 | buc | 1,0000 |  |
| 38 | pret piata | Masa cu scaune PTP 039 | buc |  | 1,00 |
|  | 115165111 | Masa cu scaune PTP 039 | buc | 1,0000 |  |