| Reabilitarea infrastructurii de agrement si zonei verzi (Construc?ia canalului de evacuare a apei pluviale ?i a unui teren sportive pe terenul cu n.c. 3401109.190 si 3401109.191) | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1

Lucrari hidrotehnice (37/2023-LH)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe unitate de masura |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Camine tip C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 1,485 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 1,725 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,63 |  |
| 2 |  |  | CA02B3 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 7,7000 |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,975 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 288,0000 |  |  | 436,32 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 1,038 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,439 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,375 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,60 |  |
| 3 |  |  | AcE15B |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0043 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,4100 |  |  | 74,997 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,7500 |  |  | 32,175 |  |
|  |  |  | 2663102100957 |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5730 |  |  | 6,731 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,2100 |  |  | 2,467 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0690 |  |  | 0,811 |  |
|  |  |  | 2663102100919 |  |  |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0900 |  |  | 1,057 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 7,0000 |  |  | 82,228 |  |
|  |  |  | 1714227322926 |  |  |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  |  | kg |  |  | 7,8000 |  |  | 91,625 |  |
|  |  |  | 2320156200901 |  |  |  | Motorina |  |  |  | kg |  |  | 1,3000 |  |  | 15,271 |  |
|  |  |  | 1111000100010 |  |  |  | Mixtura asfaltica |  |  |  | kg |  |  | 16,0000 |  |  | 187,949 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 7,048 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1330 |  |  | 13,256 |  |
|  |  |  | 2952270004030 |  |  |  | Topitor bitum de 400 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0550 |  |  | 0,644 |  |
| 4 |  |  | AcE15A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare de tip CRB 20,0-20,0/5,0 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264365001 |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare de tip CRB 20,0-20,0/5,0 (1,30 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 5 |  |  | AcE15A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare de tip CRB 20,0-20,0/8,5* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264365002 |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare de tip CRB 20,0-20,0/8,5* (2,19 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 6 |  |  | AcE15A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare de tip CR 20,0-20,0/10,0* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264365003 |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare de tip CR 20,0-20,0/10,0* (1,27 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 7 |  |  | AcE15A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare de tip CR 20,0-20,0/9,0* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264365004 |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare de tip CR 20,0-20,0/9,0* (1,15 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 8 |  |  | AcE15A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare de tip CR 20,0-20,0/6,0** |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264365005 |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare de tip CR 20,0-20,0/6,0** (0,77 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 9 |  |  | AcE15A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare de tip CPPAC 23,3-23,3/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 26611264365006 |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare de tip CPPAC 23,3-23,3/2 (1,22 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 10 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 11 |  |  | AcE10A1 |  |  | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875274200001 |  |  |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 12 |  |  | AcE09B |  |  | Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 2,38 |  |
|  |  |  | 2811236306327 |  |  |  | Trepte din otel rotund diam 14-20 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,4800 |  |  | 25,915 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 7,88 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,018 |  |
| 13 |  |  | IzF04F k=2 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (K=2, in 2 straturi) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,76 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 6,091 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 34,517 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  | 114,718 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 1,32 |  |
| 14 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate inclusiv protectia anticoroziva - Gratar nr. 2 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 24,60 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 2,706 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 24,60 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,197 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camine tip C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Canal de evacuare inchis (tip 1 si tip 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 20,70 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 20,493 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 23,805 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 2,07 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 8,694 |  |
| 16 |  |  | CA02B3 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 20,70 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 7,7000 |  |  | 159,39 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 13,455 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 288,0000 |  |  | 6 021,216 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 16,015 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 14,321 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 6,063 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 5,175 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 8,28 |  |
| 17 |  |  | CP16A |  |  | Montarea elementelor de tip Л14-8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 28,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2664102100001 |  |  |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2666122801480 |  |  |  | Element prefabricat Л14-8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 15,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,3500 |  |  | 35,25 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 7,50 |  |
| 18 |  |  | CP16A |  |  | Montarea elementelor de tip Л15-8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 28,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2664102100001 |  |  |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2666122801580 |  |  |  | Element prefabricat Л15-8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 15,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,3500 |  |  | 35,25 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 7,50 |  |
| 19 |  |  | CP16A |  |  | Montarea elementelor de tip Л11-8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2664102100001 |  |  |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2666122801180 |  |  |  | Element prefabricat Л11-8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,3500 |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
| 20 |  |  | CP16A |  |  | Montarea elementelor de tip Л11g-8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2664102100001 |  |  |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2666122801181 |  |  |  | Element prefabricat Л11g-8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,3500 |  |  | 7,05 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 1,50 |  |
| 21 |  |  | CP15B |  |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale de tip П11-8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2666122801182 |  |  |  | Element prefabricat П11-8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
| 22 |  |  | CP15B |  |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale de tip П11g-8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2666122801183 |  |  |  | Element prefabricat П11g-8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
| 23 |  |  | IzF04F k=2 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (K=2, in 2 straturi) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 601,14 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 72,137 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 408,775 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,721 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  | 1 358,576 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 15,63 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,202 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 15,63 |  |
| 24 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate inclusiv protectia anticoroziva - Gratar nr. 1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 32,30 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 3,553 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,323 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 32,30 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,258 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,646 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,646 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Canal de evacuare inchis (tip 1 si tip 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conectare la colectorul existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | TsC60C |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,125 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,9100 |  |  | 0,489 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 19,4600 |  |  | 2,433 |  |
| 26 |  |  | TsA04C2 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 3,9600 |  |  | 10,89 |  |
| 27 |  |  | TsC35F1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,125 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 5,0700 |  |  | 0,634 |  |
| 28 |  |  | TsE03C |  |  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,125 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 17,0100 |  |  | 2,126 |  |
| 29 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,021 |  |
| 30 |  |  | CA02B3 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 7,7000 |  |  | 0,693 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,059 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 288,0000 |  |  | 26,179 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,036 |  |
| 31 |  |  | Dl 119 |  |  | Fundatii monolite din beton C12/15 F100 W6 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,1900 |  |  | 3,031 |  |
|  |  |  | 2663102100000 |  |  |  | Mortar ciment M200 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  |  | 0,969 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0370 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4280 |  |  | 0,419 |  |
| 32 |  |  | Dl 126 |  |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,4000 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 2710703517201 |  |  |  | Armatura |  |  |  | t |  |  | 1,0000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conectare la colectorul existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Consolidarea albiei riului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | TsC60C |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,9100 |  |  | 22,678 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 19,4600 |  |  | 112,868 |  |
| 34 |  |  | TsC35F12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4400 |  |  | 37,352 |  |
| 35 |  |  | TsE03C |  |  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 17,0100 |  |  | 285,768 |  |
| 36 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil TYPARR SF 40, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2 520,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 50,40 |  |
|  |  |  | 2682132601682 |  |  |  | Geotextil TYPARR SF 40 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 2 721,60 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 1,26 |  |
| 37 |  |  | TsJ05A |  |  | Protejarea terasamentelor, cu Geogrid volumetric de constructie celulara din benzi polimerice h = 150 mm, pe taluze, contra ravinarilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2 520,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 75,60 |  |
|  |  |  | 7123020011100 |  |  |  | Fierar betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,1770 |  |  | 446,04 |  |
|  |  |  | 1711217329883 |  |  |  | Geocelule GARDEN PARK H=150mm |  |  |  | m |  |  | 0,7750 |  |  | 1 953,00 |  |
| 38 |  |  | AcF03E |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 280,00 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 238,00 |  |
|  |  |  | 1421402200408 |  |  |  | Balast nespalat de riu 0-30 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 287,00 |  |
| 39 |  |  | CA02C1 |  |  | Mortar ciment M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 160,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,3500 |  |  | 696,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 104,00 |  |
|  |  |  | 2663102100000 |  |  |  | Mortar ciment M200 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 165,64 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 16,16 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 46,40 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 88,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidarea albiei riului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Conexiuni la albia riului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 21,42 |  |
| 41 |  |  | AcA07C |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 20,25 |  |
|  |  |  | 2521216700000 |  |  |  | Teava din PVC PVC SN, avind diametrul de 200 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 48,195 |  |
|  |  |  | 2524906710000 |  |  |  | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) |  |  |  | buc |  |  | 0,1710 |  |  | 7,849 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,045 |  |
| 42 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 5,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conexiuni la albia riului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |