Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Lucrări de montare a sistemului de irigare din scuarul „Ciocana” cu amfiteatru, adiacent bulevardului Mircea cel Bătrân, 4/3  din sectorul Ciocana, mun. Chișinău

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate, estimativ | UM | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | Lucrări de montare a sistemului de irigare din scuarul „Ciocana” cu amfiteatru, adiacent bulevardului Mircea cel Bătrân, 4/3 din sectorul Ciocana, mun. Chișinău | proiect | 1 | Anexa 1 | 554 575,61 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi executate în sectorul Ciocana scuarul „Ciocana” cu amfiteatru, adiacent bulevardului Mircea cel Bătrân, 4/3.

Perioada de execuție: din momentul semnării contractului în decurs de 2 luni.

2.Informații și proiectare.

Nu se aplică.

3.Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | CP L.01.01-2012 | Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții- montaj prin metoda de resurse |

4. Mostre

Nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor

și a terenurilor aferente.

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție.

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentului Caiet de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative juridice.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate sistemul de irigare. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

8. Cerințe privind calculul costului lucrărilor.

Costul  lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări

Costul lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în Anexa nr.1 a Caietului de Sarcini.

9. Documentația tehnico – normativă de reglementare a lucrărilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regulament. CHIȘINĂU 1991. | Regulamentul “Executării lucrărilor de pozare, reamenajare construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordinea orășeneasca” |
| 2. | NCM D.02.03:2018 | Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice |
| 3. | CP D.02.02-2013 | Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier |
| 4. | CP D.02.18:2017 | Reguli de protecția a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor |
| 5. | CP D.02.20-2012 | Recomandări tehnice privind structurile și tehnologiile de construcție ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinație socio-culturală |

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani în executarea lucrărilor de montare a sistemului de irigare;

  - Dovadă că deține utilajul necesar pentru executarea lucrărilor de montare a sistemului de irigare;

  - Dovadă că deține personalul calificat pentru executarea lucrărilor;

Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

11.  Cerințe de mentenanță:

  - Perioada de garanție va fi de minimum 3 ani pentru remedierea defectelor apărute din cauza antreprenorului, începând din data recepției calitative;

  - La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

  - Termenul maxim de efectuare a lucrărilor – de 5 zile din data semnării actului de primire pentru restabilirea a betonului asfaltic, semnat de ambele părți;

  - Lucrările se vor executa la solicitare.

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

CAIET DE SARCINI

- Obiectul achiziţiilor Lucrări de montare a sistemului de irigare din scuarul „Ciocana” cu amfiteatru, adiacent bulevardului Mircea cel Bătrân, 4/3  din sectorul Ciocana, mun. Chișinău

Deviz-oferta  №

Sistema de irigare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 345,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 265,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 345,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 106,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistem de irigare |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. (Teava apa PE100, SDR17, PN10, d50*3.0 ) |  |  | m |  | 950,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 34,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,10 |  |  |
|  | 25212167100011-1 |  | Teava apa PE100, SDR17, PN10, d50*3.0 |  |  | m |  | 952,85 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 1 026,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 38,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 38,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. (Teava apa PE100, SDR17, PN10, d25*2.3 ) |  |  | m |  | 650,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 23,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,70 |  |  |
|  | 25212167100011-2 |  | Teava apa PE100, SDR17, PN10, d25*2.3 |  |  | m |  | 651,95 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 702,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 26,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 26,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 1 600,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 6,56 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Se exclude:Fiting polietilena (mufa, cot, teu)) |  |  | buc |  | 178,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 103,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Adaptor PP M50/2" |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |
|  | 35435345 |  | Adaptor PP M50/2" |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Teu PP egal 50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 135435345 |  | Teu PP egal 50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Teu PP F 50/2 |  |  | buc |  | 143,00 |  |  |
|  | 1354235345 |  | Teu PP F 50/2 |  |  | buc |  | 143,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 143,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 78,65 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 5,49 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 11,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Mufa redusa alama MF d 2 x 11/2" |  |  | buc |  | 143,00 |  |  |
|  | 213542356 |  | Mufa redusa alama MF d 2 x 11/2" |  |  | buc |  | 143,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Se exclude: Fiting polietilena (mufa, cot, teu)) |  |  | buc |  | 286,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 100,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Cot PP M 16 25*3/4 |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
|  | 354353656 |  | Cot PP M 16 25*3/4 |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Cot PP M 16 25*1/2 |  |  | buc |  | 53,00 |  |  |
|  | 3543654 |  | Cot PP M 16 25*1/2 |  |  | buc |  | 53,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Adaptor PP M 25*1" |  |  | buc |  | 143,00 |  |  |
|  | 1354322 |  | Adaptor PP M 25*1" |  |  | buc |  | 143,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 145,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 79,75 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 5,57 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 11,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Reductie alama MF 11/2 x 1" |  |  | buc |  | 143,00 |  |  |
|  | 135344353656 |  | Reductie alama MF 11/2 x 1" |  |  | buc |  | 143,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Reductie alama MF 2 x 1" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 135348874353656 |  | Reductie alama MF 2 x 1" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 28741173000080 |  | Robinet HYDRO-S M*F 2" |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 2924127322065-1 |  | Filtru Y 2" |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SD12C |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Supapa de siguranta alama cu placa metalica D2") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 2913124204210-1 |  | Supapa de siguranta alama cu placa metalica D2" |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcB15A |  | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" (Pop-up rotativ S075 S 1/2, Se exclude: Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran; Garnituri de cauciuc; Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80) |  |  | buc |  | 53,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 54,06 |  |  |
|  | 2875277324250-2 |  | Pop-up rotativ S075 S 1/2 |  |  | buc |  | 53,53 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcB15B |  | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" (Pop-up rotativ S075 S 3/4, Se exclude: Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran; Garnituri de cauciuc; Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80) |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 92,70 |  |  |
|  | 2875277324250-1 |  | Pop-up rotativ S075 S 3/4 |  |  | buc |  | 90,90 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,91 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 80 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2521216716002-1 |  | Teava de polietilena d80 |  |  | m |  | 10,03 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 72,00 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem de irigare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IA52A aplicativ |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12, Se excludem: Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500; Nisip 0,0-7,0 mm; Apa pentru mortare si betoane ) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 7,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,27 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,17 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 5,60 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 85,40 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,35 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,14 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Cablu VVG cupru 3*1 |  |  | m |  | 700,00 |  |  |
|  | 5212121214 |  | Cablu VVG cupru 3*1 |  |  | m |  | 700,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Teava PVC diametrul 16mm) |  |  | 100 m |  | 7,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 116,90 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 85,40 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 85,40 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 224,00 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 3,50 |  |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 5,67 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Teava PVC diametrul 16mm |  |  | m |  | 700,00 |  |  |
|  | 65465 |  | Teava PVC diametrul 16mm |  |  | m |  | 700,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Programator RAIN S-DIAL, exterior 24VAC, 12 zone) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Programator RAIN S-DIAL, exterior 24VAC, 8 zone) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Senzor de ploaie RAIN RM) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, (Vana cu servomotor 24 volt, 2") |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 69,76 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 8,24 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SE58A |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -25 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 3544345 |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Programator RAIN S-DIAL, exterior 24VAC, 12 zone |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8132544345 |  | Programator RAIN S-DIAL, exterior 24VAC, 12 zone |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Programator RAIN S-DIAL, exterior 24VAC, 8 zone |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 98132544345 |  | Programator RAIN S-DIAL, exterior 24VAC, 8 zone |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Senzor de ploaie RAIN RM |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 21132544345 |  | Senzor de ploaie RAIN RM |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Vana cu servomotor 24 volt, 2" |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 1132544345 |  | Vana cu servomotor 24 volt, 2" |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Contor JS MASTER DN 25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 32544345 |  | Contor JS MASTER DN 25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |