CAIET DE SARCINI

PENTRU  Licitație deschisă
1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP AMT Centru
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP AMT Centru
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie Sectia Medicina de Familie nr.5, et VII in incinta IMSP AMT str.  Vasile Dokuceaev 11-A
	№

 crt.
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	3
	4
	5

	
	1. BIROURI


	
	1.1. Birou 701


	
	1.1.1. Demontari si evacuari


	1
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,7500



	2
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	8,6000



	3
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	4
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	21,4700



	5
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	2,8000



	6
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)


	m2
	1,9900



	7
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,3800



	8
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,3800



	9
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,3800



	
	1.1.2. Pereti


	10
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	81,0000



	11
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	76,8000



	12
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	5,1500



	13
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	4,2000



	14
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	81,0000



	15
	Montarea coltare din aluminiu


	m
	24,3000



	16
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	81,0000



	17
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	81,0000



	18
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,3000



	19
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	76,7000



	20
	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.


	m2
	1,9900



	21
	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri


	buc
	1,0000



	22
	Broasca aplicata sistem Yalle


	buc
	1,0000



	
	1.1.3. Pardosea


	23
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	21,4700



	24
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	2,8000



	25
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	21,4700



	26
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	21,4700



	
	1.1.4. Tavane


	27
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	21,4700



	28
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	21,4700



	29
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	21,4700



	30
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	21,4700



	
	1.1.5. Diverse


	31
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	32
	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	3,0000



	33
	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	6,0000



	34
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	35
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	36
	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	8,2000



	37
	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2200



	
	1.2. Birou 702


	
	1.2.1. Demontari si evacuari


	38
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,8000



	39
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	7,3500



	40
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	41
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	14,1000



	42
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	1,8000



	43
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,3000



	44
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,3000



	45
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,3000



	
	1.2.2. Pereti


	46
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	41,6000



	47
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	35,9000



	48
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	4,8000



	49
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	5,7000



	50
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	41,6000



	51
	Montarea coltare din aluminiu


	m
	25,3000



	52
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	41,6000



	53
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	41,6000



	54
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,4000



	55
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	41,6000



	
	1.2.3. Pardosea


	56
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	14,1000



	57
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	1,8000



	58
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	14,1000



	59
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	14,1000



	
	1.2.4. Tavane


	60
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	14,1000



	61
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	14,1000



	62
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	14,1000



	63
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	14,1000



	
	1.2.5. Diverse


	64
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	65
	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	2,0000



	66
	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	4,0000



	67
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	68
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	69
	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	14,3000



	70
	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2600



	
	1.3. Birou 703


	
	1.3.1. Demontari si evacuari


	71
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,8000



	72
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	9,2000



	73
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	74
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	18,8000



	75
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	2,6000



	76
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)


	m2
	2,1000



	77
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,4200



	78
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,4200



	79
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,4200



	
	1.3.2. Pereti


	80
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	72,3000



	81
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	66,6000



	82
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	6,3000



	83
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	5,7500



	84
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	72,3000



	85
	Montarea coltare din aluminiu


	m
	25,9000



	86
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	72,3000



	87
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	72,3000



	88
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,4000



	89
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	67,9000



	90
	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.


	m2
	2,1000



	91
	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri


	buc
	1,0000



	92
	Broasca aplicata sistem Yalle


	buc
	1,0000



	
	1.3.3. Pardosea


	93
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	18,8000



	94
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	2,6000



	95
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	18,8000



	96
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	18,8000



	
	1.3.4. Tavane


	97
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	18,8000



	98
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	18,8000



	99
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	18,8000



	100
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	18,8000



	
	1.3.5. Diverse


	101
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	102
	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	4,0000



	103
	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	8,0000



	104
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	105
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	106
	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	6,5000



	107
	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2000



	
	1.4. Birou 704


	
	1.4.1. Demontari si evacuari


	108
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,7900



	109
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	8,6000



	110
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	111
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	19,2000



	112
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	3,1100



	113
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)


	m2
	2,0600



	114
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,3900



	115
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,3900



	116
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,3900



	
	1.4.2. Pereti


	117
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	76,8000



	118
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	70,6000



	119
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	6,0000



	120
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	6,2000



	121
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	76,8000



	122
	Montarea coltare din aluminiu


	m
	28,3000



	123
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	76,8000



	124
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	76,8000



	125
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,4500



	126
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	72,3500



	127
	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.


	m2
	2,0600



	128
	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri


	buc
	1,0000



	129
	Broasca aplicata sistem Yalle


	buc
	1,0000



	
	1.4.3. Pardosea


	130
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	19,2000



	131
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	3,1100



	132
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	19,2000



	133
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	19,2000



	
	1.4.4. Tavane


	134
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	19,2000



	135
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	19,2000



	136
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	19,2000



	137
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	19,2000



	
	1.4.5. Diverse


	138
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	139
	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	4,0000



	140
	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	8,0000



	141
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	142
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	143
	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	14,3000



	144
	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2600



	
	1.5. Birou 705


	
	1.5.1. Demontari si evacuari


	145
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,8000



	146
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor


	m3
	2,7200



	147
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	6,1500



	148
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	149
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	14,1700



	150
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	2,0000



	151
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	5,6800



	152
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	5,6800



	153
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	5,6800



	
	1.5.2. Pereti


	154
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	46,0800



	155
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	41,3000



	156
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	5,2000



	157
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	4,7800



	158
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	46,0800



	159
	Montarea coltare din aluminiu


	m
	24,5000



	160
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	46,0800



	161
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	46,0800



	162
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,4000



	163
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	41,6800



	
	1.5.3. Pardosea


	164
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	14,1700



	165
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	2,0000



	166
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	14,1700



	167
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	14,1700



	
	1.5.4. Tavane


	168
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	14,1700



	169
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	14,1700



	170
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	14,1700



	171
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	14,1700



	
	1.5.5. Diverse


	172
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	173
	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	2,0000



	174
	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	4,0000



	175
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	176
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	177
	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	15,2000



	178
	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2500



	
	1.6. Birou 706


	
	1.6.1. Demontari si evacuari


	179
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,8500



	180
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	10,1000



	181
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	182
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	21,8000



	183
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	3,6000



	184
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)


	m2
	1,9600



	185
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,4000



	186
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,4000



	187
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,4000



	
	1.6.2. Pereti


	188
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	80,5000



	189
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	74,3000



	190
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	8,8000



	191
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	6,2000



	192
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	80,5000



	193
	Montarea coltare din aluminiu


	m
	23,8000



	194
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	80,5000



	195
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	80,5000



	196
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,4000



	197
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	76,1000



	198
	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.


	m2
	1,9600



	199
	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri


	buc
	1,0000



	200
	Broasca aplicata sistem Yalle


	buc
	1,0000



	
	1.6.3. Pardosea


	201
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	21,8000



	202
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	3,6000



	203
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	21,8000



	204
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	21,8000



	
	1.6.4. Tavane


	205
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	21,8000



	206
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	21,8000



	207
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	21,8000



	208
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	21,8000



	
	1.6.5. Diverse


	209
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	210
	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	4,0000



	211
	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	8,0000



	212
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	213
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	214
	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	10,5000



	215
	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2500



	
	1.7. Birou 712


	
	1.7.1. Demontari si evacuari


	216
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,8200



	217
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	10,1000



	218
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Crearea gol de usa in tre bir. 712-711)


	m3
	0,4700



	219
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	220
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	20,1000



	221
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	2,9000



	222
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,3900



	223
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,3900



	224
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,3900



	
	1.7.2. Pereti


	225
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	54,5300



	226
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	49,2000



	227
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	7,6000



	228
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	5,1500



	229
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	54,5300



	230
	Montarea coltare din aluminiu


	m
	26,2300



	231
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	54,5300



	232
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	54,5300



	233
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,4000



	234
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	50,1300



	235
	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.


	m2
	1,9000



	236
	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri


	buc
	1,0000



	237
	Broasca aplicata sistem Yalle


	buc
	1,0000



	
	1.7.3. Pardosea


	238
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	20,1000



	239
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	2,9000



	240
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	20,1000



	241
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	20,1000



	
	1.7.4. Tavane


	242
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	20,1000



	243
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	20,1000



	244
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	20,1000



	245
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	20,1000



	
	1.7.5. Diverse


	246
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	247
	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	4,0000



	248
	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	8,0000



	249
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	250
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	251
	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	9,6000



	252
	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,3000



	
	1.8. Birou 711


	
	1.8.1. Demontari si evacuari


	253
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,8200



	254
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	9,6000



	255
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	256
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	18,1000



	257
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	2,8500



	258
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,3600



	259
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,3600



	260
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,3600



	
	1.8.2. Pereti


	261
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	52,4500



	262
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	47,5000



	263
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	6,4000



	264
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	4,9500



	265
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	52,4500



	266
	Montarea coltare din aluminiu


	m
	24,0000



	267
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	52,4500



	268
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	52,4500



	269
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,4800



	270
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	47,9700



	
	1.8.3. Pardosea


	271
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	18,1000



	272
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	2,8500



	273
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	18,1000



	274
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	18,1000



	
	1.8.4. Tavane


	275
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	18,1000



	276
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	18,1000



	277
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	18,1000



	278
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	18,1000



	
	1.8.5. Diverse


	279
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	280
	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	3,0000



	281
	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	6,0000



	282
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	283
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	284
	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	9,2000



	285
	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2800



	
	1.9. Birou 710


	
	1.9.1. Demontari si evacuari


	286
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm


	m2
	3,1500



	287
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Modificare gol de usa)


	m3
	0,2200



	288
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica


	m2
	70,1600



	289
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	78,1600



	290
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	8,0000



	291
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	29,6000



	292
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	4,2000



	293
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	4,4500



	294
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	4,4500



	295
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	4,4500



	
	1.9.2. Pereti


	296
	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Modificare gol de usa)


	m3
	0,2000



	297
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	78,1600



	298
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton


	m2
	78,1600



	299
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	78,1600



	300
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	5,8700



	301
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	84,0300



	302
	Montarea coltare din aluminiu


	m
	32,0000



	303
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	84,0300



	304
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	84,0300



	305
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,5000



	306
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	79,5300



	
	1.9.3. Pardosea


	307
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	29,6000



	308
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	4,2000



	309
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	29,6000



	310
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	29,6000



	
	1.9.4. Tavane


	311
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	29,6000



	312
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	29,6000



	313
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	29,6000



	314
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	29,6000



	
	1.9.5. Diverse


	315
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	10,0000



	316
	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	6,0000



	317
	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	12,0000



	318
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	10,0000



	319
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	320
	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	12,4000



	321
	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2800



	
	1.10. Birou 709


	
	1.10.1. Demontari si evacuari


	322
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,7500



	323
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	8,1000



	324
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	325
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	20,2000



	326
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	2,5000



	327
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)


	m2
	1,9000



	328
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,3500



	329
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,3500



	330
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,3500



	
	1.10.2. Pereti


	331
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund), inclusiv debara


	m2
	67,7700



	332
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	63,1700



	333
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	6,4000



	334
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	4,6000



	335
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	67,7700



	336
	Montarea coltare din aluminiu


	m
	22,1000



	337
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	67,7700



	338
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	67,7700



	339
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,3000



	340
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	63,4700



	341
	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.


	m2
	1,9000



	342
	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri


	buc
	1,0000



	343
	Broasca aplicata sistem Yalle


	buc
	1,0000



	
	1.10.3. Pardosea


	344
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	20,2000



	345
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	2,5000



	346
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	20,2000



	347
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	20,2000



	
	1.10.4. Tavane


	348
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	20,2000



	349
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	20,2000



	350
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	20,2000



	351
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	20,2000



	
	1.10.5. Diverse


	352
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	353
	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	3,0000



	354
	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	6,0000



	355
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	356
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	357
	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	8,0000



	358
	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2200



	
	2. REGISTRATURA


	
	2.1. Birou


	
	2.1.1. Demontari si evacuari


	359
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	3,6000



	360
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea pereti dispartitori)


	m3
	2,1000



	361
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	14,3000



	362
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	3,0000



	363
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	29,5900



	364
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	4,5000



	365
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm


	m
	8,0000



	366
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	8,6000



	367
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	8,6000



	368
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	8,6000



	
	2.1.2. Pereti


	369
	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Blocare gol de usa)


	m3
	0,5700



	370
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	70,9000



	371
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	64,2000



	372
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	14,3000



	373
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	6,7000



	374
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	70,9000



	375
	Montarea coltare din aluminiu


	m
	38,6000



	376
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	70,9000



	377
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	70,9000



	378
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	8,2000



	379
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	62,7000



	380
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm


	m
	8,0000



	
	2.1.3. Pardosea


	381
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	29,5900



	382
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	4,5000



	383
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	29,5900



	384
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	29,5900



	
	2.1.4. Tavane


	385
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	29,5900



	386
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	29,5900



	387
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	29,5900



	388
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	29,5900



	
	2.1.5. Diverse


	389
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	3,0000



	390
	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	6,0000



	391
	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	12,0000



	392
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	10,0000



	393
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	394
	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	16,4000



	395
	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	2,6000



	
	2.2. Antreu


	
	2.2.1. Demontari si evacuari


	396
	Demontari: timplarie din lemn (ATENTIE demontarea usa pvc, va fi remontata)


	m2
	5,7500



	397
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	10,1000



	398
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,4200



	399
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,4200



	400
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,4200



	
	2.2.2. Pereti


	401
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	65,2000



	402
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	60,4000



	403
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	10,1000



	404
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	4,8000



	405
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	65,2000



	406
	Montarea coltare din aluminiu


	m
	18,3000



	407
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	65,2000



	408
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	65,2000



	409
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	65,2000



	410
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ATENTIE Manopera, se va remonta confectia demontata anterior. De exclus resursul - Glasvanduri din profiluri din mase plastice )


	m2
	5,7500



	
	2.2.3. Tavan


	411
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	23,5100



	
	2.2.4. Diverse


	412
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  ( Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V )


	buc
	2,0000



	413
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	2,0000



	414
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	415
	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	15,0000



	
	2.3. Incaperi auxiliare


	
	2.3.1. Demontari si evacuari


	416
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	3,8000



	417
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	418
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	6,1500



	419
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	1,2000



	420
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,2000



	421
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,2000



	422
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,2000



	
	2.3.2. Pereti


	423
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	30,9000



	424
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	28,9000



	425
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	2,0000



	426
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	2,0000



	427
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	30,9000



	428
	Montarea coltare din aluminiu


	m
	16,0000



	429
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	30,9000



	430
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	30,9000



	431
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	30,9000



	
	2.3.3. Pardosea


	432
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	6,1500



	433
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	1,2000



	434
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	6,1500



	435
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	6,1500



	
	2.3.4. Tavane


	436
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	6,1500



	437
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	6,1500



	438
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	6,1500



	
	2.3.5. Diverse


	439
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	440
	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	2,0000



	441
	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	4,0000



	442
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	2,0000



	443
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	
	2.4. Bloc sanitar 


	
	2.4.1. Demontari si evacuari


	444
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontare perete dispartitor)


	m3
	0,6000



	445
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica


	m2
	18,1600



	446
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	25,6000



	447
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc


	m2
	4,5500



	448
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment


	m2
	4,5500



	449
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	450
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	1,8000



	451
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Bloc sanitar)


	buc
	1,0000



	452
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Se va demonta coloana de canalizare pina la et II)


	m
	18,0000



	453
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Bloc sanitar)


	buc
	4,0000



	454
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,3800



	455
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,3800



	456
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,3800



	
	2.4.2. Pereti


	457
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	25,6000



	458
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton


	m2
	25,6000



	459
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	3,1000



	460
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	25,6000



	461
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Glafuri)


	m2
	3,1000



	462
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	3,1000



	463
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	3,1000



	
	2.4.3. Pardosea


	464
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	4,5500



	465
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	4,5500



	466
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade


	m2
	4,5500



	467
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ATENTIE de aplicat partial pe perete)


	m2
	5,2000



	468
	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre)


	m2
	4,5500



	
	2.4.4. Tavane


	469
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	4,5500



	470
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului


	m2
	4,5500



	471
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	4,5500



	472
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	4,5500



	473
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	4,5500



	474
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	4,5500



	
	2.4.5. Apeduct si canalizare


	475
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	1,0000



	476
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	1,0000



	477
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S


	buc
	1,0000



	478
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm


	m
	12,8000



	479
	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)


	buc
	22,0000



	480
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)


	buc
	3,0000



	481
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	18,0000



	482
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm


	buc
	7,0000



	483
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm


	buc
	7,0000



	484
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	4,3000



	485
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)


	buc
	1,0000



	486
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm


	m
	22,3000



	487
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm


	m
	22,3000



	
	3. CORIDOR


	
	3.1. Demontari si evacuari


	488
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	52,0000



	489
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Ajustarea golurilor de usa pentru incaperile destinate retelelor ingineresti)


	m3
	0,8500



	490
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	6,3000



	491
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate


	m
	39,4000



	492
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (usi incaperi destinate retelelor ingineresti)


	m2
	10,5000



	493
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Dulap antiincendiar din lemn, 4 buc)


	m2
	9,6000



	494
	Demontarea punctului de alimentare (Cutii de distributie a retelelor electrice si de tensiune joasa)


	buc
	3,0000



	495
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	4,8000



	496
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	4,8000



	497
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	4,8000



	
	3.2. Pereti


	498
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	145,2600



	499
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	137,2600



	500
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	52,0000



	501
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	8,0000



	502
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	145,2600



	503
	Montarea coltare din aluminiu


	m
	56,8000



	504
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	145,2600



	505
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	145,2600



	506
	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	145,2600



	507
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 75mm si grosimea minim  60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)


	m2
	12,3100



	508
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv


	m
	39,4000



	509
	Panouri antiincentiare 600x600 metalice  ingropate in nisa existenta


	buc
	4,0000



	
	3.3. Pardosea


	510
	ATENTIE APLICABIL Curatirea si slefuirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Pentru crearea aderentii in vederea placarii suprafetelor cu gresie) (De exclus resursele ciara parchet, parchetin)


	m2
	94,9300



	511
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	94,9300



	512
	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre)


	m2
	94,9300



	
	3.4. Tavan


	513
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	86,2000



	
	3.5. Diverse


	514
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  ( Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V )


	buc
	10,0000



	515
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	4,0000



	516
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	3,0000



	517
	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	26,2000



	518
	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	9,0000



	
	4. RETELE TERMICE


	519
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime


	buc
	32,0000



	520
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	32,0000



	521
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25
, VALTEC sau analogic


	m
	48,6000



	522
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32
, VALTEC sau analogic


	m
	27,4000



	523
	Bratara pentru fixarea conductelor  din  PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2 - 3/4"


	buc
	105,0000



	524
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90


	buc
	34,0000



	525
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot 90


	buc
	18,0000



	526
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.


	buc
	44,0000



	527
	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 10 elemente, (Radiator din fonta KONNER TERMO, h=565mm culoare alba, sau analogic)


	buc
	20,0000



	528
	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2


	buc
	20,0000



	529
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic


	set
	20,0000



	530
	Reductie calorifer fonta 1 1/2 cu gaura pentru robinet sau fara (dop)


	buc
	80,0000



	
	5. TIMPLARIE


	531
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)


	m2
	27,8800



	532
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,6000



	533
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,6000



	534
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,6000



	535
	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren


	m2
	21,3000



	536
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim  60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)


	m2
	6,5800




        Responsabil din cadrul IMSP AMT Centru                                                                V.Pancioha

