CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1.Denumirea beneficiarului de stat                       Primaria or. Otaci____

2.Organizatorul procedurii de achiziție               Primaria or. Otaci____

3.Obiectul achizițiilor                                      Reparația străzilor din or Otaci

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. str. Uzinelor (sector str. Stefan cel Mare - str. Albisoara) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Decaparea structurii rutiere existente din piatra sparta Hmed=20cm. |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 | (Decaparea structurii rutiere existente ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 3,260 |  |  |
| 2 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (in depozit) | t | 589,050 |  |  |
| 3 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 3,260 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Stratul de fundatie |  |  |  |  |
| 4 | DA12C | (Amestec optimal din piatra sparta LA30 sort. 0-63 mm; h=22cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 205,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Imbracamintea rutiera de tip rigid din beton de ciment |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
| 5 | pret | Polietilen (intretinerea betonului ) | m2 | 1 012,650 |  |  |
| 6 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 1 385,900 |  |  |
| 7 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C30/37 XM2 XD3 XF4 (Rinc-4.0 Mpa) | m2 | 935,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Executarea rostului longitudinal |  |  |  |  |
| 8 | CC01B1 | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 95,270 |  |  |
| 9 | pret | Ace metalice A500C Ф16mm L-0.7m | kg | 95,270 |  |  |
| 10 | CC01A | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 3,450 |  |  |
| 11 | pret | Fise montate Ф4mm A240 L=200mm | kg | 3,450 |  |  |
| 12 | pret | Mastica bituminoasa | t | 0,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Executarea rosturilor de comprimare |  |  |  |  |
| 13 | CC01B1 | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 204,210 |  |  |
| 14 | pret | Ace metalice 500C Ф18mm L-0.5m | kg | 204,210 |  |  |
| 15 | CC01A | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 8,170 |  |  |
| 16 | pret | Fise montate A240 Ф4mm L=200mm | kg | 8,170 |  |  |
| 17 | pret | Capac din cauciuc sau polietilen | buc | 205,000 |  |  |
| 18 | pret | Bitum | t | 0,008 |  |  |
| 19 | pret | Mastica bituminoasa | t | 0,165 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Executarea rosturilor de dilatare |  |  |  |  |
| 20 | CC01B1 | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 50,960 |  |  |
| 21 | pret | Ace metalice 500C Ф18mm L-0.5m | kg | 50,960 |  |  |
| 22 | CC01A | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 19,200 |  |  |
| 23 | pret | Carcasa metalica: ar-ra A240 Ф4mm L-7000mm | kg | 19,200 |  |  |
| 24 | CC01A | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 4,100 |  |  |
| 25 | pret | Carcasa metalica: ar-ra A240 Ф4mm L-410mm | kg | 4,100 |  |  |
| 26 | pret | Capac din cauciuc sau polietilen | buc | 52,000 |  |  |
| 27 | pret | Bitum | t | 0,030 |  |  |
| 28 | pret | Mastica bituminoasa | t | 0,002 |  |  |
| 29 | pret | Scinduri | m3 | 0,124 |  |  |
| 30 | IzF04J1 | ( NUMAI LUCRU ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 935,000 |  |  |
| 31 | pret | Polietilen (30% din 935 m2 ) | m2 | 280,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Consolidarea acostamentului cu piatra sparta de calcar |  |  |  |  |
| 32 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm de 10 cm | m2 | 170,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. str. Prieteniei |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 63,330 |  |  |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 63,330 |  |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialelor decapate) | 100 m3 | 1,270 |  |  |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea materialelor decapate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 259,660 |  |  |
| 5 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 12,470 |  |  |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 249,400 |  |  |
| 7 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,750 |  |  |
| 9 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de Hmed=6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 247,000 |  |  |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,370 |  |  |
| 11 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 247,000 |  |  |
| 12 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm de 10 cm | m2 | 277,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Parcare str. Prieteniei |  |  |  |  |
| 1 | DB01D | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | 262,000 |  |  |
| 2 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16, conform CP D.02.25:2021 | m2 | 78,000 |  |  |
| 3 | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | 100m2 | 2,620 |  |  |
| 4 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 50/70 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (H med = 5 cm), conform CP D.02.25:2021 | t | 35,900 |  |  |

Întocmit                                       _______________________   A.Nadolnîi

Conducătorul grupului de lucru   _______________________   Dmitrii Zavroțchii