| Constructia Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratuseni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 6-2

Retele exterioare de alimentare cu gaze (AGE)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Gazoduct presiune medie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ID10D |  |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Robinet KШ-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,7000 |  |  | 1,7000 |  |
|  |  |  | 287527420335200223 |  |  |  | Robinet KШ-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
| 2 |  |  | GD14B |  |  | Ramificatie de bransament, avand Dn:40/40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  |  | 5,5200 |  |
|  |  |  | 7136020011600 |  |  |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om |  |  | 5,5500 |  |  | 22,2000 |  |
|  |  |  | 2513206622000 |  |  |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2451317344000 |  |  |  | Sapun de rufe S 189 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 2112307324986 |  |  |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  |  | kg |  |  | 0,0750 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 1714227322000 |  |  |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2170 |  |  | 0,8680 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,8800 |  |
|  |  |  | 2320156200900 |  |  |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  |  | l |  |  | 2,4000 |  |  | 9,6000 |  |
|  |  |  | 2430226103294 |  |  |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,3200 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 2734113803000 |  |  |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 0,2640 |  |
|  |  |  | 2682132601901 |  |  |  | Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2430226101000 |  |  |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | 2320322600282 |  |  |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  | kg |  |  | 5,5000 |  |  | 22,0000 |  |
| 3 |  |  | IC24F |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D38x2,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,7000 |  |  | 3,4000 |  |
|  |  |  | 2521216722010002 |  |  |  | Teava din otel D38x2,0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1670 |  |  | 0,3340 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4010 |  |  | 0,8020 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0890 |  |  | 0,1780 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,6000 |  |
| 4 |  |  | TsC03B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,0100 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0500 |  |  | 2,0705 |  |
| 5 |  |  | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,3000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 4,7380 |  |
| 6 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 7,7500 |  |
| 7 |  |  | TsD04A |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 21,7500 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 2,5000 |  |
| 8 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,6540 |  |
| 9 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 5,2920 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 5,6580 |  |
| 10 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,6000 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 7,6860 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 12,9150 |  |
| 11 |  |  | GD52A |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul Teava polietilena PE80 SDR11 D 40x3,7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 105,0000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0360 |  |  | 3,7800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0180 |  |  | 1,8900 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0360 |  |  | 3,7800 |  |
|  |  |  | 252121671000123 |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 D 40x3,7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0030 |  |  | 105,3150 |  |
|  |  |  | 2710503808003 |  |  |  | Fir trasor |  |  |  | m |  |  | 1,1000 |  |  | 115,5000 |  |
|  |  |  | 2416526101467 |  |  |  | Mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,5750 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,2100 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,2600 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,2600 |  |
| 12 |  |  | pret de piata |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 103,0000 |  |
|  |  |  | 1234 |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 103,0000 |  |
| 13 |  |  | GD54A |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) Mufa D40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 1,6000 |  |
|  |  |  | 2523156713338111213333 |  |  |  | Mufa D40 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,0200 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,2000 |  |
| 14 |  |  | GD54A |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) Teu D40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 25231567133381112313333 |  |  |  | Teu D40 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,0500 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 3,0000 |  |
| 15 |  |  | GD58A |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,5000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 4,0950 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6530 |  |  | 6,8565 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,6530 |  |  | 6,8565 |  |
|  |  |  | 25212167160001123312 |  |  |  | Teava din polietilena PE80 SDR11 D 75x6,8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 10,7314 |  |
|  |  |  | 2721204110314 |  |  |  | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1700 |  |  | 1,7886 |  |
|  |  |  | 2722103305222 |  |  |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  |  |  | m |  |  | 0,3300 |  |  | 3,4719 |  |
|  |  |  | 3162137000000 |  |  |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund |  |  |  | buc |  |  | 0,1600 |  |  | 1,6834 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 10,6262 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,3400 |  |  | 3,5771 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1570 |  |  | 1,6485 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1980 |  |  | 2,0790 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1730 |  |  | 1,8165 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,1680 |  |
| 16 |  |  | GD54A |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Dop D40 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 2523156713844113355 |  |  |  | Dop D40 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,0300 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,8000 |  |
| 17 |  |  | GA08A |  |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,6600 |  |  | 1,6600 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | 252121670100022 |  |  |  | Teava din otel D100 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 1,0200 |  |
|  |  |  | 2320322600282 |  |  |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  | kg |  |  | 4,5000 |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 2430226101000 |  |  |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2010102918809 |  |  |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2320156200900 |  |  |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  |  | l |  |  | 1,5000 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 2513206621000 |  |  |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,8000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 3110320003007 |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,2900 |  |
|  |  |  | 2922140007002 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 0,3100 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
| 18 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 0,0345 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 266310213300000 |  |  |  | Beton C12,5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,0104 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,0025 |  |
| 19 |  |  | 08-03-545-1 |  |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,3100 |  |  | 3,3100 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0310 |  |  | 0,0310 |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 20 |  |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 0,9200 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 21 |  |  | IzD02B |  |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 0,0048 |  |
| 22 |  |  | IzD05B |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,0067 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 0,0096 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 0,0130 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,0009 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,0003 |  |
| 23 |  |  | IzD04A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 3,8200 |  |  | 0,0153 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg |  |  | 5,2000 |  |  | 0,0208 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,3600 |  |  | 0,0014 |  |
| 24 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 0,1100 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,0210 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,0420 |  |
| 25 |  |  | IC24F |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D40x3,7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,7000 |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 2521216706610002 |  |  |  | Teava din otel D40x3,7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1670 |  |  | 0,2505 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4010 |  |  | 0,6015 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0890 |  |  | 0,1335 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0075 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,4500 |  |
| 26 |  |  | IC24F |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D32 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,7000 |  |  | 0,8500 |  |
|  |  |  | 252121670661033002 |  |  |  | Teava din otel D32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1670 |  |  | 0,0835 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4010 |  |  | 0,2005 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0890 |  |  | 0,0445 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0025 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,1500 |  |
| 27 |  |  | GD54A |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul Mufa D40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 2523156733 |  |  |  | Mufa D40 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,0100 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |
| 28 |  |  | GD54A |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul Trecere D40/32 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 252315673333 |  |  |  | Trecere D40/32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,0100 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |
| 29 |  |  | TsC39A1 |  |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011500 |  |  |  | Electrician |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9200 |  |  | 3,8400 |  |
|  |  |  | 2811236309848 |  |  |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 3520200005303 |  |  |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4800 |  |  | 0,9600 |  |
| 30 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,0560 |  |
|  |  |  | 266310210000033 |  |  |  | Beton C12,5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,1457 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0142 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,0840 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,0350 |  |
| 31 |  |  | CB01A |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,1250 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 0,7250 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,1250 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0100 |  |
| 32 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 28,9200 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 5,4948 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2892 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2892 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2892 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 28,9200 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,1446 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,2314 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,4338 |  |
| 33 |  |  | IzD02B |  |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0290 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 0,0348 |  |
| 34 |  |  | IzD05B |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0290 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,0487 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 0,0693 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 0,0945 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,0067 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,0022 |  |
| 35 |  |  | IzD04A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0290 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 3,8200 |  |  | 0,1108 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg |  |  | 5,2000 |  |  | 0,1508 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,3600 |  |  | 0,0104 |  |
| 36 |  |  | TsC39A1 |  |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011500 |  |  |  | Electrician |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9200 |  |  | 3,8400 |  |
|  |  |  | 2811236309848 |  |  |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 3520200005303 |  |  |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4800 |  |  | 0,9600 |  |
| 37 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,0560 |  |
|  |  |  | 26631032100000 |  |  |  | Beton C12,5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,1457 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0142 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,0840 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,0350 |  |
| 38 |  |  | CB01A |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,1250 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 0,7250 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,1250 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0100 |  |
| 39 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 49,0200 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 9,3138 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,4902 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,4902 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,4902 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 49,0200 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2451 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,3922 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,7353 |  |
| 40 |  |  | IzD02B |  |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 0,0588 |  |
| 41 |  |  | IzD05B |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,0823 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 0,1171 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 0,1597 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,0113 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,0038 |  |
| 42 |  |  | IzD04B |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 3,4200 |  |  | 0,1676 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 0,1960 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2800 |  |  | 0,0137 |  |
| 43 |  |  | CO06B4 |  |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,1000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,9200 |  |  | 9,2920 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 3,8380 |  |
|  |  |  | 2732103646250 |  |  |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  |  |  | m2 |  |  | 1,9000 |  |  | 19,7081 |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,4800 |  |  | 4,9789 |  |
|  |  |  | 2811106302005 |  |  |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare |  |  |  | kg |  |  | 6,2500 |  |  | 64,8294 |  |
|  |  |  | 2663102100908 |  |  |  | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0650 |  |  | 0,6742 |  |
|  |  |  | 1411122201751 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,5186 |  |
| 44 |  |  | CR31A |  |  | Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 7123020011130 |  |  |  | Fierar |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 1,5750 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,5250 |  |
|  |  |  | 7141020013350 |  |  |  | Vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6300 |  |
|  |  |  | 2873122005042 |  |  |  | Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,7000 |  |  | 2,8350 |  |
|  |  |  | 2734113805279 |  |  |  | Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0210 |  |
|  |  |  | 2710602000121 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,8200 |  |  | 1,9110 |  |
|  |  |  | 2722103300085 |  |  |  | Teava de otel sudata longitudinal pentru constructii de 19 x 2,6 mm |  |  |  | m |  |  | 3,1000 |  |  | 3,2550 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,0756 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 0,0546 |  |
|  |  |  | 2863146310756 |  |  |  | Balamale - paftale |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2863146311061 |  |  |  | Zavoare cu piedica pentru usi |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 0,5250 |  |
|  |  |  | 2430226103294 |  |  |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 0,0945 |  |
|  |  |  | 2430116103000 |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1890 |  |
| 45 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 1,4850 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 1,7250 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,3150 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,6300 |  |
| 46 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 266310214400000 |  |  |  | Beton C12,5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,2081 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0203 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gazoduct presiune medie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Gazoduct presiune joasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | ID10C |  |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Robinet KШ-25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 0,7500 |  |
|  |  |  | 2875279904205200 |  |  |  | Robinet KШ-25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 48 |  |  | IC24E |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D 50x3,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 4,3500 |  |
|  |  |  | 25212133 |  |  |  | Teava din otel D 50x3,5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1420 |  |  | 0,4260 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3310 |  |  | 0,9930 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,2160 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,9000 |  |
| 49 |  |  | TsC03B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0500 |  |  | 0,1025 |  |
| 50 |  |  | TsA04C1 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,6400 |  |  | 0,7920 |  |
| 51 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0155 |  |
| 52 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 0,4410 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 0,4715 |  |
| 53 |  |  | GD52A |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5,8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0360 |  |  | 0,2160 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0180 |  |  | 0,1080 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0360 |  |  | 0,2160 |  |
|  |  |  | 252121671044 |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 D 63x5,8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0030 |  |  | 6,0180 |  |
|  |  |  | 2710503808003 |  |  |  | Fir trasor |  |  |  | m |  |  | 1,1000 |  |  | 6,6000 |  |
|  |  |  | 2416526101467 |  |  |  | Mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0720 |  |
| 54 |  |  | pret de piata |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1234 |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 55 |  |  | IC24C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D 20x2,8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 1,4400 |  |
|  |  |  | 252121444467012 |  |  |  | Teava din otel D20x2,8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0870 |  |  | 0,1044 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1980 |  |  | 0,2376 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0410 |  |  | 0,0492 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0036 |  |
| 56 |  |  | GA08A |  |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D 150 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,6600 |  |  | 1,6600 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | 252121670100033 |  |  |  | Teava din otel D150 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 1,0200 |  |
|  |  |  | 2320322600282 |  |  |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  | kg |  |  | 4,5000 |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 2430226101000 |  |  |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2010102918809 |  |  |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2320156200900 |  |  |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  |  | l |  |  | 1,5000 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 2513206621000 |  |  |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,8000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 3110320003007 |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,2900 |  |
|  |  |  | 2922140007002 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 0,3100 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
| 57 |  |  | 08-03-545-1 |  |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,3100 |  |  | 3,3100 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0310 |  |  | 0,0310 |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 58 |  |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 1,1500 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 59 |  |  | IzD02B |  |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 0,0060 |  |
| 60 |  |  | IzD05B |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,0084 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 0,0163 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,0011 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,0004 |  |
| 61 |  |  | IzD04A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 3,8200 |  |  | 0,0191 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg |  |  | 5,2000 |  |  | 0,0260 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,3600 |  |  | 0,0018 |  |
| 62 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 0,1100 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,0210 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,0420 |  |
| 63 |  |  | IC24E |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D 50x3,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 0,7250 |  |
|  |  |  | 25212133 |  |  |  | Teava din otel D 50x3,5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1420 |  |  | 0,0710 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3310 |  |  | 0,1655 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,0360 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0025 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,1500 |  |
| 64 |  |  | GD54A |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) Mufa D63 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 2523156713811312133 |  |  |  | Mufa D63 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,0100 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |
| 65 |  |  | GD54A |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din otel - trecere D50/40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 1,6000 |  |
|  |  |  | 252315671381112133 |  |  |  | Fiting din otel - trecere D50/40 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,0200 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,2000 |  |
| 66 |  |  | GD54A |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din otel - trecere D50/32 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 25231567138133112133 |  |  |  | Fiting din otel - trecere D50/32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,0100 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |
| 67 |  |  | GD58A |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,5000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 0,9750 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6530 |  |  | 1,6325 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,6530 |  |  | 1,6325 |  |
|  |  |  | 25212167160001123312 |  |  |  | Teava din polietilena PE80 SDR11 D 75x6,8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 2,5551 |  |
|  |  |  | 2721204110314 |  |  |  | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1700 |  |  | 0,4259 |  |
|  |  |  | 2722103305222 |  |  |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  |  |  | m |  |  | 0,3300 |  |  | 0,8266 |  |
|  |  |  | 3162137000000 |  |  |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund |  |  |  | buc |  |  | 0,1600 |  |  | 0,4008 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,5301 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,3400 |  |  | 0,8517 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1570 |  |  | 0,3925 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1980 |  |  | 0,4950 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1730 |  |  | 0,4325 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,0400 |  |
| 68 |  |  | TsC39A1 |  |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011500 |  |  |  | Electrician |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9200 |  |  | 3,8400 |  |
|  |  |  | 2811236309848 |  |  |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 3520200005303 |  |  |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4800 |  |  | 0,9600 |  |
| 69 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 2663102133300000 |  |  |  | Beton C12,5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,2081 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0203 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,0500 |  |
| 70 |  |  | CB01A |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,1250 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 0,7250 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,1250 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0100 |  |
| 71 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 29,8200 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 5,6658 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2982 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2982 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2982 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 29,8200 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,1491 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,2386 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,4473 |  |
| 72 |  |  | IzD02B |  |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0290 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 0,0348 |  |
| 73 |  |  | IzD05B |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0290 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,0487 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 0,0693 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 0,0945 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,0067 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,0022 |  |
| 74 |  |  | IzD04A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0290 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 3,8200 |  |  | 0,1108 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg |  |  | 5,2000 |  |  | 0,1508 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,3600 |  |  | 0,0104 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gazoduct presiune joasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | RpGA31B |  |  | Demontarea tevii PE80 SDR11 D40x3,7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 86,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 13,7600 |  |
|  |  |  | 2732103604479 |  |  |  | Tabla neagra 3mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 60,2000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,5160 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,3440 |  |
|  |  |  | 2320146200700 |  |  |  | Petrol lampant |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 2,5800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | GE01E |  |  | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011600 |  |  |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om |  |  | 2,9100 |  |  | 2,9100 |  |
|  |  |  | 2451317344000 |  |  |  | Sapun de rufe S 189 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 1714227322000 |  |  |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  |  | kg |  |  | 0,0330 |  |  | 0,0330 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 2,0600 |  |  | 2,0600 |  |
|  |  |  | 1111000200200 |  |  |  | Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2513736601900 |  |  |  | Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,1620 |  |  | 0,1620 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,6800 |  |  | 0,6800 |  |
|  |  |  | 2734113803000 |  |  |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,3200 |  |
|  |  |  | 2875274201200 |  |  |  | Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1111000100300 |  |  |  | Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1111000100200 |  |  |  | Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1111000101000 |  |  |  | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2875274030300 |  |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2875274030700 |  |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2722103300500 |  |  |  | Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1 |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2722103300200 |  |  |  | Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1 |  |  |  | m |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
| 77 |  |  | IA52A |  |  | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2811236829552 |  |  |  | Cutie metalica 800 x 600 x 350 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2430116103311 |  |  |  | Vopsea galbena V 451 - 3 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 2651122100385 |  |  |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 78 |  |  | IA43A |  |  | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | pret de piata |  |  | Post de reglare cu doua regulatoare FE-25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 432113322222 |  |  |  | Post de reglare cu doua regulatoare FE-25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 80 |  |  | pret de piata |  |  | Contor de gaz G-10T Qmx=16 m3/h, Qmin=0,1 m3/h Pmax=0,5 bar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 432113123133 |  |  |  | Contor de gaz G-10T Qmx=16 m3/h, Qmin=0,1 m3/h Pmax=0,5 bar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |