| Institutia de educatie timpurie nr. 53, sos. Hincesti, nr.24 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrari de reparatiasi termoizolarea 1/2 fatadei

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Termoizolarea fatadei |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Inclusiv Glafurilesi tocol) K=2,0000 | m2 | 273,0500 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 28,0000 |
| 3 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Inclusiv Glafurile si tocol) | m2 | 273,0500 |
| 4 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare | m2 | 29,7500 |
| 5 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat,cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proect Cornier din aluminiu cu norma 1) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 207,7100 |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 237,3100 |
| 7 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile) | m2 | 237,4600 |
| 8 | CI02A | Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, tip "Cosauti" montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp Material marunt (piatra smirghel,carborunt nr.1,2,ceara,colorant)=1,0300 | m2 | 35,6000 |
| 9 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm-Tocol Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m | 26,0000 |
| 10 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 207,7100 |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Se exclude resursele Burlan rotund prefabricat tip brass, Cot burlan, Piesa de legatura, Cot de capat,Elemente de legatura ( Se efectuieaza numai insalarea) Material marunt=1,0200 | m | 18,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari diverse |  |  |
| 12 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 12,0000 |
| 13 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 12,0000 |
| 14 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 12,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.