CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   I.M.,,Combinatul Servicii Funerare"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M.,,Combinatul Servicii Funerare"

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a scării de la întrarea a 2-a, str. Al. Mateevici, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCR29A | Curatarea varului de pe pereti | m2 | 119,600 |
| 2 | RpCR29A | Curatarea varului de pe tavan | m2 | 32,680 |
| 3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 134,000 |
| 4 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 8,000 |
| 5 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20 mm | m | 16,000 |
| 6 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 2,500 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi din constructie | t | 2,500 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,500 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 119,600 |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 119,600 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito-SV" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 119,600 |
| 12 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 58,000 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsire | m2 | 119,600 |
| 14 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 85,000 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 119,600 |
| 16 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 13,500 |
|  |  | 1.3. Tavan |  |  |
| 17 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,280 |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavan | m2 | 32,680 |
| 19 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 84,000 |
| 20 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 32,680 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito-SV" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 32,680 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 32,680 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,680 |
|  |  | 1.4. Lucrari de incalzire |  |  |
| 24 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 2,000 |
| 25 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,000 |
| 26 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator RKKP/22 500x1200) | buc | 1,000 |
| 27 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 2,000 |
| 28 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,000 |
| 29 | IC38A | Piesa de racordare (MP), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm | buc | 2,000 |
| 30 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 1,000 |
| 31 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 1,000 |
| 32 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 24,000 |
| 33 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm | buc | 15,000 |
| 34 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,000 |
|  |  | 2. Lucrari de electricitate |  |  |
| 35 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1.5 mm | m | 36,000 |
| 36 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2.5 mm | m | 25,000 |
| 37 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 61,000 |
| 38 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,000 |
| 39 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 |
| 40 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple 60x60 cu bec Led, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc | 2,000 |
| 41 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (Plafon rotund pe perete) | buc | 3,000 |
| 42 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 6,000 |
| 43 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 5,000 |