CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1.  Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

2.  Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții a Direcției logistică

3. Obiectul achiziţiilor: achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a acoperișului clădirii cu numărul cadastral 0100413.275.01 din gestiunea Inspectoratului de poliție Rîșcani al Direcției de poliție mun. Chișinău amplasată pe str. Miron Costin, 5/1, mun. Chișinău

Solutii Arhitecturale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demolari acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment |  |  | m2 |  |  |  | 600,000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,360 |  | 216,000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,360 |  | 216,000 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,020 |  | 12,000 |
| 2 |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. |  |  | m3 |  |  |  | 20,000 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 2,000 |  | 40,000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,440 |  | 8,800 |
| 3 |  | RpCB18D |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Capace beton la canale de ventilare) |  |  | m3 |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 10,300 |  | 41,200 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,550 |  | 18,200 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,020 |  | 0,080 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,200 |  | 0,800 |
| 4 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane |  |  | m |  |  |  | 300,000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,090 |  | 27,000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,050 |  | 15,000 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,010 |  | 3,000 |
| 5 |  | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii |  |  | m2 |  |  |  | 500,000 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,100 |  | 50,000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,050 |  | 25,000 |
|  |  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  | m |  | 1,070 |  | 561,750 |
|  |  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  | m3 |  | 0,002 |  | 1,050 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,030 |  | 15,000 |
| 6 |  | RpEH08C |  | Demontarea instalatiei de paratrasnet (conductorul si piesele componente): conductor de captare |  |  | m |  |  |  | 6,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,580 |  | 3,480 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,010 |  | 0,060 |
|  |  | 3410520005702 |  |  | Platforma telescopica pe auto |  | h-ut |  | 0,020 |  | 0,120 |
| 7 |  | RpEH01A |  | Montarea tijei de captare - cel existent (excludere otel lat si rotund) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 4,630 |  | 4,630 |
|  |  | 2874115801186 |  |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  | buc |  | 2,000 |  | 2,400 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,015 |
|  |  | 3410520005702 |  |  | Platforma telescopica pe auto |  | h-ut |  | 0,010 |  | 0,010 |
| 8 |  | RpIF07A |  | Curatarea la interior a canale de ventilare existente |  |  | m2 |  |  |  | 228,000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,770 |  | 175,560 |
|  |  | 2681116001317 |  |  | Piatra de frecat |  | kg |  | 0,050 |  | 11,400 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,300 |  | 68,400 |
|  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,020 |  | 4,560 |
|  |  | 2320146200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  | 0,120 |  | 27,360 |
| 9 |  | TrB01B1-2 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m |  |  | t |  |  |  | 17,500 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,810 |  | 14,175 |
| 10 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  |  |  | 24,000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,870 |  | 44,880 |
| 11 |  | TrB22C1A4 |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m |  |  | t |  |  |  | 41,500 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,700 |  | 29,050 |
|  |  | 2922140006727 |  |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  | h-ut |  | 0,350 |  | 14,525 |
| 12 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  |  |  | 41,500 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,110 |  | 46,065 |
| 13 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  |  |  | 41,500 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,076 |  | 3,154 |
| 14 |  | TsH93B |  | Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  |  |  | 41,500 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,740 |  | 30,710 |
| 15 |  | CE35A |  | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor |  |  | m2 |  |  |  | 104,000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,140 |  | 14,560 |
|  |  | 1752127334760 |  |  | Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m |  | buc |  | 0,010 |  | 1,092 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,010 |  | 1,040 |
| 2. Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CD50I |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale |  |  | m3 |  |  |  | 30,900 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 5,880 |  | 181,692 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,200 |  | 37,080 |
|  |  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc |  | 400,000 |  | 12 360,000 |
|  |  | 2624102101103 |  |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  | m3 |  | 0,221 |  | 6,829 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,460 |  | 14,214 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,360 |  | 11,124 |
| 17 |  | CE06A1 |  | Captuseala canale cu tabla cutata H-8, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  | 130,800 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,450 |  | 189,660 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,100 |  | 13,080 |
|  |  | 271040364208 |  |  | Tabla cutata H-8 |  | m2 |  | 1,150 |  | 157,941 |
|  |  | 2710403643220 |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg |  | 0,600 |  | 82,404 |
|  |  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  | buc |  | 5,000 |  | 686,700 |
|  |  | 2874115837746 |  |  | Suruburi mecanice |  | buc |  | 5,000 |  | 686,700 |
|  |  | 2710703434927 |  |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg |  | 0,325 |  | 44,636 |
|  |  | 2430226103064 |  |  | Snur profilat din mastic |  | kg |  | 0,100 |  | 13,734 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,022 |  | 2,878 |
| 18 |  | VB30D |  | Capac canal ventilare CV-1, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (in culoarea acoperisului) |  |  | m2 |  |  |  | 19,300 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,980 |  | 57,514 |
|  |  | 2732103702611 |  |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  | kg |  | 1,196 |  | 23,083 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,150 |  | 2,895 |
|  |  | 2710703549394 |  |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  | kg |  | 0,290 |  | 5,597 |
|  |  | 2710703500166 |  |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  | kg |  | 1,048 |  | 20,226 |
|  |  | 2710703504502 |  |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  | kg |  | 1,170 |  | 22,581 |
|  |  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  | kg |  | 0,100 |  | 1,930 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,500 |  | 9,650 |
|  |  | 2874125884798 |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  | kg |  | 0,310 |  | 5,983 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,330 |  | 6,369 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 8,000 |  | 154,400 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,120 |  | 2,316 |
|  |  | 2710403643000 |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  | kg |  | 6,250 |  | 120,625 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 8,000 |  | 154,400 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 8,000 |  | 154,400 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,200 |  | 3,860 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,030 |  | 0,579 |
| 3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | RpCI20A apl |  | Burlan de scurgere BS-1(d-100), la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 10,2 cm (excludem: tabla si aliaj) intrducem Burlan inclusiv coturile si aruncatoarele. UM=ml |  |  | m |  |  |  | 260,200 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,060 |  | 275,812 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,200 |  | 52,040 |
|  |  | 271040364244 |  |  | Burlan de scurgere BS-1 |  | m |  | 1,000 |  | 265,404 |
|  |  | 2811236311982 |  |  | Bratari din otel zincat pentru burlane |  | buc |  | 0,600 |  | 159,242 |
|  |  | 3410520005702 |  |  | Platforma telescopica pe auto |  | h-ut |  | 0,150 |  | 39,030 |
| 20 |  | RpCI18B apl |  | Jgheaburi din tabla JS-1 (d-150), la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu diam. de 15 cm (excludem: tabla si aliaj, otel beton si banda otel) intrducem Jgheab inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane. UM=ml |  |  | m |  |  |  | 118,700 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,740 |  | 87,838 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,180 |  | 21,366 |
|  |  | 27104036422 |  |  | Jgheab inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane |  | m |  | 1,000 |  | 122,261 |
|  |  | 2875276311231 |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc |  | 1,500 |  | 183,391 |
|  |  | 3410520005702 |  |  | Platforma telescopica pe auto |  | h-ut |  | 0,150 |  | 17,805 |
| 21 |  | CE06A1 |  | Captuseala lucarne cu tabla cutata H-8, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  | 8,400 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,450 |  | 12,180 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,100 |  | 0,840 |
|  |  | 271040364208 |  |  | Tabla cutata H-8 |  | m2 |  | 1,150 |  | 10,143 |
|  |  | 2710403643220 |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg |  | 0,600 |  | 5,292 |
|  |  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  | buc |  | 5,000 |  | 44,100 |
|  |  | 2874115837746 |  |  | Suruburi mecanice |  | buc |  | 5,000 |  | 44,100 |
|  |  | 2710703434927 |  |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg |  | 0,325 |  | 2,866 |
|  |  | 2430226103064 |  |  | Snur profilat din mastic |  | kg |  | 0,100 |  | 0,882 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,022 |  | 0,185 |
| 22 |  | CE06A |  | Invelitori din tabla cutata H-35, gros.0.6mm, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (excludere tabla 0,75mm) (de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  |  |  | 547,100 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,100 |  | 601,810 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,100 |  | 54,710 |
|  |  | 2710403642074 |  |  | Tabla cutata H-35, gros.0.6-mm |  | m2 |  | 1,150 |  | 660,623 |
|  |  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  | buc |  | 5,000 |  | 2 872,275 |
|  |  | 2874115837746 |  |  | Suruburi mecanice |  | buc |  | 5,000 |  | 2 872,275 |
|  |  | 2710703434927 |  |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg |  | 0,325 |  | 186,698 |
|  |  | 2430226103064 |  |  | Snur profilat din mastic |  | kg |  | 0,100 |  | 57,445 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,022 |  | 12,036 |
| 23 |  | CE42A |  | Executarea lucarnelor (Volum: Cerceveli (Переплеты) - 2.45 m2) |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |
|  |  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 5,970 |  | 17,910 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,633 |  | 1,899 |
|  |  | 28631463108081 |  |  | Balamale (петли) |  | buc |  | 4,000 |  | 12,000 |
|  |  | 28631463112701 |  |  | Cremon (ручка оконная) |  | buc |  | 1,000 |  | 3,000 |
|  |  | 20101029010142 |  |  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a |  | m3 |  | 0,060 |  | 0,180 |
|  |  | 20101029041693 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a |  | m3 |  | 0,060 |  | 0,180 |
|  |  | 20101029041694 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a |  | m3 |  | 0,100 |  | 0,300 |
|  |  | 2682132600001-01 |  |  | Cerceveli (Переплеты) |  | m2 |  |  |  | 2,450 |
|  |  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 1,400 |  | 4,200 |
|  |  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,110 |  | 0,330 |
|  |  | 2955270002609 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) |  | h-ut |  | 0,160 |  | 0,480 |
| 24 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  |  |  | 547,100 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,200 |  | 109,420 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,050 |  | 27,355 |
|  |  | 2682132600465 |  |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 |  | 1,150 |  | 648,040 |
|  |  | 28752763120001 |  |  | Шпильки (fise) |  | buc |  | 12,000 |  | 6 762,156 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,010 |  | 5,471 |
| 25 |  | Pret de piata |  | Coama |  |  | m |  |  |  | 76,000 |
|  |  | 20000010001 |  |  | Coama |  | m |  | 1,000 |  | 76,000 |
| 26 |  | Pret de piata |  | Dolie |  |  | m |  |  |  | 9,600 |
|  |  | 20000010002 |  |  | Dolie |  | m |  | 1,000 |  | 9,600 |
| 27 |  | Pret de piata |  | Imbinari de colt |  |  | m |  |  |  | 87,200 |
|  |  | 20000010003 |  |  | Imbinari de colt |  | m |  | 1,000 |  | 87,200 |
| 28 |  | CK26B |  | Pazie streasina |  |  | m |  |  |  | 149,300 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,320 |  | 47,776 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,080 |  | 11,944 |
|  |  | 274312354907 |  |  | Pazie streasina |  | m |  | 1,000 |  | 149,300 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,000 |  | 597,200 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,010 |  | 1,493 |
| 29 |  | CE32A |  | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere |  |  | m2 |  |  |  | 102,000 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,550 |  | 56,100 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,250 |  | 25,500 |
|  |  | 2010212906961 |  |  | Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm |  | m3 |  | 0,006 |  | 0,630 |
|  |  | 2710703434920 |  |  | Otel lat |  | kg |  | 0,750 |  | 78,795 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,010 |  | 1,020 |
| 30 |  | RpCI22C apl |  | Sofit perforat (streasina), la cladiri existente, din tabla, cu latimea desfasurata 90 cm inclusiv (Inlocuire tabla cu sofit Nc=1,05/m2, excludere aliaj si carton |  |  | m2 |  |  |  | 102,000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,010 |  | 103,020 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,250 |  | 25,500 |
|  |  | 27104036418 |  |  | Sofit perforat |  | m2 |  | 1,050 |  | 111,384 |
|  |  | 2873145886851 |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  | kg |  | 0,050 |  | 5,304 |
|  |  | 2051142950716 |  |  | Diblu din lemn |  | buc |  | 2,000 |  | 212,160 |
|  |  | 3410520005702 |  |  | Platforma telescopica pe auto |  | h-ut |  | 0,150 |  | 15,300 |
| 31 |  | RpCH18A |  | Scara de acces |  |  | m3 |  |  |  | 0,380 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 25,850 |  | 9,823 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,250 |  | 0,095 |
|  |  | 2010102908749 |  |  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m |  | m3 |  | 0,630 |  | 0,239 |
|  |  | 2010102906961 |  |  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m |  | m3 |  | 0,420 |  | 0,160 |
|  |  | 2874145886942 |  |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  | kg |  | 5,000 |  | 1,900 |
|  |  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel |  | kg |  | 3,500 |  | 1,330 |
|  |  | 2874115838567 |  |  | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100 |  | buc |  | 3,500 |  | 1,330 |
|  |  | 2874115841435 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 10 |  | buc |  | 3,500 |  | 1,330 |
|  |  | 2874125881265 |  |  | Saiba plata pentru metal M 12 |  | buc |  | 3,500 |  | 1,330 |
|  |  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,010 |  | 0,004 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,010 |  | 0,004 |
| 4. Bariera de protectie BP-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de protectie |  |  | kg |  |  |  | 624,500 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,190 |  | 118,655 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,010 |  | 6,245 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,010 |  | 6,245 |
|  |  | 2811236309800 |  |  | Confectii metalice diverse |  | kg |  | 1,000 |  | 624,500 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,005 |  | 3,122 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,008 |  | 4,996 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,010 |  | 6,245 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,020 |  | 12,490 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,020 |  | 12,490 |
| 33 |  | Pret de piata |  | Colier tip "U" (bulon capse)( A30010) 38 * 10 mm |  |  | buc |  |  |  | 208,000 |
|  |  | 20000010002 |  |  | Colier tip "U" (bulon capse)( A30010) |  | buc |  | 1,000 |  | 208,000 |
| 34 |  | Pret de piata |  | Piulita hexagonala, zincata, otel 10 |  |  | buc |  |  |  | 416,000 |
|  |  | 20000010003 |  |  | Piulita hexagonala, zincata, otel 10 |  | buc |  | 1,000 |  | 416,000 |
| 35 |  | Pret de piata |  | Surub autoforant pentru acoperis in lemn cu saiba EPDM |  |  | buc |  |  |  | 208,000 |
|  |  | 20000010004 |  |  | Surub autoforant pentru acoperis in lemn cu saiba EPDM |  | buc |  | 1,000 |  | 208,000 |
| 36 |  | Pret de piata |  | Garnitura cauciuc EPDM 30x80 |  |  | buc |  |  |  | 104,000 |
|  |  | 20000010009 |  |  | Garnitura cauciuc EPDM 30x80 |  | buc |  | 1,000 |  | 104,000 |
| 37 |  | CN21B |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul |  |  | m2 |  |  |  | 19,900 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 1,000 |  | 19,900 |
|  |  | 2430226100700 |  |  | Grund alchidic |  | kg |  | 0,080 |  | 1,592 |
|  |  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 0,100 |  | 1,990 |
|  |  | 2430226102197 |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg |  | 0,030 |  | 0,597 |
|  |  | 2430116104160 |  |  | Email alchidic |  | kg |  | 0,070 |  | 1,393 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,100 |  | 1,990 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,050 |  | 0,995 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,100 |  | 1,990 |

Plan General

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demolari amenajari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCS19D |  | Demontari: pavaje |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 94,300 |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,170 |  | 16,031 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  | 16,974 |
| 2 |  |  | RpCK41E |  | Desfacerea pardoselilor din asfalt turnat 5cm pe fundatie existenta |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 24,900 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  | 2,241 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  | 2,241 |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l |  |  | 0,030 |  | 0,747 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  | 0,747 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  | 1,245 |
| 3 |  |  | RpDB38B |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pereu (29,1m2) |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 2,910 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 4,230 |  | 12,309 |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  | 1,746 |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  | 1,746 |
| 4 |  |  | RpDB36C |  | Desfacerea trotuarelor din borduri de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton 1000x200hx80mm) |  |  |  | m |  |  |  |  | 87,800 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,420 |  | 36,876 |
| 5 |  |  | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fundatia borduri) |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 3,510 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 2,100 |  | 7,371 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 1,320 |  | 4,633 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  | 0,176 |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  | 0,290 |  | 1,018 |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,290 |  | 1,018 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  | 0,526 |
| 6 |  |  | TsC03H1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (incarcarea materialelor formate in urma demolarilor) |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,159 |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  |  | 3,250 |  | 0,517 |
| 7 |  |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t |  |  |  |  | 38,740 |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  | 9,995 |
| 8 |  |  | TsC51D |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,159 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  | 0,064 |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  | 0,001 |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  |  | 0,440 |  | 0,070 |
| 2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | TsH59A |  | Afinarea si nivelarea solului |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 4,900 |  | 9,800 |
| 10 |  |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 4,820 |  | 9,640 |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  |  | 3,960 |  | 7,920 |
| 11 |  |  | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 1,375 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 6,810 |  | 9,364 |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  |  | 5,100 |  | 7,012 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,500 |  | 0,688 |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  |  | 2,140 |  | 2,942 |
| 12 |  |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Vr d3 pas 150x150mm - 0,8kg/m2) |  |  |  | kg |  |  |  |  | 110,000 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  | 2,750 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  | 0,550 |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  | kg |  |  | 1,010 |  | 111,100 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 0,005 |  | 0,550 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,010 |  | 1,100 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,300 |  | 33,000 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  | 0,066 |
| 13 |  |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 17,200 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  | 66,220 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  | 11,180 |
|  |  |  | 2663102100810 |  |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  | 17,806 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  | 1,737 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  | 4,300 |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  | 6,880 |
| 14 |  |  | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu ermetic bitum-cauciuc. |  |  |  | m |  |  |  |  | 47,700 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  | 14,310 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  | 2,385 |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  | Chit polimeric |  |  | kg |  |  | 0,150 |  | 7,513 |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  | Solutie de amorsaj |  |  | l |  |  | 0,010 |  | 0,501 |
| 15 |  |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm |  |  |  | m |  |  |  |  | 95,800 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,170 |  | 16,286 |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,510 |  | 48,858 |
|  |  |  | 266310210000 |  |  | Beton |  |  | m3 |  |  | 0,053 |  | 5,077 |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  |  | 3,500 |  | 335,300 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  | 0,958 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  | 0,575 |
|  |  |  | 266612280208 |  |  | Bordura 1000 x 200 x 80 |  |  | m |  |  | 1,005 |  | 96,279 |

Semnalizare incendiului

| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCU05F1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  | 0,120 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,360 |  | 0,720 |
| 2 |  |  | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  | 0,200 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  | 1,300 |
| 3 |  |  | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  | 0,150 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,220 |  | 1,100 |
| 4 |  |  | RpEJ09A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos |  |  |  | buc |  |  |  |  | 9,00 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  | 2,520 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,220 |  | 1,980 |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  | 0,009 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  | 0,045 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,090 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  | 0,135 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: Panou de receptie si control EN 54, FP9000/4 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 11,000 |  | 11,000 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00002 |  | 0,000 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,003 |  | 0,003 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,300 |  | 0,300 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,030 |  | 0,030 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,290 |  | 0,290 |
| 6 |  |  | 10-04-100-09 |  | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Radio-translator 1-canal ATS |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 8,000 |  | 8,000 |
|  |  |  | 1012073 |  |  | Ate aspre |  |  | kg |  |  | 0,006 |  | 0,006 |
|  |  |  | 1100014 |  |  | Tirfon |  |  | 100 buc |  |  | 0,0373 |  | 0,037 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,031 |  | 0,031 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,026 |  | 0,026 |
| 7 |  |  | 10-03-001-04 |  | Utilajul centralelor: Bloc de alimentare de rezerva РИП |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,290 |  | 2,290 |
|  |  |  | 030101 |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  | 0,090 |
| 8 |  |  | 10-04-101-07 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Sirena EN 54 Siren S9000 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  | 4,000 |
|  |  |  | 1100014 |  |  | Tirfon |  |  | 100 buc |  |  | 0,011 |  | 0,022 |
|  |  |  | 5070925 |  |  | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1х1,5 mm2 |  |  | 1000 m |  |  | 0,005 |  | 0,010 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,015 |  | 0,030 |
| 9 |  |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum EN 54-7 D 9000 SR |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  | 36,000 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00001 |  | 0,000 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0005 |  | 0,009 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,250 |  | 4,500 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,005 |  | 0,090 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,160 |  | 2,880 |
| 10 |  |  | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Detector(buton) de incendiu manual EN 54-11 D 9000MCP |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  | 4,000 |
| 11 |  |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 1,80 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  | 10,098 |
|  |  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  |  | 0,00043 |  | 0,001 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,036 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  | 0,558 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  | 1,440 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,200 |  | 21,960 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  | 0,090 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,036 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,160 |  | 0,288 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,018 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,018 |
| 12 |  |  | pret furnizor |  | Cablul semnalizare de incendiu 2x0,8 КПСнг.(A)FRLS 2х0,8 |  |  |  | m |  |  |  |  | 180,00 |
|  |  |  | 202500001208 |  |  | Cablul semnalizare de incendiu 2x0,8 КПСнг.(A)FRLS 2х0,8 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 180,000 |
| 13 |  |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,70 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 6,740 |  | 4,718 |
|  |  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  |  | 0,0006 |  | 0,000 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,014 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  | 0,217 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  | 0,560 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,200 |  | 8,540 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  | 0,035 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,014 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,160 |  | 0,112 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  | 0,014 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  | 0,014 |
| 14 |  |  | pret furnizor |  | Fir(cablu) cu sectiunea 3х1,5 ВВГнг FRLS 3х1,5 |  |  |  | m |  |  |  |  | 70,00 |
|  |  |  | 202500001315 |  |  | Fir(cablu) cu sectiunea 3х1,5 ВВГнг FRLS 3х1,5 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 70,000 |
| 15 |  |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 10x22 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 16,290 |  | 8,145 |
|  |  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  |  | 1,000 |  | 0,500 |
|  |  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  |  | 200,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | 110-03331022 |  |  | Cablu canal 10x22 |  |  | m |  |  | 100,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  |  | 6,080 |  | 3,040 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 6,080 |  | 3,040 |
| 16 |  |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 1,50 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 23,800 |  | 35,700 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  | 0,003 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,960 |  | 1,440 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  | 20,100 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  | 20,100 |
|  |  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  |  | 0,200 |  | 0,300 |
|  |  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  | 1,500 |
|  |  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 6,700 |  | 10,050 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 18,000 |  | 27,000 |
|  |  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |  | 2,700 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,110 |  | 0,165 |
|  |  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  |  | 15,800 |  | 23,700 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 2,700 |  | 4,050 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 4,840 |  | 7,260 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,110 |  | 0,165 |
| 17 |  |  | pret furnizor |  | Tub gofrat cu gros. D20mm (не поддерживающая горение) |  |  |  | m |  |  |  |  | 150,00 |
|  |  |  | 202500011020 |  |  | Tub gofrat cu gros. D20mm (не поддерживающая горение) |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 150,000 |
| 18 |  |  | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: Acumulator 12B,17A/h |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,060 |  | 4,120 |
|  |  |  | 1010625 |  |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  | t |  |  | 0,00011 |  | 0,000 |
|  |  |  | 4110006 |  |  | Apa distilata |  |  | kg |  |  | 2,800 |  | 5,600 |
|  |  |  | 5220003 |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t |  |  | 0,00003 |  | 0,000 |
|  |  |  | 5420017 |  |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  |  | 0,001 |  | 0,002 |
| 19 |  |  | 10-04-101-15 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Tablou de informare ''IESIRE'' |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  | 4,000 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,005 |  | 0,010 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,015 |  | 0,030 |
| 20 |  |  | 10-04-101-10 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Indicator distantat RI31 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  | 2,000 |
|  |  |  | 5071022 |  |  | Conductore de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "ПМВГ", sectiune 0,35 mm2 |  |  | 1000 m |  |  | 0,002 |  | 0,004 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,010 |  | 0,020 |
| 21 |  |  | 10-04-101-07 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Sirena din exterior |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  | 2,000 |
|  |  |  | 1100014 |  |  | Tirfon |  |  | 100 buc |  |  | 0,011 |  | 0,011 |
|  |  |  | 5070925 |  |  | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1х1,5 mm2 |  |  | 1000 m |  |  | 0,005 |  | 0,005 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,015 |  | 0,015 |
| 22 |  |  | 10-02-050-04 |  | Utilajul centralei: Baza pentru detectori |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,00 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  | 1,800 |
| 23 |  |  | pret furnizor |  | Baza pentru detectori |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,00 |
|  |  |  | 2025-D9000 |  |  | Baza pentru detectori |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 18,000 |
| 24 |  |  | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,20 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 29,400 |  | 5,880 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 6,840 |  | 1,368 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 12,500 |  | 2,500 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,400 |  | 0,080 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 12,500 |  | 2,500 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 1,090 |  | 0,218 |
|  |  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  |  | 9,120 |  | 1,824 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 2,160 |  | 0,432 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 1,090 |  | 0,218 |
| 25 |  |  | pret furnizor |  | Jgheab metalic neperforat 50x80x3000 (pentru trasarea cablului spre cerdac) |  |  |  | m |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 202500015080 |  |  | Jgheab metalic neperforat 50x80x3000 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 20,000 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  | Panou de receptie si control EN 54, FP9000/4 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2025-FP9000-4 |  |  | Panou de receptie si control EN 54, FP9000/4 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,000 |
| 27 |  |  | pret furnizor |  | Radio-translator 1-canal ATS |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2025-ATS |  |  | Radio-translator 1-canal ATS |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,000 |
| 28 |  |  | pret furnizor |  | Bloc de alimentare de rezerva РИП |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2025-RIP |  |  | Bloc de alimentare de rezerva РИП |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,000 |
| 29 |  |  | pret furnizor |  | Sirena EN 54 Siren S9000 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 2025-S9000 |  |  | Sirena EN 54 Siren S9000 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,000 |
| 30 |  |  | pret furnizor |  | Detector de fum EN 54-7 D 9000 SR |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,00 |
|  |  |  | 2025-D9000-SR |  |  | Detector de fum EN 54-7 D 9000 SR |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 18,000 |
| 31 |  |  | pret furnizor |  | Detector(buton) de incendiu manual EN 54-11 D 9000MCP |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 2025-D9000MCP |  |  | Detector(buton) de incendiu manual EN 54-11 D 9000MCP |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,000 |
| 32 |  |  | pret furnizor |  | Acumulator 12B,17A/h |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 2025-Acumulator |  |  | Acumulator 12B,17A/h |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,000 |
| 33 |  |  | pret furnizor |  | Tablou de informare ''IESIRE'' |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 2025-Iesire |  |  | Tablou de informare ''IESIRE'' |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,000 |
| 34 |  |  | pret furnizor |  | Indicator distantat RI31 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 2025-RI31 |  |  | Indicator distantat RI31 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,000 |
| 35 |  |  | pret furnizor |  | Sirena din exterior |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2025-424242 |  |  | Sirena din exterior |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,000 |

Solutii Constructive

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Briul monolit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RCsU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru armaturi in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  |  |  | 150,000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,080 |  | 12,000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,510 |  | 76,500 |
| 2 |  | RCsU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  |  |  | 150,000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,650 |  | 97,500 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,150 |  | 22,500 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,380 |  | 57,000 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,001 |  | 0,150 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,006 |  | 0,900 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,010 |  | 1,500 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,015 |  | 2,250 |
| 3 |  | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton AIII d16, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  |  |  | 212,000 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,073 |  | 15,476 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,030 |  | 6,360 |
|  |  | 2710602000510 |  |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  | kg |  | 1,025 |  | 217,300 |
|  |  | 2710503803116 |  |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  | kg |  | 0,010 |  | 2,120 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,150 |  | 31,800 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,035 |  | 7,420 |
| 4 |  | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton AIII d12, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  |  |  | 452,500 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,073 |  | 33,032 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,030 |  | 13,575 |
|  |  | 2710602000510 |  |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  | kg |  | 1,025 |  | 463,812 |
|  |  | 2710503803116 |  |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  | kg |  | 0,010 |  | 4,525 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,150 |  | 67,875 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,035 |  | 15,838 |
| 5 |  | RpCC02B |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  |  |  | 70,200 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 1,030 |  | 72,306 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,170 |  | 11,934 |
|  |  | 2010102904030 |  |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  | m3 |  | 0,001 |  | 0,071 |
|  |  | 2874145886942 |  |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  | kg |  | 0,030 |  | 2,138 |
|  |  | 2320186201084 |  |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  | kg |  | 0,120 |  | 8,550 |
|  |  | 2020212928359 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  | m2 |  | 0,130 |  | 9,263 |
|  |  | 2010102904420 |  |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  | m3 |  | 0,001 |  | 0,071 |
|  |  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,035 |  | 2,457 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,020 |  | 1,404 |
| 6 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Bulon M12, A240 - 0,75m, cu filet 100mm ) |  |  | kg |  |  |  | 73,260 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,190 |  | 13,919 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,010 |  | 0,733 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,010 |  | 0,733 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,010 |  | 0,733 |
|  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  | 1,000 |  | 73,260 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,005 |  | 0,366 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,008 |  | 0,586 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,015 |  | 1,099 |
| 7 |  | RpCB04D |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii C16/20 |  |  | m3 |  |  |  | 14,000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 4,380 |  | 61,320 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,300 |  | 32,200 |
|  |  | 2663102101620 |  |  | Beton C16/20 |  | m3 |  | 1,025 |  | 14,637 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,120 |  | 1,714 |
|  |  | 2952270003717 |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut |  | 0,600 |  | 8,400 |
|  |  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 0,150 |  | 2,100 |
| 2. Carcasa de lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  |  |  | 7,800 |
|  |  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 21,680 |  | 169,104 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,410 |  | 18,798 |
|  |  | 20101029087372 |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 |  | 0,160 |  | 1,248 |
|  |  | 20101029087371 |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 0,060 |  | 0,468 |
|  |  | 20101029041692 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 |  | 0,830 |  | 6,474 |
|  |  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 7,200 |  | 56,160 |
|  |  | 27106020001211 |  |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  | kg |  | 4,380 |  | 34,164 |
|  |  | 26821326004260 |  |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 |  | 3,380 |  | 26,364 |
|  |  | 24142161094821 |  |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 1,960 |  | 15,288 |
|  |  | 28731220007511 |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 38,000 |  | 296,400 |
|  |  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,150 |  | 1,170 |
|  |  | 29552700002608 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 0,440 |  | 3,432 |
| 9 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  |  |  | 12,200 |
|  |  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 20,250 |  | 247,050 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,250 |  | 27,450 |
|  |  | 28741158254550 |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg |  | 7,500 |  | 91,500 |
|  |  | 20101029069611 |  |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 |  | 0,010 |  | 0,122 |
|  |  | 20101029087371 |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 0,930 |  | 11,346 |
|  |  | 20101029041691 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 |  | 0,120 |  | 1,464 |
|  |  | 28731220007511 |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 3,400 |  | 41,480 |
|  |  | 24142161094821 |  |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 3,010 |  | 36,722 |
|  |  | 23203226000361 |  |  | Gudron |  | kg |  | 2,580 |  | 31,476 |
|  |  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 3,000 |  | 36,600 |
|  |  | 26821326004260 |  |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 |  | 1,450 |  | 17,690 |
|  |  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,150 |  | 1,830 |
|  |  | 29552700002608 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 0,330 |  | 4,026 |
|  |  | 29405200076091 |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut |  | 0,230 |  | 2,806 |
| 10 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  |  |  | 20,000 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,850 |  | 17,000 |
|  |  | 1212121212121 |  |  | apa |  | m3 |  | 0,230 |  | 4,600 |
|  |  | 2124117000002 |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg |  | 1,700 |  | 34,000 |
|  |  | 2430127317192 |  |  | Diamoniu fosfat |  | kg |  | 6,700 |  | 134,000 |
|  |  | 2430116104841 |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg |  | 0,012 |  | 0,240 |
|  |  | 2320166200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg |  | 1,000 |  | 20,000 |
|  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,005 |  | 0,100 |
|  |  | 2952270002921 |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut |  | 0,060 |  | 1,200 |
|  |  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,012 |  | 0,240 |
| 11 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30(h)mm), la constructii obisnuite. V=7,5m3 |  |  | m2 |  |  |  | 613,700 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,225 |  | 138,082 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,070 |  | 42,959 |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  |  |  | 7,500 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,120 |  | 73,644 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,030 |  | 18,411 |
| 12 |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 |  |  |  | 6,500 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,160 |  | 20,540 |
|  |  | 1212121212121 |  |  | apa |  | m3 |  | 0,790 |  | 5,135 |
|  |  | 2124117000002 |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg |  | 6,000 |  | 39,000 |
|  |  | 2430127317192 |  |  | Diamoniu fosfat |  | kg |  | 23,000 |  | 149,500 |
|  |  | 2430116104841 |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg |  | 0,040 |  | 0,260 |
|  |  | 2320166200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg |  | 4,000 |  | 26,000 |
|  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,023 |  | 0,150 |
|  |  | 2952270002921 |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut |  | 0,114 |  | 0,741 |
|  |  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,056 |  | 0,364 |
| 13 |  | CN51H |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: asteriala |  |  | 100m2 |  |  |  | 6,500 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 15,900 |  | 103,350 |
|  |  | 2462106110601 |  |  | Paste antiseptice |  | kg |  | 90,000 |  | 585,000 |
|  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,030 |  | 0,195 |
|  |  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,070 |  | 0,455 |
| 3. Consolidarea cosului de fum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 63x63x6 mm-130m.l, cornier 50x50x5 mm-70m.l, banda otel 5x50mm - 440 m.l.) |  |  | kg |  |  |  | 1 873,400 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,190 |  | 355,946 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,010 |  | 18,734 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,010 |  | 18,734 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,010 |  | 18,734 |
|  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  | 1,000 |  | 1 873,400 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,005 |  | 9,367 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,008 |  | 14,987 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,015 |  | 28,101 |
| 15 |  | CK35A |  | Dibluri din metal cu insurubare mecanica fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat |  |  | buc |  |  |  | 720,000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,150 |  | 108,000 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal cu insurubare mecanica |  | buc |  | 1,000 |  | 720,000 |
| 16 |  | CN29A1 |  | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice (consolidarea cosului de fum.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice |  |  | t |  |  |  | 1,873 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 15,800 |  | 29,593 |
|  |  | 2430226101755 |  |  | Grund pe baza de rasini alchidice |  | kg |  | 5,300 |  | 9,927 |
|  |  | 2430116104213 |  |  | Vopsea pe baza de rasini alchidice |  | kg |  | 8,900 |  | 16,670 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 1,900 |  | 3,559 |
|  |  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 9,200 |  | 17,232 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 4,950 |  | 9,271 |