| Lucrari de intretinere periodica si reparatii la drumul local L676 M3, drum de acces spre satul Burlaceni. | Formular Nr.1A WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari

intretinere periodica si reparatii

Valoarea de deviz ____________ lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Compartimente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de demontare a sitemului rutier existent. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 348,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,764 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 8,317 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 4,802 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 4,802 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 7,830 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  |  | t |  | 522,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 34105400000062 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 16,025 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude) |  |  | 100 m3 |  | 3,480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,322 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,462 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare a sitemului rutier existent. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsC04B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  |  | h-ut |  | 0,928 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  |  | t |  | 78,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 34105400000062 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,413 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude) |  |  | 100 m3 |  | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (fundatia casetei) ce vor face cel putin 7 treceri |  |  | 100 m3 |  | 1,420 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,288 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 5,311 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsC04B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (Incarcarea terasamentului din locul de acumulare cu deplasare pe acostamente)) |  |  | 100 m3 |  | 3,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  |  | h-ut |  | 3,944 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 206,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,562 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  | m3 |  | 302,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 54,360 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafete cu 1 kg saminta pe 100 mp (semanarea manuala) |  |  | 100m2 |  | 22,340 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 116,168 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 22,340 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 22,340 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 14,744 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 22,340 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 8,623 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra split de 10 cm (piatra split fr.8-31.5 LA/30,conform SR-EN 13242+A;2008) h=10cm |  |  | m2 |  | 1 080,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,236 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201672-8 |  | Piatra sparta fr.8-31.5mm LA/30 |  |  | m3 |  | 136,080 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,560 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,791 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 11,880 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,486 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Amenanjarea sistemului rutier. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din material demolat cu asternere mecanica (strat de structura in covata drumului din materiale demolat) Hmed=10cm Nota (in calcul nu se include pretul materialului demontat BALASTUL) |  |  | m3 |  | 324,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200467 |  | Balast |  |  | m3 |  | 395,280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 22,680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,998 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 8,845 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 3,143 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului de material drenant din amestec de agregate cu D mare 40-70 mm Hmed=10cm (incalcul se includ 53,0 m3 piatra sparta , restul se mestica cu balast demontat) |  |  | m3 |  | 324,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14211022004671 |  | Piatra sparta 40-70mm |  |  | m3 |  | 197,640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 22,680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,998 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 8,845 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 3,143 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 8-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (strat de ranforsare dinpiatra split fractia mare , fr 31,5-63mm) Hmed=12cm |  |  | m3 |  | 388,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 233,280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 78,926 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 473,947 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 58,320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 16,330 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 100,310 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 5,832 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split din fractia mare , fr.8- 31,5mm) Hmed=12cm |  |  | m3 |  | 388,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 233,280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 78,926 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 473,947 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 58,320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 16,330 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 100,310 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 5,832 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2 |  |  | t |  | 1,944 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 2,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,583 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 ) |  |  | m2 |  | 3 240,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 194,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11110001000131022 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  | t |  | 456,840 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 9,720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 51,840 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 25,596 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 25,596 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 25,596 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2 |  |  | t |  | 0,972 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,292 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu criblura BA 16) |  |  | m2 |  | 3 240,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 162,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11110001000131116 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  | t |  | 304,560 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 9,720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 35,640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 17,172 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 17,172 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 17,172 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenanjarea sistemului rutier. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Lucrari de curatire a terenului de tufisuri si copaci, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TsH02A |  | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm |  |  | buc |  | 188,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 86,480 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | TsH75A |  | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm |  |  | buc |  | 128,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 25,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 25,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004706 |  | Motoferestraul |  |  | h-ut |  | 25,600 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | TsC02B2 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, la extragerea radacinilor de arbusti si copaci pina la 10 cm grosimea tulpinei |  |  | 100 m3 |  | 3,900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 21,411 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | TsH79A |  | Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari |  |  | 100m2 |  | 32,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,920 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de curatire a terenului de tufisuri si copaci, Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Transportarea cu tralul , masini si utilaje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | pret de piata |  | Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h) |  |  | 1 km |  | 45,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12504 |  | transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25 t |  |  | h-ut |  | 6,300 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | pret de piata |  | Transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term 92 cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h) |  |  | 1 km |  | 45,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12505 |  | transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term.92 cp |  |  | h-ut |  | 6,300 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | pret de piata |  | Transportarea cu tralul a autogreiderului pina la 175 cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral,a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h) |  |  | 1 km |  | 45,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12506 |  | transportarea cu tralul a autogreiderului pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea cu tralul , masini si utilaje. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Compartimente. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM (ПЗ) * 24 % |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * % |  |  | 00,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * % |  |  | 00,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit | Dumitru Cretu |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |