- CAIET DE SARCINI

Obiectul: Reparatia străzii Țanca din s. Zaim r. Causeni

Autoritatea contractantă Primăria comunei Zaim, raionul Căușeni

Lista volumelor necesare de reparat la obiectul

“Reparația strazii Tanca din s.Zaim r-ul Căușeni”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia partii carosabile |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.Scoaterea pietrelor brute mari, bucatilor de beton, noroiulu de pe margini solului cu buruieni ca sa se indrepte albia drumului care la moment are o adinciturгa оn lungu drumului. | 100 m3 |  | 9,87 |
| 2 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 1.628,00 |
| 3 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 2,00 |
| 4 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 |  | 2,00 |
| 5 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 9,87 |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 2,23 |
| 7 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 22,30 |
| 8 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip spalat si coieficientul de filtrare de mai mare ca 1,0. | m3 |  | 223,00 |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 22,30 |
|  |  | 2. Acostament |  |  |  |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,10 |
| 11 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  | 0,20 |
|  |  | 3. Canal de scurgere a apelor |  |  |  |
| 12 | DH14A | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor | m |  | 120,00 |
| 13 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri. desfacerea si arangarea rigolelor vechi de evacuare a apelor rapide. | m3 |  | 16,80 |
| 14 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 12,30 |
| 15 | CB28B1 | Montarea elementelor de relief, din material lemnos pt. desene cu complexitate ridicata la betoane de calitatea II, pe panouri speciale pentru beton aparent cu textura profilata sau sculpturala | m2 |  | 0,35 |
| 16 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. Gudronare rosturilor din cherestea. | m3 |  | 0,35 |
| 17 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 |  | 2,01 |