Formularul nr. 1

Obiectivul: IMSP AMT Buiucani

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1

| Obiectul: Lucrări de reparații la Etajul 4 , în incinta CCD, mun Chișinău , str. I.Luca Caragiale 2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL: Lucrări de reparație. |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | TAVANE. |  |  |
| 1.1.1 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate din Armstrong | m2 | 36,43 |
| 1.1.1.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,74 |
| 1.1.1.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,37 |
| 1.1.2 | CK18C | Montarea cornieri din aluminiu.pentru protecția muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 370,40 |
| 1.1.2.1 | 2743123549025 | Cornieri din aluminiu. | m | 388,92 |
| 1.1.2.2 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 96,30 |
| 1.1.3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 97,75 |
| 1.1.3.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 697,94 |
| 1.1.3.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,39 |
| 1.1.3.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 149,56 |
| 1.1.3.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,72 |
| 1.1.3.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,91 |
| 1.1.4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). | m2 | 97,75 |
| 1.1.4.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 698,91 |
| 1.1.4.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,49 |
| 1.1.4.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 151,51 |
| 1.1.4.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,96 |
| 1.1.4.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 7,82 |
| 1.1.5 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 97,75 |
| 1.1.5.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 107,53 |
| 1.1.5.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 14,66 |
| 1.1.5.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,03 |
| 1.1.5.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19,55 |
| 1.1.6 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . ( Partea de sus la ușile de întrare) în locurile unde s-a făcut spargere pentru gol de ușă | m2 | 3,50 |
| 1.1.6.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO | m2 | 3,68 |
| 1.1.6.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 3,22 |
| 1.1.6.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 7,70 |
| 1.1.6.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 8,23 |
| 1.1.6.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 2,65 |
| 1.1.6.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,95 |
| 1.1.6.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,31 |
| 1.1.6.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 5,78 |
| 1.1.6.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 56,67 |
| 1.1.6.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |

| 1.1.6.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 1.1.6.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,17 |
| 1.1.7 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m .( în ÎNCĂPERILE solicitate de către beneficiar) | m2 | 172,50 |
| 1.1.7.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO | m2 | 181,13 |
| 1.1.7.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 158,53 |
| 1.1.7.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 379,50 |
| 1.1.7.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 405,38 |
| 1.1.7.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 130,67 |
| 1.1.7.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 46,75 |
| 1.1.7.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 15,09 |
| 1.1.7.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 284,63 |
| 1.1.7.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2792,78 |
| 1.1.7.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 1.1.7.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 329,48 |
| 1.1.7.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,79 |
| 1.1.7.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 8,19 |
| 1.1.8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | 273,75 |
| 1.1.8.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 288,78 |
| 1.1.8.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,27 |
| 1.1.8.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 123,19 |
| 1.1.8.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,38 |
| 1.1.8.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,27 |
| 1.1.9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 273,75 |
| 1.1.9.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 41,06 |
| 1.1.9.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 13,69 |
| 1.1.9.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,21 |
| 1.1.10 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Șatroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | 273,75 |
| 1.1.10.1 | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Șatroc" | kg | 134,96 |
| 1.1.10.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 54,75 |
| 1.1.10.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,38 |
| 1.1.10.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,27 |
| 1.1.11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 273,75 |
| 1.1.11.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 41,06 |
| 1.1.11.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 13,69 |
| 1.1.11.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,21 |
| 1.1.12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 273,75 |
| 1.1.12.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip Matlattex sau analog | kg | 109,50 |
| 1.1.12.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 16,43 |
| 1.1.12.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 136,88 |
| 1.1.12.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 13,69 |
| 1.1.12.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,55 |
| 1.1.12.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 150,56 |
| 1.1.13 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. ( în ÎNCĂPERILE solicitate de către beneficiar) | m2 | 205,72 |
| 1.1.13.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 822,88 |

| 1.1.13.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 216,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.13.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,86 |
| 1.1.13.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 421,73 |
| 1.1.13.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,09 |
| 1.1.14 | RCsE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii. ( Folie de polietilena 60mk - protejarea tavanului pe perimetru din coridor pe timp de reparație ) | m2 | 110,00 |
| 1.1.14.1 | 0000000000117 | Folie de polietilena 60mk | m | 117,70 |
| 1.1.14.2 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,22 |
| 1.1.14.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirma, cuie, etc.) | % | 3,00 |
| 1.1.14.4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,60 |
| 1.1.14.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,50 |
| 1.1.14.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,30 |
|  | Capitol 1. | TOTAL TAVANE. |  |  |
|  | Capitol 2. | PARDOSELE. |  |  |
| 1.1.15 | RCsE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii. ( Folie de polietilena 60mk - protejarea pardoselei din coridor , utilajului din cabinetul Radiografie , a ușilor din MDF existente etc pe timp de reparație ) | m2 | 580,00 |
| 1.1.15.1 | 0000000000117 | Folie de polietilena 60mk | m | 620,60 |
| 1.1.15.2 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 1,16 |
| 1.1.15.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirma, cuie, etc.) | % | 3,00 |
| 1.1.15.4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 92,80 |
| 1.1.15.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,00 |
| 1.1.15.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 17,40 |
| 1.1.16 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (pardosea) | m2 | 18,12 |
| 1.1.16.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,05 |
| 1.1.16.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 14,50 |
| 1.1.16.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,50 |
| 1.1.16.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,27 |
| 1.1.17 | RpCM33G | Demontarea placajelor din ceramică (Plinte coridor etc...) | m | 174,50 |
| 1.1.17.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,18 |
| 1.1.17.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 122,15 |
| 1.1.17.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 144,84 |
| 1.1.17.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,75 |
| 1.1.18 | RpCN12A | Desfacerea plintelor (K=0,5 salariu) | m | 365,25 |
| 1.1.18.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,10 |
| 1.1.18.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 85,83 |
| 1.1.18.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,65 |
| 1.1.19 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Demontarea linoleumului) | m2 | 384,28 |
| 1.1.19.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 11,53 |
| 1.1.19.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 11,53 |
| 1.1.19.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 88,38 |
| 1.1.19.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 88,38 |
| 1.1.19.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 11,53 |
| 1.1.20 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 7,13 |
| 1.1.20.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,18 |
| 1.1.20.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,21 |
| 1.1.20.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,92 |
| 1.1.20.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,92 |

| 1.1.20.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.21 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 409,53 |
| 1.1.21.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 20,48 |
| 1.1.21.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 61,43 |
| 1.1.21.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61,43 |
| 1.1.21.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 16,38 |
| 1.1.22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu Grund cu pătrundere adîncă interioare a pardoselelor | m2 | 409,53 |
| 1.1.22.1 | 2416586105303 | Grund cu pătrundere adîncă | kg | 61,43 |
| 1.1.22.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 20,48 |
| 1.1.22.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,29 |
| 1.1.23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 409,53 |
| 1.1.23.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5323,83 |
| 1.1.23.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 17,20 |
| 1.1.23.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 4,10 |
| 1.1.23.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 245,72 |
| 1.1.23.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,95 |
| 1.1.23.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,29 |
| 1.1.23.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,91 |
| 1.1.24 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100T, se adauga sau se scade. | m2 | 409,53 |
| 1.1.24.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1760,96 |
| 1.1.24.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,73 |
| 1.1.24.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,64 |
| 1.1.24.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 81,91 |
| 1.1.24.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,38 |
| 1.1.24.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,46 |
| 1.1.24.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,23 |
| 1.1.25 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 307,30 |
| 1.1.25.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 4701,69 |
| 1.1.25.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 27,66 |
| 1.1.25.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,23 |
| 1.1.25.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,50 |
| 1.1.25.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 71,91 |
| 1.1.25.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 12,91 |
| 1.1.25.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,07 |
| 1.1.26 | CG56A1 K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime. | m2 | -307,30 |
| 1.1.26.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | -2350,85 |
| 1.1.26.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | -1,54 |
| 1.1.26.3 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,50 |
| 1.1.26.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -35,34 |
| 1.1.26.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -6,15 |
| 1.1.26.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -1,54 |

| 1.1.27 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . ( linoleum grosime 3 mm , clasa de trafic 33, la pardoseli . inclusiv Plinta PVC cu toate accesoriile necesare ( colțuri, terminații, îmbinări etc...) Notă: La resursa Profil p.v.c., pervaz pardoseala norma de consum = 0,928) / (285 m.l. de plintă) = modelul și culoarea se vor coordona cu beneficiarul) | m2 | 307,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.27.1 | 2523116716345 | Covor PVC grosime 3 mm , clasa de trafic 33 | m2 | 322,67 |
| 1.1.27.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 9,22 |
| 1.1.27.3 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 184,38 |
| 1.1.27.4 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 24,58 |
| 1.1.27.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 153,65 |
| 1.1.27.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,46 |
| 1.1.27.7 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 61,46 |
| 1.1.27.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 7,38 |
| 1.1.27.9 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,18 |
| 1.1.27.10 | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 285,17 |
| 1.1.27.11 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, ticling, capace) | % | 1,50 |
| 1.1.27.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,73 |
| 1.1.27.13 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 307,30 |
| 1.1.27.14 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,22 |
| 1.1.28 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . - dimensiuni 60*60cm , modelul și culoarea se vor coordona cu beneficiarul | m2 | 102,23 |
| 1.1.28.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie 60*60cm | m2 | 105,29 |
| 1.1.28.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 414,01 |
| 1.1.28.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 30,67 |
| 1.1.28.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2044,50 |
| 1.1.28.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 92,00 |
| 1.1.28.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 230,01 |
| 1.1.28.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,56 |
| 1.1.28.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,60 |
| 1.1.28.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,23 |
| 1.1.29 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (Plinta coridor + încăperi) | m | 192,90 |
| 1.1.29.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 196,76 |
| 1.1.29.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 67,52 |
| 1.1.29.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1157,40 |
| 1.1.29.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 19,29 |
| 1.1.29.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,00 |
| 1.1.29.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 77,16 |
| 1.1.29.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,29 |
| 1.1.29.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 57,87 |
| 1.1.29.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 9,65 |
| 1.1.29.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,19 |
| 1.1.30 | RpCK11D | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet. = RADIOGRAFIA | m2 | 40,66 |
| 1.1.30.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 2,03 |
| 1.1.30.2 | 2414126109822 | Decanol | kg | 10,17 |
| 1.1.30.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6,10 |
| 1.1.30.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,62 |
| 1.1.31 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive. RADIOGRAFIA | m2 | 40,66 |

| 1.1.31.1 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 6,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.31.2 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 12,20 |
| 1.1.31.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,07 |
| 1.1.31.4 | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 4,07 |
| 1.1.32 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor. RADIOGRAFIA | m2 | 40,66 |
| 1.1.32.1 | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 2,03 |
| 1.1.32.2 | 2320166200729 | Parchetin | l | 2,03 |
| 1.1.32.3 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 20,33 |
| 1.1.32.4 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12,20 |
| 1.1.32.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,07 |
| 1.1.33 | RpCK11B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor. RADIOGRAFIA | m | 25,04 |
| 1.1.33.1 | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,38 |
| 1.1.33.2 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,25 |
| 1.1.33.3 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 12,52 |
| 1.1.33.4 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,50 |
| 1.1.33.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
| 1.1.34 | RCsK10C | Finisarea prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi. RADIOGRAFIA | m2 | 42,00 |
| 1.1.34.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 2,10 |
| 1.1.34.2 | 2430126105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 14,70 |
| 1.1.34.3 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 21,00 |
| 1.1.34.4 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 85,68 |
| 1.1.34.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,40 |
|  | Capitol 2. | TOTAL PARDOSELE. |  |  |
|  | Capitol 3. | PEREȚI. |  |  |
| 1.1.35 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime. (Pereți despărțitori) | m2 | 85,80 |
| 1.1.35.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,86 |
| 1.1.35.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 113,26 |
| 1.1.35.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,15 |
| 1.1.36 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. | m2 | 59,50 |
| 1.1.36.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,18 |
| 1.1.36.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 47,60 |
| 1.1.36.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,60 |
| 1.1.36.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,89 |
| 1.1.37 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1385,00 |
| 1.1.37.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 69,25 |
| 1.1.37.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 166,20 |
| 1.1.37.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 207,75 |
| 1.1.37.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 13,85 |
| 1.1.38 | RpCG29A | Spargerea golurilor pentru uși (6 buc) | m2 | 12,00 |
| 1.1.38.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,12 |
| 1.1.38.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,84 |
| 1.1.38.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,72 |
| 1.1.39 | RpCO56C | Demontari: captuseli din gipscarton la ferestre ( Coroburi verticale și barele transversale orizontale deasupra ferestrelor) | m2 | 117,14 |
| 1.1.39.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 15,23 |
| 1.1.39.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14,06 |

| 1.1.40 | CD71C | Zidirea peretilor interiori din BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK ) sau analog cu completarea golurilor şi paiantelor cu adeziv: pentru înălţimea etajului pînă la 4 m (Pereți despărțitori cu goluri pentru uși ) = 88,65m2 | m3 | 8,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.40.1 | 2462106110555 | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" | kg | 199,46 |
| 1.1.40.2 | 1411122201053 | BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK ) sau analog | m3 | 8,88 |
| 1.1.40.3 | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
| 1.1.40.4 | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40 75 t i IV | m3 | 0,01 |
| 1.1.40.5 | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 7,98 |
| 1.1.40.6 | 25213026020000 | Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv | m2 | 9,75 |
| 1.1.40.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 36,08 |
| 1.1.40.8 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,37 |
| 1.1.40.9 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 3,72 |
| 1.1.41 | CD71C | Zidirea peretilor interiori din BCA 20cm grosime (Gazbeton marca UDK ) sau analog cu completarea golurilor şi paiantelor cu adeziv: pentru înălţimea etajului pînă la 4 m = 8,8m2 | m3 | 1,76 |
| 1.1.41.1 | 2462106110555 | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" | kg | 39,60 |
| 1.1.41.2 | 1411122201053 | BCA 20cm grosime (Gazbeton marca UDK ) sau analog | m3 | 1,76 |
| 1.1.41.3 | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |
| 1.1.41.4 | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 4075 mm, categoria IV | m3 | 0,00 |
| 1.1.41.5 | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 1,58 |
| 1.1.41.6 | 25213026020000 | Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv | m2 | 1,94 |
| 1.1.41.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,16 |
| 1.1.41.8 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,67 |
| 1.1.41.9 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,74 |
| 1.1.42 | CK18C | Montarea colțarelor din aluminiu. pentru protecția muchiilor : Se exclud resursele - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | m | 740,00 |
| 1.1.42.1 | 2743123549025 | Corniere din aluminiu | m | 777,00 |
| 1.1.42.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 18,50 |
| 1.1.42.3 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,74 |
| 1.1.42.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 192,40 |
| 1.1.43 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | m | 695,00 |
| 1.1.43.1 | 2743123549025 | Maiac 0,6mm | m | 729,75 |
| 1.1.43.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 17,38 |
| 1.1.43.3 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,70 |
| 1.1.43.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 180,70 |
| 1.1.44 | CF59G | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple, pereţi cu izolaţie de vată minerală grosime 20mm, verticale și orizontale la ferestre (coroburi) | m2 | 117,00 |
| 1.1.44.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO | m2 | 127,76 |
| 1.1.44.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 89,39 |
| 1.1.44.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 267,70 |
| 1.1.44.4 | 2521302602900 | Placi termoizolante 20mm grosime | m2 | 120,51 |
| 1.1.44.5 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 285,95 |
| 1.1.44.6 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 92,17 |
| 1.1.44.7 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 32,99 |
| 1.1.44.8 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 10,65 |
| 1.1.44.9 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 182,52 |
| 1.1.44.10 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1570,84 |
| 1.1.44.11 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 1.1.44.12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 230,02 |

| 1.1.44.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.44.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 4,94 |
| 1.1.45 | CF18A | Placare perete cu Gips-carton KNAUF Safeboard 2500x625x12.5mm, tip Protecţie împotriva radiaţiilor, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. prin lipire cu adeziv FIX , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede). = Se lipește peretele despărțitor zidit din BCA pe ambele părți între cabinetul consultativ și Radiografie . | m2 | 19,70 |
| 1.1.45.1 | 2462106110550 | Adeziv special pentru tratare rosturi | kg | 7,88 |
| 1.1.45.2 | 2513206621500 | Banda de armare | m | 39,40 |
| 1.1.45.3 | 2662102700203 | Gips-carton KNAUF Safeboard 2500x625x12.5mm, tip Protecţie împotriva radiaţiilor | m2 | 20,69 |
| 1.1.45.4 | 2664102101145 | Mortar adeziv - Clei FIX | kg | 118,20 |
| 1.1.45.5 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,00 |
| 1.1.45.6 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,79 |
| 1.1.45.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 1.1.46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 1385,00 |
| 1.1.46.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 9888,90 |
| 1.1.46.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 5,54 |
| 1.1.46.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1689,70 |
| 1.1.46.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 109,42 |
| 1.1.46.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 22,16 |
| 1.1.47 | CF51B K=15 la material și Utilaj / K=2 la manope | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). K=15 la material și Utilaj / K=2 la manoperă (Pentru grosimea medie finală de 20mm) | m2 | 1385,00 |
| 1.1.47.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 29708,25 |
| 1.1.47.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 20,78 |
| 1.1.47.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 664,80 |
| 1.1.47.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 332,40 |
| 1.1.47.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 62,33 |
| 1.1.48 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 1115,00 |
| 1.1.48.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1226,50 |
| 1.1.48.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 167,25 |
| 1.1.48.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,34 |
| 1.1.48.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 223,00 |
| 1.1.49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. = Pereții tencuiți inclusiv suprafețele placate cu gipscarton . | m2 | 1251,70 |
| 1.1.49.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1320,42 |
| 1.1.49.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,25 |
| 1.1.49.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 563,27 |
| 1.1.49.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 125,17 |
| 1.1.49.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,25 |
| 1.1.50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor = Pereții tencuiți inclusiv suprafețele placate cu gipscarton . | m2 | 1251,70 |
| 1.1.50.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 187,76 |
| 1.1.50.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 62,59 |
| 1.1.50.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 37,55 |

| 1.1.51 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Șatroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. = Pereții tencuiți inclusiv suprafețele placate cu gipscarton . | m2 | 1251,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.51.1 | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Șatroc" | kg | 617,09 |
| 1.1.51.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 250,34 |
| 1.1.51.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 125,17 |
| 1.1.51.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,25 |
| 1.1.52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor = Pereții tencuiți inclusiv suprafețele placate cu gipscarton . | m2 | 1251,70 |
| 1.1.52.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 187,76 |
| 1.1.52.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 62,59 |
| 1.1.52.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 37,55 |
| 1.1.53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate superioară rezistentă la spălare, umezeală, culoarea se va coordona cu beneficiarul) = Pereții tencuiți inclusiv suprafețele placate cu gipscarton . | m2 | 1251,70 |
| 1.1.53.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip Matlattex sau analog | kg | 500,68 |
| 1.1.53.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 75,10 |
| 1.1.53.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 625,85 |
| 1.1.53.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 62,59 |
| 1.1.53.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,50 |
| 1.1.53.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 688,44 |
| 1.1.54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 270,00 |
| 1.1.54.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 40,50 |
| 1.1.54.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 13,50 |
| 1.1.54.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,10 |
| 1.1.55 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul . ( Încăperile solicitate de către Beneficiar + la lavuare). | m2 | 270,00 |
| 1.1.55.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie 30*60cm | m2 | 275,40 |
| 1.1.55.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 675,00 |
| 1.1.55.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 148,50 |
| 1.1.55.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 5400,00 |
| 1.1.55.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,27 |
| 1.1.55.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,00 |
| 1.1.55.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 483,30 |
| 1.1.55.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,43 |
| 1.1.55.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 2,16 |
| 1.1.56 | CL20A aplic. | Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*300mm | buc | 37,00 |
| 1.1.56.1 | 2811236306200 | Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*300mm | buc | 37,00 |
| 1.1.56.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,39 |
| 1.1.56.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,11 |
| 1.1.57 | CL20A aplic. | Ușiță de revizie gata confectionate din mase plastice 200*200mm | buc | 2,00 |
| 1.1.57.1 | 2811236306200 | Ușiță de revizie gata confectionate din mase plastice 200*200mm | buc | 2,00 |
| 1.1.57.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,94 |
| 1.1.57.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
| 1.1.58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor = Cabinetul 407. | m2 | 57,50 |

| 1.1.58.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.58.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,88 |
| 1.1.58.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,73 |
| 1.1.59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. = Cabinetul 407. | m2 | 57,50 |
| 1.1.59.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 60,66 |
| 1.1.59.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,06 |
| 1.1.59.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 25,88 |
| 1.1.59.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,75 |
| 1.1.59.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
| 1.1.60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor = Cabinetul 407. | m2 | 57,50 |
| 1.1.60.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,63 |
| 1.1.60.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,88 |
| 1.1.60.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,73 |
| 1.1.61 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Șatroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.= Cabinetul 407. | m2 | 57,50 |
| 1.1.61.1 | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Șatroc" | kg | 28,35 |
| 1.1.61.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11,50 |
| 1.1.61.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,75 |
| 1.1.61.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
| 1.1.62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor = Cabinetul 407. | m2 | 57,50 |
| 1.1.62.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,63 |
| 1.1.62.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,88 |
| 1.1.62.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,73 |
| 1.1.63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate superioară rezistentă la spălare, umezeală, culoarea se va coordona cu beneficiarul) = Cabinetul 407. | m2 | 57,50 |
| 1.1.63.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip Matlattex sau analog | kg | 23,00 |
| 1.1.63.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,45 |
| 1.1.63.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 28,75 |
| 1.1.63.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,88 |
| 1.1.63.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,12 |
| 1.1.63.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,63 |
| 1.1.64 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi = Încăperea pentru gunoi . | m2 | 30,00 |
| 1.1.64.1 | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 7,26 |
| 1.1.64.2 | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 3,03 |
| 1.1.64.3 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 3,00 |
| 1.1.64.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,50 |
| 1.1.64.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 15,00 |
| 1.1.64.6 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,50 |
| 1.1.64.7 | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 2,10 |
| 1.1.64.8 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 19,50 |
|  | Capitol 3. | TOTAL PEREȚI. |  |  |
|  | Capitol 4. | Lucrări de construcție - electrica. |  |  |
| 1.1.65 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m | 370,00 |
| 1.1.65.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 37,00 |
| 1.1.66 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. | m | 370,00 |

| 1.1.66.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 629,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.66.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,19 |
| 1.1.66.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 3,70 |
| 1.1.66.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 111,00 |
| 1.1.66.5 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,55 |
| 1.1.66.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,40 |
|  | Capitol 4. | TOTAL Lucrări de construcție - electrica. |  |  |
|  | Capitol 5. | Diverse lucrări. |  |  |
| 1.1.67 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m. | t | 65,00 |
| 1.1.67.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 135,20 |
| 1.1.68 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 65,00 |
| 1.1.68.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 72,15 |
| 1.1.69 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km. | t | 65,00 |
| 1.1.69.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 14,79 |
| 1.1.70 | TrB05A1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m. (Ridicarea materialelor de construcție la et.4) | t | 70,00 |
| 1.1.70.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 130,20 |
|  | Capitol 5. | TOTAL Diverse lucrări. |  |  |
|  | Capitol 6. | TÎMPLĂRIE. |  |  |
| 1.1.71 | RpCO56A | Demontari: timplarie PVC pentru depozitare (Glasvanduri cu uși încorporate, ) - 2 buc | m2 | 16,46 |
| 1.1.71.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,46 |
| 1.1.71.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,46 |
| 1.1.72 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (Brîu de protecție din MDF la pereți = 211,3 m.l. pentru montarea lui Ulterioară ). | m2 | 42,26 |
| 1.1.72.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,88 |
| 1.1.72.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,88 |
| 1.1.73 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi MDF pentru montarea Ulterioară) 5 buc / schimb amplasare | m2 | 9,75 |
| 1.1.73.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,05 |
| 1.1.73.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,05 |
| 1.1.74 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice. pentru depozitare (1 buc) cabinetul 415 | kg | 110,00 |
| 1.1.74.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,09 |
| 1.1.74.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,11 |
| 1.1.74.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,30 |
| 1.1.74.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,30 |
| 1.1.74.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,33 |
| 1.1.74.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,55 |
| 1.1.75 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Cu ușă în două canaturi , încorporată, sticlă transparentă) - Montată pe coridor / Dimensiuni 2420(h)*3400mm / dimensiuni ușă 2000(h)*1400mm = 2 buc. | m2 | 16,46 |
| 1.1.75.1 | 2030112951150 | Glasvanduri din profile din mase plastice (Cu ușă în două canaturi , încorporată, sticlă transparentă) - Montată pe coridor / Dimensiuni 2420(h)*3400mm / dimensiuni ușă 2000(h)*1400mm = 2 buc. | m2 | 16,46 |
| 1.1.75.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 49,38 |
| 1.1.75.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,46 |
| 1.1.75.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,20 |

| 1.1.75.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.75.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,58 |
| 1.1.75.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 17,28 |
| 1.1.75.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,82 |
| 1.1.75.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,33 |
| 1.1.76 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Cu ușă în două canaturi , încorporată, sticlă transparentă) - Montată pe coridor / Dimensiuni 2350(h)*3320mm / dimensiuni ușă 2000(h)*1400mm = 1 buc. | m2 | 7,80 |
| 1.1.76.1 | 2030112951150 | Glasvanduri din profile din mase plastice (Cu ușă în două canaturi , încorporată, sticlă transparentă) - Montată pe coridor / Dimensiuni 2350(h)*3320mm / dimensiuni ușă 2000(h)*1400mm = 1 buc. | m2 | 7,80 |
| 1.1.76.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 23,40 |
| 1.1.76.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,64 |
| 1.1.76.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,57 |
| 1.1.76.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,90 |
| 1.1.76.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,12 |
| 1.1.76.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 8,19 |
| 1.1.76.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |
| 1.1.76.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,16 |
| 1.1.77 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. ( Cu ușă într-un canat încorporată , sticlă transparentă) - Montată în cabinetul 417 / Dimensiuni 2950mm(h)*2300mm / dimensiuni ușă 2000(h)*800mm | m2 | 6,79 |
| 1.1.77.1 | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice ( Cu ușă într-un canat încorporată , sticlă transparentă) - Montată în cabinetul 417 / Dimensiuni 2950mm(h)*2300mm / dimensiuni ușă 2000(h)*800mm | m2 | 6,79 |
| 1.1.77.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 20,37 |
| 1.1.77.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,43 |
| 1.1.77.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,50 |
| 1.1.77.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,40 |
| 1.1.77.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,72 |
| 1.1.77.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,13 |
| 1.1.77.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,34 |
| 1.1.77.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,14 |
| 1.1.78 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi | m2 | 8,70 |
| 1.1.78.1 | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu ( în cabinetul 412, cu ușă GLISANT î tă Di i i 2950 h *2950 di i i ă 2000*900 | m2 | 8,70 |
| 1.1.78.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 26,10 |
| 1.1.78.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,83 |
| 1.1.78.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,64 |
| 1.1.78.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,35 |
| 1.1.78.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,48 |
| 1.1.78.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 10,88 |
| 1.1.78.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
| 1.1.78.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,17 |
| 1.1.79 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa. (Glasvand fix în cabinetul 413-414, cu ușă GLISANTĂ încorporată. Dimensiuni 2800(h)*4650mm , dimensiuni ușă 2000*900mm) | m2 | 13,02 |
| 1.1.79.1 | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Glasvand fix în cabinetul 413-414, cu ușă GLISANTĂ încorporată. Dimensiuni 2800(h)*4650mm , dimensiuni ușă 2000*900mm) | m2 | 13,02 |
| 1.1.79.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 39,06 |
| 1.1.79.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,73 |

| 1.1.79.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.79.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,51 |
| 1.1.79.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,21 |
| 1.1.79.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 16,28 |
| 1.1.79.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,04 |
| 1.1.79.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,26 |
| 1.1.80 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr- un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. ( Cabinet 415 uși la pereți despărțitori 2 buc . Dimensiuni ușă 2000(h)*900mm) | m2 | 3,60 |
| 1.1.80.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( Cabinet 415 uși la pereți despărțitori 2 buc . Dimensiuni ușă 2000(h)*900mm) | m2 | 3,60 |
| 1.1.80.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14,40 |
| 1.1.80.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,80 |
| 1.1.80.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,63 |
| 1.1.80.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,16 |
| 1.1.80.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,60 |
| 1.1.80.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,63 |
| 1.1.80.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |
| 1.1.80.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| 1.1.81 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru | m2 | 9,75 |
| 1.1.81.1 | 2030112930000 | Usi interioare (Ușile existente demontate anterior) 5 buc | m2 | 9,75 |
| 1.1.81.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,83 |
| 1.1.81.3 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 4,39 |
| 1.1.81.4 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 2,15 |
| 1.1.81.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14,33 |
| 1.1.81.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,78 |
| 1.1.81.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,44 |
| 1.1.81.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
| 1.1.82 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (Modelul și culoarea asemănător celor existente ) 4 buc | m2 | 7,80 |
| 1.1.82.1 | 2030112930000 | Usi interioare (Modelul și culoarea asemănător celor existente ) 4 buc | m2 | 7,80 |
| 1.1.82.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,66 |
| 1.1.82.3 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 3,51 |
| 1.1.82.4 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 1,72 |
| 1.1.82.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,47 |
| 1.1.82.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,62 |
| 1.1.82.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |
| 1.1.82.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,16 |
| 1.1.83 | CK18A aplicativ | Montarea Brîu de protecție din MDF 200mm EXISTENT demontat anterior | m | 211,30 |
| 1.1.83.1 | 2670112202900 | Brîu de protecție din MDF 200mm EXISTENT demontat anterior | m | 221,87 |
| 1.1.83.2 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 63,39 |
| 1.1.84 | CK18A aplicativ | Montarea Brîu de protecție din MDF 200mm (culoarea asemănătoarea celui existent) | m | 15,00 |
| 1.1.84.1 | 2670112202900 | Brîu de protecție din MDF 200mm (culoarea asemănătoarea celui existent) | m | 15,75 |
| 1.1.84.2 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,50 |
| 1.1.85 | CK35B | Dibluri 6*40 | buc | 115,00 |
| 1.1.85.1 | 2874136313300 | Diblu 6*40 | buc | 115,00 |
| 1.1.85.2 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 23,00 |

| 1.1.86 | CN32C | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait ( Морилка) - Lambriu din lemn ușa cabinetului Radiografie | m2 | 2,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.86.1 | 2412227304303 | Bait pentru lemn ( Морилка) | kg | 0,02 |
| 1.1.86.2 | 2415107301946 | Amoniac solutie 25 % | kg | 0,00 |
| 1.1.86.3 | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,03 |
| 1.1.86.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,15 |
| 1.1.86.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,38 |
| 1.1.87 | CN16C | Vopsitorii cu Lac alchidic Transparent aplicate pe timplarie din lemn in 2 straturi - Lambriu din lemn ușa cabinetului Radiografie | m2 | 2,95 |
| 1.1.87.1 | 2430126105046 | Lac alchidic Transparent | kg | 0,59 |
| 1.1.87.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,21 |
| 1.1.87.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,30 |
| 1.1.87.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,15 |
| 1.1.87.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,07 |
|  | Capitol 6. | TOTAL TÎMPLĂRIE. |  |  |
| CAPITOLUL : Lucrări tehnico sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | Demontări. |  |  |
| 1.2.1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare. | m2 | 16,60 |
| 1.2.1.1 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,66 |
| 1.2.2 | RpIB12A | Demontari radiatoare bimetal pentru montarea lor ulterioară | buc | 7,00 |
| 1.2.2.1 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,26 |
| 1.2.3 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare. | buc | 30,00 |
| 1.2.3.1 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,00 |
| 1.2.4 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet complet echipat. (cab.412) | buc | 1,00 |
| 1.2.4.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,85 |
| 1.2.5 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile. ( pentru depozitare) | buc | 20,00 |
| 1.2.5.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,00 |
| 1.2.6 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox. (Chiveta din blocul sanitar) pentru depozitare | buc | 1,00 |
| 1.2.6.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
| 1.2.7 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple. (în bloc sanitar) | buc | 1,00 |
| 1.2.7.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,60 |
| 1.2.8 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".(în bloc sanitar) | buc | 2,00 |
| 1.2.8.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,70 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Demontări. |  |  |
|  | Capitol 2. | Încălzirea |  |  |

| 1.2.9 | IB05A | Montarea Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (EXISTENTE demontate anterior) | buc | 7,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.9.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,21 |
| 1.2.9.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,42 |
| 1.2.9.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,35 |
| 1.2.9.4 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 21,00 |
| 1.2.9.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,00 |
| 1.2.9.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 1,40 |
| 1.2.10 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. | buc | 25,00 |
| 1.2.10.1 | 2822115700000 | Radiator in aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. | buc | 25,00 |
| 1.2.10.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,75 |
| 1.2.10.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,50 |
| 1.2.10.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,25 |
| 1.2.10.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 75,00 |
| 1.2.10.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 50,00 |
| 1.2.10.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 5,00 |
| 1.2.11 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 32,00 |
| 1.2.11.1 | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 32,00 |
| 1.2.11.2 | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 64,00 |
| 1.2.11.3 | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 64,00 |
| 1.2.11.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,80 |
| 1.2.11.5 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 3,20 |
| 1.2.12 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 64,00 |
| 1.2.12.1 | 2875274110102 | Olandez PPR 25x1/2" | buc | 64,00 |
| 1.2.12.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,28 |
| 1.2.12.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,45 |
| 1.2.12.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,52 |
| 1.2.12.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,15 |
| 1.2.13 | ID04A | Robinet set radiator Bianci pentru instalatii de incalzire central | buc | 32,00 |
| 1.2.13.1 | 2875274205100 | Robinet set radiator Bianci | buc | 32,00 |
| 1.2.13.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,48 |
| 1.2.13.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,02 |
| 1.2.13.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,80 |
| 1.2.14 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 20,00 |
| 1.2.14.1 | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena 20mm | m | 20,60 |
| 1.2.14.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,00 |
| 1.2.15 | IC35B K=0,3 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (FITINGURI 30% , pentru poziția 12 ) | m | 20,00 |
| 1.2.15.1 | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena 20mm | m | 6,18 |
| 1.2.15.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,10 |

| 1.2.16 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala , montata prin dibluri pina la 1" inclusiv. - 20mm | buc | 10,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.16.1 | 2875274204000 | Bratara fixare 20mm | buc | 10,00 |
| 1.2.16.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,50 |
| 1.2.16.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 10,00 |
| 1.2.16.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 10,00 |
| 1.2.16.5 | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 10,00 |
| 1.2.16.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,00 |
| 1.2.16.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 1,00 |
| 1.2.17 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1". | m | 20,00 |
| 1.2.17.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,80 |
| 1.2.17.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,80 |
|  | Capitol 2. | TOTAL Încălzirea |  |  |
|  | Capitol 3. | Obiecte sanitare - Apeduct - Canalizare. |  |  |
| 1.2.18 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Cab.412) | buc | 1,00 |
| 1.2.18.1 | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,01 |
| 1.2.18.2 | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,00 |
| 1.2.18.3 | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,00 |
| 1.2.18.4 | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,00 |
| 1.2.18.5 | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,00 |
| 1.2.18.6 | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,00 |
| 1.2.18.7 | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,00 |
| 1.2.18.8 | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,00 |
| 1.2.18.9 | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,00 |
| 1.2.18.10 | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,00 |
| 1.2.18.11 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) | % | 5,00 |
| 1.2.18.12 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,70 |
| 1.2.19 | Preț furnizor. | Racord extensibil gofrat pentru WC (Gofra) | buc | 1,00 |
| 1.2.20 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida. = Chiuveta inox satin GS5050 inox 50x50cm sau analog (În blocul sanitar) | buc | 1,00 |
| 1.2.20.1 | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment) = Chiuveta inox satin GS5050 inox 50x50cm sau analog | buc | 1,00 |
| 1.2.20.2 | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,00 |
| 1.2.20.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,00 |
| 1.2.20.4 | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,00 |
| 1.2.20.5 | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 0,60 |
| 1.2.20.6 | 2222222222992 | Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc) | % | 2,00 |
| 1.2.20.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,55 |
| 1.2.21 | RpSD35A1 | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete. la chiuvetă (În blocul sanitar) | buc | 1,00 |
| 1.2.21.1 | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" montare pe perete la chivetă | buc | 1,00 |
| 1.2.21.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc) | % | 0,50 |

| 1.2.21.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.22 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavuare în blocul sanitar | buc | 2,00 |
| 1.2.22.1 | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 2,00 |
| 1.2.22.2 | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4,00 |
| 1.2.22.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,30 |
| 1.2.23 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Masca baie suspendata "BEARN 45" (4079) Alb sau analog) | buc | 23,00 |
| 1.2.23.1 | 2622102438000 | Masca baie suspendata "BEARN 45" (4079) Alb sau analog | buc | 23,23 |
| 1.2.23.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 23,00 |
| 1.2.23.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 23,00 |
| 1.2.23.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 13,80 |
| 1.2.23.5 | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 46,00 |
| 1.2.23.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,00 |
| 1.2.23.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 42,55 |
| 1.2.24 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar | buc | 20,00 |
| 1.2.24.1 | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 20,00 |
| 1.2.24.2 | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 40,00 |
| 1.2.24.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 33,00 |
| 1.2.25 | SD04A | Baterie amestecatoare "DELIMANO" (Încălzitor de apă electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog) | buc | 3,00 |
| 1.2.25.1 | 2913124201370 | Încălzitor de apă electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog | buc | 3,00 |
| 1.2.25.2 | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6,00 |
| 1.2.25.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,95 |
| 1.2.26 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavoare, chivetă) | buc | 48,00 |
| 1.2.26.1 | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 48,00 |
| 1.2.26.2 | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 48,00 |
| 1.2.26.3 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc) | % | 0,60 |
| 1.2.26.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,64 |
| 1.2.27 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La boilere) | buc | 32,00 |
| 1.2.27.1 | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 32,00 |
| 1.2.27.2 | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 32,00 |
| 1.2.27.3 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc) | % | 0,60 |
| 1.2.27.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,76 |
| 1.2.28 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru | buc | 16,00 |
| 1.2.28.1 | 2913124204210 | Supapa de siguranta pentru boiler 1/2" | buc | 16,00 |
| 1.2.28.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc) | % | 2,00 |
| 1.2.28.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,88 |
| 1.2.29 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de sens cu arc 1/2") | buc | 16,00 |
| 1.2.29.1 | 2913124204210 | Supapa de sens cu arc 1/2" | buc | 16,00 |
| 1.2.29.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc) | % | 2,00 |
| 1.2.29.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,88 |
| 1.2.30 | SE56A | Filtru pentru apa, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" | buc | 16,00 |
| 1.2.30.1 | 2924127322065 | Filtru Y pentru apa 1/2" | buc | 16,00 |

| 1.2.30.2 | 2222222222992 | Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc) | % | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.30.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 36,80 |
| 1.2.31 | SA09B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm. | m | 294,00 |
| 1.2.31.1 | 2521216700540 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm | m | 299,88 |
| 1.2.31.2 | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm | buc | 205,80 |
| 1.2.31.3 | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm | buc | 132,30 |
| 1.2.31.4 | 2523156713600 | Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm | buc | 294,00 |
| 1.2.31.5 | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G) 20mm | buc | 29,40 |
| 1.2.31.6 | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20mm | buc | 294,00 |
| 1.2.31.7 | 2222222222992 | Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc) | % | 5,00 |
| 1.2.31.8 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 485,10 |
| 1.2.32 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. | m | 106,00 |
| 1.2.32.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 109,18 |
| 1.2.32.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,42 |
| 1.2.32.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,27 |
| 1.2.32.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 26,50 |
| 1.2.33 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT | buc | 90,00 |
| 1.2.33.1 | 2523156721037 | COT 50mm | buc | 90,00 |
| 1.2.33.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,90 |
| 1.2.33.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,08 |
| 1.2.33.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,80 |
| 1.2.34 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU | buc | 25,00 |
| 1.2.34.1 | 2523156721037 | TEU 50mm | buc | 25,00 |
| 1.2.34.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,25 |
| 1.2.34.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,30 |
| 1.2.34.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,50 |
| 1.2.35 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - MUFA | buc | 8,00 |
| 1.2.35.1 | 2523156721037 | MUFA 50mm | buc | 8,00 |
| 1.2.35.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,08 |
| 1.2.35.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,10 |
| 1.2.35.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,76 |
| 1.2.36 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. | buc | 40,00 |
| 1.2.36.1 | 2875274204000 | Bratara fixare 2" | buc | 40,00 |
| 1.2.36.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2,00 |
| 1.2.36.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 40,00 |
| 1.2.36.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 40,00 |
| 1.2.36.5 | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 40,00 |
| 1.2.36.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,20 |
| 1.2.36.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 4,00 |
| 1.2.37 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2". | m | 294,00 |

| 1.2.37.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 44,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.38 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2". | 10 m | 29,40 |
| 1.2.38.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,94 |
| 1.2.39 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv. | 10 m | 10,60 |
| 1.2.39.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,85 |
|  | Capitol 3. | TOTAL Obiecte sanitare - Apeduct - Canalizare. |  |  |
| CAPITOLUL: Lucrări de montare (Electricitate interioară) |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | Demontări |  |  |
| 1.3.1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.EXIT ( pemntru montarea lor ulterioară) | buc | 3,00 |
| 1.3.1.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,66 |
| 1.3.2 | RpEE23A | Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă) | buc | 17,00 |
| 1.3.2.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,87 |
| 1.3.3 | RpEE23A | Demontarea avertizatoarelor automatice de fum (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă) | buc | 64,00 |
| 1.3.3.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,04 |
| 1.3.4 | RpEE23A | Demontarea camere video (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă) | buc | 3,00 |
| 1.3.4.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,33 |
| 1.3.5 | RpSC04A | Demontarea unui boiler pînă la 10 l. ( la lavuare) (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă) | buc | 13,00 |
| 1.3.5.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,35 |
| 1.3.6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 110,00 |
| 1.3.6.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,60 |
| 1.3.7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 94,00 |
| 1.3.7.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 20,68 |
| 1.3.8 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare. ( Panouri electrice inclusiv automatele) | buc | 4,00 |
| 1.3.8.1 | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 72,00 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Demontări |  |  |
|  | Capitol 2. | Lucrări de montare . |  |  |
| 1.3.9 | RpEE20A aplicativ | Montarea Boxelor audio - Existente | buc | 17,00 |
| 1.3.9.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,10 |
| 1.3.10 | RpEE20A aplicativ | Montarea avertizatoarelor automatice de fum- Existente | buc | 64,00 |
| 1.3.10.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 19,20 |
| 1.3.11 | RpEE20A aplicativ | Montarea Camere Video - Existente | buc | 3,00 |
| 1.3.11.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,90 |

| 1.3.12 | 08-02-396-10 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m. | 100 m | 1,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.12.1 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 7,59 |
| 1.3.12.2 | 01019100 | Cartuş pentru împuşcat | 10 buc | 13,88 |
| 1.3.12.3 | 01019103 | Dibluri de distanţare | 100 buc | 0,22 |
| 1.3.12.4 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,88 |
| 1.3.12.5 | 1 | Muncitor | h-om | 54,83 |
| 1.3.12.6 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,21 |
| 1.3.12.7 | 30902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 17,21 |
| 1.3.12.8 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,52 |
| 1.3.12.9 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,93 |
| 1.3.12.10 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,21 |
| 1.3.13 | Preț de piață | Cablofil de sârmă 3000 x 100 x 60 mm cu sârma gri oțel zincat | buc | 37,00 |
| 1.3.14 | Preț de piață | Tijă filetată Elmos 10 * 1000mm zincat | buc | 56,00 |
| 1.3.15 | Preț de piață | Ancoră din alamă 10/M10 x 31 mm | buc | 110,00 |
| 1.3.16 | Preț de piață | Conexiune tija Lider DIN 6334 10 * 25 metal - piulițe inclusiv șaibe | buc | 110,00 |
| 1.3.17 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5- 3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5 | m | 1350,00 |
| 1.3.17.1 | 3130134817405 | Cablu VVGng-LS-3*2.5 | m | 1390,50 |
| 1.3.17.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 675,00 |
| 1.3.17.3 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 337,50 |
| 1.3.17.4 | 2222222222992 | Materiale marunte ( sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 5,00 |
| 1.3.17.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 459,00 |
| 1.3.18 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), = Tub gofrat D=20mm | m | 1215,00 |
| 1.3.18.1 | 2661122803601 | Tub gofrat D=20mm | m | 1239,30 |
| 1.3.18.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 24,30 |
| 1.3.18.3 | 2222222222992 | Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 10,00 |
| 1.3.18.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 814,05 |
| 1.3.19 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5- 3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5 | m | 1220,00 |
| 1.3.19.1 | 3130134817405 | Cablu electric VVGng-LS 3*1,5 | m | 1256,60 |
| 1.3.19.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 610,00 |
| 1.3.19.3 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 305,00 |
| 1.3.19.4 | 2222222222992 | Materiale marunte ( sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 5,00 |
| 1.3.19.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 414,80 |
| 1.3.20 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm | m | 1100,00 |
| 1.3.20.1 | 2661122803601 | Tub gofrat D=16mm | m | 1122,00 |
| 1.3.20.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 22,00 |
| 1.3.20.3 | 2222222222992 | Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 10,00 |

| 1.3.20.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 737,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.21 | RpED11C | Montarea Cablu VVGng LS , cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea 5 * 4 mm² negru cupru | m | 120,00 |
| 1.3.21.1 | 3130134817405 | Cablu VVGng - LS 5*4mm2 | m | 126,00 |
| 1.3.21.2 | 02811236311001 | Doze | buc | 30,00 |
| 1.3.21.3 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 24,00 |
| 1.3.21.4 | 2222222222992 | Materiale marunte ( sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor li it t | % | 3,00 |
| 1.3.21.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 50,40 |
| 1.3.22 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), = Tub gofrat D=20mm | m | 120,00 |
| 1.3.22.1 | 2661122803601 | Tub gofrat D=20mm | m | 122,40 |
| 1.3.22.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 2,40 |
| 1.3.22.3 | 2222222222992 | Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 10,00 |
| 1.3.22.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 80,40 |
| 1.3.23 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5- 3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*4 | m | 145,00 |
| 1.3.23.1 | 3130134817405 | Cablu VVGng-LS-3*4 | m | 149,35 |
| 1.3.23.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 72,50 |
| 1.3.23.3 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 36,25 |
| 1.3.23.4 | 2222222222992 | Materiale marunte ( sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 5,00 |
| 1.3.23.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 49,30 |
| 1.3.24 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), = Tub gofrat D=20mm | m | 130,00 |
| 1.3.24.1 | 2661122803601 | Tub gofrat D=20mm | m | 132,60 |
| 1.3.24.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 2,60 |
| 1.3.24.3 | 2222222222992 | Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 10,00 |
| 1.3.24.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 87,10 |
| 1.3.25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100m | 6,20 |
| 1.3.25.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
| 1.3.25.2 | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,01 |
| 1.3.25.3 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
| 1.3.25.4 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,05 |
| 1.3.25.5 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,03 |
| 1.3.25.6 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,06 |
| 1.3.25.7 | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 3,10 |
| 1.3.25.8 | 1 | Muncitor | h-om | 76,88 |
| 1.3.25.9 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,42 |
| 1.3.25.10 | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 18,60 |
| 1.3.25.11 | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 18,60 |
| 1.3.25.12 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,42 |
| 1.3.26 |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e | m | 620,00 |
| 1.3.27 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm | m | 580,00 |
| 1.3.27.1 | 2661122803601 | Tub gofrat D=16mm | m | 591,60 |
| 1.3.27.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 11,60 |

| 1.3.27.3 | 2222222222992 | Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 10,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.27.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 388,60 |
| 1.3.28 | RpEA07A | Montarea Cutie de distribuție Ruvinil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic | buc | 25,00 |
| 1.3.28.1 | 2811236311009 | Cutie de distribuție Ruvinil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic | buc | 25,00 |
| 1.3.28.2 | 2746167300001 | Colier din tabla zincata | buc | 50,00 |
| 1.3.28.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,08 |
| 1.3.28.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 19,00 |
| 1.3.29 | Preț de piață | Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm | buc | 125,00 |
| 1.3.30 | Preț de piață | Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm | buc | 125,00 |
| 1.3.31 | RpEE03A | Montarea Priză IP22 | buc | 180,00 |
| 1.3.31.1 | 2746167335100 | Priză IP22 | buc | 183,60 |
| 1.3.31.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 180,00 |
| 1.3.31.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,90 |
| 1.3.31.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,90 |
| 1.3.31.5 | 1109091 | Dibluri | buc | 360,00 |
| 1.3.31.6 | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 360,00 |
| 1.3.31.7 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 55,80 |
| 1.3.32 | RpEE03A | Montarea Priza date retea RJ45 = Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP | buc | 28,00 |
| 1.3.32.1 | 2746167335100 | Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP | buc | 28,56 |
| 1.3.32.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 28,00 |
| 1.3.32.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,14 |
| 1.3.32.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,14 |
| 1.3.32.5 | 1109091 | Dibluri | buc | 56,00 |
| 1.3.32.6 | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 56,00 |
| 1.3.32.7 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,68 |
| 1.3.33 | RpEE01A | Montarea Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă) | buc | 52,00 |
| 1.3.33.1 | 1111000100024 | Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă) | buc | 52,52 |
| 1.3.33.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 52,00 |
| 1.3.33.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,26 |
| 1.3.33.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,60 |
| 1.3.33.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 14,04 |
| 1.3.34 | RpEE01A | Montarea Întrerupător monopolar CAP-SACRĂ montare încorporabilă (1 clapă) | buc | 7,00 |
| 1.3.34.1 | 1111000100024 | Întrerupător monopolar CAP-SACRĂ montare încorporabilă (1 clapă) | buc | 7,07 |
| 1.3.34.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 7,00 |
| 1.3.34.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,04 |
| 1.3.34.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,35 |
| 1.3.34.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,89 |
| 1.3.35 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20 = EXISTENTE demontate anterior | buc | 3,00 |
| 1.3.35.1 | 1109091 | Dibluri | buc | 3,00 |
| 1.3.35.2 | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 6,00 |
| 1.3.35.3 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,75 |
| 1.3.35.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,15 |
| 1.3.35.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,66 |
| 1.3.36 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V încastrat în tavane suspendate Armstrong | buc | 50,00 |

| 1.3.36.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V încastrat în tavane suspendate Armstrong | buc | 50,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.36.2 | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 50,00 |
| 1.3.36.3 | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 50,00 |
| 1.3.36.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 4,00 |
| 1.3.36.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 14,00 |
| 1.3.37 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioară cu ramă | buc | 36,00 |
| 1.3.37.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioară cu ramă | buc | 36,00 |
| 1.3.37.2 | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 36,00 |
| 1.3.37.3 | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 36,00 |
| 1.3.37.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 4,00 |
| 1.3.37.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10,08 |
| 1.3.38 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericidă | buc | 22,00 |
| 1.3.38.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericidă | buc | 22,00 |
| 1.3.38.2 | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 22,00 |
| 1.3.38.3 | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 22,00 |
| 1.3.38.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 4,00 |
| 1.3.38.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,16 |
| 1.3.39 | RpEF03A | Montarea Spot Led aplicat rotund alb 36W 4000K ( cab. Radiografie) | buc | 1,00 |
| 1.3.39.1 | 2466477302418 | Spot Led aplicat rotund alb 36W 4000K | buc | 1,01 |
| 1.3.39.2 | 1109091 | Dibluri | buc | 2,00 |
| 1.3.39.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,03 |
| 1.3.39.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 2,00 |
| 1.3.39.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, apa, etc.) | % | 2,00 |
| 1.3.39.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,28 |
|  | Capitol 2. | TOTAL Lucrări de montare . |  |  |
|  | Capitol 3. | Panouri electrice |  |  |
| 1.3.40 | RpEG16A aplic. | Montarea Cutie pentru automate Schneider-Electric EZ9E112S2S 200 x 256 x 94 mm IP40 (12 module) = (Prețul la cutie în cap. Utilaj) | buc | 11,00 |
| 1.3.40.1 | 2222222222992 | Materiale marunte ( garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 1,00 |
| 1.3.40.2 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 21,56 |
| 1.3.41 | RpEG16A aplic. | Montarea Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider- Electric (18 module) = (Prețul la cutie în cap. Utilaj) | buc | 5,00 |
| 1.3.41.1 | 2222222222992 | Materiale marunte ( garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 1,00 |
| 1.3.41.2 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,80 |
| 1.3.42 | RpEG16A aplic. | Montarea Cutie pentru automate 6 module IP40 Makel (6 module) = (Prețul la cutie în cap. Utilaj) Debara | buc | 1,00 |
| 1.3.42.1 | 2222222222992 | Materiale marunte ( garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 1,00 |
| 1.3.42.2 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,96 |
| 1.3.43 | RpEE15C aplic | Montarea Întreruptor diferențial IEK AVDT34 C 30 mA 32 A 4P 400 V = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 17,00 |
| 1.3.43.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 34,00 |

| 1.3.43.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 34,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.43.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,09 |
| 1.3.43.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 25,16 |
| 1.3.44 | RpEE15A aplic | Montarea Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 24,00 |
| 1.3.44.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 48,00 |
| 1.3.44.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 48,00 |
| 1.3.44.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,12 |
| 1.3.44.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,60 |
| 1.3.45 | RpEE15A aplic | Montarea Întreruptor automat IEK BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lămpile bactericide = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 22,00 |
| 1.3.45.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 44,00 |
| 1.3.45.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 44,00 |
| 1.3.45.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,11 |
| 1.3.45.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 14,30 |
| 1.3.46 | RpEE15A aplic | Montarea Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - condiționere = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 22,00 |
| 1.3.46.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 44,00 |
| 1.3.46.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 44,00 |
| 1.3.46.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,11 |
| 1.3.46.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 14,30 |
| 1.3.47 | RpEE15C aplic | Montarea Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 24,00 |
| 1.3.47.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 48,00 |
| 1.3.47.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 48,00 |
| 1.3.47.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,12 |
| 1.3.47.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 35,52 |
| 1.3.48 | RpEE15C aplic | Montarea Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - boilere electrice = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 16,00 |
| 1.3.48.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 32,00 |
| 1.3.48.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 32,00 |
| 1.3.48.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,08 |
| 1.3.48.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 23,68 |
| 1.3.49 | RpEG16A aplic. | Montarea = Корпус металлический распределительный ЩРн- 48з-1 У2 IP54 PRO IEK = (Prețul la cutie în cap. Utilaj) | buc | 4,00 |
| 1.3.49.1 | 2222222222992 | Materiale marunte ( garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 1,00 |
| 1.3.49.2 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,84 |
| 1.3.50 | RpEE15D aplic. | Montarea Separator de sarcina M2 Hager, 4P, 100A, HAC410 = (Prețul Separatorului în cap.utilaj) | buc | 4,00 |
| 1.3.50.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 8,00 |
| 1.3.50.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 8,00 |
| 1.3.50.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,02 |
| 1.3.50.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,68 |
| 1.3.51 | RpEE15C aplic | Montarea Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 32 A 400 V C = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 17,00 |
| 1.3.51.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 34,00 |
| 1.3.51.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 34,00 |
| 1.3.51.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,09 |
| 1.3.51.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 25,16 |

| 1.3.52 | RpEE15C aplic | Montarea Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V (WC / Debara / Gunoi) = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.52.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 6,00 |
| 1.3.52.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 6,00 |
| 1.3.52.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,02 |
| 1.3.52.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,44 |
| 1.3.53 | RpEE15A aplic | Montarea Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat (WC / Debara / Gunoi) = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 3,00 |
| 1.3.53.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 6,00 |
| 1.3.53.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 6,00 |
| 1.3.53.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,02 |
| 1.3.53.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,95 |
| 1.3.54 | RpEE15A aplic | Montarea Intrerupator automat ВА47-29 1P B16A - iluminatul coridor = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 2,00 |
| 1.3.54.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 4,00 |
| 1.3.54.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 4,00 |
| 1.3.54.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,01 |
| 1.3.54.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,30 |
|  | Capitol 3. | TOTAL Panouri electrice |  |  |
|  | Capitol 4. | Montare Utilaj |  |  |
| 1.3.55 | IA16A | Boiler montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 10 L. (Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog. la lavuare) | buc | 3,00 |
| 1.3.55.1 | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 6,00 |
| 1.3.55.2 | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 1,02 |
| 1.3.55.3 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,09 |
| 1.3.55.4 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,18 |
| 1.3.55.5 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,48 |
| 1.3.55.6 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,18 |
| 1.3.55.7 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,20 |
| 1.3.55.8 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,60 |
| 1.3.55.9 | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,06 |
| 1.3.56 | IA16A | Boiler montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 10 L. (Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog. la lavuare) EXISTENTE demontate anterior | buc | 13,00 |
| 1.3.56.1 | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 26,00 |
| 1.3.56.2 | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 4,42 |
| 1.3.56.3 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,39 |
| 1.3.56.4 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,78 |
| 1.3.56.5 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,08 |
| 1.3.56.6 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,78 |
| 1.3.56.7 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 5,20 |
| 1.3.56.8 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 67,60 |
| 1.3.56.9 | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,26 |
|  | Capitol 4. | TOTAL Montare Utilaj |  |  |
| CAPITOLUL: UTILAJ. |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.1 |  | Cutie pentru automate Schneider-Electric EZ9E112S2S 200 x 256 x 94 mm IP40 (12 module) sau analog | buc | 11,00 |

| 1.4.2 |  | Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric sau analog | buc | 5,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.3 |  | Cutie pentru automate 6 module IP40 Makel (6 module) sau analog | buc | 1,00 |
| 1.4.4 |  | Întreruptor diferențial IEK AVDT34 C 30 mA 32 A 4P 400 V | buc | 17,00 |
| 1.4.5 |  | Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B | buc | 24,00 |
| 1.4.6 |  | Întreruptor automat IEK BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B | buc | 22,00 |
| 1.4.7 |  | Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C | buc | 22,00 |
| 1.4.8 |  | Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V | buc | 24,00 |
| 1.4.9 |  | Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V | buc | 16,00 |
| 1.4.10 |  | Корпус металлический распределительный ЩРн-48з-1 У2 IP54 PRO IEK | buc | 4,00 |
| 1.4.11 |  | Separator de sarcina M2 Hager, 4P, 100A, HAC410 | buc | 4,00 |
| 1.4.12 |  | Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 32 A 400 V C | buc | 17,00 |
| 1.4.13 |  | Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V | buc | 3,00 |
| 1.4.14 |  | Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B | buc | 3,00 |
| 1.4.15 |  | Intrerupator automat ВА47-29 1P B16A | buc | 2,00 |
| 1.4.16 |  | Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog | buc | 3,00 |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.