APROB

Directorul L.T. “Mihai Eminescu”

Vrabie Sergiu ______________________

Lucrări de reparație capitală în clasa FABLAB la IP Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, or.Drochia

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc |  | 12,00 |  |
| 2 |  | RpEB13A |  | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp |  | m |  | 224,00 |  |
| 3 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie |  | m2 |  | 4,00 |  |
| 4 |  | RpIB11H |  | Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru |  | m |  | 22,20 |  |
| 5 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  | m2 |  | 16,60 |  |
| 6 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 |  | 37,00 |  |
| 7 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  | m3 |  | 2,27 |  |
| 8 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  |  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  | m3 |  | 0,64 |  |
| 10 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 |  | 8,16 |  |
| 11 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tencuieli vechi |  | m2 |  | 153,70 |  |
| 12 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 153,70 |  |
| 13 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa |  | m2 |  | 153,70 |  |
| 14 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 153,70 |  |
| 15 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 153,70 |  |
| 16 |  | CI04C |  | Placaj din placute de gresie ceramica cu dimensiuni peste 120 x 60 mm, livrate pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment si fixate cu adaos de adeziv pentru placaje, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu chit, |  | m2 |  | 4,32 |  |
| 17 |  | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m |  | 51,00 |  |
|  |  |  |  | 1.3. Tavane |  |  |  |  |  |
| 18 |  | RpCJ04A1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  | m2 |  | 12,34 |  |
| 19 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Amstrongul beneficiarului |  | m2 |  | 73,80 |  |
|  |  |  |  | 1.4. Pardosele |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CG01C |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (OSB 18mm) |  | m2 |  | 89,35 |  |
| 21 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 |  | 22,95 |  |
| 22 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x120 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 |  | 8,64 |  |
| 23 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum SPORTIV G=6mm ), la pardoseli. Linoliumul beneficiarului |  | m2 |  | 89,35 |  |
| 24 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m |  | 56,96 |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de electricitate |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri |  | m |  | 206,00 |  |
| 26 |  | RpEB04C |  | Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2,5 x3,0 mmp |  | m |  | 110,00 |  |
| 27 |  | RpEB04C |  | Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 1,5 x3,0 mmp |  | m |  | 96,00 |  |
| 28 |  | RpEE01B |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc |  | 4,00 |  |
| 29 |  | RpEE01B |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (ventilare 10A 250 V) |  | buc |  | 1,00 |  |
| 30 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc |  | 38,00 |  |
| 31 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc |  | 3,00 |  |
| 32 |  | RpEA07A |  | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC |  | buc |  | 45,00 |  |
| 33 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor de cauciuc 316ABACHMANN |  | buc |  | 4,00 |  |
| 34 |  | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip casetat LED 48 wt |  | buc |  | 23,00 |  |
| 35 |  | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, Lustra Elmos DSMA-22W 27 IP 20 220 240V |  | buc |  | 8,00 |  |
| 36 |  | RpEG03B |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea 150-300 kg |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 3. Ventilatie |  |  |  |  |  |
| 37 |  | RpCU05E |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime |  | buc |  | 6,00 |  |
| 38 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm |  | m |  | 18,00 |  |
| 39 |  | RpSB14G |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm(cot, troinic si difuzoare de absorbtie) |  | buc |  | 15,00 |  |
| 40 |  | VC04A |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw MARS GDF 200 144W 220-240V |  | buc |  | 1,00 |  |
| 41 |  | SE51A |  | Rezervor tampon pentru instalatia de hidrofor, din tabla de otel, de forma paralelipidica, montat pe postament, avind capacitatea de 1000 l |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 4. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsA03A |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor |  | m3 |  | 2,15 |  |
| 43 |  | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm |  | m2 |  | 8,43 |  |
| 44 |  | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" |  | m |  | 26,20 |  |
| 45 |  | IC34G |  | Piese de legatura (cot de metal0) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 100 mm |  | buc |  | 8,00 |  |
| 46 |  | RpIB10H |  | Montarea radiatoarelor demontate |  | buc |  | 7,00 |  |
| 47 |  | RpIF12C |  | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele EMAIL |  | m2 |  | 14,20 |  |
|  |  |  |  | 5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
| 48 |  | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru elevi cu CES, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc |  | 1,00 |  |
| 49 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru elevi cu CES, avind diametrul de 1/2" |  | buc |  | 1,00 |  |