CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat    IMSP Institutul Oncologic

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  IMSP Institutul Oncologic

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie la etajul tehnic al  Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB29L | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm | buc | 4,00 |
|  |  | 2. Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 2 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp 24 module Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 | buc | 2,00 |
| 3 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 63 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu ( separator de sarcina 3P,BPT 63 3P 63 A) | buc | 2,00 |
| 4 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 1P,BA 47-29 16 A,B) | buc | 14,00 |
| 5 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 20 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 1P,BA 47-29 20 A,B) | buc | 10,00 |
| 6 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu automat diferential "AC' bipolar In=25A | buc | 3,00 |
| 7 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp VVGng-0.66 Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03 | m | 524,00 |
| 8 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03 | m | 420,00 |
| 9 | RpED11F | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp VVGng-0.66 Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,03 | m | 75,00 |
| 10 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 | m | 940,00 |
| 11 | RpEA04A | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice. Materiale marunte (sirma, adeziv, dicloretan etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,05 | m | 75,00 |
| 12 | RpEE03A | Montarea prizelor cu impamintare bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 20,00 |
| 13 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 3,00 |
| 14 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor duble - intrerupator simplu tip 2- simbol 0158 | buc | 8,00 |
| 15 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Led , 590*590 mm , 3600Lm, 4000K, 230 V) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | 29,00 |
| 16 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | 18,00 |
| 17 | pret | Lampi fluoriscente 2400Lm 36 w 6500K | buc | 16,00 |
| 18 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 | buc | 4,00 |
| 19 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01 | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 20 | pret | Panou electric pentru 24 grupe | buc | 2,00 |
| 21 | pret | Intrerupator automat 3P, 63 A | buc | 2,00 |
| 22 | pret | Intrerupator automat 1 P,16 A | buc | 14,00 |
| 23 | pret | Intrerupator automat 1 P,20 A | buc | 10,00 |
| 24 | pret | Automat diferential bipolar "AC" In=25 A, Ind=30Ma, 230 V, ABDT32 C25A | buc | 3,00 |
| 25 | pret | Automat diferential bipolar "AC" In=20 A, Ind=30Ma, 230 V, ABDT32 C20A | buc | 4,00 |
| 26 | pret | Ventilator montat in perete D=125, 193 m3/h | buc | 2,00 |
| 27 | 032578 | Agregat de climatizare, tip ACM, modulat destinat tratarii complexe a aerului avin un debit de 3.600-11.000 mc/h | buc | 4,00 |