Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- LUCRĂRI

Obiectul: Valorificarea patrimoniului și revitalizarea centrului istoric Kizil din orașul Ștefan Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt.

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Sud, or.Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare, 12

1 . Descriere generală

Conform examinarii Râului Gealair din celea 3 sectoare incluse in proiect: in primul si al

3-lea acesta este descoprit, iar intr-al doilea acoperit si trece prin pamânt. Se scurge totul

în iazul orașănesc, situat in partea de nord a orasului Stefan Voda.

La moment albiile râului sunt neorganizate, partea de jos a canalului pe alocuri este

betonata pe alocuri nu. Fundul canalului este nămolit si permite evacuării ușoare a apelor meteorice. Din ambele parti a râului sunt haotic crescuti multi copaci si tufari.

Trecerile peste râu sunt organizate prin niste poduri învechite si neingrijite in stare avariata.

In multe parti  râul este traversat de comunicatiile ingineresti care trec desupra acestuia si intra in pamânt, ceea ce la general formeaza o impresie  respingatoare.

Se propune de amenajat toata albia râului Gealair cu pavaj Ecologic, care va

transmite apele meteorice in sol prin gaurile sale si pietrisul cu care va fi umplut, totodata

avind un aspect exterior atractiv. Peste râul in zonele alease vor fi instalate podurile de

beton care vor face conexiunea dintre zona centru si zona rezidentiala, totodata vor

lega trotuarele si pista de biciclisti.

Din fata primăriei se propune de organizat o parcare publica.

În centru zonei vechi aproximativ in locul initial se propune instalarea clopotnitei de lemn

cu fundatia de beton (conform schitelor si a pozei pastrate din arhiva).

Dintr-o parte a zonei de amenajare se propune instalarea unei fântâne de origine germana.

Toate zonele pietonale vor fi inzestrate cu mobilierul urban.

Proiectul de execuție include amenajarea râului Gealair, care trece de-a lungul străzii Ștefan cel Mare (de la strada Boris Glavan și pâna la ultimul drum/trecere care il traverseaza). Această amenajare este împărțită în câteva sectoare/tronsoane:

-sectorul 1 (str. Boris Glavan - str. Pacii);

-sectorul 2 (str. Pacii - str. Nicolae Testemitanu);

-sectorul 3 (str. Nicolae Testemitanu până la sfârșitul râului unde trece ultimul drum care îl traversează.

Proiectul de executie are la bază câteva sarcini:

- Revitalizarea centrului istoric KIZIL din orașul Ștefan Vodă;

- Amenajarea râului Gealair, soluționând problema de mediu;

- Renovarea și restabilirea aspectului centrului rezidential a or. Ștefan Vodă;

- Crearea unei zone pietonale cu lungimea de aproximativ 1,6 km;

- Formarea unei piste de biciclisti adiacent zonei pietonale;

- Crearea condițiilor favorabile locatarilor din aceasta zonă;

- Modernizarea unei principale străzi a or. Ștefan Vodă: str. Ștefan cel Mare;

- Sporirea atractivității acestei zone prin organziarea elementelor de amenajare, formelor mici arhitecturale, trotuarelor, pistelor pentru bicicliști, parcărilor, terenurilor de joaca pentru copii și a unei zone sportive.

- Organizarea iluminatului exterior (zona pietonala);

- Organizarea spațiilor pentru atracția unităților comerciale sau agenților economici în această zonă.

- Renovarea podurilor pietonale;

- Renovarea/ constructia clopotniței și a fântânii germane.

Lucrari de demontare.

1.  Demontarea partiala a bordurelor existente din beton. Dimensiuni 80x200x1000 mm.

2.  Demontarea stratului  de asfalt in stare degradata cu prundis si ulterior evacuat.

3. Organziarea pantelor râului prin demontare a solului de pe pantele albiilor.

4. Zona de curgere a piraului curatita de namol.

5. Stratul demontat de prundis si ulterior evacuat pe cararea adiacenta albiei piraului

6. Defrisarea cioturilor de copaci.

7. Demontarea podurilor metalice existente.

8. Organziarea platformei pentru amenajarea unei parcari auto din fata Primariei.

Lucrarile de reamenajare ale riului Gealair  prevad urmatoarele volume:

Lucrari de montare.

2. Montarea bordurelor din beton presat montata pe pat de beton.

3. Confectia briului din beton armat montat pe marginile piraului pentru consolidarea pantelor si  directionarea albiei acestuia.

4. Montarea pavaj bruc 8 vibro-presat,  grosime - 5 cm. greutate - 167 kg /m2 pe stratul de nisip cu ciment cu grosimea de 100 mm. ( 6 x 1 ) si prundis grosimea 100 mm. (trotuare pietonale) Culoarea gri.

5. Organizarea parcarii auto, pavata cu pavaj eco si strat de prundis fractie mica 10 cm.

6. Panta albiei piraului pavata cu pavaj eco.

7. Montarea pavaj bruc 8 vibro-presat,  grosime – 10 cm. greutate - 167 kg/m2 pe stratul de nisip cu ciment cu grosimea de 100 mm. ( 6 x 1 ) si prundis grosimea 100 mm. (pista de biciclisti) Culoarea rosie.

8. Stratul de sol cu prundis compactat montat pe pantele albiei piraului, pentru a forma

unghiul optim spre montarea pavajului ecologic pe pante.

9. Volumele de sol fertil  aduse pentru plantarea gazonului.

10. Constructia podurilor pietonale (arcuite) din beton armat placate cu piatra naturala

decorativa.

11. Trasarea si intalarea iluminatului nocturn.

12. Marcarea trecerilor pietonale pe carosabil.

13. Instalarea balustradelor metalice pe partile podurilor existente.

14. Constructia noua a clopotnitei de lemn  pe fundatie de beton.

15. Constructia fintinei germane.

16. Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

Trotuarele nou montate din blocuri presate de ciment -Bruc 8.

Amenajarea unei piste pentru biciclisti de a lungul strazii Stefan cel Mare.

In perimentru segmentului 1 (in fata Primariei locale) se propune amenajarea unei

parcari pentru autoturisme, pavajul parcarilor va fi efectuat cu pavaj ECO din blocuri din ciment presat.

In segmentul 1 se propune constructia unor poduri pietonale peste pâraul existent.

Trotuarele se vor monta pe ambele maluri ale pâraului.

In segmentele 1 si 3 se propune amenajarea albiei piraului cu blocuri presate ECO din ciment. Amenajarea piraului va fi efectuata prin nivelarea si montarea placajului eco pe pantele albiei piraului sub un unghi comod pentru deservirea si curatarea albiei piraului in caz de necesitate.

Aspectul exterior zonei verde este proiectat î ntr-o gamă de culori, atractive pentru oameni, insa fără contraste deosebite. Gama de culori este asociată cu culorile utilizate la zonele de recreere.

Lucrări de construcție pod

- Structura de reziztenta a podurilor pietonale se va executa din beton armat in forma arcuita.

- Pe partea superioara a podului (trecerea pietonala) – marginile vor finisate cu pavaj cu aspect de caramida reliefata - (culoare neagra 10 x 20 cm), iar restul- pavaj cu aspect invechit - (culoare neagra 10 x 20 cm.) montate pe adeziv.

- Stratul superior de finisare sa va face cu elemente de placaj, tip piatra naturala cu aspect decorative (piatra poligonala greceasca culoarea gri-argintiu), pe partile laterale ale podurilor amplasate peste pirau.

Lucrări de construcție fântâna

- Constructia fantinii germane reprezinta o instalatie decorativa care reda aspectul unei fintini vechi, care a existat cindva in locul mentionat.

- Elementele acesteia se vor asambla din lemn rotund tratat antiseptic cu aspect invechit.

- Elementele de baza sunt urmatoarele: bara fintinii, pilon de sustinere, greutate, bara de legatura si capac.

- Gura fintinii se va face din zidi din piatra cu aspectul exterior decorativ.

Lucrări de construcție clopotnița

- Clopotnita reprezinta o constructie din lemn cu aspectul invechit.

- Baza clopotnitei reprezinta o platforma /soclu de beton inaltat la 1,20m deasupra pamintului si are dimensiunile 3,40x3,40m.

- Constructia de lemn a clopotnitei are dimensiunile planimetrice 2,40x2,40m cu acoperisul in 4 pante.

- Elementele de baza au sectiunea de 150x150mm.

- Inaltimea pina la streasina este circa 3,50m.

- Inaltimea pina la coama 5,80m.

- Intrarea in clopotnita se va face printr-o scara de lemn cu latimea de 1,15m

- La inaltimea de 1,5m deasupra soclului clopotnita are un planseu intermediar pentru a ajunge mai usor la clopot si la care se ajunge printr-o scara de lemn.

- Acoperisul se va imbraca cu sindrila de lemn iar soclul se va prelucra si se va acoperi cu var alb.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________