Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr.. ocds-b3wdp1-MD-1774269979931/ 21585507 cnform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici « Lucrări de extindere a rețelelor de gaze medicale din cadrul IMSP IMU ». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Lot.1. Lucrări de extindere a gazelor medicale (O2 & AER) în secția Neurochirurgie; Trasare și montare rețea gaze medicale (O2 & AER), inclusiv panouri pentru gaze echipate cu puncte terminale de gaze medicale și prize 220V: 1. Montarea conductelor din cupru: *Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=10x1,0 mm - 140m; *Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=10 mm - 18 buc.; *Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm - 6 buc.; *Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm - 2 buc.; *Piese de legatura (racord Hollender) din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind d=1/2"x12 mm - 4 buc.; *Robinet de inchidere , pentru instalatii de gaze d = 1/2" - 2 buc.; *Bratara pentru fixarea conductelor din cupru, montata prin dibluri pina la 1 inclusiv, tip OBO - 70 buc.; *Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton simplu de 16-25 cm grosime - 8 buc.; *Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1" - 140m.; 2. Lucrari de montare: *Panou pentru gaze medicale din aluminiu elodiat cu 2 canale, cu dim.1000x210x68 mm tip TEHALIT - 3 buc.; 3. Utilaj: *Panou pentru gaze medicale din aluminiu elodiat cu 2 canale, cu dim.1000x210x68 mm tip TEHALIT - 3 buc.; *Priza interna gaze medicale (AER) "Forano" tip 903.211+905.101 - 6 buc.; *Priza inxterna gaze medicale (O2) "Forano" tip 903.210+903.100 - 3 buc.; *Priză internă 220V cu împămîntare - 12 buc.; *Priză de date internă RJ45 - 3 buc.; Condiții: *Ofertantul va prezenta certificatul de atestare a sudorului care va executa lucrările de trasare și montare a țevilor; Termen de executare a lucrărilor - maxim 30 zile de la semnarea contractului; *Experiență - ofertantul va prezenta cel puțin 2 contracte cu lucrări similare de extindere a gazelor medicale executate la timp; *Garanție a produselor montate și a lucrărilor executate - cel puțin 24 luni;. Lot.2. Lucrari de reparație console medicale suspendate de tavan "ZMP07, MZ Liberec" sectia AT 2. 2.1. Demontare & montare prize O2 format DIN; 2.1. Demontare & montare prize O2 format DIN Specificații: Prize O2 format DIN compatibile cu console medicale suspendate de tavan "ZMP07, MZ Liberec" - da; *Lucrări de demontare prize O2 vechi; *Lucrări de montare prize O2 noi; *Manopera - electrozi, fixatoare și alte consumabile necesare pentru executarea lucrarilor; *Prizele de gaze medicale O2 sunt incluse în ofertă - da; *Testare funcționalitate mecanică și ermetică a prizelor după lucrări de montare / sudare - da; Condiții: *Ofertantul va prezenta certificatul de atestare a sudorului care va executa lucrările de demontare / montare; Termen de executare a lucrărilor - maxim 30 zile de la semnarea contractului; *Experiență - ofertantul va prezenta cel puțin 2 contracte cu lucrări similare de extindere a gazelor medicale executate la timp; *Garanție a produselor montate și a lucrărilor executate - cel puțin 24 luni;. 2.2.Demontare & montare prize AER format DIN; 2.2.Demontare & montare prize AER format DIN Specificații: Prize AER format DIN compatibile cu console medicale suspendate de tavan "ZMP07, MZ Liberec" - da; *Lucrări de demontare prize AER vechi; *Lucrări de montare prize AER noi; *Manopera - electrozi, fixatoare și alte consumabile necesare pentru executarea lucrarilor; *Prizele de gaze medicale AER sunt incluse în ofertă - da; *Testare funcționalitate mecanică și ermetică a prizelor după lucrări de montare / sudare - da; Condiții: *Ofertantul va prezenta certificatul de atestare a sudorului care va executa lucrările de demontare / montare; Termen de executare a lucrărilor - maxim 30 zile de la semnarea contractului; *Experiență - ofertantul va prezenta cel puțin 2 contracte cu lucrări similare de extindere a gazelor medicale executate la timp; *Garanție a produselor montate și a lucrărilor executate - cel puțin 24 luni;. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici NR. ocds-b3wdp1-MD-1774269979931/ 21585507 « Lucrări de extindere a rețelelor de gaze medicale din cadrul IMSP IMU ». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 45231221-0; Lot.1. Lucrări de extindere a gazelor medicale (O2 & AER) în secția Neurochirurgie; 1; buc; La comandă, după necesități, în termen de _________ zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. Total lot 1. Lot.2. Lucrari de reparație console medicale suspendate de tavan "ZMP07, MZ Liberec" Sectia AT2. 45231221-0; 2.1. Demontare & montare prize O2 format DIN; 8; buc. 45231221-0; 2.2.Demontare & montare prize AER format DIN; 8; buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________