| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru autobuze |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate |
| Racord lichid de racire |  |  |  | Silicon armat, 90°, ø int.-50mm, ø ex.- 60, L1-150mm, L2-100mm |  |  |  |
| Racord lichid de racire |  |  |  | Silicon armat, 45°, ø int.-50mm, ø ex.- 60, L1-150mm, L2-100mm |  |  |  |
| Racord lichid sistem incalzire |  |  |  | ø int.- 28 mm, ø ex.- 37, L-180, silicon |  |  |  |
| Racord lichid sistem incalzire |  |  |  | Cot 90°, ø int.-28mm, ø ex- 40mm. , L1-140mm , L2 -100mm , silicon |  |  |  |
| Racord lichid sistem incalzire |  |  |  | ø int.- 28 mm, ø ex.- 37, L-100mm, silicon |  |  |  |
| Racord lichid sistem incalzire |  |  |  | Cot 90°, ø int.-35mm, ø ex- 45mm. , L1-160mm , L2 -100mm , silicon |  |  |  |
| Racord lichid sistem incalzire |  |  |  | Cot 90°, ø int.-35mm, ø ex- 40mm. , L1-140mm , L2 -100mm , silicon |  |  |  |
| Racord lichid sistem incalzire |  |  |  | Cot 90°, ø int.-15mm, ø ex- 25mm. , L1-100mm , L2 -170mm , silicon |  |  |  |
| Racord lichid sistem incalzire |  |  |  | Cot 90°, ø int.-35mm, ø ex- 45mm. , L1-140mm , L2 -100mm , silicon |  |  |  |
| Racord lichid sistem incalzire |  |  |  | Cot 90°, ø int.-35mm, ø ex- 45mm. , L1-80mm , L2 -120mm , silicon |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Radiator, racire motor 81061016780 |  |  |  | 387 038 826 001 sau analog. Țara de origine UE/TR |  |  |  |
| Radiator, racire motor 387 038 826 001 |  |  |  | 70320673 sau analog. Țara de origine UE/TR |  |  |  |
| Radiator, racire motor 70320673 |  |  |  | 387 033 604 001 sau analog. Țara de origine UE/TR |  |  |  |
| Interculer 387 033 604 001 |  |  |  | 387 038 826 001 sau analog. Țara de origine UE/TR |  |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Curea transmisie 2XPB 2500 LD |  |  |  | Curea transmisie 2XPB 2500 LD. Țara de origine UE. Din cauciuc si fibre sintetice |  |  |  |
| Curea transmisie AVX 13*1155 (1230) La |  |  |  | Curea transmisie AVX 13*1155 (1230) La . Țara de origine UE. Din cauciuc si fibre sintetice |  |  |  |
| Curea transmisie 8 PK 1765 |  |  |  | Curea transmisie 8 PK 1765 . Țara de origine UE; Din cauciuc si fibre sintetice |  |  |  |
| Curea transmisie XPB 1500 LP |  |  |  | Curea transmisie XPB 1500 LP . Țara de origine UE; Din cauciuc si fibre sintetice |  |  |  |
| Curea transmisie 8 PK 1495 |  |  |  | Curea transmisie 8 PK 1495 . Țara de origine UE; Din cauciuc si fibre sintetice |  |  |  |
| Curea transmisie 10 PK 1705 |  |  |  | Curea transmisie 10 PK 1705 . Țara de origine UE; Din cauciuc si fibre sintetice |  |  |  |
| Curea transmisie 2HB 2400 La |  |  |  | Curea transmisie 2HB 2400 La . Țara de origine UE; Din cauciuc si fibre sintetice |  |  |  |
| Curea transmisie 8 PK 1884 |  |  |  | Curea transmisie 8 PK 1884 . Țara de origine UE; Din cauciuc si fibre sintetice |  |  |  |
| Curea transmisie 2*17*1750 Li |  |  |  | Curea transmisie 2*17*1750 Li . Țara de origine UE; Din cauciuc si fibre sintetice |  |  |  |
| Curea transmisie B 1450 LW |  |  |  | Curea transmisie B 1450 LW . Țara de origine UE; Din cauciuc si fibre sintetice |  |  |  |
| Curea transmisie 8 PK 2092 |  |  |  | Curea transmisie 8 PK 2092 . Țara de origine UE; Din cauciuc si fibre sintetice |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________