| IMSP AMT Centru CMF-7, str.V.Docuceaev 11A | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

- Caietul de sarcini

- Lucrari de reparatie. Sectia de reabilitare et.4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Birou 407 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 4,200 |
| 2 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor | m2 | 34,910 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 34,910 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,910 |
| 6 | CK18C | Montarea cornierului 20*20 din aluminiu | m | 10,420 |
| 7 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 2,000 |
| 8 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 32,910 |
| 9 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 32,910 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Glafuri |  |  |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 0,850 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 0,850 |
| 13 | CK18C | Montarea cornierului 20*20 din aluminiu | m | 4,350 |
| 14 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 0,850 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,850 |
| 16 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 0,850 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tavan |  |  |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 11,800 |
| 18 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,800 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,800 |
| 20 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 11,800 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,800 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,800 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 23 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,800 |
| 24 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки | m2 | 11,800 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 11,800 |
| 26 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,800 |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 11,800 |
| 28 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -11,800 |
| 29 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului) | m2 | 11,800 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Lucrari santehnice |  |  |
| 30 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 31 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul | buc | 1,000 |
| 32 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой | buc | 1,000 |
| 33 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб | m2 | 1,680 |
| 34 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 68,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Birou 406 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 35 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 35,540 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,540 |
| 38 | CK18C | Montarea cornierului 20*20 din aluminiu | m | 10,420 |
| 39 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 2,000 |
| 40 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 33,540 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,540 |
| 42 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 33,540 |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Diblu - 4 buc/buc | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Glafuri |  |  |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 0,850 |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 0,850 |
| 46 | CK18C | Montarea cornierului 20*20 din aluminiu | m | 4,350 |
| 47 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 0,850 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,850 |
| 49 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 0,850 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Tavan |  |  |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 12,300 |
| 51 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,300 |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,300 |
| 53 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 12,300 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,300 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,300 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 56 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 12,300 |
| 57 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки | m2 | 12,300 |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 12,300 |
| 59 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,300 |
| 60 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 12,300 |
| 61 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -12,300 |
| 62 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului) | m2 | 12,300 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Lucrari santehnice |  |  |
| 63 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 64 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul | buc | 1,000 |
| 65 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой | buc | 1,000 |
| 66 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб | m2 | 0,420 |
| 67 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 6,800 |
|  |  | Capitolul 1.3. Birou 405 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 68 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 69 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 33,530 |
| 70 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 33,530 |
| 71 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 2,000 |
| 72 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 31,530 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31,530 |
| 74 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 31,530 |
| 75 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Diblu - 4 buc/buc | buc | 1,000 |
| 76 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica - заделка проема (se exclude: Vata minerala, Macara ) | m2 | 0,700 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Glafuri |  |  |
| 77 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 0,910 |
| 78 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 0,910 |
| 79 | CK18C | Montarea cornierului 20*20 din aluminiu | m | 6,080 |
| 80 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 0,910 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,910 |
| 82 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 0,910 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Tavan |  |  |
| 83 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 11,700 |
| 84 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,700 |
| 85 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,700 |
| 86 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 11,700 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,700 |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,700 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pardoseli |  |  |
| 89 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,700 |
| 90 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки | m2 | 11,700 |
| 91 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 11,700 |
| 92 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,700 |
| 93 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 11,700 |
| 94 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -11,700 |
| 95 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului) | m2 | 11,700 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Lucrari santehnice |  |  |
| 96 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб | m2 | 0,300 |
| 97 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 4,840 |
|  |  | Capitolul 1.4. Birou 404 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 98 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 99 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 47,920 |
| 100 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 47,920 |
| 101 | CK18C | Montarea cornierului 20*20 din aluminiu | m | 8,570 |
| 102 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 2,000 |
| 103 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 45,920 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,950 |
| 105 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 45,950 |
| 106 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH200*300 1buc, Diblu - 4 buc/buc | buc | 1,000 |
| 107 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема для дверей техн.помещений | m2 | 0,350 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Glafuri |  |  |
| 108 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 0,850 |
| 109 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 0,850 |
| 110 | CK18C | Montarea cornierului 20*20 din aluminiu | m | 4,350 |
| 111 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 0,850 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,850 |
| 113 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 0,850 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Tavan |  |  |
| 114 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 18,540 |
| 115 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,540 |
| 116 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,540 |
| 117 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 18,540 |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,540 |
| 119 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,540 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Pardoseli |  |  |
| 120 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 18,540 |
| 121 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки | m2 | 18,540 |
| 122 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 18,540 |
| 123 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,540 |
| 124 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 18,540 |
| 125 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -18,540 |
| 126 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului) | m2 | 18,540 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Usi |  |  |
| 127 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,730 |
| 128 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (la nisa tehnica) | m2 | 1,730 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. Lucrari santehnice |  |  |
| 129 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 130 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul | buc | 1,000 |
| 131 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой | buc | 1,000 |
| 132 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб | m2 | 0,190 |
| 133 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 3,080 |
|  |  | Capitolul 1.5. Birou 403 (incaperi tehnice) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 134 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei | m2 | 14,4 |
| 135 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 3,840 |
| 136 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 9,260 |
| 137 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (se exclude:macara) | 100 m2 | 0,070 |
| 138 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 28,500 |
| 139 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - штукатурка перегородки | m2 | 14,000 |
| 140 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - штукатурка стен | m2 | 21,050 |
| 141 | CK18C | Montarea cornierului 20*20 din aluminiu | m | 2,740 |
| 142 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 28,050 |
| 143 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH200*300 1buc, Diblu - 4 buc/buc | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Tavan |  |  |
| 144 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 8,600 |
| 145 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,600 |
| 146 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 8,600 |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,600 |
| 148 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,600 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Usi, ferestre |  |  |
| 149 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,890 |
| 150 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv,profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii - межкомнатное окно 0.4*2.5 | m2 | 1,000 |
| 151 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii | m2 | 1,890 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Pardoseli |  |  |
| 152 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,600 |
| 153 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - стяжка | m2 | 8,600 |
| 154 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 8,600 |
| 155 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,600 |
| 156 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - se exclude: Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | m2 | 8,600 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Lucrari santehnice |  |  |
| 157 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 158 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul | buc | 1,000 |
| 159 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Birou 403 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereti |  |  |
| 160 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 161 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,680 |
| 162 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 48,570 |
| 163 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,570 |
| 164 | CK18C | Montarea cornierului 20*20 din aluminiu | m | 6,110 |
| 165 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 2,000 |
| 166 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 46,570 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,570 |
| 168 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 46,570 |
| 169 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Glafuri |  |  |
| 170 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 1,350 |
| 171 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,350 |
| 172 | CK18C | Montarea cornierului 20*20 din aluminiu | m | 9,030 |
| 173 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 1,350 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,350 |
| 175 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 1,350 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Tavan |  |  |
| 176 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 25,900 |
| 177 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 25,900 |
| 178 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,900 |
| 179 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 25,900 |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,900 |
| 181 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,900 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Pardoseli |  |  |
| 182 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 25,900 |
| 183 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки | m2 | 25,900 |
| 184 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 25,900 |
| 185 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,900 |
| 186 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 25,900 |
| 187 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -25,900 |
| 188 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului) | m2 | 25,900 |
|  |  | Capitolul 1.6.5. Usi |  |  |
| 189 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (обшивка щитка) | m2 | 0,340 |
|  |  | Capitolul 1.6.6. Lucrari santehnice |  |  |
| 190 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 191 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul | buc | 1,000 |
| 192 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой | buc | 1,000 |
| 193 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб | m2 | 0,770 |
| 194 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 12,200 |
|  |  | Capitolul 1.7. Birou 402 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti |  |  |
| 195 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 196 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,820 |
| 197 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 63,830 |
| 198 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,830 |
| 199 | CK18C | Montarea cornierului 20*20 din aluminiu | m | 16,670 |
| 200 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 2,000 |
| 201 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 61,830 |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 61,830 |
| 203 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 61,830 |
| 204 | RpCP23A k=0.5 | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate (numai manopera) | buc | 6,000 |
| 205 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Diblu - 4 buc/buc | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Glafuri |  |  |
| 206 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 1,150 |
| 207 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,150 |
| 208 | CK18C | Montarea cornierului 20*20 din aluminiu | m | 7,680 |
| 209 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 1,150 |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,150 |
| 211 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 1,150 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Tavan |  |  |
| 212 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 26,700 |
| 213 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 26,700 |
| 214 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,700 |
| 215 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 26,700 |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,700 |
| 217 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,700 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Pardoseli |  |  |
| 218 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 26,700 |
| 219 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки | m2 | 26,700 |
| 220 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 26,700 |
| 221 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 26,700 |
| 222 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 26,700 |
| 223 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -26,700 |
| 224 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului) | m2 | 26,700 |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Lucrari santehnice |  |  |
| 225 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 226 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul | buc | 1,000 |
| 227 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой | buc | 1,000 |
| 228 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб | m2 | 0,540 |
| 229 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 3,800 |
| 230 | RpIzA07B | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm | m2 | 0,300 |
|  |  | Capitolul 1.8. Birou 401 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Pereti |  |  |
| 231 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,000 |
| 232 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема для дверей техпомещений | m2 | 1,380 |
| 233 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 45,830 |
| 234 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,830 |
| 235 | CK18C | Montarea cornierului 20*20 din aluminiu | m | 25,700 |
| 236 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 2,000 |
| 237 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 43,830 |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,830 |
| 239 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 43,830 |
| 240 | RpCR01C | Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi (Cuprinde:razuitul spoielilor vechi, executarea reparatiilor cu pasta de ipsos sau ciment, aplicarea a doua straturi de zugraveala cu aparatul de pulverizat) - in debara | m2 | 18,260 |
| 241 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Diblu - 4 buc/buc | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Glafuri |  |  |
| 242 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 0,980 |
| 243 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 0,980 |
| 244 | CK18C | Montarea cornierului 20*20 din aluminiu | m | 6,500 |
| 245 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 0,980 |
| 246 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,980 |
| 247 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 0,980 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Tavan |  |  |
| 248 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 24,400 |
| 249 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 24,400 |
| 250 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,400 |
| 251 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 24,400 |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,400 |
| 253 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,400 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Pardoseli |  |  |
| 254 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 24,400 |
| 255 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки | m2 | 24,400 |
| 256 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 24,400 |
| 257 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,400 |
| 258 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 24,400 |
| 259 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -24,400 |
| 260 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului) | m2 | 24,400 |
|  |  | Capitolul 1.8.5. Usi |  |  |
| 261 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,380 |
| 262 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (la nisa tehnica) | m2 | 1,490 |
|  |  | Capitolul 1.8.6. Lucrari santehnice |  |  |
| 263 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 264 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul | buc | 1,000 |
| 265 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой | buc | 1,000 |
| 266 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб | m2 | 0,540 |
| 267 | RpIzA07A | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 3,200 |
|  |  | Capitolul 1.9. Coridor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Pereti |  |  |
| 268 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 4,130 |
| 269 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема для дверей техпомещений | m2 | 0,700 |
| 270 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 41,720 |
| 271 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,720 |
| 272 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 41,720 |
| 273 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 41,720 |
| 274 | CI18C | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil - se exclude: Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Cuie, tinte albe, Profil, banda de mascare din PVC , apa - защитный декоративный пояс | m | 11,400 |
| 275 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Diblu - 4 buc/buc | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Tavan |  |  |
| 276 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 36,800 |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Pardoseli |  |  |
| 277 | RpCI42A apl | Desfacerea plintelor din lemn | m | 11,400 |
| 278 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m | 11,400 |
|  |  | Capitolul 1.9.4. Usi |  |  |
| 279 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) (nisa tehnica 2 buc) | m2 | 3,450 |
| 280 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) (2 cutii de hidrant) | m2 | 1,450 |
| 281 | CK27A k=0.5 | Demontarea glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (numai manopera) | m2 | 5,710 |
| 282 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (la nisa tehnica 2 buc) | m2 | 3,450 |
| 283 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (2 cutii de hidrant) | m2 | 1,450 |
| 284 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usita la tablou electric) | m2 | 0,480 |
| 285 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 5,710 |
|  |  | Capitolul 1.10. Alte lucrari |  |  |
| 286 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2,400 |
| 287 | TsH222A | Incarcarea deseului in transport auto | m3 | 1,600 |
| 288 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 2,400 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Birou 407 |  |  |
| 289 | RpEE14E | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145 | buc | 1,000 |
| 290 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 7,000 |
| 291 | RpEF15B aplic | Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Birou 406 |  |  |
| 292 | RpEE14E | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145 | buc | 1,000 |
| 293 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,000 |
| 294 | RpEF15B aplic | Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Birou 405 |  |  |
| 295 | RpEE14E | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145 | buc | 1,000 |
| 296 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,000 |
| 297 | RpEF15B aplic | Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Birou 404 |  |  |
| 298 | RpEE14E | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana | buc | 1,000 |
| 299 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 7,000 |
| 300 | RpEF15B aplic | Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Birou 403 (incaperi tehnice) |  |  |
| 301 | RpEE14E | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145 | buc | 1,000 |
| 302 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,000 |
| 303 | RpEF15B aplic | Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Birou 403 |  |  |
| 304 | RpEE14E | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana | buc | 1,000 |
| 305 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 7,000 |
| 306 | RpEF15B aplic | Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Birou 402 |  |  |
| 307 | RpEE14E | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana | buc | 1,000 |
| 308 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 12,000 |
| 309 | RpEF15B aplic | Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Birou 401 |  |  |
| 310 | RpEE14E | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana | buc | 1,000 |
| 311 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8,000 |
| 312 | RpEF15B aplic | Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Coridor |  |  |
| 313 | RpEE14E | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana | buc | 1,000 |
| 314 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon de tip LED, cu dimensiunile 600*600mm incastrate in tavan "Armstrong", complet echipate - se exclude: Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 4,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.