CAIET DE SARCINI

Obiectul achizițiilor: Reparația capitală a depozitului din str. Mesager 5/5 mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de demolare |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă sau BCA de20 cm grosime | m2 | 129,60 |
| 2 | TrI1AA02A1 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1 | t | 13,27 |
| 3 | TsI51B4 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km | t | 13,27 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drișcuite la pereți sau tavane | m2 | 376,18 |
| 5 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 15,00 |
| 6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanta) | buc | 9,00 |
| 7 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din spargeri pentru creări de goluri in zidărie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,52 |
|  |  | 2. Tavan |  |  |
| 8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 177,33 |
|  |  | 3. Pereți |  |  |
| 9 | RpCG05B1 | Zidărie cu blocuri mici din beton, cu agregate ușoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in clădiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 365x240x188 mm | m3 | 28,80 |
| 10 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | 60,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 376,47 |
| 12 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montați in zidărie, inclusiv tăierea la dimensiuni a traverselor | kg | 7,68 |
| 13 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton | m2 | 422,85 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 422,85 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 422,85 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrări - strat de împâslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 422,85 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | 422,85 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 422,85 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 422,85 |
|  |  | 4. Tâmplarii |  |  |
| 20 | CK12A | Uși metalice confecționate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului pina la 7 mp inclusiv(2300x3500 înfundata cu placi polistiren ) cu căptușire metal pe ambele părți | m2 | 8,05 |
| 21 | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului pina la 7 mp inclusiv conform cerințelor beneficiarului | m2 | 4,41 |
| 22 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pina la 35 m inclusiv, având suprafața tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 15,68 |
| 23 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice | m | 7,60 |
| 24 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 7,60 |
| 25 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice la ferestre (pentru vopsirea lor ulterioara) | kg | 800,00 |
| 26 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: grile la ferestre (existente) | kg | 800,00 |
| 27 | RpCR23B | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta | m2 | 15,68 |
|  |  | 5. Pardoseli |  |  |
| 28 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confecționate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevație, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la construcții existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m înălțime Materiale mărunte (cârpe, maturi etc.)=1,015 | m2 | 2,40 |
| 29 | RpCB02A | Beton turnat in cofraje, la fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la clădiri existente, beton preparat cu betoniera pe șantier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75) Materiale mărunte (scânduri, sirma, cuie, etc.)=1,015 | m3 | 1,22 |
| 30 | TsC54A | Strat de fundație din nisip 5 cm | m3 | 8,22 |
| 31 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm | m2 | 164,33 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor cu beton contact | m2 | 18,00 |
| 33 | CG56A | Sapa din amestec de auto nivelare "Nivelir": grosime 10mm Material mărunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformație, cârpe, martori)=1,005 | m2 | 18,00 |
| 34 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 | m2 | 18,00 |
|  |  | 6. Electromontare |  |  |
| 35 | RpEE14A | Montarea întrerupătoarelor unipolare | buc | 3,00 |
| 36 | RpEE03A | Montarea prizelor, montate îngropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 9,00 |
| 37 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (existente) Materiale mărunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | 19,00 |
| 38 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in șanțuri sau pe fundul canalelor, având secțiunea conductorilor pina la 16 mmp - 3х1,5 кв. мм ВВГнг-LS | m | 350,00 |
| 39 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in șanțuri sau pe fundul canalelor, având secțiunea conductorilor pina la 16 mmp - 3х2,5 кв. мм ПВ1 | m | 100,00 |
| 40 | RpEG05B | Montarea cutie de distribuție electrica, inclusiv racordarea la instalație | buc | 2,00 |
| 41 | RpEE15B | Montarea întrerupătoarelor - întrerupător automat monopolar - curent pina la 25 A | buc | 4,00 |