## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 Servicii de instalare pompe suplimentare |  |  |  | Pompă pentru filtrarea apei în havuz compatibilă cu sistemul actual; Capacitatea pompei de 31 m³/h, necesar să asigure înălțimea jetului de apă până la 6m; Motorul pompei cu protecție IP55; Putere de minim - 1,3 kW; Tensiune -220V; Conectare – 63mm; Partea mecanică a pompei realizată din materiale rezistente la temperaturi ridicate și anti-corozive; Să fie dotată cu un prefiltru pentru oprirea impurităților; Executarea lucrărilor de instalare la sistemul de filtrarea existent; Întrerupător automat magnet termic compatibil cu panoul de dirijare a sistemului de filtrare cu un număr de poli de cel puțin 3, capacitatea - 0,4-0,63 A, tensiune – 380 V. Cantitatea – 2 unități; Conectarea la panoul automat existent și punerea acestuia în funcțiune; Reprogramarea funcționării utilajelor instalate la Panoul de dirijare a havuzului în toate regimurile de lucru; Eliberarea Actului de instalare și funcționare cu semnătură și ștampilă. Garanție la utilaj - 24 luni. |  |  |
| Lotul 1 Servicii înlocuire nisipului de cuarț |  |  |  | Oprirea echipamentului de la panoul de dirijare a havuzului; Demontarea părții superioare a filtrului; Scurgerea apei din butoiul filtrului; Curățarea filtrului cu baril de nisip vechi pentru următorul utilaj; Sistem Havuz Filtru cu nisip ”KVART” nr. 1 cu Diametrul 90 – 2 unități; Sistem Havuz Filtru cu nisip ”KVART” nr. 2 cu Diametrul 75 – 2 unități; Sistem Havuz Filtru cu nisip ”KVART” nr. 3 cu Diametrul de 65 – 2 unități; Încărcarea nisipului de cuarț nou cu fracția corespunzătoare. După efectuarea lucrărilor, Prestatorul va oferi un act pentru punerea în funcțiune a sistemului de filtrare și recomandări tehnice. Nisip pentru filtrare cu dimensiunile particulelor de nisip între 0.4-0.8 mm – 627 kg Nisip pentru filtrare cu dimensiunile particulelor de nisip între 1.0-2.0 mm - 150 kg |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod LOT | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Servicii de instalare pompe suplimentare | buc | 2 |  |  |  |  | 20 zile de la semnarea și înregistrarea contractului |
|  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Servicii înlocuire nisipului de cuarț | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________