CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini : Căile ferate, CET Sursa-1, Serviciul Combustibil.

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34900000-6 | Traverse din lemn pentru calea ferată | buc. | 100 | – Traverse din lemn tip IIA, pentru căi ferate de acces. Conform GOST 78-2004 sau analog SM SR EN 13145+A1:2014 A – cu toate laturile tăiate ”Обрезные”, II – pentru stații și linii secundare; Lungime – L= 2750 mm; Lățimea – L= 230 mm; Înălțimea – L= 160 mm. – Traverse confecționate din specii de lemn rezistente (stejar, fag, pin), fără defecte majore (noduri mari, fisuri), cu toate laturile tăiate, impregnate cu substanțe antiseptice, anticriptogamice și insectifuge (ex: creozot ecologic tip C) pentru a mări rezistența la intemperii și dăunători. – Masa unei traverse îmbibate cu soluție de ulei: în medie m= 61 kg (±1,0 kg); – Volumul unei traverse: V= 0,100 m3 | 152.000,00 |
| 2 | 34900000-6 | Garnituri din oțel, pentru șină de cale ferată de tip P-50 | buc. | 200 | - Lungimea 310 mm; - Lățimea 170 mm; - Grosimea 29 mm. - Masa unei garnituri 6,2 kg. - Conform GOST 12135-75 | 52.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 204.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate  reprezintă o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice nu fac referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu indică o origine concretă, un producător sau un operator economic concret.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Traversele furnizate trebuie să fie fără ambalaj, să fie echipate cu dispozitive de agățat pentru a asigura integritatea la manevre de manipulare din mijloacele de transport. Bunurile furnizate trebuie să fie cu marcajul de conformitate SM sau a marcajul CE, să fie noi, anul de fabricație nu mai devreme de 2025.

- Termen și condiții de livrare:

Termenul de livrare a bunului: maximum 30 zile de la data semnării Contractului de achiziție.

Adresa livrării bunului: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Gospodăria de păcură.

Locul unde va fi montat/utilizat bunul: Calea ferată din gestiunea CET Sursa-1 .

Cheltuielile de transport, livrarea până la . Gospodăria de păcură, CET Sursa-1.

- Condiții de garanție:

Garanția traverselor va corespunde termenului (resursa), confirmat prin documente de către producător, dar nu mai puțin de 36 luni de la data semnării Procesului - Verbal de Recepție.

- Condiții de primire - predare a bunurilor:

Documente însoțitoare care se transmit de Vânzător, solicitate de Beneficiar, la primirea bunurilor:

- Certificate de conformitate eliberate de producător, pentru partida respectivă;

- Certificatul de garanție de la Vânzător.

6. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Produsul ofertat trebuie să fie confecționat din materiale certificate și tratate cu ulei de creozot în autoclavă  în conformitate cu actele normative specificate în standardele de referință.

- Cerințe privind calculul costului/prețului.

Participanții la licitație sunt obligați să indice în documentele prezentate prețul bunurilor propuse în lei moldovenești cu şi fără TVA. Prețurile indicate de participanții la licitație trebuie să fie fixe din momentul deschiderii licitației pe întreaga perioadă de realizare a contractului.

- Definiții.

Marcarea produsului cu marcajul de conformitate SM - indică conformitatea acestuia cu cerințele esențiale stabilite de reglementarea tehnică aplicabilă care transpune legislația comunitară de armonizare.

Marcajul CE - este un simbol care atestă conformitatea unui produs cu cerințele aplicabile prevăzute de legislația comunitară de armonizare relevantă care reglementează aplicarea acestuia.

Declarație de conformitate – asigurare scrisă, bazată pe o decizie luată în urma unei evaluări, prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat confirmă cu certitudine că produsul este conform cerințelor specificate.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

La depunerea ofertelor se va prezenta:

- Specificația tehnică;

- Specificația de preț;

- Certificat de înregistrare a companiei ofertante.

- Declarație privind experiența similară în ultimii 3 ani.